Содержание

Состав проекта	3

Графические материалы	3

Предисловие	6

Раздел 1 Назначение генерального плана	8

Раздел 2 Общие сведения	9

Раздел 3 Проектные решения генерального плана	11

3.1 Функциональное зонирование	11

3.2 Административная граница поселения	13

3.3 Планировочная структура	13

3.4 Объёмно-пространственная композиция	14

3.5 Система социальной инфраструктуры	14

3.6 Транспортная инфраструктура	16

3.7 Инженерная инфраструктура	17

3.7.1 Водоснабжение	17

3.7.2 Канализация	17

3.7.3 Теплоснабжение	18

3.7.4 Газоснабжение	19

3.7.5 Электроснабжение	20

3.7.6 Средства связи	20

3.7.7 Санитарная очистка территории	21

3.7.8 Инженерная подготовка территории	22

3.8 Охрана окружающей среды	22

3.9 Проект плана реализации	24

3.9.1 Целевые программы реализации генерального плана	24

3.9.2 Состав мероприятий по реализации концепции генерального плана	27

3.9.3 Последовательность и сроки разработки градостроительных мероприятий	29

# Раздел 1 Назначение генерального плана

Генеральный план Красногвардейского сельского поселения на период развития до 2030 года является основным документом планирования градостроительного развития поселения в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и его устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы и культурного наследия.

Генеральный план является основой для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития поселковой инфраструктуры, сохранения и развития территорий природного комплекса, реконструкции жилых и реорганизации производственных территорий, развития общественных, деловых и культурных центров, объектов туризма и отдыха.

Главная цель Генерального плана Красногвардейского сельского поселения - проведение комплекса градостроительных мероприятий, направленных на создание экологически благоприятной, безопасной и социально удобной жизненной среды.

Основными задачами территориального планирования Красногвардейского сельского поселения являются:

-    обеспечение эффективного использования сельских территорий;

-    создание благоприятной среды жизнедеятельности;

-    безопасность территории и окружающей среды;

-   улучшение жилищных условий жителей сельского поселения;

-     развитие и равномерное размещение на территории города общественных и деловых центров;

-    надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

-    комплексность благоустройства и озеленения территории.

# Раздел 2 Общие сведения

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками.

Село Красногвардейское располагается на берегу Краснодарского водохранилища.

Юго-восточный берег водохранилища обрывистый и только в местах примыкания балок – пологий. Берега повсеместно обрывисты и постоянно разрушаются под воздействием волн. Величина обрывов достигает местами 5-6 м.

Почвенный покров района преимущественно чернозёмный.

Климат района проектирования умеренно-теплый.

Сельское поселение имеет линейно-вытянутую форму и состоит из трёх населённых пунктов: с.Красногвардейского, а.Адамий и х.Чумаков. Административная граница проходит по естественным рубежам – р.Кубани, р.Псенафе, р.Белой и федеральной трассе Краснодар-Майкоп. Краснодарское водохранилище также входит в состав земель данного муниципального образования.

Общая численность населения составляет по данным Администрации 11284 чел., в том числе в а.Адамий – 1440 чел, в х.Чумаков – 71 чел. Площадь поселения – чуть более 7000 га. По данным за последние 10 лет, динамика численности оставалась стабильной, если рассматривать поселение в целом. При этом значительно уменьшилось число жителей х.Чумаков, в то время как число жителей а.Адамий стабильно росло.

Основная направленность поселения – сельское хозяйство. На его территории функционируют 3 молочно-товарных фермы, птицеферма, цех по производству сыра и молочных продуктов. До прошлого года работала свиноферма.

Отраслевая направленность производства характеризуется  высокой долей пищевой промышленности, промышленности строительных материалов и машиностроения. Здесь действуют два кирпичных завода, завод по производству агротехники, маслозавод, получивший активное развитие в последние годы.

Функционально земли поселения делятся на земли сельхозназначения (20 % от всей площади поселения), жилую зону, производственную, рекреационную, зону инженерной и транспортной инфраструктур, зону специального назначения.

Недостаточно развит общепоселковый центр села Красногвардейское. Композиционно его составляют здания Администраций – поселковой и районной, центральный парк, здания суда, Сбербанка и немногочисленные предприятия торговли и питания.

Жилая зона представлена преимущественно застройкой усадебного типа, и небольшим кварталом «Черёмушки», насчитывающим около 30 двухэтажных секционных зданий.

Рекреационная зона развита слабо и представлена центральным парком и сквером со стадионом. Неблагоустроен берег Краснодарского водохранилища, также давно не производилась его очистка; всё это привело к тому, что в селе нет организованной зоны отдыха.

Производственные предприятия рассредоточены по территории села, однако крупная производственная группа размещена на северо-востоке Красногвардейского. Неудачное расположение имеет вышеназванный маслозавод, его санитарно-защитная зона составляет 300 м и распространяется на жилую застройку. Такая же ситуация происходит и с кирпичным заводом, и с сельскохозяйственными предприятиями, например, с обеими молочно-товарными фермами.

Активными центрами трудового тяготения для жителей сельского поселения являются г. Усть-Лабинск, г.Краснодар, г.Майкоп.

# Раздел 3 Проектные решения генерального плана

## 3.1 Функциональное зонирование

Генеральным планом предлагается развитие функциональных зон в следующих направлениях:

- Жилая зона

На основании комплексной оценки территории выявлены наиболее благоприятные участки для развития жилой застройки. Проектное решение предусматривает территориальное развитие до 105,8 га, учитывая потенциально возможный рост населения до 13 тыс. чел. к концу 2030г. и рост жилой обеспеченности до 30 м2/чел.

Развитие зоны жилой застройки предполагается на двух площадках, размещаемых на основных направлениях перспективного освоения территории  в северо-восточном и восточном направлениях от центра села Красногвардейское.

Площадка северо-восточного направления, охватывает территорию 70 га, планировочно тяготеет к центру села и связана с ним улицами Чапаева и Дальневосточной, далее развивается в направлении к автодороге на Усть-Лабинск и параллельно ему.

Восточная площадка, примерно такой же величины, размещается в межмагистральном пространстве между ул. Первомайской и проектируемой объездной дорогой на Усть-Лабинск.

Для разрешения неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся из-за чрезмерно близкого расположения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в проекте заложены резервные территории для жилищного строительства.

- Общественно-деловая зона

Предполагается развитие центральной части села Красногвардейское по улицам 50 лет Октября и Первомайской. Учитывая линейную структуру села, в генплане предлагается система подцентров обслуживания населения, с обеспечением радиуса доступности.

- Производственная зона

Генпланом  предлагается развитие производственной зоны в восточном направлении от существующей центральной площадки до ПТФ. В пределах расчётного срока территория, предлагаемая для освоения 40 га, и резерв развития промзоны ещё до 44 га.

Санитарно-защитные зоны предприятий необходимо озеленять.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур

В генеральном плане предлагается перенесение транзитного и грузового движения за пределы жилой застройки.  Выделены территории сооружений инженерной инфраструктуры - площадка очистных сооружений канализации.

- Рекреационная зона

В состав зоны предлагается включить северную часть водохранилища, для возможности устройства водного отдыха и занятий водным спортом. На берегу водохранилища устраивается парк и развивается система озеленения, которая проходит через центр поселения и связывает существующий сквер на улице Первомайской бульваром с парковой территорией на берегу водохранилища.

При реорганизации производственной территории около центральной районной больницы предлагается устройство скверы.

Около существующего лагеря отдыха детей предлагается развить зеленую зону, с организацией оздоровительного комплекса.

В проекте предлагается организация базы пчеловодства на хуторе Чумаков, сезонных баз рыболовов и охотников в районе отработанных, затопленных карьеров. Размещение объектов и использование территории на категории земель водного фонда должны быть согласованы с управлением Краснодарского водохранилища.

- Специального назначения

Генеральным планом рекомендуется два  кладбища, расположенные в жилой зоне аула Адамий, одно – в промышленной зоне поселения законсервировать: новые захоронения и подхоронения на них запретить, по возможности организовать защитную озеленённую зону. Территории шести кладбищ, находящихся в зоне сельскохозяйственного использования, должны иметь 50 м санитарно-защитную зону. В промышленной зоне, за объездной дорогой проектируется кладбище 5 га, состоящее из двух частей, что определено различными вероисповеданиями. Необходимо учесть территорию для развития площади кладбища на перспективу и санитарную зону 50 м.

- Территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность

В границах Красногвардейского поселения остаются территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность – это территория водного фонда Краснодарского водохранилища, в перспективе возможно включение её в рекреационную деятельность.

Таблица 3.1-1 – Распределение земель по функциональному зонированию. Баланс территории

| № п.п. | Наименование | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчётный срок | резерв |
| 1 | Жилая зона, из них: | 815,19 | 856,7 | 920,9 | 48 |
|  | -зоны застройки индивидуальными жилыми домами; | 806,07 | 841,5 | 901,1 |  |
|  | -зоны застройки среднеэтажными жилыми домами. | 9,12 | 15,23 | 19,78 |  |
| 2 | Общественно-деловая зона. | 12,12 | 24,12 | 36,12 | - |
| 3 | Производственная зона. | 100,4 | 120,4 | 140,4 | 44 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур. | 259,13 | 296,13 | 311,13 | - |
| 5 | Рекреационная зона. | 650 | 1530 | 6886 | 6300 |
| 6 | Сельскохозяйственного использования. | 4924,37 | 4707,37 | 4589,57 | - |
| 7 | Специального назначения. | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 1 |
| 8 | Прочие территории. | 17241,19 |  |  | - |
|  | Всего | 24018 | 24018 | 24018 | 24018 |

## 3.2 Административная граница поселения

На первую очередь и на расчётный срок действия генерального плана планируется расширение существующей административной границы поселений, входящих в состав Красногвардейского сельского поселения. Увеличение площади поселений в целом планируется на 584,3 га.

## 3.3 Планировочная структура

Довольно крупный массив застройки сельского поселения, высокая норма автомобилизации населения и значительная численность обусловливают необходимость его структуризации, т.е. классификацию путей пропуска различных видов транспортных потоков, формирования микрорайонных образований, размещения центров системы социального сервиса, связь с рекреационной зоной и местами приложения труда.

Транспортно-магистральный каркас территории сельского поселения на конец расчетного срока будет представлен Восточной обходной дорогой республиканского значения, совмещаемой с функцией пропуска грузового движения и местного транзита без заезда на территорию жилой зоны, главной внутриселенной магистралью, связывающей Южную и Северную периферию с центром поселения, проходящей по улицам Мира, Ленина с выходом на обходную дорогу, сегментной магистралью по ул. Первомайской, подводящей транспортные потоки к центру. Транспортный каркас дополняется сетью поперечных транспортных связей между обходной дорогой и главной магистралью.

В целях обеспечения нормативного межмагистрального шага (до 600 м между магистральными линиями) ряд достаточно широких жилых улиц получит значение местных магистралей.

Сетью поперечных транспортных связей селитебная зона поселения членится на ряд сравнительно небольших микрорайонных образований, обслуживаемых центрами первичного спроса. Сеть поперечных транспортных связей представлена улицами Крупской, Степной, Заринского, Щорса, Широкой, Промышленной; переулками Школьным, Колхозным, Свободы.

На конец расчетного срока намечается дальнейшее развитие первоочередного микрорайона на визуальном продолжении ул. Чапаева.

В пределах перспективной Восточной площадки на конец расчетного срока намечается формирование микрорайона среднеэтажной секционной и малоэтажной усадебной застройки, обеспечиваемых первичным обслуживанием (общеобразовательной школой, детскими дошкольными учреждениями, блоками внешкольной деятельности, первичными центрами торговли и бытового обслуживания).

Как на северном, так и на восточном направлениях развития селитебной зоны предусматриваются участки, резервируемые для освоения в пределах расчетного срока и за пределами расчетного срока.

## 3.4 Объёмно-пространственная композиция

В основу композиционного построения генерального плана изначально положен принцип пространственной связи жилой и рекреационной среды с водным зеркалом водохранилища. Это обусловило линейную структуру поселения. Фиксированное размещение центра в Северной части села Красногвардейского в последние 20 лет активизировало его территориальное развитие на север.

В ландшафтно-средовом отношении приоритет развития этого направления подкрепляется (наряду с его открытостью) также расположением в непосредственной близости села второго ландшафтно-средового оазиса, представленного крупным массивом зеленой дубравы.

## 3.5 Система социальной инфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к периодической ступени обслуживания.

- Система здравоохранения

Дальнейшее развитие здравоохранения в Красногвардейском сельском поселении связано с решением основных проблем:

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств;

- преодоление неукомплектованности медицинскими кадрами и несоответствия обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом нормативам, установленными Правительством РФ;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

В системе мероприятий по развитию системы здравоохранения предусматривается:

- Реконструкция и расширение здания ЦРБ Красногвардейского района.

- Реконструкция терапевтического отделения и пищеблока ЦРБ.

- Реконструкция здания станции скорой помощи и  клинической лаборатории  ЦРБ

- Реконструкция здания поликлиники ЦРБ

- Реконструкция здания амбулатории в а. Адамий

- Развитие системы дополнительных медицинских услуг.

- Система образования

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние зданий и значительные территориальные диспропорции в загруженности существующих мощностей. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

На первую очередь проектом предусматривается:

1. Завершение строительства детского сада на 150 мест в с. Красногвардейское;

2. Завершение строительства детского сада на 100 мест в а. Адамий;

3. Реконструкцию существующих детских садов в с. Красногвардейское;

4. Строительство детского сада в северном районе нового  строительства;

5. Строительство детского сада в восточном районе нового строительства для обслуживания кварталов малоэтажной секционной застройки.

На расчетный срок  целесообразно предусмотреть строительство детского сада в северо-западном районе нового строительства.

Таким образом, в районах нового строительства по проекту целесообразно размещение 4-5детских садов.

Система мероприятий по развитию общего образования включает в себя рационализацию существующей образовательной сети с учетом достижения цели повышения охвата населения образовательными услугами, приведение в соответствие с нормативами и гигиеническими требованиями материально-технической базы, повышения качества и доступности получения образовательных услуг.

Таким образом,  на первую очередь предусматривается:

1. Завершение строительства  школы на 825 мест в селе Красногвардейское;

2. Реконструкция школы на улице Мира;

3. Строительство новой школы на территории нового строительства в северном  районе.

На расчетный срок предусматриваются:

1. Реконструкция школы  в а. Адамий;

2. Строительство специализированной школы  в северо-западном районе нового строительства;

3. Строительство школы  в восточном районе нового строительства.

Всего на расчетный срок целесообразно строительство 2 общеобразовательных и специализированной  районной школ, всего на 600-700 учащихся.

Также на первую очередь предусматривается реконструкция существующего лицея.

На расчетный срок  в северо-восточном районе территории нового строительства возможно строительство сельскохозяйственной школы - лицея. Также возможно строительство спортивной школы, со стадионом и бассейном вблизи формируемой на севере рекреационной зоны.

## 3.6 Транспортная инфраструктура

Генеральным планом сельского поселения предусматривается в основном сохранение существующей улично-дорожной сети. При этом производится разграничение их по функциональному назначению и выравнивание красных линий.

Развитие автодорожного комплекса Красногвардейского сельского поселения включает в себя мероприятия республиканского и муниципального уровней.

- В зоне общественного центра предусматривается формирование системы главных улиц – ул. 50 лет Октября и ул. Чапаева– с преимущественно пешеходным движением;

- Обход жилой застройки с восточной стороны села за проектируемой застройкой;

- Размещение автовокзала в восточной части проектируемой застройки для выноса транзитного и внешнего общественного транспорта из жилой застройки;

- Увеличение длины автобусного маршрута – от автостанции по ул. Промышленной и ул. Дальневосточной и далее по существующему маршруту;

- Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта.

## 3.7 Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры должно обеспечить высокий уровень благоустройства жилого фонда Красногвардейского сельского поселения, а также полностью обеспечить потребности развивающейся промышленности и сельского хозяйства.

### 3.7.1 Водоснабжение

Водоснабжение МО Красногвардейское осуществляет Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства «Красногвардейское», по лицензии №  00348 с целевым назначением – добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов.

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь сохраняются артезианские скважины. На расчетный срок необходимо произвести доразведку запасов подземных вод и утвердить их в установленном порядке.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

- Реконструкция водозаборов;

- Реконструкция водонапорных башен и резервуаров;

- Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

- Проектирование и строительство водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

На сегодняшний день в Красногвардейском сельском поселении, с учетом документов территориального планирования Красногвардейского района, утверждена программа комплексного развития и модернизации инженерной инфраструктуры сельского поселения до 2012 года. Она предусматривает следующие мероприятия:

- Реконструкция водоснабжения в с. Красногвардейском со строительством двух водозаборов в северо-восточной и в юго-восточной частях села, закольцовкой отдельных участков и заменой существующих трубопроводов на новые с большим диаметром.

### 3.7.2 Канализация

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка.

Планируется устройство двух канализационных очистных сооружений,  отдельно для с. Красногвардейское, отдельно для а. Адамий и х. Чумаков.

Рассмотрены два варианта схемы канализования с. Красногвардейское:

- I вариант – канализование села осуществляется на проектируемые очистные сооружения, размещаемые рядом с кирпичным заводом на севере поселения;

- II вариант – предусматривается использование строящихся очистных сооружений в ауле Хатукай.

Для с. Красногвардейское требуется мощность КОС до 2000 м3/сут. на перспективу (с учетом расходов производственных предприятий).

Для а. Адамий и х. Чумаков требуются КОС мощностью до 250 м3 на перспективу.

### 3.7.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение секционных жилых и общественных зданий предусматривается от котельных. При строительстве отдельных проектируемых зданий на свободных участках и при реконструкции застройки здания присоединяются к существующим котельным (при необходимости производится реконструкция котельной до необходимой мощности).

В зданиях капитальной секционной застройки, высотой 2 этажа и более, предусматривается централизованное отопление (может на перспективу предусматриваться и децентрализованное), в зданиях индивидуальной (усадебной и коттеджной) застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе.

На первую очередь реализации генерального плана Красногвардейского сельского поселения намечается строительство микрорайона секционной застройки (застройка 2-3 этажа) в восточной части с. Красногвардейского. Теплоснабжение этого микрорайона предлагается осуществлять от котельной мощностью 4,2 Гкал/ч на расчетный срок.

Комплекс мероприятий, включённых в районную целевую программу «Развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Красногвардейского района» (реализация – первая очередь):

- Котельная к школе №11 с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное (Ишма-100, Сигнал-100). Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная ДДУ им. Крупской с. Красногвардейского. Замена циркуляционного насоса. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная «Центральная» с. Красногвардейского. Установка  подпиточного резервного насоса. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная администрации района ("РИК") с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Модернизация котельной почты по ул. Ленина, с. Красногвардейского. (в ред. Пост. МО №31 от 02.11.07г.)

- Устройство топочной к административному зданию МП «Жилкомхоз". с. Красногвардейского. (с экономичными котлами)

- Модернизация котельной в а. Адамий, к АСШ №3. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная к школе №1 с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная к ЦРБ. Замена котельного оборудования на современное, энергосберегающее и экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Реконструкция и замена ветхих тепловых сетей:

  - В м/р Черёмушки» с. Красногвардейское (450 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - Теплосеть ЦРБ (770 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - В а. Адамий (180 пог. м в двухтрубном исчислении);

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения района необходима:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Красногвардейского района, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе.

### 3.7.4 Газоснабжение

Газоснабжение с. Красногвардейского осуществляется от Хатукайской ГРС по газопроводу высокого давления (Р = 12 кгс/см2).

Уровень газификации села Красногвардейское на 01.01.09 составил 91,22%.

Уровень газификации аула Адамий на 01.01.09 составил 86,84%.

Хутор Чумаков не газифицирован.

Общая протяженность газопроводов природного газа 143,03 км. Из них 111,37 в селе Красногвардейском и 31,66 в ауле Адамий.

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию МО «Красногвардейское сельское поселение».

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью;

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

Расход газа при наличии газовой плиты и газового водонагревателя для горячего водоснабжения принят 300 м3/год на человека.

Развитие сети газопроводов с охватом районов I очереди строительства потребует прокладки газопроводов к кварталам первоочередного строительства и установки ГРП.

Также на I очередь предусматривается газификация х. Чумаков.

Развитие сети газопроводов с охватом районов нового строительства на расчетный срок потребует прокладки газопроводов высокого давления к вновь проектируемым кварталам и установки ГРП.

Распределение газа будет осуществляться по трехступенчатой схеме.  Газоснабжение жилищно-коммунальных потребителей предусматривается от существующих газовых сетей.

Существующая схема газоснабжения максимально используется. Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП.

### 3.7.5 Электроснабжение

Электроснабжение населённых пунктов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея (Подстанция ПС 220/110/35, расположенная на территории города Усть-Лабинска Краснодарского края).

Источником электроснабжения сельского поселения предусматривается существующая электроподстанция «Красногвардейская». Для покрытия увеличивающихся электрических нагрузок Генеральным планом предусматривается реконструкция электрической подстанции «Красногвардейская» с повышением мощности и напряжения. Напряжение подстанции будет 110/35/10.

Распределение электроэнергии будет осуществляться по кабельным линиям 10 кВ через  распределительные пункты 10 кВ и трансформаторные пункты 10/0,4 кВ.

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

### 3.7.6 Средства связи

Исходя из стопроцентной телефонизации квартирного сектора  требуемое количество телефонов составит 4000 на первую очередь строительства, 4334 на перспективу (коэффициент семейности равен 3 на первую очередь строительства и на перспективу).

Обеспечение расчетного  числа абонентов телефонной связи  застройки  будет осуществляться от существующих аналоговых АТС с организацией выносных подстанций в районах нового строительства (в зависимости от сроков освоения новых площадок жилищного строительства и количества жителей), с модернизацией АТС на базе современного цифрового оборудования.

Основными стратегическими задачами по развитию комплекса средств связи в городе должны стать:

- наращивание номерной емкости ГТС на базе современного цифрового оборудования с целью обеспечения 100% удовлетворения в телефонизации населения, предприятий и организаций поселения;

- замена аналоговых АТС на цифровые;

- построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконных линии связи, организацией межшкафных связей, организацией выносных абонентских модулей в отдаленных от опорных АТС районах, что повысит гибкость, эффективность и надежность эксплуатации сети;

- дальнейшее развитие сотовой радиотелефонной связи в городе;

- расширение предоставляемых дополнительных услуг населению по сетям ТФОП (доступ в Интернет, Услуги Мультисервисной сети связи, информационно-справочные услуги и др.).

Оператор ОАО «ЮТК» не предоставляет услуги проводного вещания на территории МО «Красногвардейское сельское поселение». Радиовещание беспроводное.

Поселение находится в зоне уверенного приема телевизионных программ, метрового и дециметрового диапазонов. Прием телевизионных программ населением ведется на коллективные и индивидуальные антенны.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- дальнейшее развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2020 г. на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

### 3.7.7 Санитарная очистка территории

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Предлагается реализация системы санитарной очистки в следующей последовательности:

- проектирование и строительство нового полигона ТБО, соответствующего природоохранным требованиям, на I очередь строительства;

- обезвреживание отходов на мусороперерабатывающем комплексе, на расчетный срок.

На территории сельского поселения имеется действующих 9 кладбищ.

На перспективу необходима организация нового кладбища. В настоящее время в с. Красногвардейское отведены два участка под кладбища, площадью 3 и 2 га.

### 3.7.8 Инженерная подготовка территории

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории МО «Красногвардейское» (с учетом архитектурно-планировочного решения генерального плана, гидрогеологических условий, антропогенных условий освоения);

- вертикальная планировка территории;

- организация  отведения и очистка поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные воды) с очисткой загрязненной части;

- благоустройство территории, прилегающей к водохранилищу;

- благоустройство проектируемых рекреационных зон;

- защита территории от затопления.

## 3.8 Охрана окружающей среды

Охрана воздушной среды

Основное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают своей деятельностью промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты складского хозяйства и инженерной инфраструктуры.

Полное решение экологической проблемы, связанной с ранее размещённым жилищным фондом на территории санитарно-защитных зон от предприятий III класса экологической опасности требует либо перемещения этих предприятий на свободные территории (вне жилой зоны), либо переноса жилого фонда за пределы зоны воздействия предприятий. Для реализации данной проблемы в проекте зарезервированы территории как в производственной, так и селитебной зонах сельского поселения.

В случае невозможности проведения вышеперечисленных кардинальным мер решения экологической проблемы, могут быть реализованы следующие варианты решений:

- Сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на «наилучшие существующие технологии».

- Разработка документации по предельно допустимым выбросам вредных веществ в атмосферу в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации источников.

- Озеленение и благоустройство территорий предприятий и санитарно-защитных зон предприятий.

- Запрещение нового строительства жилого фонда, расположенного в границах СЗЗ  (после разработки и утверждения проекта).

В независимости от варианта решения экологической проблемы, необходимостью является разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны.

Охрана водной среды

Основными водными объектами на территории Красногвардейского сельского поселения является Краснодарское водохранилище и впадающая в него река Белая. Экологическое состояние этих водоёмов и качество воды в них формируется под воздействием природных и антропогенных факторов.

Для охраны водных объектов представляются необходимыми следующие меры:

- расчистка и углубление дна водохранилища, укрепление берегов, реконструкция или создание новых объектов системы инженерных сооружений вдоль берегов Краснодарского водохранилища и реки Белая.

- Санитарная очистка прибрежных и водоохранных зон водоёмов.

- Канализация жилой застройки и создание очистных сооружений.

- Соблюдение зон санитарной охраны скважин водозабора при проектировании и строительстве.

Охрана почв

На санитарно-гигиеническое состояние почв так же влияют природные и антропогенные факторы. К числу природных факторов, проявляющихся на территории Красногвардейского сельского поселения, относятся боковая эрозия берегов водохранилища в результате колебания уровня вод, эрозия рек и балок в результате деятельности постоянных и временных водотоков, эрозия под воздействием плоскостного смыва. К числу антропогенных факторов относятся хозяйственно-бытовая, промышленная, сельскохозяйственная деятельность человека.

Меры по охране почв представляются следующими:

- Ликвидация стихийных свалок ТБО

- Организация свалки ТБО на территории поселения, или на территории соседних поселений.

- Устройство организации селективного сбора токсичных отходов и жидких бытовых отходов.

- Создание, благоустройство территории рекреационных зон, развитие их инфраструктуры.

- Устройство скотомогильников на территории поселения с учетом санитарно-защитной зоны I класса ЭО.

- Инженерная защита территорий, подверженных размыву во время паводков, укрепление берегов рек и балок, укрепление берегов водохранилища.

Охрана территории от шумового воздействия

По территории Красногвардейского поселения проходит федеральная трасса Усть-Лабинск-Майкоп. Трасса проходит по землям сельхозназначения, вдали от территории жилой застройки, соответственно, не влияя на неё шумовым воздействием.

## 3.9 Проект плана реализации

План реализации генерального плана содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом Красногвардейского сельского поселения в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация градостроительных решений генерального плана – плановый, многостадийный процесс. Она обеспечивается рядом последующих, более детальных градостроительных разработок, обладающих инвестиционной привлекательностью, социально-экономической эффективностью и правовой обоснованностью.

Генеральный план, как система градостроительных решений, не является правовым документом. Он подготавливает основу, стратегические направления для выхода на разработку «Правил землепользования и застройки» территории сельского поселения. В этом отношения «Правила» выступают в качестве первого этапа реализации генерального плана.

Согласно ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой администрации городского поселения в течение 4-х месяцев со дня утверждения генерального плана.

В плане реализации содержатся:

 решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

 последовательность и сроки подготовки документации по планировке территории на последующих стадиях реализации генерального плана;

 последовательность и сроки подготовки градостроительной документации по реализации плана размещения первой очереди строительства;

 сроки подготовки проектной документации по строительству основных градоформирующих объектов общепоселкового значения;

 финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана на 1 очередь строительства.

Наряду с подготовкой последующей градостроительной документации, в качестве одной из главных форм реализации генерального плана рекомендуется разработка комплекса целевых программ, выполнение которых обеспечит решение социально-экономических, экологических, инвестиционных и инфраструктурных проблем.

### 3.9.1 Целевые программы реализации генерального плана

Генеральный план относится к числу проектных разработок системы территориального планирования, представляя основной документ стадии генерального проектирования, в котором получают определенную реализацию утвержденные установки предыдущей стадии регионального проектирования (территориального планирования в границах субъекта Федерации). Генеральный план, являясь одной из форм более конкретного развития и реализации установок регионального уровня, содержит комплекс конкретных градостроительных решений по проблемам зонирования, структуризации, развития сферы социального сервиса, инженерного благоустройства, жилищного и промышленного строительства. На реализацию данных решений непосредственно оказывают влияние разрабатываемые целевые программы, их разделы, реализуемые в установленные сроки и в определенном объеме. Естественно, включение актуальных, утвержденных решений генерального плана в состав проблем, разрешаемых долговременными целевыми программами, является одной из действенных форм реализации самого генерального плана.

В целях упорядоченного включения разделов в целевую программу (или обособленной разработки программ) представляются актуальными следующие разделы (программы) и их направления:

1. Инвестиционная политика

Разработка инвестиционной комплексной программы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности поселения по его ведущим отраслям производства, инфраструктурным системам, средовым компонентам с учетом положений территориального планирования генерального плана.

2. Жилищное строительство

Разработка целевой комплексной программы по развитию отрасли жилищного строительства с привлечением различных источников инвестирования, использованием новейших технологий и методов строительства, обеспечивающих эффективность строительного процесса.

Сегодня в Красногвардейском сельском поселении действует программа «Обеспечение жильем молодых  семей   и молодых  специалистов на селе»  на 2009-2012 годы; целью программы является обеспечение реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и  обеспечению жильем молодых семей  и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в социальной сфере или агропромышленном комплексе, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

Данная программа необходима, учитывая тенденцию, проявляющуюся в последние годы  в селах – молодежь стремиться уехать в город, где больше возможностей получить образование и найти достойную работу.

Необходимо и в дальнейшем разрабатывать и реализовывать программы по созданию условий для жизни и работы молодых специалистов в селе.

3. Промышленность

От развития промышленной отрасли в значительной степени зависит состояние занятости трудоспособного населения трудом, уровень благосостояния общества, уровень роста инвестиций на реализацию градостроительных мероприятий.

Реализация градостроительных решений территориального планирования, представленных в генеральном плане, во многом зависит от разработки целевой программы развития отраслей, повышения инвестиционной привлекательности для новой промышленности, стабилизации существующих производственных отраслей на основе отраслевых программ развития экспорта.

Целью программы является формирование эффективного, динамично развивающегося промышленного производства на базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала сельского поселения, а также создание благоприятных условий для развития среднего и малого предпринимательства.

4. Культурно-бытовое обслуживание

Красногвардейское сельское поселение, как районный центр, несёт в себе функцию культурно-бытового обслуживания для жителей близлежащих поселений Красногвардейского района.

Для развития системы обслуживания необходимо разрабатывать программы социально-экономического развития сельского поселения. В числе целей  программы можно назвать:

- Совершенствование сети общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений.

- Повышение качества образования.

- Развитие системы дополнительного образования детей.

- Создание условий для развития массовой культуры и спорта.

- Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры.

- Сохранение и развитие туристско-рекреационного потенциала района.

- Развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей поселения.

- Развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов, павильонов, развитие сети общественного питания.

5. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является приоритетной отраслью производства Красногвардейского сельского поселения. Программа развития сельского хозяйства содержит следующие цели:

1. Обеспечение устойчивого роста производства  сельскохозяйственной продукции.

2. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории муниципального образования.

3. Содействие развитию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе.

4. Модернизация технологического процесса производства.

5. Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства.

6. Развитие инженерной инфраструктуры

Разработка целевой программы развития инженерной инфраструктуры имеет цель достижения высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса поселения путём модернизации и замены отслужившего срок технологического оборудования инженерных систем, создания новых мощностей и т.д.

7. Развитие транспортной инфраструктуры

Программа включает в себя:

- Разработку системы целевого инвестирования всех видов транспорта.

- Разработку комплексной схемы организации движения

- Повышение доступности транспортных услуг.

8. Улучшение экологического состояния окружающей среды

Программа должна определить порядок следования во времени и инвестиционное обеспечение разработки специализированных проектов по реализации мероприятий ОВОС, связанных со строительством современных канализационных очистных сооружений, организацией системы дождевой канализации, размещением новых промышленных предприятий с учетом предусмотренных генеральным планом пространственных разрывов и формирования санитарно-защитных зон между производственными объектами и жилой зоной поселения.

### 3.9.2 Состав мероприятий по реализации концепции генерального плана

План реализации проектных решений генерального плана Красногвардейского сельского поселения составлен на основе технического задания на разработку генерального плана и в соответствии с его основными положениями.

Объектами реализации градостроительного решения в данном генеральном плане являются:

- объекты производственной зоны (производственные группы, комплексы, их транспортно-инженерная инфраструктура);

- объекты селитебной зоны (жилые микрорайоны,  кварталы, обслуживающие центры, зона общепоселкового центра, их транспортно-инженерная инфраструктура);

- объекты рекреационной зоны (парки, сады, скверы, бульвары, спортивные сооружения и устройства, реабилитационо-оздоровительные комплексы);

- объекты систем транспортной инфраструктуры (магистрали, сети пешеходных улиц, жилых улиц, основных транспортных проездов, объекты паркинга и автосервиса);

- объекты систем инженерного оборудования территории (системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи, инженерной подготовки и благоустройства территории, дождевой канализации);

- объекты системы социально-бытового сервиса.

Реализация генерального плана включает в себя стадию предпроектного планирования и стадию градостроительного проектирования (все последующие стадии детального проектирования в масштабах 1:2000, 1:500, рабочее проектирование, стадию строительства и благоустройства).

Включение вышеперечисленных объектов градостроительной деятельности в  процесс реализации по стадиям предполагает их группировку по видам (типам) специализированных проектов.

При этом учитывается комбинаторика возможностей раздельного и совместно-комплексного проектирования.

Так, например, проектную реализацию такого объекта как «система инженерного оборудования территории» можно реализовать в едином проекте, охватывая все системы в совокупности, с переходом от масштаба 1:10000 к масштабу 1:1000, с фрагментами в 1:500 масштабе и далее, также комплексно, переходить к стадии рабочего проектирования.

Аналогично реализуется и такой объект градостроительной деятельности, как «система транспортной инфраструктуры».

Учитывая условия поселения, возможности и целесообразность комбинаторной группировки объектов реализации по типам проектов, в терминах действующего градостроительного кодекса, следует определить следующие проектные стадии и виды проектов.

А. Для селитебной зоны

А.1. Проекты планировки и застройки зоны общественно-делового назначения и жилых кварталов в масштабе 1:500.

А.2. Документы архитектурно-строительного проектирования.

Б. Для производственной зоны

Б.1. Проект планировки производственного объекта.

Б.2. Проекты отдельных зданий и сооружений.

В. Для рекреационной зоны

В.1. Проекты планировки рекреационной зоны с разработкой предпроектных исследований, подготовкой детальной топографической подосновы, выявлением типов грунтовых условий и условий водообеспечения, типа фитоценоза растений, с определением их наиболее эффективных (в данных условиях) дендрологических форм.

В.2. В состав понятия «рекреационная зона» наряду с ее главной структурной составляющей – системой озеленения, входят неразрывно связанная с последней – подсистема учреждений реабилитационно-оздоровительной, спортивной, туристической деятельности. Проекты привязки их участков, зданий и сооружений могут разрабатываться в составе проектов планировки парков. Возможна их специальная подготовка.

Г. Для реализации генеральных решений по формированию системы транспорта

Необходима специальная разработка (обновляемых, корректируемых через каждые 5-10 лет) проектов организации движения всех видов транспорта, учитывающих динамику изменения маршрутов, модернизации подвижного состава, регулирования движения.

Д. Для реализации концепции генерального плана по инженерному оборудованию, инженерной подготовке и благоустройству территории необходима разработка проектов тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и канализации застроенной или осваиваемой территории, проект организации дождевой канализации и т.д..

Для реализации концепции регламентно-режимного зонирования территории муниципального образования необходимы:

- Разработка проекта благоустройства водоохранных зон;

- Разработка проектов зон охраны памятников истории и культуры;

- Разработка проектов обоснования ПДВ для промышленных предприятий и объектов инженерных систем.

### 3.9.3 Последовательность и сроки разработки градостроительных мероприятий

Ниже приводится таблица, рекомендующая последовательность градостроительных мероприятий и сроки их реализации.

Таблица № 3.9.3 -1

| № п/п | Градостроительные мероприятия | Первая очередь (2010-2020 г.) | Расчётный срок (2020-2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Правил землепользования и застройки территории | 2010 гг. |  |
| 2 | Утверждение Правил землепользования и застройки | 2010 гг. |  |
| 3 | Разработка проектов планировки |  |  |
| 4 | Разработка проектов планировки промышленных объектов |  |  |
| 5 | Разработка проекта организации движения всех видов транспорта |  |  |
| 6 | Разработка проекта рекреационной зоны (благоустройство центрального парка, обустройство бульваров, создание рекреационной зоны на севере с.Красногвардейское) |  |  |
| 7 | Разработка проектов зон охраны памятников истории и культуры |  |  |
| 8 | Разработка проектов санитарно-защитной зоны промышленных предприятий |  |  |
|  | Перспективное планирование |  |  |
| 9 | Разработка и реализация комплексной целевой программы «Инвестиционная политика» на расчетный период до 2020 г. |  |  |
| 9 | Разработка комплексной целевой программы «Инвестиционная политика» на период до 2030 г. |  |  |
| 10 | Разработка и реализация целевой программы «Жилищное строительство» (в том числе для обеспечения жильём молодых семей) |  |  |
| 11 | Разработка и реализация целевой программы «Промышленное строительство» |  |  |
| 12 | Разработка и реализация целевой программы «Инженерная инфраструктура» |  |  |
| 13 | Разработка и реализация целевой программы «Экология окружающей среды» |  |  |
| 14 | Разработка технической и рабочей документации по зданиям, сооружениям и инженерным сетям (по данным мониторинга и планом первоочередной реализации) |  |  |

Непосредственно в структуру плана реализации входят следующие приоритетные задачи:

- увеличение объёмов жилищного строительства за счёт всех источников финансирования;

- создание необходимых условий для комплексного освоения территорий;

- развитие территорий общепоселкового центра в соответствии с современными требованиями;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территорий;

- реорганизация промышленных территорий, повышение эффективности их использования, перепрофилирование и перенос отдельных объектов, формирование санитарно-защитных зон;

- совершенствование планировочной структуры жилых и промышленных территорий;

- развитие жилищного строительства на вновь осваиваемых территориях.

План реализации генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение;

- транспортная инфраструктура;

- охрана окружающей среды, благоустройство и озеленение.

До начала строительства жилых, общественных зданий и иных объектов капитального строительства должны осуществляться следующие мероприятия: подготовка детальной проектной документации по планировке территорий, вертикальная планировка территорий, прокладка и реконструкция транспортных и инженерных коммуникаций.

План реализации генерального плана содержит мероприятия, реализуемые за счёт местного бюджета и иных источников финансирования.

Проектирование и строительство объектов, обеспечивающих реализацию генерального плана, за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов и внебюджетных источников могут включаться в план реализации генерального плана при утверждении соответствующих бюджетов или инвестиционных программ на очередной плановый период.

Жилищное строительство

Важнейшим направлением реализации генерального плана является создание условий для жилищного строительства и комплексного освоения территории, в том числе развитие застроенных территорий.

Основными направлениями реализации генерального плана в области жилищного строительства являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности на расчётный срок действия генерального плана до 30 м2 на человека;

- строительство жилья на свободных территориях;

- планомерная реконструкция и снос ветхого жилья;

- новое строительство взамен сносимого жилья;

- повышение качества жилой среды, полное инженерное обеспечение жилой застройки;

- обеспечение планируемых темпов строительства жилой застройки  и их ежегодное увеличение на весь срок реализации генерального плана.

Бюджетные средства предусматривается направлять, в первую очередь, на создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства, привлечения инвесторов, строительства жилья для льготных категорий граждан.

Социальная сфера

В социальной сфере за счёт как бюджетных, так и вне бюджетных источников планируется строительство новых и реконструкция и модернизация существующих объектов (школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники, административные здания, предприятия торговли, бытового обслуживания, учреждения культуры, спортивные сооружения и т.д.) как на свободных, так и на освоенных территориях.

Мероприятия Плана реализации генерального плана также направлены на достижение расчётных показателей обеспеченности населения объектами социально-бытового назначения.

Инженерная подготовка и инженерное обеспечение

Реализация генерального плана направлена на осуществление мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению территории с учётом развития жилищного фонда и инфраструктуры поселения, сбалансированного развития всех систем жизнеобеспечения.

Реализация генерального плана способствует решению следующих основных задач в этом направлении:

- удовлетворение потребности поселения в развитой инженерной инфраструктуре;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению с учётом перспективного развития поселения;

- улучшение экологической ситуации;

- модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

На первом этапе реализации генерального плана предусматривается осуществлять строительство объектов  инженерной инфраструктуры, в основном, за счёт средств местного бюджета. В дальнейшем развитие коммунальной инфраструктуры предполагается осуществлять в значительной степени за счёт внебюджетных источников, в особенности – за счёт привлечённых средств инвесторов, заинтересованных в развитии строительного комплекса и освоении новых территорий.

Генеральным планом и мероприятиями по его реализации предусматривается комплекс мероприятий по инженерной подготовке территорий, способствующих устранению неблагоприятных природных факторов:

- организация и очистка поверхностного стока;

- укрепление и благоустройство их береговых склонов Краснодарского водохранилища и рек;

- реконструкция защитных дамб.

Транспортная инфраструктура

Планом реализации предусматривается реконструкция существующих и строительство новых улиц в связи с возрастающим уровнем автомобилизации и обеспечения устойчивости транспортных связей. Планируется  организация объездных магистралей для пропуска преимущественно грузового транспорта, организация путепроводов и развязок в разных уровнях, формирование транспортных коммуникаций в районах нового строительства.

Охрана окружающей среды, благоустройство и озеленение

Основными мероприятиями реализации генерального плана в области охраны окружающей среды являются:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий;

- организация сбора сортировки бытовых отходов;

- соблюдение регламента водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Планом реализации генерального плана предусматриваются следующие основные направления в сфере благоустройства и озеленения:

- инвентаризация и мониторинг объектов озеленения;

- оборудование и ремонт газонов и тротуаров на улицах.

Изменения и дополнения в План реализации генерального плана вносятся при изменении объёмов финансирования в течение планового периода, а также при изменении генерального плана, Федеральных и областных целевых программ, содержащих положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

Таблица 3.9.3 -2 - Перечень основных мероприятий по реализации генерального плана

| № п/п | Наименование (объекты, зоны) | Ед. измерения и норматив | Объемы строительства I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| - Жилищное строительство |  |  |  |
|  | Реализация жилищного строительства по типам застройки всего (в том числе существующий жилой фонд) | тыс. м2 | 300 |
|  | Новое строительство в том числе: |  |  |
|  | Усадебная 1-2 этажная застройка | тыс. м2 | 270,8 |
|  | Секционная 2-3 этажная застройка | тыс. м2 | 29,2 |
| - Культурно-бытовое строительство |  |  |  |
|  | Расчётное количество мест: |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | 40 мест на 1000 чел. | 480 |
|  | общеобразовательные школы | 100 мест на 1000 чел | 1200 |
|  | продовольственные магазины | 70 м2 торг.площ. на 1000 чел. | 840 |
|  | промтоварные магазины | 30 м2 торг.площ.на 1000 чел. | 360 |
|  | приемные пункт прачечной и химчистки | объект | 1 |
|  | клубы по интересам | 50 м² общ. пл. на 1000 чел. | 600 |
|  | спортивный зал | 30 м2 общ.пл.на 1000 чел. | 360 |
|  | детские школы искусств | объект | 1 |
|  | библиотека с читальным залом | объект | 1 |
|  | дворец спорта с залом | объект |  |
|  | общепоселковый торговый центр (дополнительно к существующему) | объект | 1 |
|  | рыночный комплекс (дополнительно к существующему рынку) | м2 | 9250 |
|  | гостиницы | объект | 1 |
| - Транспорт |  |  |  |
|  | Автобусный парк | единиц автобусн. парка | 3 |
|  | Размещение автозаправочных станций | шт. | - |
| - Инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений | соор. | 8 |
|  | Строительство водопроводных сетей на территории существующей и проектируемой застройки | км | 2,9 |
|  | Строительство очистных сооружений канализации (ОСК), (включая выпуск очищенных стоков) | соор. | 2 |
|  | Проектирование и строительство уличных самотечных канализационных сетей | км | 28,5 |
|  | Проектирование и строительство котельной в проектируемом восточном планировочном районе | соор. | 1 |
|  | Реконструкция котельных | соор. | 4 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | км | 1,4 |
|  | Проектирование и строительство новых тепловых сетей в восточном планировочном районе | км | 0,48 |
|  | Строительство ГРП | соор. | 3 |
|  | Проектирование и строительство новых сетей газоснабжения высокого давления | км | 2,22 |
|  | Реконструкция электрической подстанции «Красногвардейская» | соор. | 1 |
| - Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Благоустройство пляжа | га | 17,5 |
|  | Реконструкция дамбы | соор. | 1 |
| - Санитарная очистка |  |  |  |
|  | Строительство нового полигона ТБО, предусматривающего сортировку отходов | соор. | 1 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Развитие системы озеленения, озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 11,3 |

- Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» установлены Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 г. № 281 «О наделении муниципального образования «Красногвардейский район» статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно-опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли водного фонда, к которым относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы населенных пунктов:

- Село Красногвардейское - административный центр сельского поселения.

- Аул Адамий;

- Хутор Чумаков отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов с. Красногвардейское, а. Адамий, х. Чумаков, входящих в состав поселения.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Проектом генерального плана не предусмотрено включение и исключение из границ населенных пунктов земельных участков.

9.1. Перечень земельных участков, которые подлежат изменению в части функциональной зоны и целей их планируемого использования

Таблица 9.1.1

| № | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Мероприятия, проводимые проектом генерального плана | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:03:2600001:46 | Земли сельскохозяйственного назначения, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Изменение функциональной зоны «Зона акваторий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 20 000 |
| 2 | 01:03:1100041:12 01:03:1100041:13 | Земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства | Изменение функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону «Многофункциональная общественно-деловая зона» | 3156 |
| 3 | 01:03:1100024:388 | Земли населённых пунктов, для обслуживания кирпичного завода | Изменение функциональной зоны «Производственная зона» на функциональную зону «Общественно-деловая зона» | 1700 |
| 4 | 01:03:2703001:606 | Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Сортучасток) | Изменение функциональной зоны «Зона кладбищ» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 17 785 |
| 5 | 01:03:1100021:201 | Земли населённых пунктов, индивидуальное жилищное строительство | Изменение функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на функциональную зону «Общественно-деловая зона» | 1798 |
| 6 | 01:03:2600001:35 01:03:2600001:36 | Земли сельскохозяйственного назначения, для сенокошения и выпаса скота | Изменение функциональной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 526 571 |
| 7 | 01:03:2600001:54 01:03:2600001:53 01:03:2600001:52 | Земли сельскохозяйственного назначения, для сенокошения и выпаса скота | Изменение функциональной зоны «Зона акваторий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 30 000 |
| 8 | 01:03:0000000:446 01:03:2600001:45 | Земли сельскохозяйственного назначения, для рыборазведения | Изменение функциональной зоны «Зона акваторий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 2436411 |
| 9 | 01:03:0000000:447 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для размещения культурно-бытовых зданий (размещение зданий отдыха, кемпингов) | Изменение функциональной зоны «Зона акваторий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 10000 |
| 10 | 01:03:2600001:46 01:03:2600001:44 01:03:2600001:194 01:03:2600001:43 01:03:2600001:83 | Земли сельскохозяйственного назначения, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Изменение функциональной зоны «Зона акваторий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 106737 |
| 11 | 01:03:2600001:34 | Земли сельскохозяйственного назначения, для иных видов разрешенного сельскохозяйственного использования (устройство площадки для спортивного рыболовства) | Изменение функциональной зоны «Зона акваторий» на функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» | 18 000 |