ООО «Новые технологии»

| Арх.№______________ | Заказ: № _______________________ Заказчик: Администрация МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МО «БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Пояснительная записка

ТОМ I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Директор

ООО «Новые технологии» 					                     А.В.  Хордин

г. Майкоп

2011 г.

ООО «Новые технологии»

Заказчик:       Администрация

МО «Белосельское сельское поселение»

Красногвардейского района Республики Адыгея

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МО «БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Пояснительная записка

Том I

Материалы по обоснованию

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель проекта |  | А.В. Хордин |
| --- | --- | --- |
| ГАП |  | М.А.Шевченко |
| Ведущий специалист |  | Н.Е. Выблова |

г. Майкоп

Структура проекта генерального плана в части установления границ населенных пунктов МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея

| Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Том 1. Пояснительная записка. | - Цели и задачи территориального планирования. - Мероприятия по территориальному планированию с указанием на последовательность их исполнения. |
| Графическая часть | - Карта (схема) границ населённых пунктов. - Карта (схема) границ функциональных зон. - Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия. |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |  |
| Том 2. Пояснительная записка. | - Анализ существующего положения. - Обоснование вариантов решения задач территориального планирования - Перечень мероприятий по территориальному планированию. - Обоснование предложений по территориальному планированию. Этапы их реализации. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Графическая часть | - Карта (схема) существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав. Схема границ земель различных категорий. |

Графические материалы генерального плана  разработаны с использованием ГИС КБ Панорама «Карта 2011».

При анализе территории использовались космические снимки, ортофотопланы.

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Open Office.org. Professional. 2.0.1»

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «Новые технологии».

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

Содержание пояснительной записки том1:

| Обозначение | Содержание | Страницы |
| --- | --- | --- |
| ГП.МО | - МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
|  | 1. Введение |  |
|  | 2. Общие сведения о МО «Белосельское сельское поселение» |  |
|  | 2.1 Краткая историческая справка |  |
|  | 3. Основные цели и задачи Генерального плана |  |
|  | 4. Комплексный градостроительный анализ территории |  |
|  | 4.1 Природные условия и ресурсы |  |
|  | 4.2 Эколого-градостроительная оценка территории |  |
|  | 4.2.1 Состояние воздушного бассейна |  |
|  | 4.2.2 Санитарно-гигиеническая оценка состояния почв |  |
|  | 4.2.3 Шумовой режим |  |
|  | 4.2.4 Радиационная обстановка |  |
|  | 4.3 Анализ планировочной ситуации |  |
|  | 4.3.1 Современное использование территории |  |
|  | 4.3.2 Объекты культурного наследия |  |
|  | 4.3.3 Система планировочных ограничений |  |
|  | 4.4 Социально-экономические факторы |  |
|  | 4.4.1 Экономико-географическое положение и факторы развития |  |
|  | 4.4.2 Демографическая ситуация |  |
|  | 4.4.3 Экономическая база развития |  |
|  | 4.4.4 Рынок труда, сфера занятости |  |
|  | - 4.4.5 Состояние существующего жилищного фонда |  |
|  | - 4.4.6 Социальная сфера |  |
|  | - 4.4.7 Образование |  |
|  | - 4.4.8 Здравоохранение |  |
|  | - 4.4.9 Культура |  |
|  | - 4.4.10 Туризм, физкультура и спорт |  |
|  | 4.5 Анализ реализации предыдущего Генерального плана |  |
|  | 4.6 Состояние транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4.6.1 Железнодорожный транспорт |  |
|  | 4.6.2 Внешние автомобильные дороги |  |
|  | 4.7 Уровень развития инженерного обеспечения |  |
|  | - 4.8 Выводы комплексного градостроительного анализа территории. Территориальные ресурсы МО «Белосельское сельское поселение» |  |
|  | 5. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития. Основные направления социально-экономического развития |  |
|  | 5.1 Население |  |
|  | 6. Стратегия направления градостроительного развития |  |
|  | 6.1 Концепция градостроительного развития МО «Белосельское сельское поселение». |  |
|  | # 6.2 Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды |  |
|  | # 6.3 Проектное функциональное зонирование территории. Мероприятия по оптимизации функционального зонирования |  |
|  | 6.4 Перспективное развитие территории (за расчетный срок) |  |
|  | 6.5 Зоны ограничений на использование территорий |  |
|  | 6.5.1 Охрана культурного наследия. Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия и исторических территорий. |  |
|  | 7 Градостроительные мероприятия Генерального плана |  |
|  | # 7.1 Градостроительные мероприятия обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | - 7.1.1 Общие положения |  |
|  | - 7.1.2 Пешеходные пути |  |
|  | - 7.1.3 Автостоянки личного транспорта |  |
|  | - 7.2 Развитие инженерной инфраструктуры |  |
|  | - 7.2.1 Водоснабжение |  |
|  | - 7.2.1.1 Современное состояние |  |
|  | - 7.2.1.2 Проектные решения |  |
|  | - 7.2.2 Канализация бытовая |  |
|  | - 7.2.2.1 Существующее положение |  |
|  | - 7.2.2.2 Проектные решения |  |
|  | - 7.2.3 Теплоснабжение |  |
|  | - 7.2.3.1 Существующее положение |  |
|  | - 7.2.3.2 Перспективное развитие теплоснабжения на период с 2011 по 2031 года |  |
|  | - 7.2.3.3 Предлагаемые варианты теплоснабжения |  |
|  | - 7.2.3.4. Выводы |  |
|  | - 7.2.4 Газоснабжение |  |
|  | - 7.2.4.1 Общие положения |  |
|  | - 7.2.4.2 Современное состояние системы газоснабжения |  |
|  | - 7.2.4.3 Перспективное развитие теплоснабжения на период с 2011 г. по 2031 г. |  |
|  | - 7.2.5 Электроснабжение |  |
|  | - 7.2.6 Инфраструктура связи |  |
|  | - 7.2.6.1 Связь |  |
|  | - 7.2.6.2 Радиофикация и телевизионная сеть |  |
|  | # 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
|  | - 8.1 Охрана земельных ресурсов |  |
|  | - 8.1.1 Охрана и рациональное использование почвенного слоя |  |
|  | # 8.2 Охрана атмосферного воздуха |  |
|  | 8.2.1 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) |  |
|  | # 8.2.2 Экономическая эффективность проектируемых объектов и мероприятий |  |
|  | - 8.3 Мероприятия по защите от шума и вибраций |  |
|  | - 8.4 Защита от воздействия электромагнитных полей |  |
|  | - 8.5 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения |  |
|  | - 8.5.1 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод |  |
|  | - 8.5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод |  |
|  | - 8.6 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления |  |
|  | - 8.7 Выводы |  |
|  | # 9 .Основные факторы риска возникновения природного и техногенного характера. Мероприятия по предупреждению и защита от чрезвычайных ситуаций |  |
|  | - 9.1 Определение потенциальных опасностей на территории МО «Белосельское сельское поселение» |  |
|  | - 9.2 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера |  |
|  | - 9.3 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера |  |
|  | - 9.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |  |
|  | - 9.5 Мероприятия по улучшению биолого–социальной обстановки |  |
|  | - 10. Описание границ населенных пунктов |  |
|  | - 10.1 Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов |  |
|  | - Описание границ населенных пунктов |  |
|  | 11. Комплекс первоочередных мероприятий по территориальному планированию. |  |
|  | # 12. Основные технико-экономические показатели |  |
|  | # 13. Приложение |  |
|  | # Приложение А. Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея (на 8-х листах) |  |

1. Введение

Генеральный план муниципального образования «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея разработан по заказу администрации муниципального образования согласно муниципальному контракту в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку проекта Генерального плана.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе и поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Одним из документов территориального планирования муниципальных образований является Генеральный план поселения. Генеральный план определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков.

Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией городского поселения и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана МО «Белосельское сельское поселение» определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). Материалы по обоснованию Генерального плана МО «Белосельское сельское» включают в себя:

1)	комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования с целью определения потенциала для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, оценка актуальности ранее разработанной проектной документации;

2)	стратегические направления градостроительного развития муниципального образования с целью определения основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития, в том числе функционально-планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий;

3)	градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам и этапы их реализации, комплекс первоочередных мероприятий;

Проект выполнен на электронной растровой топографической съемке, предоставленной Комитетом архитектуры и градостроительства Республики Адыгея.

Проект разработан ООО «Новые технологии» при участии при организационном участии специалистов администрации МО «Белосельское сельское поселение», Красногвардейского района и Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

В процессе проектирования были изучены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации: Проект планировки и застройки центральной усадьбы с. Белое И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ КОЛХОЗА «Россия»(ПИ «РОСТКОЛХОЗПРОЕКТ» 1976).

В проекте использованы исходные данные, предоставленные администрациями Красногвардейского района, Белосельского сельского поселения и Комитетом Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией муниципального образования и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана МО «Белосельское сельское поселение» определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.   Общие сведения о муниципальном образовании

«Белосельское сельское поселение»

Муниципальное образование «Белосельское  сельское поселение» расположено в северной части  Красногвардейского района Республики Адыгея, с восточной стороны  поселение граничит с МО «Еленовское сельское поселение» Республики Адыгея,  с северной стороны -  с МО «Красногвардейское сельское поселение» Республики Адыгея, с западной стороны – с Краснодарским краем, с южной стороны – с МО «Садовское сельское поселение Республики  Адыгея.

На территории сельского поселения расположены 6 населенных пунктов-село Белое- административный центр сельского поселения, общей площадью 512 га, с населением 3494 человек, село преображенское, село Новосевастопольское, хутор Богурсуков, хутор Папенков, поселок Мирный.

Общая площадь МО «Белосельское сельское поселение» составляет 11461 га.

Территория жилой и общественной застройки села Белое занимает 50 га.

Вокруг сквера сложился общественный центр поселка, где размещены административные и культурно-бытовые учреждения.

Существующий жилой фонд представлен, в основном, одноэтажными жилыми домами усадебного типа.

- 2.1   Краткая историческая справка

Республика Адыгея расположена на живописных северных склонах Кавказского хребта, спускающихся к плодородной Прикубанской равнине. Это одна из самых молодых республик в РФ (1991 г) и с самого начала ее автономии земли Красногвардейского района входили в состав ее территории.

Район был образован на землях Черкессии. Именно сюда, после окончания Кавказской войны потянулись жители Курской, Полтавской и других губерний. Купив у дворян Абанговых и Богдановых земли, переселенцы основали село Николаевское. Аналогично были образованы и другие населенные пункты, кроме ранее существовавших аулов.

Территориальное устройство района прошло несколько этапов.

Началом явилось образование 27 июля 1922 года Черкесской (Адыгейской) автономной области, территория которой для удобства управления была разбита на 3 округа (Псекупский, Фарсский, Ширванский). Основная часть населенных пунктов района вошла в состав Ширванского округа с центром в ауле Адамий.

5 августа 1924 года решением райисполкома область была разделена на 5 районов, а 2 сентября 1924 года облисполком утвердил своим решением конкретную районную сеть. Одним из вновь образованных районов стал Преображенский с центром в с. Преображенском. На территории района было образовано 7 сельских Советов, 45 хуторов, одно село, 6 селений, аулов 5, 2 коммуны с числом дворов 5515, населением 26856 человек: 13 366 мужчин и 13 490 женщин. Предприятия отсутствовали, значилось 12 мелких, таких как мельница, кузница, маслобойня.

Согласно постановлению Адыгейского облисполкома от 07.02.1929 г происходит укрупнение районов, вместо пяти образовано три: Красногвардейский с центром в селе Николаевском, Шовгеновском и Псекупском. Район получил свое название Красногвардейский в честь первых красногвардейских отрядов, созданных в селе Николаевском для защиты Советской власти, провозглашенной в декабре 1917 г в районе в числе трех волостей: Филиповской, Николаевской и Рязанской.

10 апреля 1936 года постановлением ВЦИК к Адыгейской Автономной области присоединились город Майкоп, Гиагинский и Ханский районы. Центром области стал город Майкоп.

Происходили еще многие изменения в административном  территориальном делении районов, но Красногвардейский район оставался всегда, и центр его оставался неизменно в с. Николаевском.

______________________________________________________________

- Историческая справка предоставлена Красногвардейским краеведческим музеем

С 11 ноября 1961 года Указом Правительства РСФСР с. Николаевское было переименовано в с. Красногвардейское.

После окончания русско-турецкой войны началось заселение царским правительством земель адыгов. Аулов осталось мало: Хатукай, Адамий, Джамбичи, Бжедугхабль. Жители аулов, где сейчас находится село Белое, перебрались в Турцию и разъехались по другим крупным аулам.

В ауле Бжедугхабль поселились греки. На площади возвышались две церкви: магометанская – мечеть и христианская.

Русскоязычное население появилось в конце XIX века из свободных крестьян Курской и Саратовской губернии Центральной России. 15 семей Курской области 20.02.1882 г оформили купчую на покупку 488 десятин земли. Земли располагались севернее аула Адамий. Несколько раньше в 1878г отставные и запасные военные из разных деревень Курской области купили 588 десятин. 3 августа 1884 года крестьяне получили разрешение на название новых поселений – селение Николаевское, Ивановское и Пустоселов из Еленовского сельсовета.

Царским указом земля на Кавказе продавалась армейским чиновникам и их семьям, участвующим и не участвующим в Русско-турецкой войне. В письме 13 декабря 1873 г из Тифлисской канцелярии сообщено подполковнику по армейской пехоте при Главном интендантском управлении Николаю Дмитриевичу Де Коваль № 3778, что ему отведен участок между рекой Кубанью и болотом Тщик на плантации № 10-233 десятины, из них 150 десятин – удобной земли.

3 апреля 1873 года генерал-майору в отставке Михаилу Посыпкину в г. Курмышин сообщили о выделенных ему по левой стороне Кубани близ болота Тщик 843 десятины, из которой 200 десятин удобной земли.

Подобные письма извещали в Тифлисе вдове статского советника Никольского, подполковнику из запасных войск Киселеву в Пятигорск, во Владикавказ статскому советнику Терпугову, протоиерею Богомолову Никите о выделении земли на Кавказе из плантаций № 8-10 не более 200 десятин удобной (ГАКК, Ф 574, т. 1д. 741, л. 1121).

Так на территории Красногвардейского района появились хутора Терпугов, Богомолов, Киселев, Посыпкин и другие по фамилиям их владельцев.

В 1930 г. постановлением Адыгейского облисполкома было намечено на базе перерабатывающего предприятия совхоза в ауле Хатукай построить консервный завод и маслозавод № 39 по переработке семян подсолнечника.

В 1929-1930 гг. почти в каждом хуторе, селении и ауле образовались колхозы, до 1959 г. их было 41 и 1 совхоз им. Микояна в а. Хатукай. В 1930 г в числе первых в области была организована Красногвардейская машинотракторная станция в а. Адамий, в 1931 г – Саратовская МТС, которые обслуживали колхозы техникой в проведении сельскохозяйственных работ.

На 1 января 1935 г. числилось 12 промышленных предприятий, из них - МТС (а. Адамий), ремонтная мастерская (совхоз «Хатукайский»), лесозавод Куртынский, артель им. Хакурате в с. Белом по изготовлению матов и корзин из лозы, завод по переработке лубочных культур на х. Литвинове, засолочный пункт в х. Литвинове, маслозавод № 39 в с. Николаевском, Белом и х. Тихоновском.

Урожайность зерновых в среднем планировалось по колхозам от 10 до 13 центнеров с гектара в 1941 г.

В 1953 г. произошло укрупнение колхозов - на базе 41 колхоза и 1 совхоза создано 7 колхозов и 1 совхоз. Малые хутора объединялись в более крупные села, которых в 1975 г. стало: 9 сел, 5 аулов, 6 хуторов и 5 поселков с числом жителей 26686.

Урожайность с/х культур резко выросла (39ц/га – 1985 г), колхозы «Родина» и «Россия» - 50-60 ц/га пшеницы.

Ниже приводится историческая справка по населённым пунктам входящим в состав муниципального образования «Белосельское сельское поселение»:

село Новосевастопольское

Официальная дата основания -1910 год.

Существует несколько версий происхождения названия населенного пункта, изложенных в сборнике "Из истории населенных пунктов республики Адыгея" (Выпуск 2, Майкоп, 2005г., с.141-142). Среди первых поселенцев известны - З. Николаев, Д. Алтунин, П. Артюх, Р. Ночевка, М. Гнилицкий. В 1912 году было учреждено одноклассное с 3-х летним курсом обучения начальное училище, первым учителем и заведующим которого был И.А. Овдиенко.

В 1918 году из жителей села, вернувшихся с фронтов первой мировой войны, был создан красногвардейский отряд, влившийся вскоре в состав 2-го Закубанского стрелкового полка. Вблизи и непосредственно на территории села шли ожесточеннные бои красных с частями генералов Корнилова и Пржевальского. Жителем села Г.А. Мостальским был организован из односельчан партизанский отряд, принимавший участие в боевых действиях против войск Деникина в 1919-1920 годах. В боях с белыми и при отступлении в астраханских песках погибло около 150 выходцев из Новосевастопольского. В 1923 году в центре села был сооружен обелиск в память о земляках, погибших во время гражданской войны. В братской могиле похоронено 107 бойцов, имена пятидесяти из них установлены в 1960-1970-е годы. Первый сельсовет в 1920 году возглавил Василий Глита.

До 1922 года село входило в Майкопский отдел Кубано-Черноморской республики; с июня того же года (с момента образования Адыгейской АО) и до августа 1924 - на правах волости в состав Ширванского округа ААО. С сентября 1924 года село входило в преобразованный из Ширванского округа Преображенский район. В начале 1925 Новосевастопольское становится центром сельсовета (председатель - М.И. Новичкова), объединившего близлежащие хутора: Воропаев, Малый Сидоров, Падукин, Султанов. Новостопольский сельсовет сохранялся до середины 1950-х годов, т.е. до принятия очередного решения крайисполкома об укрупнении сельсоветов.

По данным Северо-Кавказского краевого статистического управления за 1925 год в селе насчитывалось 334 двора, 2 кузницы, 2 маслобойни, 100 колодцев, школа I ступени и изба-читальня; проживало 1532 человека: 704 мужчин и 828 женщин. В хуторах сельсовета проживало: 50 человек в х. Султанов, 25 - в х. Воропаев, 26 - в х. Падукин и 19 - в х. Малый Сидоров. В годы НЭПа в Новосевастопольском активно развивались кустарно-ремесленные промыслы, росло поголовье КРС, лошадей, был организован единственный в районе племенной рассадник свиней; в 1927 было организовано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), на базе которого в 1929 создан колхоз "Красный партизан" (председатель Георгий Владимирович Петренко). Новосевастопольское считается первым в районе селом, осуществившим у себя сплошную коллективизацию.

В предвоенные годы проводится активная социальная политика. В 1936 четырехлетка была преобразована в семилетнюю школу, еще одна начальная школа создана в х. Падукин. Появился детсад, клуб, баня.

Во время войны сельсовет находился под немецкой оккупацией и был освобожден в феврале 1943года. На ноябрь 2003г. в селе проживало 4 фронтовика и 3 вдовы участников ВОВ. Уроженцем Новосевастопольского является прославленный летчик, герой СССР Иван Иванович Чучвага, героически погибший 13 марта 1943 года.

После войны продолжались укрупнения колхозов, происходившие параллельно с административными преобразованиями, так в 1950 году колхоз "Красный партизан" был объединен с колхозом "Красный хуторок" хутора Богурсуков под именем первого. В феврале 1953 колхозы "им. Щорса" (с. Преображенское и х. Папенков), "им. газеты "Правда"" (с. Белое) и "Красный партизан" объединялись в колхоз "им. Маленкова" (30 марта 1957г. переименован в колхоз "Россия"), правление которого разместилось в с. Белое, а на базе "Красного партизана" создана комплексная бригада. Соответственно. решением крайисполкома от 17 июня 1954 года Белосельский, Буденовский и Новосевастопольский сельсоветы были объединены в Белосельский сельсовет. Вскоре прекратили существования и хутора, входившие в бывший Новосевастопольский сельсовет.

В начале 90-х. годов сельское хозяйство Белосельского сельсовета находится в упадке. Хозяйство колхоза "Россия" вначале было акционировано АО "Мир", затем выкуплено АФ "Юр-Ан", в конечном итоге прекратившими свое существование. По состоянию на 1 января 2003 года в селе проживало 880 человек, 214 из которых являются либо беженцами из зон межнациональных конфликтов на постсоветстком пространстве, либо незаконными мигрантами, прибывшими в 90-е. годы на территорию района.

по материалам:

Из истории населенных пунктов республики Адыгея. Выпуск II. - Майкоп: ГУРИПП "Адыгея", 2005г.

Таблица 2.1

хутор Папенков

Дата основания - 1907 год.

Название населенного пункта происходит от фамилии одного из первопоселенцев - Папенко, носители которой проживали в хуторе вплоть до конца 1930-х годов. Другие коренные фамилии - Гречко, Кравченко, Лазаренко, Милаевы.

В 1922 Папенков вместе с а. Малый Бгуашехабль был административно включен в Преображенскую волость Ширванского района, а в 1924 - в состав Преображенского сельсовета Преображенского района ААО. По состоянию на 1 января 1927 года в хуторе проживало 96 человек, из них - 44 мужчин и 53 женщин. После административного преобразования в 1929г. Преображенского района в Красногвардейский был упразднен и Преображенский сельсовет, все населенные пункты которого, в том числе и х. Папенков, включены в Белосельский сельсовет. В конце 1929 в хуторе создан колхоз им. Щорса.В 30-е. годы появились начальная школа и сельский клуб.

В период ВОВ из хутора были призваны около 40 жителей, из которых погибли 28 человек.

После войны развернулась работа по укрупнению колхозов района. Первыми в районе в 1950г. объединились Преображенский колхоз имени Папанина и колхоз им. Щорса с сохранением последнего названия, вошедший, в свою очередь, в 1953 году в состав колхоза им. Маленкова (с 1957 года - колхоз "Россия" - первый председатель - А.П. Демченко). В составе последнего хозяйства действовало несколько комплексных бригад. 1-я. бригада состояла из жителей с. Преображенского, х. Папенков и х. Зайцев.

1960-70-е. годы остались в памяти хуторян временем наибольшего благополучия и относительного достатка. Хутор был электрифицирован, появилась телефонная связь, функционировала начальная школа, клуб, небольшая сельская библиотека, магазин, баня.

После "демократической революции" 90-х. годов, прекращении существования колхоза "Россия" и расформировании бригады №1 в хуторе прекратили существование все объекты социальной инфраструктуры, отсутствуют газовое отопление и водоснабжение. Телефон имеется только в одной семье. По данным переписи 2003 года в хуторе зафиксировано 11 домовладений и 26 жителей (12 мужчин и 14 женщин). Все жители - русские. Две семьи считаются коренными: Кравченко и Милаевы.

по материалам:

Из истории населенных пунктов республики Адыгея. Выпуск I. - Майкоп: ООО "Качество", 2004г.

село Преображенское

Образовано в 1911 году.

с 1922 года являлось центром Преображенской волости Ширванского района, а в 1924г. стало административным центром названных по его имени района и входящего в него сельсовета. До войны в Преображенском уже имелись начальная школа и изба-читальня. Был организован колхоз им. Папанина, объединенный в 1950г. с колхозом им. Щорса х.Папенков под последним названием, вошедшим в свою очередь в 1953 году в колхоз им. Маленкова (с 1957 - "Россия").

по материалам:

Из истории населенных пунктов республики Адыгея. Выпуск III. - Майкоп: ОАО"Полиграфиздат "Адыгея", 2006г.

- 3.  Основные цели и задачи Генерального плана

Целью проекта является определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов  в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей стратегией развития муниципального района и Республики Адыгея.

Основными задачами проекта являются:

- проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и  Республики Адыгея;

-  установление границ населенных пунктов поселения.

- создание действенного инструмента управления  развитием территории в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

- пространственная организация территории, преемственность развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки

- развитие социальной сферы, реконструкция жилищного фонда;

- охрана объектов культурного наследия, развитие туристического комплекса;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 4.  Комплексный градостроительный анализ территории

- 4.1.  Природные условия и ресурсы

-Характеристика рельефа (орогидрография)

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы.

-Климат

Климат района проектирования умеренно-теплый с достаточным количеством осадков (до 540-857 мм).

Весна наступает в конце февраля – в начале марта и сопровождается выпадением большого количества осадков и значительными колебаниями температуры.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

Преобладающими ветрами являются ветры восточных и северо-восточных направлений.

Район проектирования расположен в зоне умеренного увлажнения, о чем говорит количество месячных и годовых осадков в мм. Для характеристики климата использованы многолетние данные метеорологической станции Усть-Лабинск, приведённые в табл. 1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков.

Таблица  1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Холодный период XI-III | Теплый период IV-X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усть-Лабинск | 38 | 40 | 38 | 43 | 57 | 65 | 61 | 47 | 47 | 40 | 31 | 56 | 223 | 360 | 583 |
| Осадков за дистанционный период выпадает в среднем 300-400 мм. Годовое количество осадков колеблется от 550 до 600 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика средней месячной и годовой температуры воздуха приводится в таблице 1.3.1-2 - Температурный режим района.

Таблица 1.3.1-2- Температурный режим района.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| Усть-Лабинск | 2,7 | +1,5 |  | +4,3 |  | +10,4 |  | +16,6 |  | +20,2 |  | 23,2 |  | 22,8 |  | +17,4 |  | +13 |  | +5 |  | 0 |  | +10,6 |
| Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура которого составляет – 2,7°, а самым жарким – июль со средней месячной температурой 23,2°. Годовая температура воздуха +10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Максимум температуры воздуха достигает 40°С. В таблице 1.3.1-3 приведены данные о максимальной температуре воздуха в районе проектирования.

Таблица 1.3.1-3.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 18 | 22 | 29 | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 29 | 29 | 19 | 40 |

В таблице 1.3.1-4 приведены данные о среднем из абсолютных минимумов температуры воздуха.

Таблица – 1.3.1-4

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | -17 | -16 | -10 | -1 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 0 | -7 | -14 | -12 |

Снежный покров впервые появляется в первой декаде декабря; он характеризуется крайней неустойчивостью.

Наличие большого числа дней с оттепелями (65-70 дн.) способствует неоднократному разрушению снежного покрова и мелкому накоплению его высоты.

Сходит снежный покров окончательно в середине марта.

Со снежным покровом в среднем бывает 40-50 дней в году. В феврале происходит постепенное нарастание температуры, а в конце февраля – начале марта отмечается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям.

В середине марта происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5°С, в середине апреля – через 10°С.

В то же время начинается безморозный период, однако, в отдельные годы, в связи с возвратом холодов, заморозки могут наблюдаться даже в первой декаде мая.

Продолжается безморозный период до третьей декады октября месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

В первой декаде мая наступает лето.

Дней со средней суточной температурой большей или равной 20°С насчитывается около 65.

Преобладающими ветрами являются ветра восточных и северо-восточный направлений.

Грунтовые условия и почвы

Территория Красногвардейского района Адыгеи располагается в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы.

Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа  местности и колеблется в пределах 2,9-3,4 м. от поверхности земли. Общий уклон зеркала грунтовых вод направлен к водохранилищу. Максимальные уровни грунтовых вод могут подниматься на 2-2,5 м выше обычных. Воды обычно безнапорные. Источником питания являются атмосферные осадки и переток воды из реки во время паводков.

По химическому составу грунтовые воды являются не агрессивной средой по отношению к бетонам всех видов.

Геолого-литологическое строение района в целом по имеющимся данным представляется следующим:

1. С поверхности до глубины – 6,0-7,0 м залегают суглинки средней и тяжелой разности, в основном макропористые, часть - известняковые, маловлажные. До глубины 0,7-1,6 м-гумусированные. Суглинки в большинстве случаев просадочны по всей своей мощности (1 тип грунтовых условий), величина относительной просадочности при нагрузке замачивания 3,0 кг/см2 иногда достигает 0,096.

2. На глубине около 6,0 м в суглинках повышается содержание песка, и они постепенно переходят в мелкозернистые пылеватые пески. С глубиной зернистость песков увеличивается, появляется примесь гравия и гальки и с глубины около 4,0-9,0 м грунт можно классифицировать как гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

Территорию района проектирования занимают западно-предкавказские выщелоченные черноземы. Черноземы на этой площади выщелочены не полностью, на глубине 125-130 см встречаются углекислые соли, глубже они представлены гнездами белоглазки.

Выщелоченные черноземы имеют до 6% гумуса, плотное сложение, небольшую водопроницаемость. Эти почвы имеют плотное сложение  и водопроницаемость их невелика. Во время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства.  При высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти физические недостатки выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев.

В долине р.Белой  узкими полосами от 2-3 км до 15 км залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая деятельность этой реки в эпоху оледенения вызвала образование мощных отложений в виде террас. На этих террасах и сформировались луговые и лугово-черноземные почвы.

- Сейсмичность

Согласно СНиП II -7-81 «Строительство в сейсмических районах» с учетом изменения №5 территория отнесена к населенному пункту с указанием следующей расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы Мск -64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности: А 7 баллов (10%), В -8 баллов (5%) и С -9 баллов (1%). Степень сейсмической опасности А,В,С соответствует вероятности 10%, 5%, и 1% превышения сейсмической интенсивности 7, 8, 9 баллов в каждом из пунктов в течении 50 лет. При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках 7, 8, и 9 баллов следует соблюдать требования СНиП 2 7-81* с учетом изменения №5. Интенсивность сейсмических воздействий для района (населенного пункта) нормами предусмотрена на трех уровнях (карта А, карта В, карта С) в зависимости от категории ответственности объекта строительства. Классификация зданий и сооружений по ответственности установлена Рекомендациями Российской академии наук по применению карт общего сейсмического районирования территории РФ. Для определения категории ответственности конкретного здания и сооружения необходимо руководствоваться территориальным  строительным нормативным документом. Развитие опасных геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений.

- Земельные ресурсы

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории муниципального образования в настоящее время занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится – 75,90%  земли лесного фонда – 5,63%, земли населенных пунктов занимают 3,74%, земли промышленности, транспорта, связи, спецтерритории и иного несельскохозяйственного назначения – 14,00%, земли водного фонда – 0,73%.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации леса, за исключением расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные и нелесные земли) образуют лесной фонд.

Леса играют большую роль в регулировании состояния окружающей среды и предотвращении негативных изменений климата. Поглощая пыль и газы, играя роль механического и химического фильтров, леса оказывают существенное влияние на здоровье человека. Леса повсеместно являются местом отдыха населения. Данные леса являются защитными и относятся к различным категориям (зеленые зоны и лесопарковые зоны) по которым не предусмотрено отображение площадных характеристик в разрезе муниципальных образований.

- Флора и фауна

Фауна представлена такими видами животных, как кабаны, дикие козы, барсуки, песцы. По берегам рек встречаются норка и выдра. Из хищников: шакалы, волки, иногда встречаются ласки.

По всей территории водятся: черепахи, ящерицы, змеи, ужи, ежи, землеройки, кроты. Из грызунов – зайцы, белки, мыши, крысы, летучие мыши.

В лесах по всей территории поселения обитают такие птицы, как кукушки, сойки, иволги, дрозды, трясогузки, скворцы, ласточки, жаворонки, дубоносы, щеглы, удоды, филины. По берегам рек селятся золотистые щурки, стрижи, а в самой реке водятся такие породы рыб, как усач, красноперка, плотва.

- 4.2  Эколого-градостроительная оценка территории

Экологический фактор является одним из наиболее важных, так как именно от него во многих случаях зависит здоровье, и самочувствие людей, он является определяющим, конструирующим проектное решение. Выбор площадок для размещения строительства, анализ направления их территориального развития в решающей степени следует ориентировать на оценку и прогноз экологической ситуации с учетом многочисленных природных и техногенных факторов, ее составляющих в данное время и в перспективе. Базовыми факторами, определяющими условия проживания населения, являются:

- экологическое состояние воздушного бассейна;

- загрязнение почв;

- загрязнение поверхностных вод;

- уровень шума вблизи жилых кварталов;

- радиационный фон.

Превышение нормативов или наличие отдельных неблагоприятных факторов рассматривается как проблемная ситуация.

- 4.2.1  Состояние воздушного бассейна

Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных факторов окружающей среды, характеризующими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В период эксплуатации объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются загрязнения от автотранспорта, АЗС, АГЗС, ГРП, ШРП, котельных и существующих промышленных предприятий. Уровень загрязнения (вредности) атмосферного воздуха промышленными предприятиями определяется на основании результатов расчета концентрации загрязняющих веществ выбросов от стационарных источников

Качество и безопасность атмосферного воздуха зависит от работы и эффективности очистки вредных выбросов очистными сооружениями, размещенных на территории промышленных и коммунальных объектов.

Промпредприятия являются основными источниками загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия стройиндустрии, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство.

В течение ряда лет в поселении сложилась практика выделения земельных участков под строительство объектов без учета функционального зонирования, что приводит к размещению промышленных объектов в селитебной зоне и ухудшению условий проживания населения.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики производятся в основном без очистки. Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых котлом или другим устройством в единицу времени, зависит от состава топлива, вида, режима работы и состояния оборудования и множества других факторов.

Летом к промышленным и автотранспортным выбросам добавляются строительные пыли и дефляционный материал, поднимаемый в воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе на порядок выше, чем зимой

Загрязнение воздушного бассейна выбросами от автотранспорта носит инфраструктурный характер в соответствии с имеющейся сетью автотранспортных коммуникаций и дорог. Население, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное влияние таких токсических веществ, как азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, и др.

Мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в поселении, проводятся недостаточно, автотранспорт не оснащается нейтрализаторами, не реализованы мероприятия по оснащению имеющихся предприятий высокоэффективными очистными сооружениями.

Реконструкции действующих предприятий, исключающих загрязнение атмосферного воздуха, не стали главным аргументирующим фактором перевооружения производства, не планируется строительство мало или безотходных производств.

4.2.2   Санитарно-гигиеническая оценка состояния почв

Одной из наиболее важных проблем поселка является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории МО «Белосельское сельское поселение» отсутствует свалка для утилизации твердых бытовых отходов. Отсутствуют контейнерные площадки, оборудованные в соответствии с техническими требованиями (твердым покрытием и ограждением) для сбора и временного хранения ТБО. Не решены вопросы сбора и удаления крупногабаритных отходов, в результате чего образуются многочисленные несанкционированные свалки.

- 4.2.3   Шумовой режим

В поселении стационарные источники шума расположены в зоне автодороги.

Автотранспортное шумовое загрязнение в пределах нормативов. Анализ шумовых характеристик транспортного потока показал, что уровни звука зависят от интенсивности движения, удельного веса грузового и общественного транспорта, характера застройки примагистральной территории и скорости движения.

- 4.2.4   Радиационная обстановка

Анализ исследований за 2008 год показал, что радиационная обстановка на территории муниципального образования стабильна.

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего изотопы радона и продукты его распада, содержащееся в воздухе жилых помещений.

Анализ данных исследований воды питьевой показывает, что превышения уровня вмешательства по содержанию природных радионуклидов ни на одном объекте не обнаружено.

Гамма-фон на территории поселка стабилен и определяется природными источниками. Техногенных источников радиоактивного загрязнения и зон с повышенным уровнем гамма-фона за счет природных аномалий на территории поселения нет.

- 4.3   Анализ планировочной ситуации

- 4.3.1   Современное использование территории

Территория муниципального образования «Белосельское сельское поселение» расположена в центральной части Республики Адыгея и включает в себя территории следующих населенных пунктов: х.Папенков, с.Преображенское,  х.Богурсуков, с.Новосевастопольская, с.Белое, п.Мирный . Общая площадь муниципального образования составляет 11461  га.

Село Белое, центр муниципального образования «Белосельское сельское поселение», расположен вдоль реки Белой, левобережного притока реки Кубань, в 100 км от ее устья. Планировочная структура поселка сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется квартальной застройкой размером и соответствующей сеткой улиц. Направление улиц определилось направлением реки Белой и горно-долинными ветрами.

С учетом преимущественного функционального использования территория с. Белое разделена на жилые, общественно-деловые и иные зоны.

Застройка центральной части поселка представлена жилыми домами и объектами общественно-делового назначения разного уровня значения.

Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Рекреационные и резервные зоны включают в себя лесозащитные насаждения, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и пр.

- 4.3.2  Объекты культурного наследия

Адыгея отличается от других регионов не только своим природным разнообразием, но и многовековой историей: дольмены, менгиры, курганы, а также огромное культурное наследие адыгов - легенды, обычаи, народные промыслы, агрикультура.

Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия республики Адыгеи предоставлен сводный список объектов культурного наследия местного значения, стоящих на государственной охране объектов культурного наследия на территории муниципального образования, который представлен ниже. .

Памятники искусства.

Памятники искусства на территории района представлены памятниками В.И. Ленину, герою СССР Чучваге. Располагаются они, в основном, в центральных частях населённых пунктов, у зданий Домов Культуры и школ.

Датированы эти памятники 50-ми – 60-ми годами прошлого века.

Табл.4.3.2.1.

Перечень памятников искусства

| № | Наименование памятника искусства | Датировка | Местонахождение памятника искусства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | 1968 год | с. Белое, у ДК |
| 2 | Бюст Героя СССР И.И. Чучвага | 1966 год | с. Новосевастопольское, у административного здания |

Памятники истории.

Памятники истории на территории района представлены памятниками героям Гражданской Войны.

Памятники выполнены в период с середины 60-х годов по 80-й год прошлого века. Памятники истории имеют большое значение для сохранения культуры, так как многие жители района принимали активное участие в войнах прошлого столетия, часть из них погибла. В период Великой Отечественной Войны территория района некоторое время находилась в оккупации.

Табл.4.3.2.2.

Перечень памятников истории

| № | Наименование памятника истории | Датировка | Местонахождение памятника искусства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятный знак погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ | 1967 год | с. Белое, центральный сквер |
| 2 | Памятник погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ | 1918-1920 годы 1941-1945 годы 1967 год, | с. Новосевастопольское, сквер |
| 3 | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской и ВОВ | 1918-1920 годы 1941-1945 годы 1965 год | с.Белое, кладбище |
| 4 | Памятник погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ | 1918-1920 годы 1941-1945 годы 1966 год | с. Преображенское, сквер |

- 4.3.3  Система планировочных ограничений

По своему характеру планировочные ограничения могут разделяться по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим; экологическим ограничениям и ограничениям и особенностям в планировочной организации территории с учетом охраны объектов историко-архитектурного и культурного наследия. Для указанных факторов планировочных ограничений устанавливаются режимы градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативами и законодательно установленными положениями.

4.3.3.1  Санитарно-гигиенические  и  экологические  ограничения

К санитарно-гигиеническим и экологическим ограничениям можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- санитарные разрывы для автомагистралей;

- охранные зоны (трубопроводов, ЛЭП и пр. объектов инженерной инфраструктуры);

- зона санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- зоны охраны памятников истории и культуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов.

При анализе существующего положения источников воздействия – основных предприятий и объектов, оказывающих химическое, физическое и биологическое воздействие на среду обитания населения определены санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером санитарно-защитной зоны, в которой не допускается размещение жилой застройки.

Для поддержания водных объектов в состоянии соответствующем экологическим требованиям для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

4.3.3.2   Особенности и ограничения в планировочной  организации  территории поселения с учетом охраны объектов культурного  наследия (памятников  истории и культуры).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его среде и на сопряженной с ним территории должны устанавливаться зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, которые устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и ФЗ №73-ФЗ от 25 06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно письму Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея 125 от 23.03.2009г. устанавливаются временные границы зон охраны:

- для сохранения памятников истории и искусства – 60 м от границ памятника по всему его периметру.

- для сохранения памятников архитектуры – 100 м от границ памятника по всему его периметру.

- для сохранения памятников археологии –  от 25 м до 50 м от границ памятника по всему его периметру (в зависимости от типа памятника).

Также следует учитывать, что на территории МО «Белосельское сельское поселение» могут находиться невыявленные объекты археологического наследия. В случае их обнаружения необходимо проинформировать Управление.

4.4  Социально-экономические факторы

- 4.4.1  Экономико-географическое положение и факторы развития

В 2000 г. при учреждении федеральных округов, Республика Адыгея вошла в состав Южного федерального округа с центром в Ростове-на-Дону. Периферийное положение сочетается с относительно выгодным транспортно - географическим положением региона, полностью окруженного территорией одного из крупнейших по экономическому потенциалу регионов страны – Краснодарского края.

Столица Адыгеи – г. Майкоп, расположен в центральной части республики, является важным промышленным, транспортным, образовательным и культурным центром республики. Майкоп имеет прямое авиационное и железнодорожное сообщение с регионами Южного федерального округа и центральной частью страны, г. Москвой, автомобильное сообщение с центром Южного федерального округа г.Ростов-на-Дону, черноморскими портами, городами Туапсе и Сочи. Транспортная связь Майкопа с районами республики осуществляется за счет автомобильных трасс Майкоп - Краснодар, Майкоп - Карачаевск, Майкоп - Усть-Лабинск-Кореновск, Майкоп - Кошехабль и Майкоп - Гузерипль.

Важная роль в транспортном комплексе Адыгеи принадлежит железнодорожному транспорту. В 1910 г. построена железнодорожная ветка от ст. Белореченска до г. Майкопа, а в 1930 г. она продлена до Хаджоха. Ответвление Белореченск – Хаджох является тупиковым.

Село Белое является центром МО «Белосельское сельское поселение» и  имеет автомобильное сообщение.

Численность населения МО «Белосельское сельское поселение» составляет 6106 чел., в т.ч. в с. Белое- 3494 чел.

Относительно развитым и преимущественно узкоспециализированным в Республике являются воздушный транспорт. Размещенный в г. Майкопе гражданский аэропорт получил в 1997 году статус международного.

Автодорога республиканского значения связывает в меридиональном направлении северную и южную части Адыгеи и проходит через территорию муниципального образования МО «Белосельское сельское поселение». Направление на юг в Майкопском районе Республики является тупиковым..

Хатукай – Красногвардейское – Бжедугхабль - Ханская – Майкоп – Тульский – Каменномостский – Даховская – Хамышки – Гузерипль.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории муниципального образования, являются.

- благоприятные природно-климатические условия;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, промышленность;

- размещение муниципального образования в зоне 2 – 2,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края г. Краснодара;

По целому ряду составляющих экономико-географического положения, имеется предпосылки для развития с. Белое.

- 4.4.2  Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация  в муниципальном образовании, как и в республике Адыгея и в России в целом является прямым следствием общесистемного кризиса в стране, развернувшегося в переходный период. Снижение уровня жизни в 1991 – 2000 гг.  в условиях социальной незащищенности привело к негативным последствиям. Ухудшение демографической ситуации началось в 90-х годах и продолжилось и в 2000-х годах.

Таблица 4.4.2.1 Динамика численности населения муниципального образования «Белосельское сельское поселение»

| Годы | Численность населения на начало года, тыс. чел |
| --- | --- |
| 2005 | 5,459 |
| 2006 | 5,239 |
| 2007 | 5,282 |
| 2008 | 5,386 |
| 2009 | 5,473 |
| 2010 | 5,542 |
| 2011 | 6,106 |

За период с 2005 года численность постоянного населения увеличилась значительно и составила на 01.01.2011 года 6,106 тыс. человек.

В последние годы, для естественной убыли населения все же характерна тенденция к снижению.

Таблица 4.4.2.2  Естественное движение населения муниципального образования «Белосельское сельское поселение»

| Годы | Число родившихся | Чис-ло умерших | Естественный прирост, убыль | На 1000 населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Родившихся | умерших | приростубыль |
| 2011 | 112 | 86 | 26 | 18,34 | 14,08 | 4,26 |

В настоящее время демографическая  ситуация характеризуется  началом снижения показателя естественной убыли и стабилизацией показателя рождаемости.

Улучшению демографической ситуации способствовало улучшение экономической и социальной политики, (создание условий благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, стимулирование рождаемости), что в настоящее время активно проводится Правительством Российской Федерации. Данную тенденцию можно объяснить также вступлением в детородный период более многочисленного поколения 80-х годов.

Несмотря на позитивные показатели, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

Основным компонентом, определяющим рост численности населения, является миграционный прирост и в настоящий момент миграция является единственным источником пополнения численности населения. Интенсивный миграционный обмен идет с Краснодарским краем.

Таблица 4.4.2.3  Миграционный прирост населения

| Годы | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Механический прирост (+), убыль (-) | 8 | 9 |

Возрастная структура населения отчетливо выражает её кризисный характер. Главной особенностью возрастной структуры населения является сокращение населения моложе трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения.

Таблица 4.4.2.4  Динамика возрастной структуры населения (% к общей численности населения на начало года)

| Возрастные группы населения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 1569 | 1224 | 1551 | 1645 | 1730 | 1801 | 1954 |
| Население трудоспособного возраста | 2270 | 2690 | 2401 | 2408 | 2415 | 2421 | 2710 |
| Старше трудоспособного возраста | 1620 | 1320 | 1330 | 1327 | 1325 | 1320 | 1442 |

Несколько неожиданным и  противоречащим общемировой тенденции старения населения является наблюдаемый в последнее пятилетие в муниципальном образовании и в Республике Адыгея в целом (табл. 4.4.2.4)  процесс снижения удельного веса лиц в пенсионном  возрасте. В основном, это следствие того, что поколения, родившиеся в малом количестве в 1941 - 45 гг., перешли в число лиц пенсионного возраста. Это характерно не только для рассматриваемого региона, но и для подавляющего большинства других субъектов Российской Федерации. Снижение удельного веса лиц в пенсионном возрасте и параллельный рост доли лиц в трудоспособном возрасте носит временный характер и уже в ближайшие годы ситуация в этом отношении ухудшится. В недалеком будущем: уменьшающееся число детей перейдет в категорию с суженным контингентом  трудоспособных, а пока еще растущее количество лиц трудоспособного возраста – в группу пенсионного возраста.

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Муниципальное образование МО «Белосельское сельское поселение», входящее в Республику Адыгея, относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой.

2. Для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

3. Неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

- 4.4.3   Экономическая база развития

Республика Адыгея занимает относительно скромное место в социально-экономическом потенциале страны. Занимая 0,004% территории Российской Федерации и концентрируя около 0,03% ее населения, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, 0,02% численности занятых в экономике и стоимости основных фондов, 0,03% валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.

Промышленный комплекс является одним из базовых секторов экономики, обеспечивая занятость активного населения и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Основной задачей промышленной политики среднесрочной перспективы является сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на внутреннем рынке. Анализ фактического состояния дел позволяет прогнозировать объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в 2010-2012 годах при темпе роста 100,1%, в том числе малыми и микропредприятиями 71,8% общего объема.

Основная часть малых предприятий МО «Белосельское сельское поселение» занята розничной торговлей. Рост количества предпринимателей к концу 2011 года не прогнозируется.

Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие потребительского рынка на территории муниципального образования:

1.	недостаток финансовых средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг;

2.	неэффективный характер кредитно-инвестиционной политики и высокий процент коммерческого кредита; трудности с оформлением и получением кредитов, вызванные длительностью и сложностью процедуры оформления и отсутствием достаточной залоговой базы;

3.	недостаточный платежеспособный спрос населения;

4.	нерациональное территориальное размещение объектов розничной торговли на территории поселения;

5.	недостаток работников массовых профессий;

6.	низкий уровень образования работников сферы торговли и общественного питания;

7.	текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в организациях потребительского рынка и сферы услуг.

На втором месте оказание платных услуг.

Остальные предприятия занимаются: строительной, транспортной деятельностью, производством изделий из дерева, производством пищевых продуктов и т. д.

Отраслевая структура малого бизнеса в течение ряда лет остается устойчивой. Отмечается незначительное перераспределение в сторону уменьшения доли в промышленности и увеличение в сфере торговли, общественного питания и социальных услуг. Высокий удельный вес малых предприятий, занятых в сфере торговли и общественного питания, объясняется меньшим, чем в производственной сфере объемом затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций. Анализ отраслевой структуры малого предпринимательства подтверждает то, что промышленность становится все менее привлекательной сферой деятельности.

В 2009 году в малом предпринимательстве было занято 9% трудоспособного населения МО «Белосельское сельское поселение», по оценке на 2012 год большого увеличения не ожидается.

Аграрный сектор обеспечивает решение задач продовольственной безопасности, что имеет важное значение для обеспечения населения экологически безопасными продуктами питания. Основные отрасли - растениеводство, животноводство (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи) и птицеводство.

В сельском хозяйстве имеются большие проблемы. Это низкая энерговооруженность и изношенность техники, сохраняется диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и энергоносители, удобрения, гербициды.

Туристический комплекс. Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе.

В Схеме территориального планирования определены существующие узлы в пределах Республики Адыгея, которые характеризуются высоким уровнем коммерческой и иной деятельности, и которые носят рекреационный и сельский характер. Уровень развития туристической инфраструктуры в каждом из населенных пунктов разный, также как и виды туристической инфраструктуры и предоставляемые услуги.

Программой отдыха предусматривается обучение туристическим навыкам, туристические прогулки и экскурсии. С детьми работают опытные инструкторы по туризму. Возможна организация комбинированного отдыха с выездом на несколько дней в горы, на Черноморское побережье, а также организация лечения минеральными водами.

К положительным факторам (выявленным и проанализированным в Схеме территориального планирования)  развития туристического комплекса относятся:

- сеть внутренних дорог, обеспечивающая доступ к разнообразным природным и культурным ресурсам;

К проблемам можно отнести:

- ограничения доступа авиатранспортом, связанные со стоимостью рейса и расстоянием от основных рынков - источников;

- низкое понимание курорта со стороны потребителей - ментальный барьер, ассоциируемый с трудностями путешествия в Россию и Адыгею;

- высокий уровень безработицы в межсезонье;

- места проживания в основном устаревшие, в том числе и морально, и нуждаются в обновлении и модернизации, увеличения ёмкости, чтобы обеспечить растущие сегменты;

- прекращение государственного субсидирования (система профсоюзов), низкий уровень наполняемости;

- сезонность, связанная с привязкой к внутреннему рынку - источнику туристов;

- отсутствие комплексной международной маркетинговой стратегии на федеральном уровне;

- международный рынок имеет скудное представление о спектре туристического продукта Адыгеи;

- требуется повышение квалификации, совершенствование умений и навыков во всех аспектах туризма - качество услуг; маркетинг; исследование рынка; управление бизнесом.

Строительство. Объемы строительных работ в основном определяются инвестиционной активностью. С начала развития рыночных отношений и до 1998 года в условиях разразившегося экономического кризиса наблюдался резкий спад инвестиционной активности. Некоторый рост строительства жилых домов в начале 2000-х годов сменился затем обвальным сокращением в 2003 и особенно в 2004 годах и последовавшем затем ростом в 2005 году.

В зависимости от назначения объектов, строительство делится на жилищное, промышленное, транспортное и сельскохозяйственное. В структуре введенных в эксплуатацию зданий по их количеству, общей площади и объему доминируют объекты жилого назначения.

- 4.4.4   Рынок труда, сфера занятости

Доходная часть бюджета МО «Белосельское сельское поселение» на 60% состоит из налога на доходы физических лиц. Поэтому увеличение занятости населения, помощь в создании новых рабочих мест является одной из главных задач бюджетной и социальной политики муниципального образования «Белосельское сельское поселение»».

|  | 2011 |
| --- | --- |
| Количество экономически-активного населения (к экономически активному населению относится население в возрасте от 15 до 72 лет, занятое экономической деятельностью и безработные) | 2761 |
| Численность занятых в крупных и средних предприятиях – всего, | 2704 |
| Из них по видам деятельности |  |
| - добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 115 |
| - сельское хозяйство | 80 |
| - строительство | 15 |
| - оптовая и розничная торговля, ремонт а/т средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны | 75 |
| - транспорт и связь | 8 |
| - финансовая деятельность | 3 |
| - спортивные организации | - |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 131 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 150 |
| - образование |  |
| - деятельность в области культуры и искусства | 17 |
| - общественные объединения, организации |  |
| - личные подсобные хозяйства | 2157 |

В поселении в 2011-2012 годах не будут реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили бы создать новые рабочие места.

На развитие рынка труда оказывают воздействие следующие факторы:

- сохранение тенденции превышения предложений рабочей силы над спросом,

- недостаточный спрос на рабочую силу при ее дефиците на рынках труда района по причине несоответствия профессиональной структуры спроса и предложений, низкой трудовой мобильности населения,

- сохранение высокого уровня неэффективной занятости, которая обусловлена значительными размерами морального и физического износа оборудования, низкими качественными характеристиками рабочих мест, низкой ценой труда, наличием теневого бизнеса,

- недостаточным уровнем малого бизнеса,

- сохранением низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев и др), обусловленной ужесточением требований работодателей.

Сокращение численности зарегистрированной безработицы произойдет как за счет дальнейшей легализации скрытой занятости, так и за счет увеличения числа граждан, занимающейся индивидуальной трудовой деятельностью.

За последнее десятилетие произошли существенные сдвиги и в отраслевой структуре численности, занятых в экономике. Резко уменьшилась численность занятых в промышленном производстве. Уменьшение удельного веса занятых в сфере материального производства и соответствующее увеличение в сфере услуг рассматривается как положительное явление. Но в условиях Республики оно связано не с ростом производительности труда в промышленном секторе, а с консервацией производственных мощностей или банкротством и закрытием ряда предприятий.

- 4.4.5   Состояние существующего жилищного фонда

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд муниципального образования на 01.01. 2011 года составил 154,1 тыс. кв м общей площади. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя составляет 25,2 кв. м общей площади. Жилая застройка  представлена в основном индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Основная масса жилого фонда расположено в индивидуальных жилых домах с земельными участками.

В МО «Белосельское сельское поселение» реализуется комплекс мер государственной поддержки  в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Проблемы:

- не сформирован рынок доступного жилья;

- не ведется объемное жилищное строительство, в том числе и социального жилья;

- 4.4.6  Социальная сфера

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально - технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы нормативы СНиП 2.07.01.89* Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах» Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами обслуживания, но уровень обеспеченности их жителей различен. В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами

Нормативная потребность и современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по муниципальному образованию представлена в таблице 4.4.5.1.

Таблица 4.4.6.1      Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания муниципального образования МО «Белосельское сельское поселение»

Существующее население:6,106 тыс. чел.

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма СНиП | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспеченности % |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 56 46 общего типа | 591 485 (общего типа | 129 | 45,7% 55,7% |  | Расчетный норматив определен согласно возрастной структуре населения по городскому поселению |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 136 101 (по факту) | 1436 1081 | 925 | 100% |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест на 100 детей | 60 40 | 419/279 (без года) 495/330 (0 лет) | 270 | 64,4% 96% |  | Расчетный норматив определен согласно Распоряжения Правительства РФ от 19. 10. 1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Общеобразовательные школы | уч-ся на 100 детей | 85 | 1305 | 1500 | 100% |  |  |
| Внешкольные учреждения | мест | 12% от общего кол-ва школьников | 174 129 | - | - |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос./см. | 18,1 | 191 | 15 |  | 100% | Норма взята на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07 1996 № 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах» |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место на 1 тыс. чел. | 3 | 32 | - |  | - |  |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 2 | 1 |  | 100% |  |
| Станции скорой медицинской помощи |  | 1 машина на 10 тыс. чел. | 2 | 1 |  | 100% |  |
| Пункт детского питания | порции | 4 на 1 реб. до 1 года | 512 | - |  | - |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,2 | 2,11 | 1,74 |  | 100% | Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» Согласно Распоряжения |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. | 80* 350** | 844,8 3696 | - |  | - | * норма и нормативная потребность определена согласно СНиП 2.07.01-89* ** норма и нормативная потребность определена согласно Распоряжения Правительства РФ от19.10.1999 N 1683-р |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20* 75** | 211 | 0 |  | 0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | зрит. мест. | 70 | 739 | 450 |  | 25,2% | Нормативная потребность определена согласно Распоряжения Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 47,52 | 28,73 |  | 150,6% | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Кинотеатры | мест | 35 | 369 | - |  | - |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, всего | м2 торг. площ. | 280 | 2956,8 | 902 |  | 80,8% | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| в том числе: - продовольственных товаров |  | 100 | 1056 | 564 |  | 152,6% |  |
| - непродовольственных товаров |  | 180 | 1900,8 | 338 |  | 40,8% |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 422 | 0 |  | 186% |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. на 1 т. чел. | 24 | 253 | - |  | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 9 | 95 | 0 |  | 48% |  |
| Предприятия коммунального и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные | кг сухого белья в смену | 120 | 1267,2 | - |  | - | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | 120,4 | - |  | - |  |
| Бани | мест на 1 тыс. чел. | 5 | 53 | - |  | - |  |
| Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | 6 | 63 | - |  | - |  |

В настоящее время в муниципальном образовании уровень обеспеченности их жителей различен в сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами.

- 4.4.7   Образование

Сеть образовательных учреждений МО «Белосельское сельское поселение» составляют 3 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 3 общеобразовательных учреждений (ОУ).

В настоящее время имеется ряд серьезных проблем в функционировании муниципальной системы образования.

В образовательных учреждениях отсутствуют спортивные залы, что сказывается на эффективности образовательного процесса.

- 4.4.8   Здравоохранение

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического развития региона. Лечебные учреждения обеспечивают оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения входят 1 поликлиника.

Вместе с тем, ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим комплексом проблем:

- отсутствие типовых зданий поликлинических учреждений, существующие амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в приспособленных зданиях, зачастую не соответствующих нормативным требованиям;

- не выдерживается нормируемый радиус обслуживания, что сказывается на доступности и качестве оказания медицинских услуг населению поселка и сельского населенного пункта муниципального образования;

- недостаточное финансирование отрасли в течении длительного времени (более 15 лет) не позволяло проводить техническую переоснащенность зданий, капитальный ремонт и реконструкцию;

- недостаточное финансирование отрасли создает дисбаланс между гарантированным и фактическим объемом оказываемой населению медицинской помощи;

- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами.

- 4.4.9   Культура

На территории МО «Белосельское сельское поселение» расположено 2 учреждения культуры, из них:  Белосельский Дом культуры, Белосельский зрительный зал находится в аварийном состоянии.

Работа учреждений культуры муниципального образования МО «Белосельское сельское поселение» в последние годы направлена на повышение эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для населения.

Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры. В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально – технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

По-прежнему в особом внимании нуждается культурно–досуговая деятельность.

В организации массового отдыха населения есть также проблемы. С развитием инфраструктуры населенного пункта, необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха населения и обустройство их необходимым оборудованием.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

Необходимо осуществление непрерывного мониторинга технического состояния памятников истории и культуры, их реставрации.

- 4.4.10   Туризм, физкультура и спорт

Рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация МО «Белосельское сельское поселение» определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Важнейшей составляющей физкультурно-спортивной работы по месту жительства является состояние материально-спортивной базы.

Однако решить проблему обеспеченности муниципального образования современными плоскостными спортивными сооружениями за счет только бюджета МО «Белосельское сельское поселение» невозможно. Необходимо обеспечить создание соответствующих экономических и правовых условий для привлечения к строительству внебюджетных источников финансирования.

- 4.5   Анализ реализации предыдущего генерального плана

Предыдущая проектная документация- проект планировки и застройки  с. Белое был разработан «Ростколхозпроект» 1976 г. Анализ реализации показал, что развитие поселка частично осуществлялось в соответствии с Генеральным планом, но некоторые положения Генерального плана не были выполнены или выполнялись лишь частично.

- 4.6   Состояние транспортной инфраструктуры

Транспорт не только обеспечивает потребности населения, но и образует «каркас» территории, является важнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития муниципальных образований и Республики в целом.

Транспортная система МО «Белосельское сельское поселение» включает автомобильный транспорт.

4.6.1    Железнодорожный транспорт

В МО «Белосельское сельское поселение» железнодорожного транспорта нет.

Ближайшая железнодорожная станция Усть-Лабинская обеспечивает доступ жителей района к городу Краснодару – крупному транспортному узлу.

4.6.2    Внешние автомобильные дороги

Автомобильные дороги, находящиеся в республиканской собственности, находятся в удовлетворительном состоянии, относятся к IV технической категории.

Однако технические параметры отдельных дорог не соответствуют существующим размерам движения и нуждаются в улучшении. Особенно это несоответствие наблюдается на подавляющем протяжении федеральной дороги, на многих территориальных дорогах. Практически отсутствуют современные скоростные, многополосные магистрали, транспортные многоуровневые развязки в узлах.

На дорогах района имеются искусственные сооружения, габариты и нагрузки которых не соответствуют размерам движения. Имеет место прохождение дорог по малоприспособленным для пропуска транспортных потоков, узким улицам населенных пунктов.

4.7   Уровень развития инженерного обеспечения

Основополагающим фактором улучшения качества жизни является повышение устойчивости работы инженерных систем жизнеобеспечения. Прежде всего, это задача развития и обеспечения содержания в технически исправном состоянии инженерных сетей и сооружений; бесперебойное обеспечение жителей, организаций и учреждений водой, теплом; устойчивое электро- и газоснабжение.

Уровень обеспеченности инженерными коммуникациями определен наличием  на каждом участке сетей водоснабжения, газоснабжения, централизованных сетей теплоснабжения, электроснабжения, а также степенью надежности работы этих сетей, степенью износа сетей.

Обеспеченность населения питьевой водой гарантированного качества относится к числу важнейших факторов охраны здоровья населения.

Источниками водоснабжения МО «Белосельское сельское поселение» является водозаборные сооружения.

4.8   Выводы комплексного градостроительного анализа территории.

По комплексу природных, геополитических, экономико-градостроительных и планировочно-территориальных факторов МО «Белосельское сельское поселение» имеет достаточно высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К положительным факторам определяющим перспективное развитие поселения относятся:

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие на прилегающей территории уникальных природных комплексов;

- размещение муниципального образования в зоне 1 – 1,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края г. Краснодара;

- средняя обеспеченность жильем составила в 2011 году 22,68 м2/чел;

- выполнение  функции транспортного узла через который проходят помимо автомобильных, также трубопроводные пути.

- транспортная структура поселка имеет возможности для реконструкции и дальнейшего развития, согласно современным требованиям организации надежных и кратчайших по времени транспортных связей между различными частями муниципального образования;

- наличие территорий свободных от застройки в пределах установленной границы населенных пунктов и муниципального образования,  возможность реконструкции сложившихся территорий рассматриваются как важный положительный фактор для дальнейшего качественного преобразования территорий.

К основным проблемным факторам современного состояния относятся:

- недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, отсутствие необходимых путепроводов и мостов, транспортных развязок;

- изношенность инженерных сетей;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- неблагоустроенность прибрежных территорий р. Белой.

На территории МО «Белосельское сельское поселение» имеются неблагоприятные инженерно-геологические  и природно-техногенные условия, влияющие на ведение градостроительной деятельности:

- берега р. Белой интенсивно подмываются рекой и подвержены речной эрозии, в результате чего образуются осыпи и обвалы;

- наличие набухающих грунтов (способность набухать при увлажнении и давать усадку при просыхании, что ведет к деформации построек;

- ветровая эрозия почвы;

Учитывая все выводы комплексного градостроительного анализа, можно сделать следующие выводы о территориальных ресурсах и направлениях развития муниципального образования, эффективности использования территорий:

- муниципальное образование имеет территориальные ресурсы для капитального строительства населенных пунктов в пределах существующей границы поселения

5.  Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. Основные  направления  социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития республики  в целом до 2025 года разработана как основополагающий документ, определяющий направления и механизмы перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, предполагающему сочетание динамичного экономического роста с гармоничным развитием социальной сферы, эффективным и бережным использованием уникального природно-ресурсного потенциала региона в интересах настоящего и будущих поколений. Целью разработки Стратегии является формирование организационно-управленческих основ для перехода к инновационному типу развития и новому качеству экономического роста. Основа экономической базы муниципального образования – многоотраслевая промышленность и аграрный сектор – являются главными составляющими экономического потенциала. Кроме этого наличие свободных трудовых ресурсов также можно отнести к составляющим экономического потенциала.

Основными направлениями  социально – экономического развития муниципального образования МО «Белосельское сельское поселение» являются:

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие аграрного сектора;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры:

- обеспечение населения поселения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса.

- 5.1  Население

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании МО «Белосельское сельское» показал следующее:

1.	муниципальное образование «Белосельское сельское поселение» входящее в Красногвардейский муниципальный район и с центром в с. Белое, относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой;

2.	для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения;

3.	неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

Являясь неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, долгосрочного планирования социального и экономического развития исследуемой территории, демографические прогнозы позволяют определить на перспективу численность, как всего населения, так и население отдельных половозрастных групп, что особенно важно с точки зрения социального планирования, решения проблем обеспечения трудовыми ресурсами, дальнейшего воспроизводства населения, разработки мероприятий по повышению материального благосостояния населения и т.д.

В составе Схемы территориального планирования Республики Адыгея даны предложения на отдалённую перспективу – до 2025г.

Схемой были рассмотрены три варианта развития событий:

Инерционный 		 (сохранение существующего портфеля ресурсов)

Стабилизационный	 (восстановление ресурсного портфеля)

Оптимистический 		 (новый портфель ресурсов)

В основу расчета основных показателей демографической ситуации были положены представленные материалы анализа сложившихся в последние десятилетия состояния процессов воспроизводства населения региона, сдвигов в его половой структуре, развития внешних миграционных процессов, внутрирегионального территориального перераспределения и другие факторы, непосредственно влияющие на динамику численности населения и другие его демографические, этнические и социальные показатели.

Перспективные расчеты численности населения строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Из возможных методов перспективных расчетов населения были использован так называемый способ передвижки возрастов. Существенное влияние на демографические процессы оказывают внешние миграции населения. В перспективных расчетах они учтены в стабилизационном и оптимизационном сценариях демографического развития.

Инерционный сценарий развития демографических процессов в Республике Адыгея имеет достаточно высокую вероятность при условии сохранения сложившейся в последнее время тенденций консервации многих из составляющих современного социально-экономического кризиса. По этому сценарию численность населения региона и подавляющего большинства его структурных подразделений систематически будет сокращаться. Произведенные расчеты демонстрируют весьма заметные негативные сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения региона. Так, хотя доля детей (0-15 лет) за расчетный период до 2025 года останется практически неизменной (около 17 ‰), но их количество уменьшится почти на 13 %, или на 10 тыс. человек. В то же время количественно, и, особенно, относительно, возрастет удельный вес лиц в пенсионном возрасте (с 22,2% в 2006 году - до 25,7% в 2025 году). Наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте (53,9 % в 1991 году, 56,0 % в 2000 году и 59,9 % в 2005 году) после 2006 года будет неизбежно уменьшаться, и к 2025 году составит около 57,1 %.

Оптимистический  сценарий развития демографических процессов в регионе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и сокращении смертности до уровня, обеспечивающего положительный естественный прирост. Вместе с тем данный сценарий предусматривает и увеличение механического притока населения или хотя бы его на уровне существующего.

Вероятность развития оптимистического сценария в регионе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной  и производственных сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и сокращению смертности, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения региона и его административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения,

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в регионе рассматривается как промежуточный между инерционным и оптимистическим.

В целом же, стабилизационный сценарий развития демографических процессов предусматривает лишь некоторое улучшение основных показателей социально-экономической системы региона, но в гораздо меньшей степени будет сопровождаться улучшением ситуации в более консервативной демографической  системе. В частности, не претерпит существенных изменений или в лучшем случае увеличится на сравнительно небольшую величину численность населения региона. Все три варианта развития демографических процессов приведут к увеличению доли городского населения в регионе.

Самым благоприятным для республики и для всех административно-территориальных образований, является оптимистический вариант. Его реализация возможна при возврате к положительному сальдо воспроизводства населения (что практически недостижимо) и главное при достижении крупномасштабного притока мигрантов.

Возрастная структура населения  в Схеме  представлена только по инерционному варианту.

Прогнозная возрастная структура населения (инерционный вариант).

Таблица  5.1.2

| Возрастные группы населения | Современное состояние |  | 1 вариант прогноза (инерционный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Белосельское сельское поселение» | Республика |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 32% | 17,0% | 17,2% |
| Население трудоспособного возраста | 44,4% | 60,8% | 57,1% |
| Старше трудоспособного возраста | 23,6% | 22,3% | 25,7% |

Главными факторами современного и прогнозируемого на перспективу сокращения числа жителей республики являются предельно низкий уровень рождаемости и непомерно высокий коэффициент смертности, имеющих к тому же тенденцию к дальнейшему ухудшению по инерционному сценарию развития. Отрицательное сальдо естественного движения населения сохранится и при стабилизационном и даже оптимистическом сценариях развития, но естественная убыль населения по ним может быть в какой-то степени компенсирована возможным миграционным притоком из других регионов России и из-за рубежа.

Схема разрабатывалась до разработки «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.», где также были рассмотрены три основных варианта разработки сценарных условий социально-экономического развития республики.

Инерционный отражает развитие экономики в условиях сохранения инфраструктурных ограничений, замедления роста темпов производства продукции по основным секторам экономики. По инерционному сценарию численность населения будет неуклонно снижаться (и наибольшими темпами будет снижаться население в трудоспособном возрасте). Население моложе трудоспособного возраста сначала будет увеличиваться, но после 2023 года также будет меньше уровня 2008 года. Население старше трудоспособного возраста  будет постепенно возрастать.

Оптимистический вариант предполагает реализацию мероприятий по обеспечению опережающих темпов роста основных отраслей экономики. Численность населения будет сокращаться, но в меньшей мере и достигнет к 2025 году 92 % от уровня 2008 года. Численность населения в трудоспособном возрасте снизится, а численность населения моложе трудоспособного возраста в течение прогнозного периода будет постепенно увеличиваться, а затем начнет сокращаться. Меры по повышению продолжительности жизни и сокращение смертности приведут к более интенсивному росту населения в возрасте старше трудоспособного.

Инновационный вариант предполагает комплексную реализацию мероприятий по переходу на инновационную модель развития и ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности и осуществление ряда крупных инфраструктурных проектов, реализацию потенциала республики в виде развития туризма, предприятий переработки, строительства. Общая численность населения снизится на 2,4%. Численность населения в трудоспособном возрасте будет интенсивно снижаться, а население моложе трудоспособного активно будет увеличиваться и стабилизируется на уровне 106,4%. Численность старше трудоспособного возраста будет неуклонно расти на протяжении прогнозного периода и достигнет 112,4 % от уровня 2008 года.

Прогноз изменения половозрастной структуры населения республики Адыгея  по «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.» представлен в таблице 5.2.3

Таблица 5.1.3

| Возрастные группы населения | Современное состояние |  | 1 вариант прогноза (инерционный) | 2 вариант прогноза (оптимистический) | 3 вариант прогноза (инновационный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Белосель-ское сельское поселение» | Республика |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 32% | 17,0% | 18,1% | 18,4% | 18,5% |
| Население трудоспособного возраста | 44,4% | 60,8% | 55,9% | 55,7% | 55,9% |
| Старше трудоспособного возраста | 23,6% | 22,3% | 26% | 25,9% | 25,6% |

По всем трем сценариям будет происходить  увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население. В качестве основного сценария социально-экономического развития Республики Адыгея предлагается третий (инновационный) вариант прогноза. Перспективная динамика численности населения на расчетную перспективу будет сопровождаться существенными территориальными различиями: при всех вариантах развития меньшим спадом или большим ростом числа жителей будут выделяться населенные пункты и районы, расположенные вблизи крупных городов – Краснодара и Майкопа.

Майкоп – важный административный, промышленный и культурный центр республики – укрепит свои позиции в перспективной численности населения региона. На расчетный перспективный срок сохранится тяготение северной части республики к Краснодару, а центральной и южной – к Майкопу. На перспективу возлагаются большие надежды на миграционный приток, внутренние и внешние миграции, рассматриваемый как объективная неизбежность с целью избежания дальнейшей депопуляции, хотя это в свою очередь может сопровождаться и рядом возможных серьезных проблем.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

- семейная политика, стимулирование рождаемости;

- молодежная политика;

- здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей;

- культура;

- последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;

- доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения;

- сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов  в пользу наиболее уязвимых групп населения;

- предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов;

- обеспечение занятости населения через решение проблемы дефицита качества трудовых ресурсов (создание более эффективной кардинально отличающейся от ранее существовавшей системы среднего профессионального образования, повышение квалификации труда);

- создание новых рабочих мест, проведения инвестиционной политики, стимулирующей более полное использование имеющихся рабочих мест;

- проведение взвешенной миграционной политики;

- создание условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, стимулирование рождаемости. (включая материальную помощь при рождении ребенка).

Меры социально-демографической политики, принимаемые в последнее время Правительством РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости.

- 6  Стратегические направления градостроительного развития

- 6.1  Концепция  градостроительного  развития  МО «Белосельское сельское поселение»

Предлагаемая градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Белосельское сельское поселение» учитывает положения предыдущего Генерального плана и базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории поселения – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель.

К основным факторам, осложняющим и ограничивающим перспективное развитие муниципального образования относятся:

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, отсутствие необходимых путепроводов и мостов, транспортных развязок;

- размещение отдельных предприятий и учреждений в жилой застройке, имеющих значительные санитарно-защитные зоны, и осложнение тем самым экологической ситуации в населенных пунктах, что приводит к ухудшению условий проживания населения и требует выноса этих предприятий (учреждений) или переселение жителей с территорий санитарно-защитных зон;

- наличие объектов культурного наследия, имеющих статус памятников местного значения;

- размыв, обрушение склонов, и изменение береговой полосы р. Белой, вследствие отсутствия берегоукрепление на значительной протяженности береговой полосы, неблагоустроенность значительной части прибрежных территорий;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- близкое залегание грунтовых вод вызывающее подтопление отдельных участков территории муниципального образования;

- наличие оползневых явлений на отдельных участках территории;

- наличие на территории муниципального образования значительных территорий с полезными ископаемыми;

- прохождение по территории МО «Белосельское сельское поселение» магистральных газопроводов высокого давления.

Все эти факторы были учтены в процессе работы над Генеральным планом МО «Белосельское сельское поселение».

При разработке Генерального плана вариантность планировочного развития существенно различия не имела, так как на территории поселения имеются вполне определенные направления развития из-за ограниченной возможности развития в других направлениях.

Природный каркас муниципального образования, представляет собой экосистему из водных объектов (р. Белая, ерик Чичерин), озелененных прибрежных территорий вдоль реки Белой, защитных зеленых насаждений различного назначения, зеленых насаждений общего пользования (скверы), зеленых насаждений вдоль балок, прудов.

Твердые бытовые отходы будут вывозиться на полигоны в соседние поселения на основании заключенных договоров.

- 6.2  Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды

1.	Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2.	Реорганизация береговой зоны: комплексное благоустройство и озеленение, формирование набережной реки, природоохранные мероприятия по организации прибрежной защитной полосы реки Белой.

3.	Сохранение и развитие структуры сложившегося центра, системы общественных центров и в районах новой застройки во всех населенных пунктах МО.

4.	Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды.

5.	Сбалансированность реконструктивных мероприятий в существующей застройке и освоения новых территорий.

Реконструкция должна носить продуманный, сбалансированный характер. Реконструкции должен, прежде всего, подлежать аварийный и ветхий фонд. 6.	Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование природного каркаса:

- зеленые насаждения общего пользования: скверов, лесопарков, зон отдыха, спортивных комплексов и сооружений;

- озеленение трасс транспортных коммуникаций.

- 6.3  Проектное функциональное зонирование территории.

Мероприятия по оптимизации функционального зонирования

Градостроительная деятельность согласно Градостроительному кодексу РФ наряду с другими видами, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование определяет условия использования, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Генеральный план, это документ долгосрочного стратегического планирования. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и населенных пунктов в него входящих, особенности использования существующих земель.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане муниципального образования МО «Белосельское сельское поселение» на территории населенных пунктов относятся:

- жилые зоны – зоны застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки много и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов высшего и среднего профессионального образования, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

- производственно-деловые зоны – зоны производственных объектов с минимальным воздействием на окружающую среду, не имеющие нормативных санитарно-защитных зон, и зоны размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий, дачного хозяйства, садоводства;

- зоны рекреационного назначения – зеленые насаждения общего пользования: парки, скверы, бульвары; лесопарки, «городские леса», зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны специального назначения – кладбища, полигоны ТБО, мусороперерабатывающего завода и др.;

- зоны прочих территорий – озеленение специального назначения, прочие территории.

При разработке предложений по проектному функциональному зонированию территорий в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования территорий;

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории;

- реконструкция и модернизация территорий, освоение новых свободных территорий;

- развитие системы общественных центров;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре территории МО «Белосельское сельское поселение» , формирование спортивных и парковых зон, организация рекреационных зон вдоль реки Белой;

- формирование линейных общественно-деловых зон вдоль главных магистралей, увеличение многофункциональных зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

6.5  3оны ограничений на использование территорий

В проекте на соответствующих чертежах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К основным зонам регламентированного градостроительного  использования территории можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и пр);

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны памятников истории и культуры.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться особые условия без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться особые условия только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов – устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств. и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и  уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65). Водоохранная зона р. Белой и ерик Чичерин составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

- 6.5.1    Охрана культурного наследия. Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия и исторических территорий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ одним из основных принципов градостроительной деятельности должно быть ее осуществление «…с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий». В поселениях, имеющих памятники истории и культуры, устанавливаются зоны охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектам историко-культурного наследия, или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность. Границы территорий и зон охраны  памятников истории и культуры определяются и утверждаются в порядке, установленным законодательством об охране объектов культурного наследия, и отображаются как обязательные к руководству в градостроительной документации, в том числе, в градостроительных регламентах.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны культурного наследия, которые определяется Проектом зон охраны культурного наследия (ст.34. часть 1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73 –ФЗ 2002 г.).

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразного использования.

В соответствие с законодательством Российской Федерации зоны ограничений  по условиям охраны объектов культурного наследия могут устанавливаться только путем переноса их из Проектов зон охраны объектов культурного наследия,

Учитывая объективные причины их отсутствия, согласно письму Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея устанавливаются временные границы зон охраны (см. раздел 4.3.3.2).

- 7  Градостроительные мероприятия  Генерального плана

7.1  Градостроительные  мероприятия,  обеспечивающие  формирование среды  жизнедеятельности с учетом  потребности  инвалидов и маломобильных  групп  населения

- 7.1.1  Общие  положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово–бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети Физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

- 7.1.2  Пешеходные  пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами-колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. Запроектированные подземные переходы должны быть устроены с пандусами. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижении следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными, с наименьшим количеством пандусов.

Предельная длина пешего пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100-200 м в условиях поселковой застройки и сокращаться до 30-60 м в парках и зеленых зонах. Площадки должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

- 7.1.3   Автостоянки личного  транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин. Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001 г.п.3.12.. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5 х5,0 м внутренние размеры гаража не менее 3,5 х 6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой, принятой в международной практике. Автомобильные стоянки для инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях – не далее 100 метров.

- 7.2  Развитие  инженерной  инфраструктуры

7.2.1  Водоснабжение

- 7.2.1.1  Современное состояние

Источником водоснабжения в МО «Белосельское сельское поселение» являются водонапорные сооружения.

Система водоснабжения населенных пунктов - централизованная. Разводящая сети водопровода частично закольцована.

Сеть поливочного водопровода в поселке отсутствует.

Материал труб существующей водопроводной сети – чугун, сталь, асбестоцемент, полипропилен. Диаметры разводящей водопроводной сети 150-50мм.

Существующие зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений  соответствуют санитарным требованиям.

- 7.2.1.2  Проектные решения

Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,15.

Расход воды на наружное пожаротушение сельского поселения на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 . Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 – два (25л/с+15л/с). Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет : 2 струи по 2,5 л/с и 1х2,5л/с.  Противопожарный запас равен:

(25+15+3х2,5) х 3 х 3,6 = 513м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды.

Неприкосновенный запас воды для пожаротушения хранится в резервуарах емкостью 2х3000м3, расположенных на площадке №2.

Расходы воды для полива зеленых насаждений общего пользования и посадок на приусадебных участках приняты по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*. Принимаем полив через день в часы минимального водопотребления.

Магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. На существующей сети запроектирована прокладка дополнительных линий для ее закольцовки.

Сети водопровода предусматриваются из напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001

Полив покрытий проездов и  зеленых насаждений общественного пользования производится поливочными машинами, полив зеленых насаждений на приусадебных участках – от водопроводной сети.

- 7.2.3  Теплоснабжение

- 7.2.3.1   Существующее положение

Существующая жилая застройка, общественные здания поселения обеспечиваются теплом от автономных кательных.

Техническое состояние котельных по данным службы эксплуатации – удовлетворительное, коэффициент полезного действия источников – низкий. На отдельных котельных требуется замена водогрейных  котлоагрегатов и капитальный ремонт зданий.

Температура теплоносителя от котельных – 95-70оС.

Вид топлива – природный газ, резервное топливо отсутствует.

Присоединение систем отопления зданий к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

На отдельных участках тепловых сетей требуется замена трубопроводов, строительных конструкций и тепловой изоляции.

Теплоснабжение существующей усадебной застройки  осуществляется от местных источников тепла на газовом  и твердом топливе.

- 7.2.4 Газоснабжение

- 7.2.4.1  Общие положения

Для обеспечения эффективной работы систем газоснабжения населенных пунктов и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

•	поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

•	использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

•	замена существующих ГРП на ШРП;

•	строительство новых и замена изношенных газопроводов;

•	организация учета расхода газа у потребителя.

Газоснабжение Белосельского сельского поселения осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления 1 категории  Р=1.2 МПа Ду300.

Существующая жилая капитальная застройка и общественные здания Белосельского сельского поселения обеспечиваются теплом в основном от муниципальных отопительных котельных, работающих на природном газе и твердом топливе.

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Отопление жилых домов индивидуального пользования осуществляется от индивидуальных источников тепла, которые подключены к сетям низкого давления.

- 7.2.5   Электроснабжение

Электроснабжение территории застройки МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского муниципального района Республики Адыгея, состоящего из жилых, общественных и производственных зданий, с общей потребляемой мощностью 300 кВт (в том числе I категория – 395 кВт, II категория – 1100 кВт, III категория – 2455 кВт), предусматривается от пятнадцати проектируемых

- 7.2.6  Инфраструктура связи

- 7.2.6.1  Связь

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающей в себя телефонную связь общего пользования и существующих АТС.

Система построения телефонной сети- шкафная. Магистральная телефонная сеть проложена в кабельной канализации.

Предусматривается замена устаревшего существующего оборудования координатных АТС на современное цифровое оборудование. Соединение проектируемых АТС с существующими выполнить с помощью оптико-волоконных кабелей.

- 7.2.6.2  Радиофикация и телевизионная сеть

Радиофикацию вновь вводимых объектов поселения выполнить от существующей радиотрансляционной сети. Основные направления развития телевизионной сети предусматривают увеличение передаваемых эфирных программ, а также кабельного и спутникового TV, качественное улучшение приема передаваемых программ.

- 8.   Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта выполнен в соответствии с Пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» к СНиП 11-01-95, СНиП 11-101-95, основными законодательными актами и нормативными документами, регламентирующими требования в области охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Перечень основных законодательных актов:

- Федеральный Закон РФ ФЗ-7 от 10.01.02 «Об охране окружающей среды» (ред. 30.12.08);

- Федеральный Закон РФ ФЗ-96 от 04.05.99 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 30.12.08);

- Федеральный Закон РФ ФЗ-89 от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления» (ред. 30.12.08);

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г.;

- Федеральный Закон РФ ФЗ-190 от 29.12.04 Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. 30.12.08).

Данная стадия проектирования в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (гл.5 ст.28) относится к градостроительной документации

- 8.1   Охрана земельных ресурсов

Земли района работ относятся к категории земель поселений.

Мероприятиями по охране земельных ресурсов в настоящем проекте являются:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов;

- строительство закрытых сетей бытовой канализации;

- строительство очистных сооружений канализации;

- строительство закрытых сетей дождевой канализации;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках в открытые водоёмы;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения;

- движение транспорта и техники осуществляется строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- пневмоочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок (при строительстве новых объектов);

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- хлорированная вода после промывки и обеззараживания внешних сетей водоснабжения во время профилактических и ремонтных работ отводится в специальные резервуары и вывозится в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией г/п специальными передвижными средствами (при эксплуатации объектов);

- установка мусоросборников на период строительства и эксплуатации объектов на площадках с твердым покрытием;

- своевременный вывоз мусора в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией г/п;

- озеленение;

- полив зеленых насаждений поливочными машинами и очищенной водой после очистных сооружений поверхностного стока (при эксплуатации объектов).

Строительные работы необходимо производить в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, что позволит избежать техногенных и экзогенных нарушений грунта.

- 8.1.1   Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. В данном проекте снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

- 8.2   Охрана атмосферного воздуха

.

На основании закона «Об охране атмосферного воздуха» руководство предприятий обязано:

- обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух.

8.2.1   Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Расстояния от границ зоны санитарной охраны до жилых зданий, участков детских учреждений, школ, учреждений здравоохранения следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- совершенствования контроля соблюдения технологических режимов и правил;

- совершенствования технологических процессов;

- строительства новых и повышения эффективности существующих очистных установок.

8.2.2   Экономическая эффективность проектируемых объектов и мероприятий

Эколого-экономическую оценку работ можно выразить через ущерб за выбросы ЗВ в атмосферу. Размер ущерба за выбросы, сбросы и размещение отходов определен в соответствии с Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (Утв. Минприроды РФ 26.01.93 г.) по формуле:

П = ∑ Сhi * Mi (руб.), при Мi < Mhi, где

i – вид загрязняющего вещества;

Сhi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мi – расчетный выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Mhi – предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т).

Учитывая, что при эксплуатации принимается работа объекта в режиме номинальной нагрузки, соответствующей максимальным выбросам, сбросам и размещению отходов по утвержденным нормам ПДВ Мi берется равным Мhi.

Сhi = Hбhi * Кэ * Кинд, где

Hбhi – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го вещества (руб./т),

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы (1,6 для Республики Адыгея). Применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных пунктов.

Кинд – федеральный коэффициент индексации платы за загрязнение природной среды, принимаемый равным 1,79 и 1,46.

Коэффициенты Hбhi, Кэ и Кинд принимаются согласно Постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 12.06.2003 года № 344 и от 01.07.2005 года №410.

- 8.3   Мероприятия по защите от шума и вибраций

Шумовые или вибрационные воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Основными мероприятиями по снижению шума от автотранспорта является магистрализация уличной сети и организация движения, позволяющие сконцентрировать транспортные потоки по основным магистралям и избежать большого числа перекрестков.

Вдоль с. Преображенское проходит трасса федерального значения. Вдоль трассы предусмотрено санитарно-защитное озеленение.

Допустимые уровни звукового давления, допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки принимаются по таблице 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Таблица 8.3.1 - Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки

| Наименование территории | Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, LA, дБА | Максимальный уровень звука, LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к зданиям школ, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайона и групп жилых домов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

- 8.4   Защита от воздействия электромагнитных полей

Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитной зоны (C33) электромагнитных излучателей необходимо руководствоваться «Временными санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами» № 2963-84.

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся линии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для ВЛ 35 кВ – 15 м.

- 8.5   Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

- 8.5.1   Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Загрязняющие вещества в водные объекты от проектируемого объекта могут поступать через выпуски сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций, с осадками из атмосферы, при смыве минеральных веществ с территории и т.п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников вносит сброс сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных вод - приемника стоков зависит от наличия и технических характеристик применяемых очистных сооружений.

На территории Белосельского сельского поселения протекают реки Белая, ерик Чичерин.

Питание рек смешанное, основным источником питания являются атмосферные осадки, дающие до 90% годового стока.

На территории Белосельского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки и выборка ПГС, как следствие – ее заболачиваемость. Река практически потеряла свою естественную способность к самоочищению.

- 8.5.2   Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при эксплуатации проектируемых объектов аналогичны мероприятиям по охране земельных ресурсов (п.8.1).

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений. В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для рек Белой и ерик Чичерин– в размере 100 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса.

- 8.6   Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

В настоящее время одной из наиболее важных проблем Белосельского сельского является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории Белосельского сельского поселения отсутствует свалка для утилизации твердых бытовых отходов. При этом накопление ТБО составляет более 2700 м3 в год.

Для сбора твердых бытовых отходов около проектируемых жилых и общественных зданий должны быть установлены металлические контейнеры объемом 0,75 м3, в количестве 9 шт. для отходов IV класса опасности и 15 шт. для отходов V класса опасности. Для вывоза отходов дополнительно к существующему парку спецтранспорта необходимо приобретение 1 мусоровоза. При этом мусор можно вывозить через день.

- 8.7   Выводы

Результат проведенных расчетов и их анализов с учетом характеристик объекта и исходных данных показывает, что объект не представляет экологической опасности в период  строительства и эксплуатации.

При соблюдении правил и требований обращения с отходами, в том числе надзора за их складированием и вывозом, эксплуатация проектируемых объектов не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.

- 9. Основные факторы риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.

Основные цели:

1. Понимание риска и последующее его уменьшение до допустимого уровня;

2. Готовность территории в случае ЧС ликвидировать бедствие в кратчайшие сроки собственными силами и средствами;

3. Устойчивая безопасность урбанизированных и производственных территорий путем заблаговременного территориального планирования и надежного строительства (реализация инженерного подхода).

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности и безопасности функционирования территории в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенных аварий и катастроф.

9.1 Определение потенциальных опасностей на территории МО «Белосельское сельское поселение»

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут быть:

•	 Негативные природные явления:

- инженерно – геологические процессы и явления;

- метеорологические явления-

- пожарная опасность

•	Аварии на потенциально опасных объектах

•	Аварии на транспорте

•	Радиационная опасность

•	Биолого – социальные опасности

- 9.2  Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности поселения, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Гидрологические процессы и явления:

- затопление пойменных земель паводковыми водами в период половодья на реках;

- подтопление территории населенных пунктов в период весеннего половодья на малых реках;

2. Метеорологические явления:

  - крупный град – диаметр градин  от 20 до 30 мм;

  - сильные  ливневые осадки;

  - сильный гололед

  - грозы;

  - сильный ветер (ураган);

3. Инженерно – геологические:

- оползни

- речная эрозия, подработка берегов

- землетрясения до 9 баллов;

4. Пожарная опасность:

- лесные пожары;

- степные пожары.

Защита от затоплений паводковыми водами и подтопления дождевыми и талыми склоновыми водами

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реке, прорыв плотин и ограждающих дамб и т. п.).

Наводнение причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения необходимо проведение заблаговременного краткосрочного прогнозирования возможных последствий наводнения (за 12 – 15 дней до наступления предсказываемого явления).

Гидрографическая сеть Белосельского сельского  поселения представлена реками Белой и Ерек Чичерин.

Паводок формируется за счет снегового питания и дождей. Пик половодья обычно проходится на конец мая - начало июня. В последние годы угроза реализации паводка участилась. Ливневые дожди, таяние снегов в горах в весенне-летний период способствуют паводку на малых реках.

Мероприятия и предложения по защите:

Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения проводится заблаговременное краткосрочное прогнозирование возможных последствий наводнения.

Под краткосрочным прогнозом следует понимать составление гидрологического прогноза характера и последствий наводнения не более чем за 12-15 дней до наступления предсказываемого явления.

На основе данных возможной обстановки в зоне затопления должна быть создана группировка сил ликвидации последствий наводнения, способная:

- провести разведку зоны затопления; провести спасение пострадавшего населения;

- организовать строительство пунктов посадки и высадки пострадавшего населения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных дорог и железнодорожных магистралей;

- организовать восстановление поврежденных и строительство (оборудование) новых мостов;

- организовать восстановление поврежденных и строительство новых защитных дамб;

- организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий связи;

- организовать спасение выжившего и захоронение погибшего скота.

Для выполнения вышеизложенных задач в зоне  возможного затопления в  Белосельском сельском  поселении  созданы формирования для проведения спасательных работ и определены стационарные пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зоны затопления.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

Защита от оползней и речной эрозии.

Для реки Белой характерна повышенная эрозионная деятельность. В пределах территории сельского поселения развита береговая эрозия.

Предусматриваются мероприятия по укреплению существующих оползней: укрепление и пригрузка склона с отводом поверхностных вод, посадка древесной растительности.

Основные рекомендации по снижению негативного воздействия ЭГП на населенные пункты и хозяйственные объекты:

- Размещение любых проектируемых объектов и эксплуатация существующих сооружений в оползневой зоне должны осуществляться на основе стационарного изучения характера и интенсивности развития эрозионных и оползневых процессов , а также на прогнозе дальнейшего развития этого процесса для обоснования  и проектирования защитных мероприятий. Для этого в пределах выявления причин возникновения оползневых смещений, изучения их динамики и определения противооползневых мероприятий необходимо возобновление в полном объеме работы специальных постов со специалистами оползневых станций, в задачу которых входит контроль: за колебанием уровней воды в дренажных сооружениях, в буровых скважинах, реках и балках; за режимом  подземных вод; скоростью и направлением оползневых смещений, выпадением и стоком атмосферных осадков. На основании анализа результатов проведенных наблюдений выявляются оползневые районы и выполняются противооползневые работы на тех участках, где зафиксировано смещение пород.

- Своевременное устранение всех искусственных факторов, способствующих интенсивной переработке берегов, подтоплению и образованию оползней, особенно в пределах застроенных территорий (подрезка склонов, неконтролируемый сброс талых и дождевых вод в овраги и балки с бортами, сложенными рыхлыми, неустойчивыми породами, систематические утечки из водонесущих коммуникаций и т.д.).

- Упорядочение стока поверхностных ливневых и хозяйственно-бытовых вод, устройство дренажных каналов; запрещение искусственного обводнения и увлажнения пород на склонах, строительство у подошвы склонов прудов, водохранилищ и других гидротехнических сооружений.

- На участках интенсивной переработки берегов, где имеется угроза разрушения жилья, промышленных объектов и сооружений, проведение берегоукрепительных работ.

- При застройке тип грунта должен быть определен на основании специальных инженерно – геологических изысканий на каждой площадке. При освоении этих территории необходимо строго соблюдать строительный режим.

Мероприятия по защите территории от экстремальных метеорологических явлений

На проектируемой территории возможны шквалисто – смерчевое усиление ветра  ( порывы до 35м/сек), повторяющиеся ежегодно с частотой 10-4.

В зависимости от степени разрушения зданий на основании данных, приведенных выше в табличной форме, определяются потери населения, согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение №4.

Таблица Прогноз степени разрушения зданий и сооружений

| Номер по порядку | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Степень разрушения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость ветра, м/с | Характеристика степени разрушения в зависимости от скорости ветра |
| 1 | Малоэтажные здания и сооружения в жилой застройке | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-40 | Разрушение кровли, большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах |
| 2 | Многоэтажная застройка | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных элементов зданий, заполнений оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-35 | Разрушение кровли; большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных заполнений, появление трещин в стенах |
| 3 | Сооружения павильонного типа | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие сгибы, падение кровельных элементов или падение отдельных частей |
| 4 | Открытые плоскостные сооружения | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений, части оборудования, падение отдельных частей ограждающих конструкций |
| 5 | Легкие складские навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений, падение кровельных элементов, падение отдельных частей, возможен срыв навесов зданий |
| 6 | Открытые распределительные устройства (110КВ) | 20-25 | Деформация отдельных деталей, электропроводки, изоляторов, приборов автоматики |
|  |  | 25-35 | Повреждение оборудования, обрыв проводов и рычагов управления, разрушение изоляторов |
| 7 | Трубопроводы наземные | 35-45 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП |
| 8 | Воздушные линии электропередач | 25-30 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение и провисание сети линии электропередач |
|  |  | 30-45 | Разрыв сети, сильные повреждения арматуры, падение и деформация опор |
| 9 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП и провисание сети линии связи |
|  |  | 25-35 | Разрыв сети, падение и деформация опор, повреждение КИП |

На основании данных по степени разрушения, приведенных в методических указаниях,  людские потери могут составить (определяются методом интерполирования):при слабых разрушениях (при скорости ветра 25 м/с): общие потери – 4,8%, безвозвратные – 0%,  санитарные – 4,8% ( от общего числа населения в зоне ЧС).

При средних разрушениях (при скорости ветра 35 м/с,)  - общие – 20,5%, безвозвратные – 5,5%, санитарные - 15% .

При крупном граде – диаметр градин 20-40 мм (частота наступления ЧС – 10-3 ), размер зоны стихийного бедствия может составить1000 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.

При сильном гололеде – отложение на проводах диаметром 20 мм и более образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный налипанием снега и намерзанием капель воды на различных поверхностях. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С, особенно при температуре +10С - +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4кг на 1м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

Мероприятия по защите:

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

В Республике создана территориальная система централизованного оповещения населения республики, которая  находится в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и речевой  информации и обеспечивает автоматизированное включение оконечных средств оповещения. Организационно-технический принцип построения территориальной системы централизованного оповещения населения состоит в том, что сигналы оповещения по аппаратуре оповещения передаются во все районы республики: на узлы связи и районные отделы внутренних дел. Технической основой территориальной системы централизованного оповещения населения республики является аппаратура оповещения П-160, электросирены, а также сети связи и проводного вещания.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, государственная телерадиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Оповещение сельского населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений. Жители и сотрудники общественных учреждений должны по телефону подать сигнал тревоги в пожарную часть, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения и обесточить оборудование.

При утечке газа пользование открытым огнем во время и после стихийного бедствия может вызвать взрыв, поэтому необходимо проветрить помещение и прекратить утечку газа. Пользоваться электрическими приборами можно только после того, будут просушены и проверены.

Мероприятия по молниезащите.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к заземлителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлителей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5м, с разносом 5м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы заземлителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и заземление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных ка-белей.

Защита от природных пожаров

Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникают и распространяются пожары.

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при которым горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25км/час).

На территории Белосельского сельского поселения  располагаются леса лесфонда. Леса  имеют высокое рекреационное, эстетическое значение и достаточно часто посещаются гражданами. Леса относятся к 3-4 классу пожарной опасности по лесорастительным условиям. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем в лесу, выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов.

Мероприятия и предложения по защите:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие меры:

-   противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, устройство противопожарных разрывов;

- создание систем предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

До начала пожароопасного периода разрабатывается оперативный план борьбы с лесными пожарами в зоне деятельности лесхоза. Имеющаяся противопожарная техника и оборудование полностью подготовлены к работе.

Локализация и тушение лесных пожаров осуществляется силами, средствами и в порядке, определенными оперативным планом тушения лесных пожаров.

В числе иных мер по обеспечению пожарной безопасности лесов особое внимание следует уделить лесопожарной пропаганде и мероприятиям по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В рамках организации и ведения лесопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке в лесах.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров включают в себя;

- регулирование состава древостоев при проектировании и проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий;

- уборка из насаждений сухостойных и суховершинных деревьев;

- создание системы противопожарных барьеров;

- устройство достаточно разветвленной сети лесных дорог;

- устройство пожарных водоемов.

Сейсмическая опасность

Во всем мире главной природной угрозой, как наиболее разрушительной и непредсказуемой, считается землетрясения, а в качестве основного объекта  риска рассматриваются урбанизированные территории. Особое внимание уделяется таким объектам риска внутри поселений, как национальные и культурные ценности, больницы, школы, инженерное обеспечение здания управления, а также объекты потенциально опасные и технически сложные. Развитие урбанизации, деградации окружающей среды ускоряют процессы ущербообразования и  рост риска бедствий.

Сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР  - 97  представлено в виде трех отдельных карт, которые и отражают повторяемость землетрясений возможной интенсивности один раз в 500, 1000 и 10000 лет. Они получили соответственно названия: ОСР-97-А (для общего строительства); ОСР-97-В (для строительства опасных объектов) и ОСР-97-С (для строительства особо опасных объектов, типа атомных станций).

Интенсивность сейсмического воздействия предусмотрена на трех уровнях  и отражает вероятность возможного превышения указанных на карте значений сейсмической активности:

- карта А (10%) – сейсмическая опасность для объектов массового строительства – 7баллов,

- карта В  (5%) –  сейсмическая опасность для объектов повышенной ответственности – 8 баллов,

- карта С  (1%) – сейсмическая опасность для особо ответственных   объектов  - 9 баллов (в течении 50 лет).

Указанный показатель относится к участкам с грунтами  II категории по сейсмическим свойствам. Неблагоприятные особенности геологического строения площадки строительства, сложенной грунтами III категории учитывается повышением интенсивности сейсмичности на 1 балл, начиная с 6 баллов и выше (изменения №5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических поселениях»).

В соответствии с Временной схемой сейсмического районирования Северного Кавказа, утвержденной Российской Академией наук, территория республики отнесена к зоне 7-8-9 бальной активности.

Мероприятия и предложения по защите:

Вероятность разрушительных землетрясений на проектируемой территории мала. Однако при проектировании и строительстве зданий и сооружений следует соблюдать требования СНиП 2 7-81* с учетом изменения №5 и  руководствоваться территориальными  строительными нормативными документами.

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий . Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

Мониторинг геологической среды, как основа сейсмологических наблюдений на территории Республики Адыгея, осуществляется в общей сети системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений Краснодарского края и России в целом. В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Федеральной системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений", для решения задач среднесрочного и краткосрочного прогноза землетрясений,  планируется строительство и введение в общую сеть сейсмологических наблюдений 2-х постов с наблюдательными скважинами на территории Республики Адыгея и  8 постов на территории Краснодарского края. Это позволит своевременно получать прогнозы возможных землетрясений, оперативно определять место, время происходящих землетрясений, обеспечивать органы исполнительной власти информацией о землетрясениях и возможных последствиях.

- 9.3   Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварии на потенциально – опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

- аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО);

- аварии на транспорте;

- аварии на электро- энергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Зоны ЧС на опасных объектах.

Развитие промышленности характеризуется ростом применения опасных технологий.

На территории поселения размещены АЗС – пожароопасные объекты. Наиболее опасным сценарием развития ЧС с нефтепродуктами и сжиженными углеводородами является : полная разгерметизация емкости -→ выброс опасного вещества в окружающую среду → испарение вещества→формирование облака ТВС → дрейф облака по направлению ветра  → взрывное превращение с образованием воздушной ударной волны. Наиболее вероятный сценарий развития ЧС: частичная разгерметизация емкости →пролив небольшого количества опасного вещества → возгорания опасного вещества → пожар разлития.

Размеры зоны вероятной ЧС при аварии на АЗС - 100 м2.

Опасности на транспорте. По территории поселения проходит разветвленная сеть автодорог.

Мероприятия по защите от ЧС на потенциально-опасных объектах на территории поселения

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молниезащита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7.

,

- основные требования противопожарной безопасности предприятия;

- распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

- пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

- методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

- дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

- требования безопасности при хранении нефтепродуктов.

Для обеспечения наружного пожаротушения  предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаровзрывоопасные предприятия имеют пожарные водоемы.

Для обеспечения  безаварийной работы коммунальных  систем жизнеобеспечения проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и модернизация существующих сетей  и строительство новых. При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Мероприятия  по  устойчивости  функционирования  поселения в  чрезвычайных  ситуациях.

Мероприятия по снижению риска и защиты населения в условиях ЧС включают:

- ограничение создания новых опасных производств – потенциальных источников ЧС, не связанных с обеспечением жизнедеятельности территории Белосельского сельского поселения и РА;

- исключение перевозок через  урбанизированные территории взрывопожароопасных грузов и АХОВ;

- подземное или заглубленное размещение коммунально–энергетических сетей (газопроводов, кабелей энергоснабжения, систем тепло- и водоснабжения);

- проведение опрессовки трубопроводов и замены дефектных участков на тепломагистралях и гидравлических испытаний водяных тепловых сетей;

- замены изношенных труб;

- оснащение аварийно – восстановительных бригад новой специальной техникой для ликвидации аварий на коммунально–энергетических сетях;

- совершенствование и повышение эффективной противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности;

- дальнейшее совершенствование системы оповещения;

- создание и своевременное обновление резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

- 9.4   Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В данном проекте  генерального плана поселения учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарное  водоснабжение Белосельского сельского  поселения.

Схема водоснабжения поселения должна быть принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной (в соответствии с Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Наружное  противопожарное водоснабжение предусматривается  от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, установленными  на сети через 150м; внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов на сети внутреннего водопровода.

Магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов.

- 9.5 Мероприятия по улучшению  биолого–социальной обстановки

Биолого–социальные опасности.

В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на все без исключения компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

- 10.  Описание границ населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы муниципального образования «Белосельское сельское поселение» установлены Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 г. N 281  «О наделении муниципального образования «Красногвардейский район» статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли водного фонда, к которым относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

- 10.1 Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов.

  - Описание границ населенных пунктов

- 10.2.1 Описание существующей границы населенного пункта села Белое

Каталог координат поворотных точек существующей границы населенного пункта  села Белое

Примечание:  Координаты точек даны в местной системе координат (геодезические)

с.Белое

х                        у

479393.145   2196534.181

479323.116   2196396.817

479246.354   2196131.516

479130.537   2196167.877

479056.469   2196025.126

479188.446   2195977.992

478999.907   2195518.765

479041.655   2195388.135

479188.446   2195291.172

479332.543   2195202.289

479484.721   2195151.115

479414.692   2194977.390

479534.549   2194943.722

479552.056   2194574.725

479679.993   2194516.816

479778.303   2194441.401

479817.357   2194430.627

479807.930   2194365.985

479952.028   2194310.771

480062.457   2194186.874

480059.764   2194119.538

479995.122   2193944.467

480054.377   2193936.387

480190.394   2193948.507

480384.320   2193878.478

480513.604   2193848.851

480559.392   2193785.556

480492.056   2193753.235

480598.446   2193485.240

480625.380   2193489.280

480626.727   2193559.309

480669.821   2193562.002

480665.781   2193699.366

480696.756   2193696.673

480696.756   2193773.435

480821.999   2193726.300

480944.549   2193869.051

481038.819   2194042.776

481112.887   2194229.968

481192.343   2194421.200

481240.824   2194695.928

480889.334   2194784.811

480917.615   2194959.883

480982.257   2195155.155

481186.956   2195269.625

481252.945   2195244.037

481312.200   2195359.854

481287.959   2195381.401

481298.733   2195412.375

481219.277   2195458.163

481161.369   2195371.974

481087.300   2195320.800

481157.329   2195470.284

481188.303   2195579.367

481002.458   2195633.235

480645.581   2195797.533

480646.927   2195797.533

480531.111   2195847.361

480491.011   2195858.818

480547.546   2196169.602

480346.583   2196283.223

480236.182   2196345.642

479883.308   2196549.422

479522.434   2196757.823

479466.547   2196655.656

479393.145   2196534.181

х.Богурсуков

х                        у

479173.498   2199778.394

479003.813   2199467.305

479103.469   2199406.703

479267.767   2199332.634

479099.429   2199043.093

479308.168   2198947.477

479423.985   2199109.081

479425.332   2199110.428

479620.604   2199464.612

479173.498   2199778.394

с.Преображенское

х                          у

483702.594   2192867.099

483373.998   2193114.892

484117.379   2194137.042

484328.812   2194014.491

484397.494   2193990.251

484708.583   2193808.446

485129.428   2193568.732

485313.253   2193453.589

485192.723   2193273.130

484886.348   2192803.803

484922.709   2192760.709

484783.998   2192554.663

485113.941   2192747.242

485166.462   2192661.053

485243.225   2192500.795

485122.021   2192398.445

485130.101   2192362.084

485060.073   2192332.457

485033.138   2192366.124

484936.176   2192366.124

484819.012   2192337.843

484759.757   2192446.926

484744.944   2192436.153

484708.583   2192463.087

484557.752   2192246.267

484400.187   2192358.044

484366.519   2192366.124

484241.276   2192467.127

484157.780   2192461.740

484157.780   2192460.394

483998.869   2192553.316

483960.659   2192572.879

483830.531   2192639.505

483647.379   2192774.176

483702.594   2192867.099

х.Папенков

х                            у

482790.882   2189847.789

482952.487   2189920.511

483019.822   2189783.147

483170.653   2189834.322

483165.266   2189943.405

483403.633   2189987.847

483539.650   2190149.451

483488.476   2190308.363

483388.819   2190297.589

483387.473   2190297.589

483278.390   2190267.961

483143.719   2190257.188

482969.994   2190185.812

482781.455   2190047.102

482790.882   2189847.789

п.Мирный

х                        у

481514.206   2189082.861

481529.020   2188992.632

481453.604   2189012.833

481449.564   2189101.715

481367.415   2189275.440

481335.094   2189439.738

481203.117   2189480.139

481204.464   2189507.073

481079.220   2189539.394

481088.647   2189826.242

481040.166   2189982.460

481366.068   2189982.460

481376.842   2190026.902

481584.235   2189950.139

481553.260   2189814.122

481444.177   2189811.429

481445.524   2189723.893

481472.458   2189710.426

481484.578   2189637.704

481450.911   2189625.583

481506.126   2189586.529

481477.845   2189462.632

481522.286   2189435.698

481522.286   2189342.775

481584.235   2189282.174

481564.034   2189260.626

481559.994   2189154.237

481514.206   2189082.861

х                    у

481442.830   2188476.843

481429.363   2188657.302

481174.836   2188664.035

481196.383   2188474.150

481442.830   2188476.843

с.Новосевастопольское

х                          у

481648.876   2198721.230

481506.125   2198850.514

481413.203   2198740.084

480827.386   2199258.566

480766.784   2199445.758

481440.137   2200212.033

481584.234   2200345.357

481686.012   2200219.788

481778.542   2200139.344

482028.647   2199923.838

482152.544   2199802.635

482473.060   2199542.720

482162.266   2199191.911

481860.309   2198940.743

481648.876   2198721.230

13. Приложение

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке генерального плана в части установления границ населенных пунктов муниципального образования «Белосельское сельское поселение»

| 1. Вид документации территориального планирования. | Генеральный план в части установления границ населенных пунктов МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |
| 2. Заказчик. | Администрация МО «Белосельское сельское поселение» |
| 3. Исполнитель | ООО «Новые технологии» |
| 4. Основание для разработки документа территориального планирования. | Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.04г.; Закон Республики Адыгея от 24.07.2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности», постановление главы МО «Белосельское сельское поселение» от 06.12.2010 № 40 «О подготовке генерального плана в части установления границ населенных пунктов муниципального образования «Белосельское сельское поселение» |
| 5. Объект территориального планирования и его основные характеристики | Муниципальное образование «Белосельское сельское поселение» расположено в северной части Красногвардейского района Республики Адыгея, с восточной стороны поселение граничит с МО «Еленовское сельское поселение» Республики Адыгея, с северной стороны - с МО «Красногвардейское сельское поселение» Республики Адыгея, с западной стороны – с Краснодарским краем, с южной стороны – с МО «Садовское сельское поселение Республики Адыгея. На территории сельского поселения расположены 6 населенных пунктов-село Белое- административный центр сельского поселения, общей площадью 512 га, с населением 3494 человек, село преображенское, село Новосевастопольское, хутор Богурсуков, хутор папенков, поселок мирный. Общая площадь МО «Белосельское сельское поселение» составляет 11461 га. |
| 6. Материалы, предоставляемые Заказчиком. | Перечень объектов хозяйственной деятельности (промышленных, научных, сельскохозяйственных производственных центров, коммунальных и прочих) с предоставлением документально оформленных границ населенных пунктов и земель по категориям землепользования. Границы участков земельных отводов под различные виды строительства. Планы существующих и строящихся сетей и сооружений тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, связи, геологическую карту. Исходные данные по социально-экономическому развитию, включая целевые программы социально-экономического развития, инженерному и транспортному обеспечению (по анкетам разработчика). Картографическая основа в растровом формате для разработки графической части генерального плана поселения на территорию М 1: 10 000 и площадью населенных пунктов поселения с учетом перспективной застройки М 1: 2000. |
| 7. Цель и задачи проекта. | Целью проекта является определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей стратегией развития муниципального района и Республики Адыгея. Основными задачами проекта являются: - Проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и Республики Адыгея. - Установление границ населенных пунктов поселения. |
| 8. Этапы проектирования | Согласно календарному плану (форма приведена в приложении к техническому заданию), подготавливаемому Исполнителем, подписанному обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта. |
| 9. Основные требования к составу проекта генерального плана Проект генерального плана поселения состоит из текстовой (пояснительная записка) и графической (карты (схемы)) частей. Материалы проекта делятся на утверждаемую часть и обосновывающие материалы. - Содержание текстовой части генерального плана поселения. № п/п; Наименование раздела; Содержание. Материалы утверждаемой части проекта. 1.; Положения о территориальном планировании; Цели и задачи территориального планирования. Перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения.. Материалы по обоснованию. 1.; Анализ существующего положения.; Анализ состояния территории поселения по четырём подсистемам – экономика, социальная сфера, экология, пространство, комплексная оценка развития, выявление проблем, направлений развития поселения.. 2.; Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.; Описание вариантов решений по выбранным сценариям развития для всех разделов, выбор оптимального варианта.. 3.; Обоснование предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию.; Описание решений по основному варианту. Перечень мероприятий по каждому разделу, определённых в основном варианте.. 4.; Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.; Описание чрезвычайных ситуаций на территории в соответствии с классификацией, определённой нормативными документами. Текстовая часть увязана с графическими материалами.. В зависимости от размера и сложности территории поселения, от наличия различных планировочных факторов, текстовая часть может изменять состав разделов, объём. - Содержание графической части генерального плана поселения. № п/п; Наименование схемы.; Масштаб; Содержание схемы. Материалы утверждаемой части проекта. 1; Карта (схема) границ населённого пункта; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.п. 1-2, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) постановлении Правительства РФ от 18.08.2008г. № 618, письме Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 07.04.2008г.№ ВК/1646@ применительно к территории населенного пункта.. 2; Карта (схема) границ функциональных зон; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.5, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 3; Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.6, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 4; Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.7, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 5; Карта (схема) транспортной инфраструктуры; 1:2 000; Отображает информацию, указанную в п.2, ч.3, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно к территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования.. Материалы по обоснованию проекта. 6; Схема современного использования территории. (Опорный план).; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.1, ч.10, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 7; Карта (схема) ограничений использования территорий; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.2, ч.10, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. - Примечания: - карты (схемы) для разработки графической части генерального плана поселения изготавливаются путем перевода картографической основы в растровом формате в векторный объектный формат и должны включать в себя следующие элементы содержания (слои): - объекты гидрографии и гидротехнических сооружений; - кварталы, здания, строения, их части и долговременные ограждения; - улицы и проезды в населенных пунктах и автодорожная сеть для межселенных территорий; - объекты административного деления всех уровней; - объекты промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры; - растительный покров; - объекты железнодорожной сети; - - на одной карте (схеме) могут быть показаны материалы карт (схем) 1 и 2; 3,4 и 7; 5; 6 - количество карт (схем) определяется в каждом проекте индивидуально, что связано с учётом специфики определённой территории; - помимо обязательных карт (схем) в составе проекта могут быть выполнены дополнительно специальные поясняющие карты (схемы) материалов по обоснованию (например, развития рекреации и др.); - в составе генплана сельского поселения выполнить раздел «Охрана окружающей среды»... 10. Требования к качеству; Исполнитель должен обеспечить своевременное и качественное решение вопросов, относящихся к выполнению работ. Генеральный план должен быть выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г N 190-ФЗ, Законом Республики Адыгея от 24.07.2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности»; а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства. Приоритеты градостроительного развития поселения определяются с учетом интересов жителей сельского поселения и соседних поселений. При этом необходимо обеспечивать учет взаимоувязанных и согласованных градостроительных решений по территориальному развитию сельского поселения с системой расселения муниципального района, формированию систем транспорта, инженерной инфраструктуры, размещению объектов коммунального назначения, обеспечивающих потребности населения, природоохранных мероприятий и защите от неблагоприятных техногенных воздействий. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Республики Адыгея, схеме территориального планирования муниципального района, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.. 11. Согласование проекта генерального плана.; Исполнитель за свой счет устраняет возможные замечания, поступившие при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, согласований, проводимых в соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 09.06.2008г. № 62 и Градостроительным кодексом Российской Федерации.. 12. Требования к количеству экземпляров, передаваемых заказчику и формату электронных копий.; По результатам работы Исполнитель представляет Муниципальному заказчику проект генерального плана поселения в составе пояснительной записки, подписанной руководителем разработчика и авторами, а также графических материалов, отпечатанных на цветном плоттере. Проект генерального плана (текстовая и графическая части) выполняется и передается муниципальному заказчику в шести экземплярах на бумажных носителях и в шести экземплярах на CD/DVD-ROM в векторном объектном формате *.dxf, *.shp, и *.mid/*.mif с использованием ГИС систем. Также необходимо выполнить и передать по 1 экземпляру: - графическую часть в виде демонстрационного материала на бумажных носителях; - текстовую и графическую части открытого пользования для проведения публичных слушаний.. 13. Срок предоставления гарантий качества работ.; Не менее трех лет.. |