Некоммерческое партнёрство

научно-проектная организация

«Южно-Российский градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 18-2007 Заказчик: Администрация Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Раздел III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

ТОМ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

Председатель Правления

НКП НПО ЮРГЦ		 					Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2008г.

## Содержание:

Содержание:	2

Введение.	3

1.	Пространственная система.	4

Функциональное зонирование.	5

Землепользование.	8

2.	Прогноз развития демографической ситуации района.	10

3.	Экономика района	19

4.	Промышленность.	21

5.	Сельское хозяйство.	28

6.	Социальная сфера.	35

Уровень и качество жизни населения.	36

Развитие социальной инфраструктуры.	37

Здравоохранение.	38

Образование.	39

Культура и спорт.	42

7.	Жилищный фонд.	42

8.	Историко-культурное наследие.	45

9.	Рекреационный комплекс.	46

10.	Строительный комплекс.	46

11.	Транспортный комплекс.	47

Автомобильный транспорт.	47

12.	Инженерная инфраструктура.	50

Водоснабжение и водоотведение.	50

Электроснабжение.	55

Газоснабжение.	56

Теплоснабжение.	58

Связь.	59

Санитарная очистка территории.	60

Инженерная защита территории.	62

13.	Прогноз развития экологической ситуации.	66

Опасные экзогенные геологические процессы.	66

Состояние воздушного бассейна.	67

Состояние водных ресурсов.	69

Состояние сельскохозяйственных земель.	70

## Введение.

Для определения необходимых проектных мероприятий, способствующих выполнению целей и задач территориального планирования, необходимо рассмотреть различные варианты развития градостроительной системы.

В проекте Схемы выполнены прогнозы развития по трём вариантам: инерционному, стабилизационному и оптимистическому.

Инерционный сценарий не предполагает каких-либо значительных улучшений экономической ситуации района. Сильное влияние ухудшающейся демографической ситуации, увеличение демографической нагрузки, смертности, миграционного оттока. Развитие сельского хозяйства и промышленности только за счёт личных подсобных хозяйств и мелких предпринимателей. Истощение природных ресурсов и ухудшение экологической ситуации (неконтролируемая добыча нерудных строительных материалов приводит к нарушению руслового режима рек, отсутствие мероприятий по охране сельскохозяйственных земель усиливает деградацию почв, провоцирует развитие опасных экзогенных геологических процессов). Территория муниципального образования используется нерационально, происходит захламление необорудованными свалками. Нарушаются лесные массивы, уничтожаются объекты культурного наследия. Процент износа инженерных систем увеличивается, учащаются аварии, приводящие к парализации деятельности всех систем.

Стабилизационный сценарий представляется наиболее реалистичным сценарием развития. Предполагает реализацию на территории нескольких значительных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, добывающей промышленности и промышленности строительных материалов. Улучшение демографической ситуации за счёт повышения рождаемости и привлечения мигрантов. Подготовка проектов и изысканий для реализации природоохранных мероприятий. Ликвидация стихийных свалок, строительство полигона ТОПП. Подготовка градостроительной документации всех уровней, создание системы мониторинга реализации проектных решений. Разработка программ реализации градостроительной документации всех уровней.

Оптимистический сценарий предполагает коренные изменения во всех сферах жизни района. Масштабное привлечение инвестиций в профильные отрасли экономики, значительное улучшение демографической ситуации, прирост населения за счёт миграционного притока. Развитие сельского хозяйства как основы экономики района, создание брэнда экологически чистых продуктов, развитие добывающей промышленности и промышленности строительных материалов. Внедрение экологически чистых производств и альтернативных источников энергии, строительство полигона твёрдых бытовых отходов с мусоросортировочным комплексом значительное улучшение экологической обстановки. Реализация на территории природоохранных мероприятий. Создание рекреационной сферы. Доведение обеспеченности жителей жилой площадью на уровне среднеевропейских показателей, значительное повышение уровня благоустройства жилищ. Применение новейших технологий в развитии инженерных систем, полная замена изношенных сетей и оборудования. Создание полной электронной системы информационного обеспечения градостроительной деятельности, связанной с базой данных земельного кадастра, привлечение специалистов в этой области.

## Пространственная система.

При инерционном сценарии развития плотность населения снизится с 45,6 чел./кв. км. до 39,6 чел./кв. км, плотность сети населённых пунктов – с 31,7 нас. п./1000 кв. км до 24,8 нас. п./1000 кв. км.

Исчезнут такие населённые пункты, как х. Богорсуков, п. Мирный, х. Папенков, х. Пустосёлов, п. Набережный.

Застройка территории будет производиться в отсутствие градостроительной документации, площади населённых пунктов будут увеличиваться за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Строительство инженерных сетей будет удорожаться за счёт удлинения коммуникаций и неэффективности использования мощностей.

Отсутствие градостроительной и правоустанавливающей документации на земельные участки сдержит реализацию инвестиционных проектов на территории.

Застройка на территориях, подверженных риску воздействия чрезвычайных ситуаций при отсутствии инженерной защиты будет приводить к уменьшению срока службы капитальных строений, высоким эксплуатационным расходам, экономическому ущербу вследствие разрушений.

Несоблюдение режимов зон с особыми условиями использования территорий приведёт к ухудшению экологической обстановки (загрязнение источников питьевого водоснабжения, размещение застройки в санитарно-защитных зонах).

Отсутствие чёткой системы функционального зонирования и использования территории в соответствие с назначением функциональных зон приведёт к уничтожению объектов культурного наследия, рекреационных зон, лесных массивов, выполняющих защитные функции.

Стабилизационный сценарий предполагает реализацию градостроительного развития территории района в соответствии с мероприятиями, определёнными в проекте Схемы территориального планирования.

Для пространственного развития первоочередными являются разработка градостроительной документации всех уровней, окончание формирования базы земельного кадастра и полного пакета документов, определяющих правовой статус каждого земельного участка. Для реализации и корректировки проекта Схемы территориального планирования района, а также градостроительной документации более низкого уровня, необходима система сопровождения градостроительной документации.

Наличие информационной базы, характеризующей состояние территории по всем аспектам, позволит быстро принимать решения по выделению земельных участков под те или иные нужды, а также подготавливать необходимую документацию.

Генеральные планы поселений, реализация которых будет происходить посредством правил землепользования и застройки, позволят оптимизировать структуру расселения, определят наиболее приемлемые направления развития населённых пунктов, упорядочения и оптимизации сложившейся застройки, транспортной схемы, развития инженерной инфраструктуры.

На территории района будут сформированы и обустроены функциональные зоны, размещение объектов в границах которых, будет происходить в соответствии с целевым назначением.

Территория получит хордовую транспортную планировочную ось, дающую возможность дополнительной связи с правобережьем Лабы.

Малые населённые пункты могут получить развитие за счёт усиления рекреационной функции с возможностью формирования пригородной рекреационной зоны города Усть-Лабинска.

Усиление градостроительной системы Красногвардейское – Усть-Лабинск за счёт подготовки программы взаимодействия смежных территорий в области сельского хозяйства, промышленности, рекреационной деятельности, транспорта, социокультурного обслуживания.

Оптимистический сценарий предполагает значительное повышение уровня и качества жизни населения, развитие экономики района, что спровоцирует значительное повышение темпов и объёмов строительства, усиление опорных узлов градостроительной системы.

Повышается уровень благоустроенности территорий и жилищ, значительно улучшается экологическая обстановка, как за счёт оптимизации использования территории, так и за счёт применения инновационных технологий.

Значительное развитие получает сфера рекреации, объекты культурного наследия активно вовлекаются в рекреационную деятельность.

Оптимизация транспортной сети позволяет не только выполнить дополнительные связи, но и обеспечить обходами все населённые пункты для исключения прохождения транзитного транспорта через жилые территории.

Будут полностью оборудованы зоны с особыми условиями использования территории в соответствие с действующими нормативными документами.

### Функциональное зонирование.

При инерционном сценарии развития не произойдёт закрепления границ функциональных зон, использование территорий не будет чётко определено в соответствии с целевым назначением зон.

Произойдёт увеличение зон интенсивного градостроительного освоения за счёт уменьшения площади зон сельскохозяйственного использования. Будет происходить нарушение режима зон ограниченного хозяйственного использования, приводящее к сокращению площади таких территорий.

Стабилизационный сценарий предполагает закрепление существующих функциональных зон и развитие предлагаемых проектом:

- зон развития населённых пунктов;

- зон развития элементов транспортной инфраструктуры;

- зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

- рекреационные зоны;

- пригородные рекреационные зоны;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Таблица .1.1.

Режимы использования территорий и приоритетные направления развития.

| Функциональные зоны Предлагаемые | Приоритетные направления развития | Режимы использования территорий |
| --- | --- | --- |
| Зоны развития населённых пунктов | - Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | - Развитие сельских населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения или городского округа. |
| Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры | - Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | - Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  |  | - Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
| Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | - Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: - объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района; - автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района. | - Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование; - Решение о передаче земельных участков в частную собственность на муниципальном уровне при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны рекреационного использования | - Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, экскурсионной и т.д.); - Создание особо охраняемых территорий рекреационного назначения; - Подготовка документов правового обеспечения особого использования | - Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; - Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
| Пригородные рекреационные зоны | - Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. |  |
| Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | - Сохранение существующих объектов культурного наследия; - Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; - Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; - Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ туристско-рекреационного комплекса | - Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия |

Оптимистический сценарий предполагает создание правовой основы для обеспечения соблюдения режимов использования территории в соответствие с целевым назначением, определёнными градостроительной документацией.

### Землепользование.

При инерционном сценарии развития будет происходить неразумное использование земель. Снижающееся количество населения, износ фондов сельскохозяйственных предприятий приведёт к истощению сельскохозяйственных угодий, появлению брошенных земель.

Продолжится захламление земель, деградация почв. Увеличатся площади нарушенных земель.

Состояние базы земельного кадастра не достигнет необходимого уровня, не все земельные участки будут обеспечены необходимой документацией, определяющей их правовой статус.

Стабилизационный сценарий развития предполагает завершение формирования базы земельного кадастра, оформление полного пакета документации, определяющей правовой статус земельных участков.

Градостроительная документация, выполненная в полном объёме на всю территорию района, включая генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки, позволит производить операции по переводу земельных участков из одной категории земель в другую в соответствии с земельным законодательством.

Освоение сельскохозяйственных земель будет происходить в минимальных объёмах при условии использования наименее ценных земель.

Будут выполнены проекты по рекультивации нарушенных земель, перераспределению сельскохозяйственных угодий, повышению плодородия почв, проведению лесомелиоративные работы.

Оптимистический сценарий развития предполагает полное юридическое оформление всех земельных участков, ликвидацию нарушенных земель, внедрение практики проведения работ по повышению плодородия почв, лесомелиоративных работ.

## Прогноз развития демографической ситуации района.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и   имеет чрезвычайно важное значение для целей  краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Главной целью аналитического демографического прогноза является исследование влияния рождаемости, смертности и миграции на рост и структуру населения. Определение перспективной численности населения – одна из сложнейших задач, требующая достоверной статистической информации.

Демографический прогноз  понятие комплексное, и состоит как минимум из двух шагов: демографического прогноза для закрытого населения и прогноза численности населения с учетом миграции.

Расчет основных показателей демографической ситуации  Красногвардейского муниципального района проводился на основе представленного выше анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось  также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико – и политико – географическому положению региона, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Для перспективного расчета закрытого населения нами был выбран метод передвижки возрастов (компонентный метод), в основу которого были положены половозрастная структура населения района на 1.01.2007 год,  повозрастные показатели рождаемости  и смертности населения. 
Перемножение численности женщин той или иной возрастной группы на соответствующие возрастные показатели рождаемости (т.е. на среднее число рождений на 1000 женщин соответствующей детородной возрастной группы) позволило определить перспективную численность новорожденных детей. Такого рода расчеты производились по пятилетним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности, где аналогичные показатели также рассчитаны по пятилетним интервалам.  Полученная половозрастная структура  корректировалась с учетом миграции населения.

Изменение численности и половозрастного состава населения района прогнозировалось по трем сценариям:

- - инерционному,

- - стабилизационному,

- - оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества жизни, обеспечения политической стабильности, а также демографической политикой государства.

Инерционный сценарий развития демографических процессов в Красногвардейском районе республики Адыгея  имеет большую вероятность развития при сохранении и консервации  существующих демографических процессов. Данный вариант развития  опирается на сложившиеся тенденции и исходит из того, что  именно они в будущем  останутся доминирующими.

Согласно данного сценария развития, численность населения Красногвардейского района продолжит уменьшаться вследствие сохраняющейся естественной убыли. Современный миграционный прирост вряд ли сохраниться на рассматриваемую перспективу, без качественного изменения  уровня жизни населения и  экономического роста. Таким образом, численность населения района уменьшиться через 10 лет на 2,2 тыс.чел и составит 28,7 тыс.чел, а к концу расчетного периода число жителей составит 27,0 тыс.чел, что меньше уровня 2006 года на 3,9 тыс.чел(таблица 2.1.).

Табл.2.1. Оценка численности населения Красногвардейского муниципального района по инерционному сценарию развития, тыс. чел

| 2006г. | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,9 | 29,6 | 28,7 | 28,1 | 27,0 |

В целом, несмотря на сохраняющиеся относительно низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности, сохранившийся некоторый потенциал поло-возрастной структуры района позволит избежать обвального сокращения численности населения.

Наметившееся некоторое повышение рождаемости через несколько лет смениться последующим понижением в основном за счет изменения возрастной структуры населения: ввиду сокращения числа женщин детородного возраста сократиться и число рождений, хотя общие коэффициенты рождаемости останутся на прежнем уровне.  Так, численность  женщин детородного возраста  в районе сократится к 2016 году до 7,3 тыс. чел. (93,6% от численности 2006 года), и до 6,8 тыс. чел  в 2026 году (88,0% от численности 2006 года) (таблица)  Благодаря потенциалу  возрастной  структуры женщин детородного возраста падение рождаемости будет не столь  резким. Еще в течение нескольких лет численность женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20-35 лет будет держаться на одном уровня, а к концу расчетного срока начнет уменьшаться, за счет более малочисленных поколений конца 90-х. Результатом этого станет некоторое повышение рождаемости с 318 рождений в 2006 году, до   345 рождений в 2011 году, и затем падение до 270 в 2026г. (таблица 2.2.).

Табл.2.2.Динамика численности женщин детородного возраста и

рожденных детей на расчетные перспективные периоды, на начало года

| Возрастные категории женщин детородного возраста, лет | 2006 г. |  | 2011 г. |  | 2016 г. |  | 2021 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей, чел. | Численность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей, чел. | Численность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей, чел. | Численность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей, чел. | Численность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей, чел. |
| 15-19 | 1324 | 55 | 1095 | 47 | 876 | 35 | 813 | 34 | 780 | 32 |
| 20-24 | 1057 | 118 | 1320 | 148 | 1093 | 120 | 874 | 98 | 811 | 94 |
| 25-29 | 1036 | 82 | 1053 | 82 | 1314 | 106 | 1086 | 86 | 870 | 66 |
| 30-34 | 974 | 41 | 1030 | 44 | 1046 | 44 | 1304 | 57 | 1079 | 48 |
| 35-39 | 1010 | 18 | 964 | 20 | 1019 | 21 | 1036 | 21 | 1290 | 26 |
| 40-44 | 1197 | 4 | 996 | 4 | 947 | 4 | 1006 | 4 | 1022 | 4 |
| 45-49 | 1176 |  | 1175 |  | 980 |  | 930 |  | 988 |  |
| Итого | 7774 | 318 | 7633 | 345 | 7275 | 330 | 7049 | 300 | 6840 | 270 |

Динамика показателей  смертности  будет во многом определяться «демографической волной»: через десятилетие малочисленные поколения рожденных в 1941-1945 гг. войдут в старшие возрастные группы, что объясняет некоторое уменьшение относительных и абсолютных показателей смертности в районе (таблица 2.3.).

Табл.2.3.  Динамика воспроизводства населения

Красногвардейского района, человек

|  | 1991 | 2001 | 2006 | 2011 (прогноз) | 2016 (прогноз) | 2021 (прогноз) | 2026 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 423 | 321 | 318 | 345 | 330 | 300 | 270 |
| Умерло | 515 | 548 | 564 | 535 | 490 | 450 | 450 |
| Естественный прирост (убыль) | -92 | -227 | -246 | -210 | -160 | -150 | -180 |
| В том числе, на 1000 жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Родилось | 13,9 | 10,1 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 |
| Умерло | 16,8 | 17,2 | 18,2 | 17,8 | 16,9 | 15,8 | 16,3 |
| Естественный прирост (убыль) | -3,4 | -7,3 | -7,9 | -7,0 | -5,6 | -5,3 | -6,6 |

Одновременно с уменьшением числа жителей района продолжит ухудшаться ситуация со старением населения, половозрастной структурой,  демографической нагрузкой на  трудоспособное население и т.д. Так, доля лиц, моложе трудоспособного возраста сократиться до 18,5% в 2016 году, и 18,0% в 2026, доля трудоспособного населения до 2026 года вырастет до 59,1%, затем к 2026 году снизиться до 56,6%, усилиться процесс старения населения и доля лиц старше трудоспособного возраста к 2026 году составит 25,4%. (таблица 2.4.).

Табл.2.4. Прогнозируемая динамика возрастной

структуры населения  Красногвардейского  муниципального района, инерционный сценарий %

| Годы | Возрастные категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лица в детском возрасте | Лица в трудоспособном возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2004 | 22,7 | 53,4 | 23,9 |
| 2005 | 22,1 | 54,8 | 23,1 |
| 2006 | 20,6 | 56,8 | 22,5 |
| 2016 | 18,5 | 59,1 | 22,4 |
| 2026 | 18,0 | 56,6 | 25,4 |

Соответственно, показатель демографической нагрузки при инерционном сценарии развития к 2016 году снизиться до 695 человек на 1000 работающего населения, а к 2026 году возрастет до 770.

Приведенная оценка инерционного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока территории негативные демографические процессы   на территории района могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в районе возможен при условиях роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо этого, необходимым условием стабилизационного сценария развития является оживление экономики района и выход из депрессивного состояния, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.  Оценочная численность населения Красногвардейского района  при стабилизационном сценарии развития к 2016 году  составит  30,1 тыс. чел, а к 2026 году 29,2 тыс. чел. (таблица 2.5.).

Табл.2.5. Оценка численности населения Красногвардейского

муниципального района по стабилизационному

сценарию развития, тыс. чел

| 2006г. | 2016 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 30,9 | 30,1 | 29,2 |

Данный сценарий развития предусматривает повышение показателей рождаемости, уменьшение уровня смертности, особенно сверхсмертности мужского населения,  смену естественной убыли населения её естественным приростом,   изменению модели воспроизводства населения.

Возможности, а отчасти и масштабы дальнейших  демографических изменений,  уже заложены в возрастно-половой и брачной структурах населения, сформировавшихся под влиянием прошлого демографического развития. В Красногвардейском районе сохраняющийся потенциал в возрастной структуре женщин репродуктивного возраста позволит к 2016 году увеличить  численность рождений  в районе (таблица).  Однако, учитывая консервативность демографических моделей воспроизводства, можно сказать, что основным источником сохранения численности населения  все-таки станет миграция (таблица 2.6.).

Табл. 2.6. Динамика численности  рожденных детей при

стабилизационном сценарии развития.

| Численность рожденных детей, чел | Стабилизационный сценарий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2011 | 2011-2016 | 2016-2021 | 2021-2026 |
| всего | 1725 | 1900 | 1750 | 1700 |
| мальчиков | 880 | 970 | 890 | 870 |
| девочек | 845 | 930 | 860 | 830 |

Возрастная структура населения к концу рассчитываемого периода начнет несколько улучшаться. Несмотря на снижение численности лиц в трудоспособном возрасте, и все продолжающиеся процессы старения населения, благоприятным фактором будет выступать некоторый рост доли лиц моложе трудоспособного возраста в возрастной структуре населения. К концу расчетного периода её удельный вес в возрастной структуре района будет составлять  19,2%(таблица 2.7.).

Табл.2.7.  Прогнозируемая динамика возрастной

структуры населения  Красногвардейского   муниципального района, стабилизационный сценарий %

| Годы | Возрастные категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лица в детском возрасте | Лица в трудоспособном возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2004 | 22,7 | 53,4 | 23,9 |
| 2005 | 22,1 | 54,8 | 23,1 |
| 2006 | 20,6 | 56,8 | 22,5 |
| 2016 | 18,8 | 57,9 | 23,2 |
| 2026 | 19,2 | 55,6 | 25,1 |

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в районе также увеличится до 720 человек в 2016 году и почти 800 в 2026 году, однако преобладание в структуре этого показателя детской демографической нагрузки выступает положительным фактором развития.

Самым благоприятным для района, но и в то же время, наиболее маловероятным является оптимистический прогноз развития населения района. Он   предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности достижением суммарного коэффициента рождаемости 2,2, что будет обеспечивать нормальное воспроизводство населения, снижение смертности минимум в 2,5 раза и значительного механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Последнее особенно важно, так как именно здесь кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения.

Численность населения района по данному сценарию развития к 2016 году составит 32,0 тыс.чел, а к 2026 увеличиться до 33,8 тыс.чел(таблица 2.8.).

Табл.2.8. Оценка численности населения Красногвардейского

муниципального района по оптимистическому сценарию развития, тыс. чел

| 2006г. | 2016 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 30,9 | 32,0 | 33,8 |

Численность рожденных детей в районе возрастет за счет резкого роста показателей рождаемости (таблица 2.9).

Табл.2.9.

Динамика численности  рожденных детей при оптимистическом сценарии развития.

| Численность рожденных детей,чел | Оптимистический сценарий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2011 | 2011-2016 | 2016-2021 | 2021-2026 |
| всего | 2250 | 2600 | 2500 | 2400 |
| мальчиков | 1150 | 1330 | 1280 | 1220 |
| девочек | 1100 | 1270 | 1220 | 1180 |

Вероятность реализации оптимизационного сценария развития демографических процессов в Красногвардейском районе на расчетную перспективу весьма призрачны. Даже при успешном решении многих социально-экономических проблем добиться соответствующих успехов в демографической сфере практически невозможно. Это связано с присущей ей консерватизмом, естественным процессом старения населения и соответствующим ростом смертности,  а также проблематичностью роста массового притока мигрантов.

В целом же, из предложенных сценариев развития территории наиболее реалистичным является стабилизационный сценарий.

Проведенный анализ  современного состояния  демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала района на расчетный период. Прогноз численности трудового населения также труден, и для его определения важное значения имеют показатели внутренней и внешней миграции населения. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики закрытого населения района, без учета миграционной составляющей.

Динамика численности трудового населения района напрямую зависит от последствий «демографической волны»: т.е. вступления в трудоспособный возраст многочисленного поколения рожденных в 80-е и выхода на пенсию  малочисленного поколения родившихся в военные годы. Через несколько лет в пенсионный возраст войдет многочисленное поколение послевоенного «бэби-бума», а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса, однако за счет  более высокой доле лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим. К 2016 году трудоспособное население сократиться лишь на 3,3%, а к 2026 – на 10%(таблица 2.10).

Табл. 2.10. Прогноз численности трудоспособного населения Красногвардейского района на расчетную перспективу, инерционный сценарий (без учета миграций), на начало года

| Возрастные категории | 2006г. | 2011г. |  | 2016г. |  | 2021г. |  | 2026г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | тыс. чел | в % к 2006г. | тыс. чел | в % к 2006г. | тыс. чел | в % к 2006г. | тыс. чел | в % к 2006г. |
| 15-19 | 2,7 | 2,2 | 81,4 | 1,8 | 66,6 | 1,7 | 63,0 | 1,6 | 59,3 |
| 20-24 | 2,1 | 2,7 | 128,6 | 2,1 | 100 | 1,8 | 85,7 | 1,7 | 80,9 |
| 25-29 | 2,0 | 2,1 | 105,0 | 2,7 | 135,0 | 2,1 | 105,0 | 1,8 | 90,0 |
| 30-34 | 1,9 | 2,0 | 105,2 | 2,0 | 105,2 | 2,6 | 136,8 | 2,1 | 110,5 |
| 35-39 | 2,0 | 1,9 | 95,0 | 1,9 | 95,0 | 2,0 | 100,0 | 2,5 | 125,0 |
| 40-44 | 2,3 | 1,9 | 82,6 | 1,8 | 78,2 | 1,8 | 78,3 | 1,9 | 82,6 |
| 45-49 | 2,2 | 2,2 | 100 | 1,8 | 81,8 | 1,8 | 81,8 | 1,8 | 81,8 |
| 50-54 | 2,3 | 2,2 | 95,6 | 2,1 | 91,3 | 1,8 | 78,3 | 1,7 | 7,9 |
| 55-59* | 0,7 | 0,8 | 114,3 | 1,0 | 142,0 | 0,9 | 128,5 | 0,7 | 100 |
| Всего | 17,5 | 18,0 | 102,8 | 17,1 | 97,7 | 16,5 | 94,2 | 15,8 | 90,2 |

* - без женщин

Избежать сокращение трудоспособного населения и соответственно снизить демографическую нагрузку на работающее население может только миграция на территорию района рабочей силы.

В соответствии с наиболее вероятным стабилизационным сценарием развития проектом даётся прогноз численности сельских поселений и населённых пунктов, входящих в их состав.

Табл. 2.11.

Прогноз численности сельских поселений и населённых пунктов Красногвардейского района на расчетную перспективу, стабилизационный сценарий.

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | 2006 | 2016 (стабилизационный вариант) |
| --- | --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 10859 | 10920 |
| с. Красногвардейское | 9371 | 9500 |
| а. .Адамий | 1407 | 1350 |
| х.Чумаков | 81 | 70 |
| Белосельское с\п | 5429 | 5200 |
| с.Белое | 3069 | 3000 |
| с.Преображенское | 1328 | 1300 |
| с. Новосевастопольское | 868 | 900 |
| х.Богорсуков | 120 | -- |
| п. Мирный | 18 | -- |
| х. Папенков | 26 | -- |
| Большесидоровское с\п | 2241 | 1790 |
| с. Большесидоровское | 1558 | 1250 |
| а. Джамбичи | 683 | 540 |
| Еленовское с/п | 3406 | 3140 |
| с. Еленовское | 2812 | 2500 |
| х.Саратовский | 555 | 600 |
| х. Догужиев | 28 | 40 |
| х. Пустоселов | 11 | -- |
| Садовское с/п | 2751 | 2590 |
| с. Садовое | 1257 | 1200 |
| а. Бжедугхабль | 906 | 850 |
| с. Верхненазаровское | 588 | 540 |
| Уляпское с\п | 1821 | 1400 |
| а. Уляп | 1397 | 1000 |
| с. Штурбино | 424 | 400 |
| Хатукайское с\п | 5060 | 5100 |
| а. Хатукай | 4951 | 5000 |
| п.Свободный | 103 | 100 |
| п.Набережный | 6 | -- |
| Всего по району | 31567 | 30140 |

Численность таких населённых пунктов как х. Богорсуков, п. Мирный, х. Папенков, х. Пустосёлов, п. Набережный не указана, так как развитие данных населённых пунктов представляется маловероятным.

## Экономика района

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Красногвардейского района на расчетный период до 2016    года легли сходные современные и перспективные оценки обеспеченности природными ресурсами и масштабы их  использования, потенциал ресурсов рабочей силы, функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная обеспеченность, ретроспективный анализ развития экономических подсистем и др.

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие и размещение экономики района, и их изменчивость под влиянием технического прогресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и т.д., разрабатываются три варианта прогноза перспективного развития экономической системы района:

- инерционный (низкий);

- стабилизационный (средний);

- оптимистический (высокий).

Инерционный вариант предполагает сохранение существующего портфеля ресурсов в качестве базы социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации данных ресурсов, сложившейся отраслевой структуры экономики. При данном варианте развития в районе не предполагается осуществление каких-либо крупных инвестиционных проектов. Низкие темпы роста могут привести к отставанию района в развитии экономики от других районов республики.

Структура промышленного производства при инерционном сценарии развития не претерпит существенных сдвигов в сторону ее оптимизации.

Не предвидится кардинальных сдвигов и в аграрном секторе экономики – некоторый рост объемов производства будет осуществляться преимущественно за счет экстенсивного пути развития отрасли.

Оптимистический сценарий развития экономики района возможен лишь при осуществлении коренных преобразований в производительных силах района, которые позволят резко увеличить объем промышленной и сельскохозяйственной продукции на основе новых и новейших технологий и систем управления.

Данный вариант развития должен сопровождаться принципиальными сдвигами в отраслевой структуре экономики в пользу сферы услуг, в а материальном производстве – в пользу прогрессивных, наукоемких производств с сильными конкурентоспособными позициями.

Реализация оптимистического варианта развития предусматривает масштабное привлечение инвестиций в профильные отрасли экономики района, прежде всего, в добывающую промышленность, промышленность строительных материалов, агропромышленный комплекс.

Наиболее вероятным и в целом приемлемым из возможных вариантов перспективного развития экономики Красногвардейского муниципального района является стабилизационный сценарий. Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим вариантами развития. Его показатели развития не следует понимать как среднеарифметические величины между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее как реалистические и разумные пределы роста экономики на расчетную перспективу.

Следует иметь в виду так же, что предстоящий научно-технический и технологический прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития. Поэтому комплекс прогнозов, предназначенных для выработки и реализации соответствующих мер и мероприятий по развитию экономики, должны периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с меняющимися перспективами.

## Промышленность.

Прогноз показателей перспективного развития промышленного производства весьма сложная задача, что определяется рядом трудностей:

- всё еще сохраняющимся кризисным состоянием отдельных видов промышленного производства;

- резко выраженными колебаниями объемов производства отдельных видов продукции по годам;

- нечетко обозначенными тенденциями и направлениями развития ряда видов производств;

- трудно предсказуемым ростом цен на энергоносители, сырьевые материалы, транспортные услуги;

- конъюнктурными колебаниями цен и условий реализации производимой продукции на внутреннем, российском и мировом рынках и др.

Изменение объема промышленного производства Красногвардейского муниципального района прогнозировалось по трем сценариям:

-инерционному;

-стабилизационному;

-оптимистическому.

Инерционный сценарий развития промышленности в Красногвардейском районе республики Адыгея  имеет большую вероятность при сохранении и консервации  существующих процессов экономической политики и методов управления. Данный вариант развития  опирается  на сложившиеся тенденции и исходит из того, что  именно они в будущем  останутся доминирующими.

Согласно данного сценария развития, объем производства промышленной продукции Красногвардейского района  сохранит незначительную тенденцию к увеличению (среднегодовой темп изменения равен 1,015). Таким образом, объем производства промышленной продукции через 5 лет увеличится на 7,6% по отношению к базовому 2006 г. (таблица 4.1.).

Табл.4.1. Оценка объема промышленного производства Красногвардейского муниципального района по инерционному сценарию развития, млн.руб.

(в действующих ценах 2006 г.)

| 2006г. | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92,6 | 96,7 | 99,6 | 104,1 | 107,3 |

В целом, несмотря на относительно низкие темпы изменения, сохранившийся некоторый  ресурсный и трудовой потенциал позволит существовать предприятиям на грани выживания (таблица 4.2.).

Табл. 4.2.Прогнозируемая динамика объема производства промышленной продукции по инерционному сценарию

( в действующих ценах 2006 г)

| Показатели | 2006 г. |  | 2009 г. |  | 2011г. |  | 2014 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % к 2006 | млн. руб. | % к 2006 | млн. руб. | % к 2006 | млн. руб. | % к 2006 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности, всего | 92,6 | 100 | 96,7 | 104,4 | 99,6 | 107,6 | 104,1 | 112,4 | 107,3 | 115,8 |
| в т.ч. по основным подразделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | 7,1 | 100 | 7,4 | 104,2 | 7,6 | 107,0 | 7,9 | 111,3 | 8,1 | 114,1 |
| Пр-во пищевых продуктов | 51,9 | 100 | 54,3 | 104,6 | 55,9 | 107,7 | 58,1 | 111,9 | 59,8 | 115,2 |
| Пр-во готовых мет-х изделий | 6,2 | 100 | 6,5 | 104,8 | 6,7 | 108,1 | 7,0 | 112,9 | 7,2 | 116,1 |
| Пр-во прочих немет-х минеральных продуктов | 11,6 | 100 | 12,1 | 104,3 | 12,5 | 107,8 | 13.0 | 112,1 | 13,4 | 115,5 |

Стабилизационный сценарий развития возможен при осуществлении преобразований в производственных силах, изменении методов управления, проведении государственной политики, направленной на развитие малого бизнеса.  Объем производства промышленной продукции в Красногвардейском районе  при стабилизационном сценарии развития к 2011 году  составит  149 млн. руб., а к 2016 году 240 млн. руб. (таблица 4.3.,4.4.).

Табл. 4.3. Оценка объема промышленного производства Красногвардейского

муниципального района по стабилизационному

сценарию развития, млн.руб. (в действующих ценах 2006 г.)

| 2006г. | 2011 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 92,6 | 149,0 | 240,0 |

Данный сценарий развития предусматривает изменение среднегодовых темпов роста объемов производства продукции, при этом обеспечение устойчивого роста на уровне  10% в среднем за год. Возможности, а отчасти и масштабы дальнейших   изменений, заложены в проводимой районом и предприятиями экономической политике, направленной на осуществление мер по обновлению основных фондов, оснащению предприятий современными средствами производства, повышению конкурентоспособности продукции.

Табл. 4.4. Прогнозируемая динамика объема производства

промышленной продукции по стабилизационному сценарию

( в действующих ценах 2006 г)

| Показатели | 2006г. |  | 2011 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % к 2006 | млн.руб. | % к 2006 | млн.руб. | % к 2006 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности, всего | 92,6 | 100 | 149,0 | 161 | 240,0 | 259 |
| в т.ч. по основным подразделам |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | 7,1 | 100 | 11,4 | 160,5 | 18,4 | 259,1 |
| Производство пищевых продуктов | 51,9 | 100 | 83,6 | 161,1 | 134,3 | 258,8 |
| Производство готовых металлических изделий | 6,2 | 100 | 10,0 | 161,3 | 16,1 | 259,6 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11,6 | 100 | 18,8 | 162,1 | 30,4 | 262,1 |

Самым благоприятным для района, но и в то же время, наиболее маловероятным является оптимистический прогноз развития промышленного производства. Он   предполагает рост объемов выпуска продукции вследствие коренных изменений в структуре производства, применении новейших технологий и систем управления, привлечении инвестиций в профильные отрасли, прежде всего в пищевую и добывающую промышленности.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в  производственной сфере, эффективностью предпринимаемых мер по созданию условий для привлечения инвесторов.

Объемы выпуска промышленной продукции по оптимистическому сценарию развития значительно превышают уровень базового 2006 г.  Так, объем выпуска продукции в 2011 г.  увеличится  в 2,49 раза, а к 2016 году в  5 раз по отношению к 2006 г., при этом среднегодовой темп изменения показателей равен 1,18. По этому сценарию развития наблюдается ежегодный  прирост  объема выпуска в размере 18% по отношению к предшествующему году.  В первой половине прогнозного периода прирост составляет в среднем 20% ежегодно, а во второй половине периода рост замедляется и прирост составляет 15% ежегодно (таблица 4.5.).

Табл.4.5. Оценка объемов промышленного производства Красногвардейского

муниципального района по оптимистическому

сценарию развития, млн. руб.

| 2006г. | 2011 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 92,6 | 230,4 | 463,6 |

Анализ социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района  позволил выделить в числе главных проблем развития промышленности следующие:

- высокую степень физического и морального износа основных фондов ;

- недостаточную загрузку производственных мощностей отрасли;

- технологическую отсталость предприятий, что ведет к снижению качества продукции и её конкурентоспособности;

- старение и нехватку квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- недостаточность собственных оборотных средств, внутренних и внешних инвестиций.

Поэтому главным направлением в развитии промышленности района, особенно на первом этапе обозначенного периода, по стабилизационному сценарию развития должны быть реконструкция, модернизация, техническое перевооружение уже созданных производственных мощностей. Создание же новых промышленных предприятий требует разработки продуманной производственной программы, обоснованной серьезными маркетинговыми исследованиями и с обязательным учетом востребованности их продукции рынком. При этом в обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции промышленности рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом.

Резких изменений в отраслевой структуре промышленного производства района на расчетную перспективу не прогнозируется. Доминирующие позиции занимает, и будет занимать пищевая промышленность, на долю которой в настоящее время приходится более 50% продукции отрасли. Она сохранит свою специфическую особенность, как отрасли почти повсеместного распространения.  Она представлена  многими сельскими поселениями, где функционируют  многочисленные малые и средние производства, что весьма важно для закрепления населения и его занятости в периферийных сельских частях района.  Планируется увеличение производства кондитерских изделий ООО «Юр-Ан и К», выпуск плодово-ягодных напитков ООО «Ягодка». Наиболее высокие темпы развития в составе пищевой промышленности района прогнозируются для мясного  производства. К положительному моменту здесь  следует отнести  проектируемое увеличение объемов производства ООО «Алекс», занимающегося производством колбасных изделий и планирующего выпуск полуфабрикатов.

Лесная промышленность, не имея собственной сырьевой базы, не является и не может в перспективе стать отраслью специализации Красногвардейского муниципального района. Тем не менее, здесь получило развитие её структурное подразделение (деревообработка), ориентированное на потребителя. Именно оно и получит свое дальнейшее развитие.

Сохранит свое значение на расчетную перспективу, как одна из базовых отраслей промышленного производства  района, промышленность  строительных материалов.  Из наиболее значимых  мероприятий ее дальнейшего развития  можно выделить планируемое расширение производства кирпичными заводами ООО «Юрма-Ла», ООО «Прометей», ООО «Кирпичный завод «Садовое», СПК «Колос»,  ООО «Меркурий».

Имеющиеся в районе месторождения строительных материалов (песчано-гравийной смеси и кирпичных глин) позволяют прогнозировать дальнейшее развитие добывающей промышленности и промышленности строительных материалов. Так, в районе планируется строительство двух кирпичных заводов – в с. Еленовское и п. Штурбино. Развитие добывающей промышленности планируется за счет введения в эксплуатацию Большесидоровского, Верхненазаровского  и др. месторождений песчано-гравийной смеси. Необходимым условием дальнейшего развития данных отраслей промышленности является уточнение и утверждение  запасов нерудных строительных полезных ископаемых в районе, геологический мониторинг среды.

Можно прогнозировать развитие металлообрабатывающей промышленности и машиностроения, в связи с реконструкцией завода ООО «БДМ-АгроСервис», производящего сельхозорудия, спрос на которые будет возрастать с развитием земледельческих отраслей сельского хозяйства.

Общими же для всех отраслей промышленности района и отдельных их предприятий необходимыми мероприятиями по достижению динамичного и устойчивого развития промышленности района на расчетную перспективу являются:

- изменение структуры промышленного производства в пользу высокотехнологичных отраслей;

- реализация мер по технологической модернизации производства;

- повышение производительности труда;

- оптимизация размещения промышленного производства района;

- организация выпуска конкурентоспособной продукции, формирование экспортного потенциала и развитие импортозамещения;

- расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств  продукции.

## Сельское хозяйство.

Перспективное развитие сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района определяется совокупностью факторов, среди которых особенно велика роль природно-ресурсного потенциала.

Настоящий  прогноз исходит из положения, что основная цель, стоящая перед аграрным сектором района на расчетную перспективу, - восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и устойчивое развитие. В числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- максимальное обеспечение потребностей района в продуктах питания местного производства;

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.

- укрепление позиций района на республиканском, общероссийском рынках реализации продукции отрасли.

Сельское хозяйство Красногвардейского муниципального района находится в сильной зависимости от колебаний природных условий и изменчивости многих социально-экономических факторов, вследствие чего прогноз его развития предусматривает три возможных варианта (сценария): низкий (инерционный), средний (стабилизационный) и высокий (оптимистический).

При разработке прогноза перспективного развития сельского хозяйства района учитывались современные и ретроспективные показатели масштабов и уровня развития растениеводства и животноводства, основные составляющие интенсификации отрасли, мировые и отечественные тенденции и технологические достижения в сельскохозяйственном производстве, ожидаемые сдвиги в рынках сбыта продукции и т.д.

Всеми вариантами развития сельского хозяйства района на расчетную перспективу предусматриваются серьезные изменения не только в масштабах основных показателей развития отрасли, но и в её структуре, о чем свидетельствуют данные таблиц 5.1., 5.2., 5.3.

Табл.5.1.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района по инерционному варианту (все категории хозяйств)

|  | Ед. изм. | 2006г. | 2011г. | 2016г. | 2016г. в% к 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь, всего | га.. | 29370 | 29428 | 29486 | 100,4 |
| в т.ч. | -//- |  |  |  |  |
| -зерновые и зернобобовые | -//- | 13908 | 13936 | 13964 | 100,4 |
| -технические | -//- | 11900 | 11932 | 11955 | 100,5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -подсолнечник | -//- |  |  |  |  |
| -овощи и бахчевые | -//- | 118 | 118 | 118 | 100,0 |
| -картофель | -//- | 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| -кормовые | -//- | 3427 | 3432 | 3439 | 100,3 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| -КРС | гол. | 6648 | 6980 | 7329 | 110,2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -коровы | -//- | 4129 | 4294 | 4552 | 110,2 |
| -свиньи | -//- | 3944 | 4102 | 4266 | 108,2 |
| -птица | -//- | 68931 | 73756 | 78919 | 114,5 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| - зерновые и зернобобовые | Тонн | 48517 | 53369 | 58172 | 119,9 |
| -семена подсолнечника | -//- | 14326 | 15042 | 15162 | 95,2 |
| -овощи | -//- | 5144 | 5350 | 5511 | 107,1 |
| -картофель | -//- | 5338 | 5391 | 5710 | 106,9 |
| -мясо (в живом весе) | -//- | 1807 | 1861 | 1954 | 108,1 |
| -молоко | -//- | 15359 | 16127 | 16772 | 109,2 |
| -яйцо | млн. шт. | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 112,9 |

*- данные за 2006г.

Табл.5.2.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района по стабилизационному варианту (все категории хозяйств)

|  | Ед. изм. | 2006г. | 2011г. | 2016г. | 2016г. в% к 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь, всего | тыс. га.. | 29370 | 30615 | 31965 | 108,8 |
| в т.ч. | -//- |  |  |  |  |
| -зерновые и зернобобовые | -//- | 13908 | 14881 | 15922 | 114,5 |
| -технические | -//- | 11900 | 11936 | 11972 | 100,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -подсолнечник | -//- |  |  |  |  |
| -овощи и бахчевые | -//- | 118 | 120 | 132 | 111,9 |
| -картофель | -//- | 10 | 11 | 11 | 110,0 |
| -кормовые | -//- | 3427 | 3667 | 3928 | 114,6 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| -КРС | тыс. гол. | 6648 | 7312 | 8043 | 120,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -коровы | -//- | 4129 | 4501 | 4951 | 119,9 |
| -свиньи | -//- | 3944 | 4535 | 4989 | 126,5 |
| -птица | -//- | 68931 | 82717 | 95124 | 140,0 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| - зерновые и зернобобовые | тонн | 48517 | 63072 | 78840 | 162,5 |
| -семена подсолнечника | -//- | 14326 | 15759 | 18123 | 126,5 |
| -овощи | -//- | 5144 | 5916 | 6803 | 132,2 |
| -картофель | -//- | 5338 | 5605 | 5997 | 112,3 |
| -мясо (в живом весе) | -//- | 1807 | 1988 | 2286 | 126,5 |
| -молоко | -//- | 15359 | 16895 | 18585 | 121,0 |
| -яйцо | млн. шт. | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 125,8 |

Табл.5.3.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района по оптимистическому  варианту (все категории хозяйств)

|  | Ед. изм. | 2006г. | 2011г. | 2016г. | 2016г. в% к 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь, всего | тыс. га.. | 29370 | 30839 | 32381 | 110,3 |
| в т.ч. | -//- |  |  |  |  |
| -зерновые и зернобобовые | -//- | 13908 | 15021 | 16223 | 116,6 |
| -технические | -//- | 11900 | 12003 | 12053 | 101,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -подсолнечник | -//- |  |  |  |  |
| -овощи и бахчевые | -//- | 118 | 120 | 132 | 111,9 |
| -картофель | -//- | 10 | 11 | 12 | 120,0 |
| -кормовые | -//- | 3427 | 3684 | 3960 | 115,5 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| -КРС | тыс. гол. | 6648 | 7978 | 9524 | 143,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -коровы | -//- | 4129 | 4955 | 5946 | 144,0 |
| -свиньи | -//- | 3944 | 4732 | 5773 | 146,4 |
| -птица | -//- | 68931 | 89610 | 116493 | 168,9 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| - зерновые и зернобобовые | тыс.т. | 48517 | 65498 | 88422 | 182,5 |
| -семена подсолнечника | -//- | 14326 | 16045 | 19254 | 134,4 |
| -овощи | -//- | 5144 | 5916 | 6803 | 132,2 |
| -картофель | -//- | 5338 | 5979 | 6696 | 125,4 |
| -мясо (в живом весе) | -//- | 1807 | 2078 | 2390 | 132,3 |
| -молоко | -//- | 15359 | 18430 | 22116 | 144,0 |
| -яйцо | млн. шт. | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 141,9 |

Потенциальные возможности роста посевных площадей в районе ограничены. Поэтому даже оптимистическим сценарием развития не прогнозируется их существенный рост (32,4 тыс. га к 2016 году по сравнению с 30,8 тыс. га в 2011 году).

Значит, основным направлением развития растениеводства района должна стать его интенсификация. В то же время прогнозируются заметные различия в динамике посевных площадей по отдельным земледельческим культурам и их группам. Так, практически не изменится площадь возделывания картофеля, не имеющего здесь каких-либо конкурентных преимуществ. Поэтому увеличение объема производства картофеля намечается за счет роста урожайности.

Более динамичным представляется развитие овощеводства. Прогнозируемый всеми сценариями развития рост посевных площадей под овощными будет сопровождаться темпами их валового сбора за счет возрастающей урожайности. Рост посевных площадей под зерновыми культурами составит за весь расчетный период сравнительно небольшую величину – немногим более 16% - по оптимистическому сценарию. Однако валовой сбор даже по инерционному варианту к 2016 году увеличится почти в 1,2 раза, а по оптимистическому – примерно в 1,8 раза. Достижение этого возможно за счет роста урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения минеральных и органических удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д.

Приоритетным направлением развития растениеводства на расчетную перспективу должно стать и возделывание кормовых культур, посевные площади под которыми за годы рыночных преобразований резко уменьшились. Это совершенно неоправданно с позиций сбалансированного развития отрасли, и прежде всего, животноводства. Поэтому прогнозируются относительно высокие темпы увеличения посевных площадей под кормовыми видами земледельческих культур (на 14% к 2016 году по стабилизационному варианту). В первую очередь это относится к кормовым корнеплодам, силосным культурам и многолетним травам на сено.

Рост посевных площадей под зерновыми, овощными, кормовыми и отдельными видами технических культур не единственный и даже не основной путь решения проблемы динамического и устойчивого развития аграрного сектора района на расчетный период. Главное внимание должно быть уделено составляющим интенсификации производства, в частности:

- резкому укреплению материально-технической базы отрасли;

- развитию селекционного дела, семеноводству, внедрению высокоурожайных сортов земледельческих культур;

- восстановлению почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий;

- внедрению методов минимальной отработки почвы;

- углублению специализации и т.д.

Социально-экономический кризис 1990-х годов особенно сильно затронул животноводство. Сокращение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных сопровождалось снижением их продуктивности, уменьшением объема производимой продукции, её потребления в расчете на душу населения и ростом зависимости от ввоза импортных мясных, молочных и других изделий.

Наметившиеся в начале XXI в. некоторые положительные сдвиги в развитии отрасли не дают оснований для особого оптимизма на расчетную перспективу, так как уже с 2001г. в районе к 2005 году резко сократилось поголовье крупного рогатого скота (на 23%), свиней (на 56 %). Заметные перепады по годам и в поголовье других видов сельскохозяйственных животных, что исключает прямое использование метода экстраполяции перспективной численности животных практически на всех этапах расчетного периода. Тем не менее, исходя из сложившейся мировой и отечественной тенденций развития отрасли и с учетом многих других факторов, предусматривается рост поголовья, продуктивности и производимой продукции всех основных отраслей животноводства на среднюю и далёкую перспективу по всем трем сценариям развития района.

Одной из наиболее перспективных отраслей развития животноводства района является рост поголовья свиней, относительно скороспелого  вида сельскохозяйственных животных. Для увеличения поголовья и продукции свиноводства  в районе планируется строительство крупного свинокомплекса в п. Саратовский.

Наиболее вероятным из отмеченных сценариев развития животноводства представляется стабилизационный вариант, по которому производство мяса (в живом весе)  в районе к 2016 году возрастет  в 1,26 раза в сравнении с 2006 годом, молока – в 1,2 раза, а яиц– примерно в 1,25 раза. По оптимистическому варианту эти показатели по прогнозным расчетам возрастут соответственно в 1,32, 1,44 и 1,42 раза, но его реализация потребует коренных преобразований в развитии отрасли. При сохранении сложившейся тенденции развития животноводства не исключается и инерционный сценарий его перспективного развития. Основной путь наращивания прогнозируемых объемов производства животноводческой продукции – интенсивных, т.е. за счет роста продуктивности сельскохозяйственных животных.

Одним из важнейших факторов, определяющим перспективное развитие аграрного сектора района, является потребительский спрос на основные виды продукции сельского хозяйства. Расчет потребности в отдельных видах сельскохозяйственной продукции для питания населения производился с учетом перспективной динамики прогнозируемой численности населения и норм потребления продуктов на душу населения, разработанных  МЧС России. Баланс валового производства и потребного для нужд района где объем продукции основных видов сельскохозяйственной продукции произведен на отчетный (2006год) и перспективный 2016 год по трем вариантам: инерционному, стабилизационному и оптимистическому (таблица 5.4., 5.5., 5.6.).

Как видно из указанных таблиц, по  основным видам продукции растениеводства Красногвардейский муниципальный район на всех этапах расчетного периода и по всем сценариям развития будет удовлетворять свои потребности за счет собственного производства. Это и не удивительно – ведь в составе района практически все сельские поселения, где в хозяйствах населения производится вся растениеводческая продукция. Разрыв в производстве и самообеспечении характерен для животноводческих видов продукции – мяса и яиц.

Но всеми сценариями развития на расчетную перспективу прогнозируется, хотя в разной степени по отдельным вариантам, рост обеспеченности потребностей района в основных видах продукции сельского хозяйства за счет собственного производства. Район сохранит и нарастит за расчетный период весьма крупный избыток овощеводческой продукции и производство молока, поставляемых в основном в город.

Табл.5.4.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района (по инерционному варианту развития)

| Виды продукции | Валовое производство, тонн | Потребность, тонн | Избыток, дефицит (-), тонн | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 48515 |  |  |  |
| Овощи | 5144 | 1236 | 3908 | 416,2 |
| Картофель | 5338 | 3090,5 | 2247,5 | 172,2 |
| Мясо и мясопродукты | 1807 | 2008,5 | -201,5 | 90,0 |
| Молоко и молочные продукты | 15359 | 8034 | 7325 | 191,2 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,1 | 7,1 | -4 | 43,7 |
| 2016 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 58172 |  |  |  |
| Овощи | 5511 | 2726,5 | 2784,5 | 202,1 |
| Картофель | 5710 | 2870 | 2840 | 199,0 |
| Мясо и мясопродукты | 1954 | 1865 | 89 | 104,7 |
| Молоко и молочные продукты | 16772 | 7462 | 9310 | 224,8 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,5 | 6,6 | -3,1 | 53,0 |

Табл.5.5.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района (по стабилизационному варианту развития)

| Виды продукции | Валовое производство, тонн | Потребность, тонн. | Избыток, дефицит (-), тонн. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 48515 |  |  |  |
| Овощи | 5144 | 1236 | 3908 | 416,2 |
| Картофель | 5338 | 3090,5 | 2247,5 | 172,2 |
| Мясо и мясопродукты | 1807 | 2008,5 | -201,5 | 90,0 |
| Молоко и молочные продукты | 15359 | 8034 | 7325 | 191,2 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,1 | 7,1 | -4 | 43,7 |
| 2016 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 78840 |  |  |  |
| Овощи | 6803 | 2859,5 | 3943,5 | 237,9 |
| Картофель | 5997 | 3010 | 2987 | 199,2 |
| Мясо и мясопродукты | 2286 | 1956,5 | 3295 | 116,8 |
| Молоко и молочные продукты | 18585 | 7826 | 10759 | 237,5 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,9 | 6,9 | -3 | 56,5 |

Табл.5.6.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района (по оптимистическому варианту развития)

| Виды продукции | Валовое производство, тонн | Потребность, тонн | Избыток, дефицит (-), тонн. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 48515 |  |  |  |
| Овощи | 5144 | 1236 | 3908 | 416,2 |
| Картофель | 5338 | 3090,5 | 2247,5 | 172,2 |
| Мясо и мясопродукты | 1807 | 2008,5 | -201,5 | 90,0 |
| Молоко и молочные продукты | 15359 | 8034 | 7325 | 191,2 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,1 | 7,1 | -4 | 43,7 |
| 2016 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 88422 |  |  |  |
| Овощи | 6803 | 3040 | 3763 | 223,8 |
| Картофель | 6696 | 3200 | 3496 | 209,2 |
| Мясо и мясопродукты | 2390 | 2080 | 310 | 114,9 |
| Молоко и молочные продукты | 22116 | 8320 | 13796 | 265,8 |
| Яйцо, млн. шт. | 4,4 | 7,4 | -3 | 59,5 |

В целом же все предположенные прогнозные сценарии развития аграрного сектора экономики района исходят из того, что прогнозируемый уровень производства его продукции может быть достигнут лишь при ликвидации многих из существующих в настоящее время негативных явлений, создании прочной материально-технической базы, восстановлении мелиоративных систем, изыскании необходимых инвестиций, получении долгосрочных кредитов, создании и развитии агрохолдингов, укреплении позиций высокотоварных фермерских хозяйств и т.д. Консервация или дальнейшее усиление негативных процессов могут привести к развитию отрасли по самому нежелательному из возможных сценариев – инерционному.

Значит, ориентиром для района могут быть только оптимистический или в худшем случае стабилизационный сценарии перспективного развития сельского хозяйства.

## Социальная сфера.

Прогнозирование развития  отраслей социального блока сталкивается с рядом проблем,  вследствие  значительной зависимости социальных  процессов от уровня  развития экономики,  инвестиционной активности, наличия ясной социальной  государственной политики и многих других факторов. Специфика социальной сферы обуславливается некоторыми методическими особенностями:

- развитие сферы в значительной степени зависит от демографического прогноза и предполагаемой возрастной структуры населения;

- социальный эффект и качество работы не поддаются количественным измерениям, поэтому используются косвенные показатели количественной оценки обеспеченности услугами;

- ограниченная возможность взаимодополняемости и взаимозаменяемости  услуг предусматривает необходимость прогнозирования комплекса социальных отраслей в целом.

Отсутствие в современной практике социального управления количественно определенных социальных ориентиров, позволяющих сопоставить достигнутый уровень развития с нормой лишает возможности обоснованного ранжирования приоритетов и выбора первоочередных целей социального развития.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Красногвардейского района проводился на основе анализа современного уровня развития и основных трендов социальной сферы, с последующей экстраполяцией их на будущее, прогноза демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов в республике на расчетный срок,  а также учетом природных и экономических особенностей. Потребности региона в объектах социальной инфраструктуры определялись на основе социальных норм и нормативов, одобренных правительством Российской Федерации в  Распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года «О социальных нормах и нормативах» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от  19 октября 1999 г. « Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Проведенный анализ существующего положения в социальной сфере района выявил общие и специфические проблемы развития, преодоление которых напрямую будет зависеть от состояния развития экономики и действенности проводимых реформ. По мимо этого,  следует учитывать инерционность многих параметров социальной инфраструктуры и необходимость крупных финансовых вложений в сферу.  Обеспечение устойчивого социального развития региона и  повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей всех структур власти. В целом, ускоренное развитие на данном этапе социальной сферы, реформирование экономических отношений, создание целевых национальных проектов и государственных программ по улучшению качества и уровня жизни повышают инвестиционную привлекательность отрасли и являются гарантами улучшения социальной обстановки.

Схемой предусматриваются   три варианта развития  социальной сферы района: инерционный,  оптимистический и стабилизационный.

Инерционный вариант предполагает сохранение существующих тенденций и трендов развития отрасли. Вероятность его реализации полностью зависит  от инерционного варианта развития экономики: сохранения имеющегося портфеля ресурсов, отсутствия крупных инвестиционных проектов и т.д. При данном варианте развития сохранится  отставание уровня развития социальной сферы от социальных нормативов и соседних территории, что  станет причиной растущего социального недовольства.

Оптимистический вариант предполагает глубокие  преобразования в социальной сфере региона, которые будут происходить в соответствии с темпами развития производительных сил, преобразованием экономических отношений в сфере. Он является наиболее приемлемым для района, но в то же время наиболее труднодостижимым. Оптимизационный сценарий гарантирует выход социальной сферы из критического состояния и достижение  европейского уровня жизни. Необходимым  условием развития данного сценария развития являются высокие темпы развития экономики района.

Стабилизационный вариант развития  является наиболее вероятным для развития района. Его целью является приведение основных показателей безопасности жизнедеятельности социальной сферы в приемлемое состояние, с минимализацией рисков возникновения острых социальных конфликтов на территории района.

### Уровень и качество жизни населения.

Увеличение уровня и качества населения напрямую связано  с темпами развития экономики района. Инерционный сценарий развития  предусматривает  сохранение сложившихся темпов роста основных показателей доходов населения, в частности заработной платы населению. Таким образом, если в 2006 году средняя начисленная заработная плата в районе равнялась 4432,6 рублей, то к 2016 году она вырастет в 3,0 раза, и продолжит отставать от среднереспубликанского уровня. Сохранение межотраслевых диспропорций  в структурообразующих секторах экономики может  привести к социальному расслоению общества или интенсивной миграции, а низкий уровень доходов населения - к формированию в районе «пояса застойной бедности» (доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума будет составлять 40% и более).  Инерционный сценарий развития оставит открытым вопрос уровня благоустроенности жилья на территории района, который будет оставаться низким.

Стабилизационный сценарий развития будет иметь место при сохранении общих трендов, но ускоренном развитии отдельных отраслей, в частности тех, по которым уже действуют проекты государственной поддержки (национальные проекты). Будут увеличены темпы роста заработной платы, темпы строительства и ввода нового жилья, а также повышен уровень его благоустройства (таблица 6.1.).

Табл.6.1.

Сценарии прогнозируемого повышения уровня и

качества жизни населения Красногвардейского района

| Показатели | 2006г. | сценарии развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инерционный | стабилизационный | оптимистический |
|  |  | 2016 | 2016 | 2016 |
| Среднемесячная начисленная зарплата к 2006г., раз | 4432,6 | 10500 | 15500 | 19500 |
| Жилищный фонд, тыс. м² | 767,7 | 775 | 875 | 960 |
| Средняя обеспеченность жильем, м²/чел. | 24,3 | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
| Уровень благоустройства, % |  |  |  |  |
| -водопровод; | 34,3 | 39,0 | 60,0 | 80,0 |
| -канализация; | 34,3 | 39,0 | 60,0 | 80,0 |
| -горячее водоснабжение; | 26,9 | 34,0 | 50,0 | 75,0 |
| -центральное отопление; | 31,4 | 40,0 | 55,0 | 80,0 |
| -газификация | 59,8 | 60,0 | 75,0 | 90,0 |

При стабилизационном сценарии развития к 2016 году критериальные показатели социальной безопасности  общества будут приведены в приемлемую либо безопасную области.

Оптимистический сценарий развития социальной сферы предполагает кратное увеличение уровня жизни и достижение среднеевропейский стандартов качества жизни. Помимо ускоренного роста заработной платы, он предполагает соответственно повышение социальных выплат населению: пенсий, детских пособий и т.д., кратное уменьшение численности населения, живущего за чертой бедности. Развитие строительства позволит приблизиться к среднеевропейским показателям обеспеченности жильем и достигнет 30 м²/ чел. Одновременное форсирование развития сферы коммунального хозяйства заметно повысит уровень благоустройства жилого фонда, достигнув 80 и более % при оптимистическом сценарии развития.

### Развитие социальной инфраструктуры.

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к периодической ступени обслуживания.

### Здравоохранение.

Дальнейшее развитие здравоохранения в Красногвардейском районе связано с решением основных проблем:

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- преодоление неукомплектованности  медицинскими кадрами и несоответствия обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом нормативам, установленными Правительством РФ;

- кратное снижение показателей смертности

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетный период Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в средне- или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены, а минимальные государственные социальные стандарты носят не целеопределяющий характер, а играют роль минимальной планки предоставляемых государством гарантий и могут быть использованы лишь как фиксированный минимальный уровень развития. (таблица 6.2.).

Табл.6.2. Прогнозный расчет перспективной потребности населения Красногвардейского района в медицинском персонале и объектах здравоохранения.

|  | 2006 |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое наличие | Нормативная потребность | Инерционный | Стабилиза ционный | Оптими стический |
| Врачи (чел.) | 58 | 126 | 118 | 124 | 131 |
| Средний медперсонал(чел) | 195 | 353 | 328 | 344 | 365 |
| Койко-места | 247 | 416 | 386 | 405 | 431 |
| из них больничных | 247 | 315 | 293 | 307 | 326 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в см.) | 535 | 560 | 521 | 546 | 580 |

Инерционный вариант развития здравоохранения предполагает сохранение существующих трендов развития сферы и оставляет нерешенными все существующие проблемы. При данном сценарии развития, даже учитывая некоторое снижение численности населения, уровень развития здравоохранения не выйдет на должный уровень. Сохранение и консервирование существующих проблем приведет к увеличению уровня заболеваемости населения, смертности  и снижению качества жизни в  районе.  Из-за недостаточной профилактической работы в районе будет расти  уровень заболеваемости социально-опасными болезнями, что повысит социальную напряженность на территории.

Стабилизационный вариант развития предполагает достижение к 2016 году минимальных гарантированных социальных стандартов. Для этого, в районе необходимо расширение существующих мощностей Красногвардейской ЦРБ (на основе нормативов  объемов медицинской помощи, предусмотренных программой  государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации  бесплатной медицинской помощью). Необходимым условием расширения лечебных мощностей является  создание условий для привлечения в районе квалифицированного медицинского персонала и врачей, и достижение нормативов обеспеченности населения врачебной помощью.  В результате  улучшения материально-технической базы отрасли и уровня обслуживания будет достигнуто снижение показателей смертности в районе и уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.  Для этого необходима реконструкция изношенных зданий и фондов ЦРБ, с расширением имеющегося коечного фонда, реконструкция  зданий амбулаторий в  большинстве сельских советах, строительства нового здания амбулатории в а. Уляп.

Наиболее ускоренные темпы развития отрасли и улучшение показателей здоровья населения будут наблюдаться при оптимистической варианте развития.

### Образование.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в расчетный  временной период, можно отнести:

- Необходимость повышения  уровня качества предоставляемых образовательных услуг

- Необходимость повышения  охвата населения всеми видами  образовательных услуг.

- Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

- Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние зданий и значительные территориальные диспропорции в загруженности существующих мощностей. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Прогнозируемый контингент детей будет сильно отличаться в зависимости от сценария, по которому пойдет развитие района (таблица) Несмотря на то, что наиболее вероятным рассматривается стабилизационный сценарий развития основных социально-экономических процессов, учет  возможности вариаций весьма важен при решении вопросов управления образованием (таблица 6.3.).

Табл.6.3. Прогнозная оценка количества детей  дошкольного

возраста (1-6 лет) Красногвардейского района по сценариям развития

| Годы | Сценарии развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерционный |  | Стабилизационный |  | Оптимистический |  |
|  | Число детей в дошкольном возрасте, тыс. чел. | в т.ч. % от всего населения | Число детей в дошкольном возрасте, тыс. чел. | в т.ч. % от всего населения | Число детей в дошкольном возрасте, тыс. чел. | в т.ч. % от всего населения |
| 2006 | 2415 | 7,8 | 2415 | 7,8 | 2415 | 7,8 |
| 2011 | 2305 | 7,7 | 2405 | 8,0 | 3100 | 10,0 |
| 2016 | 2373 | 8,1 | 2660 | 8,9 | 3600 | 11,0 |
| 2026 | 2107 | 7,6 | 2380 | 8,1 | 3350 | 9,9 |

В соответствие со стабилизационным сценарием демографического развития района, численность детей дошкольного возраста в районе к 2016 году увеличится до 2660 человек, а к 2026 году вновь снизиться вследствие демографической волны.

Дальнейшее развитие дошкольного образования в районе связано в первую очередь с ростом охвата  детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием. В настоящее время данный показатель низок, и составляет лишь около 30%, в то время как в республике в целом он составляет  58,3%. По национальному проекту «Образование» к 2010г. данный целевой показатель должен равняться 85% , однако даже при оптимистическом сценарии развития район не достигнет указанного ориентира (таблица 6.4.).

Табл.6.4.

Прогноз охвата детей дошкольного возраста (1-6 лет)

детским дошкольным образованием

|  | 2006 | 2011 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инерционный | стабилизационный | оптимистический | инерционный | стабилизационный | оптимистический |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | 2415 | 2305 | 2405 | 3100 | 2373 | 2660 | 3600 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, % | 28 | 32 | 40 | 45 | 35 | 50 | 55 |
| Количество детей в возрасте 1-6 лет, охваченных дошкольным образованием | 645 | 740 | 960 | 1400 | 830 | 1330 | 1980 |

Ожидаемое повышение рождаемости и охвата детей образованием поставит перед районом вопросы строительства детских садов. Принимая за основной сценарий развития стабилизационный можно утверждать, что к 2016 году  в районе количество мест в детских дошкольных учреждениях должно будет превышать существующий показатель примерно в 2 раза. Минимальный норматив потребности в  дошкольных образовательных учреждениях (40  мест на 100 детей в сельской местности)  в районе будет достигнут в 2011 году. Для этого необходимо строительство детского сада в а. Адамий, с Садовом и с.Красногвардейское и реконструкция (расширение) существующих детских садов, мощности которых не отвечают потребностям населения в а.Хатукай, а. Бжедугхабль, с.Красногвардейское.

Серьезные изменения в расчетный период будут наблюдаются и в системе общего образования района. В значительной мере они будут определяться уменьшением контингента  лиц  школьного возраста, о чем свидетельствует таблица 6.5.

Табл.6.5.

Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста  (7-16 лет) Красногвардейского района по стабилизационному сценарию развития.

| Годы | Количество лиц школьного возраста, тыс. чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 5115 | 16,5 |
| 2011 | 4120 | 13,8 |
| 2016 | 3792 | 12,8 |
| 2026 | 3945 | 13,5 |

В структуре детей школьного возраста возрастет доля учеников начальных классов – это численно большие поколения рожденных в 2000-х годах, в период некоторого подъема рождаемости. В целом, сокращение численности детей школьного возраста на расчетный период уже заложено в возрастной структуре населения и является прямым следствием длительной депопуляции. Добиться относительного повышения контингента школьников удастся лишь во второй половине расчетного периода.

Уменьшение контингента школьников будет компенсироваться увеличением охвата детей общим образованием, за счет чего значительного уменьшения контингента школьников на расчетный период по стабилизационному сценарию развития не произойдет. Уровень охвата детей общим образованием повысится в районе до 80% в 2011 году, и до 89% в 2016 году.

Таким образом, для решения проблемы оптимизации существующей сети образовательных учреждений, ликвидации сменности и переуплотненности в таких поселениях как с.Красногвардейское, с.Преображенское,  с.Садовое, а.Хатукай необходимо будет строительство новых и реконструкция имеющихся школ.

### Культура и спорт.

Дальнейшее развитие сети объектов культуры и спорта в районе будет связано с реконструкцией имеющихся мощностей и строительством новых.

Если обеспеченность населения учреждениями культуры удовлетворяет нормативам, то в области физкультуры и спорта ситуация обратная. Низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями и плавательными бассейнами ведет к  снижению числа лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом и  падению престижа здорового образа жизни. Прогнозируемая потребность населения в объектах спорта в районе отражена в таблице 6.6.

Табл. 6.6.

Нормативная потребность Красногвардейского района

в  объектах физической культуры.

|  | Площадь объектов | Количество объектов |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 9 тыс.кв.м. | 25 |
| Плавательные бассейны | 2 тыс.кв.м. площади зеркала | 10 |

## Жилищный фонд.

В Красногвардейском районе на данный момент самый высокий показатель обеспеченности населения жилой площадью, который составляет 24,3 м2/чел. В проекте Схемы территориального планирования Республики Адыгея выполнен расчёт жилобеспеченности в соответствии со стабилизационным сценарием.

Жилобеспеченность на расчётные периоды составит:

2015 г. = 25.0 м2 /чел.

2025 г. = 30.0 м2 /чел.

В Красногвардейском районе показатель жилобеспеченности находится практически на уровне, достижение которого в проекте СТП Республики Адыгея обозначено к 2015 году.

Однако, учитывая низкий уровень благоустройства жилого фонда Красногвардейского района в сравнении с другими муниципальными образованиями Республики, повышение уровня благоустройства на расчётный период становится более важной задачей.

Табл. 7.1.

Уровень обеспеченности жилищем и инженерной инфраструктурой

в Республике Адыгея.

| показатель | на 2005 | инерционный |  | стабилизационый |  | оптимистический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| Жилищный фонд (млн. м2) | 10,2 | 12.0 | 13,4 | 15,0 | 20,0 | 16,0 | 30,0 |
| Уровень благоустройства (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровод | 62,8 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 75,0 | 90,0 |
| канализация | 61,6 | 70,0 | 79,0 | 74,0 | 85,0 | 80,0 | 90,0 |
| Горячее водоснабжение | 50,7 | 65,0 | 80,0 | 70,0 | 85,0 | 75,0 | 90,0 |
| Центральное отопление | 66,8 | 75,0 | 85,0 | 79,0 | 90,0 | 85,0 | 99,0 |
| газификация | 69,6 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 89,0 | 83,0 | 93,0 |

Низкие темпы заработной платы и общего уровня жизни населения будут значительно сдерживать увеличение жилищного строительства на территории Красногвардейского района при инерционном сценарии развития. Рост площади жилого фонда составит менее 1%. Также незначительно вырастет и благоустройство жилого фонда.

Более выгодные стартовые позиции Красногвардейского района по обеспеченности населения жильём могли бы позволить выйти к расчётному сроку на показатель жилобеспеченности 29 м2/чел. по стабилизационному сценарию развития.

При этом необходимо будет построить около 110 тыс. м2 жилья за 10 лет (с учётом вывода ветхого жилья), что потребует выделения земельных участков под новое строительство (при строительстве традиционных для района жилых домов усадебного типа – порядка 100 га). В генеральных планах населённых пунктов необходимо проработать вопрос уплотнения существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённых пунктов с целью наиболее полного использования существующих резервов территории сёл. Освоение новых территорий за границами земель населённых пунктов необходимо свести к минимуму, так как земли, примыкающие к границам населённых пунктов, являются землями сельскохозяйственного назначения, перевод их в другую категорию, в соответствии с положениями статей Земельного кодекса РФ, должен производиться в исключительных случаях.

Существующие мощности предприятий стройиндустрии, а также мощности предприятий, планируемых к размещению на территории района, обеспечат строительство нерудными строительными материалами, а также стеновыми материалами (кирпич).

Радиусы доступности до столицы Республики и центра Краснодарского края позволят обеспечить доставку строительных материалов автомобильным транспортом, а также автомобильным в сочетании с железнодорожным (при использовании Усть-Лабинской железнодорожной станции).

Уровень благоустройства необходимо повысить до 50 - 60%. Наиболее благоприятно складывается ситуация с газификацией, что позволит значительно увеличить обеспеченность газом жилого фонда.

В таблице 7.2. приведены условные показатели площади жилого фонда по населённым пунктам на 2016 год в соответствии со стабилизационным сценарием развития.

Табл. 7.2.

Площадь жилого фонда на расчётный срок по стабилизационному сценарию развития по населённым пунктам (существующий + новое строительство).

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | 2016 (стабилизационный вариант) площадь жилого фонда, кв. м |
| --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 316680 |
| с. Красногвардейское | 275500 |
| а. .Адамий | 39150 |
| х.Чумаков | 2030 |
| Белосельское с\п | 150800 |
| с.Белое | 87000 |
| с.Преображенское | 37700 |
| с. Новосевастопольское | 26100 |
| х.Богорсуков | -- |
| п. Мирный | -- |
| х. Папенков | -- |
| Большесидоровское с\п | 51910 |
| с. Большесидоровское | 36250 |
| а. Джамбичи | 15660 |
| Еленовское с/п | 91060 |
| с. Еленовское | 72500 |
| х.Саратовский | 17400 |
| х. Догужиев | 1160 |
| х. Пустоселов | -- |
| Садовское с/п | 75110 |
| с. Садовое | 34800 |
| а. Бжедугхабль | 24650 |
| с. Верхненазаровское | 15660 |
| Уляпское с\п | 40600 |
| а. Уляп | 29000 |
| с. Штурбино | 11600 |
| Хатукайское с\п | 147900 |
| а. Хатукай | 145000 |
| п.Свободный | 2900 |
| п.Набережный | -- |
| Всего по району | 874060 |

При оптимистическом сценарии развития потребуется строительство около 200 тыс. м2 жилья.

Уровень благоустройства повысится до показателя более 80% по всем видам благоустройства.

## Историко-культурное наследие.

Сохранение объектов культурного наследия является неотъемлемой частью разумного использования территории. Оно имеет большое значение для сохранения и развития культуры населения и воспитания молодёжи. Кроме того, популяризация этих объектов может привлечь на территорию туристов и способствовать экономическому развитию территории.

Однако в зависимости от сценария развития, судьба объектов культурного наследия может сложиться по-разному.

При инерционном сценарии развития продолжится разрушение памятников, их разграбление. Будут утрачены ценные экспонаты, которые могли бы оказаться в музеях района. Ценности будут незаконно вывезены за пределы Республики.

Из-за износа зданий и оборудования районного музея и музея в ауле Джамбичи будут утрачены собранные экспонаты. Хранящиеся на бумажных носителях записи и собранные данные, не позволят вести учёт экспонатов и следить за их состоянием.

Стабилизационный сценарий предполагает оформление в установленном порядке необходимой документации, определяющей правовой статус объектов культурного наследия. При этом должна быть проведена работа по выявлению наиболее ценных объектов, разработка проектов и установление их охранных зон. Хозяйственное и градостроительное освоение территории должно вестись с соблюдением условий охраны объектов культурного наследия.

Необходимо содействовать выполнению разработки проектов популяризации памятников в местах сосредоточения наиболее ценных археологических объектов с целью их обустройства, популяризации и включения в рекреационную деятельность.

Необходим капитальный ремонт зданий и замена оборудования музеев, обеспечение их современными информационными средствами. Создание электронной базы данных хранящихся в музее экспонатов. Разработка программ экскурсионных маршрутов по территории района.

Оптимистический сценарий предполагает активное включение объектов культурного наследия в градостроительную и экономическую деятельность на территории района. Реконструкция и расширение зданий музеев, создание тематических экспозиций. Строгий контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

## Рекреационный комплекс.

При инерционном сценарии развития не будет создано никаких условий для развития рекреационного потенциала территории. Немногие существующие живописные уголки будут уничтожены или захламлены в результате нерегулируемой хозяйственной деятельности. Организация отдыха будет носить стихийный характер, связанный с возрастанием антропогенной нагрузки на природные ландшафты.

При стабилизационном сценарии будут определены территории, предназначенные для ведения на них рекреационной деятельности. Такие территории должны быть оборудованы, неотъемлемым условием является их регулярная уборка и благоустройство. Возможно платное использование. На таких территориях должны быть предоставлены возможности для различных видов отдыха как в летнее так и в зимнее время года. Застройка таких территорий для другого вида хозяйственного использования будет недопустима.

Небольшие расстояния позволят совместно использовать в рекреационной деятельности природные ландшафты и объекты культурного наследия.

При оптимистическом сценарии созданные зоны отдыха на территории района будут обслуживать не только местных жителей, Нои жителей соседнего города Усть-Лабинска, для которых это будет отдых за городом. Возможно создание летних баз отдыха в лесных массивах на берегу водоёмов. Созданные археологические заказники, включающие обустроенные объекты культурного наследия, позволят местным жителям и приезжим изучать историю и культуру района.

## Строительный комплекс.

Стабилизационный сценарий развития предполагает строительство и развитие новых предприятий стройиндустрии, в основном связанных с добывающей промышленностью (добыча инертных строительных материалов) и производств на основе кирпично-черепичного сырья с возможностью расширения номенклатуры производимой продукции.

Для обеспечения строительными материалами, производство которых на территории отсутствует, необходима организация доставки из близлежащих центров строительной индустрии.

В соответствии со стабилизационным сценарием необходимо строительство порядка 11 тыс. м2 жилья ежегодно. Помимо жилья потребуется строительство объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры Строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет осуществляться, в основном, за счёт инвесторов. Однако необходимо наращивание мощностей строительных организаций для выполнения всех указанных объёмов работ.

## Транспортный комплекс.

Развитие транспортного комплекса района связано с развитием автодорожной инфраструктуры. Развитие других видов транспорта в расчётный период не предполагается.

### Автомобильный транспорт.

Автодорожная сеть района представлена автомобильными дорогами всех форм собственности – федеральной, региональной и муниципальной. Поэтому развитие автодорожного комплекса связано с финансированием из бюджетов всех уровней.

Инерционный сценарий предполагает осуществление в расчётный период реконструкции с повышением технической категории автомобильных дорог по программе модернизации дорожной сети Республики Адыгея (Реконструкция автомобильных дорог Красногвардейское –Уляп – Зарево, Хатукай – Усть-Лабинск), а также реконструкции автомобильной дороги федерального значения Кореновск – Усть-Лабинск – Майкоп. Однако сложившаяся сеть автомобильных дорог расширена не будет. Состояние автодорог, реконструкция которых не заложена в программных мероприятиях по совершенствованию автодорожной сети в настоящее время, постепенно придёт в упадок из-за невыполнения мероприятий по капитальному ремонту отдельных участков дорог.

Стабилизационный сценарий развития предполагает оптимизацию транспортной сети района с использованием бюджетов всех уровней. Прежде всего, это реконструкция автомобильных дорог федерального и республиканского значения, а также реализация строительства автомобильной дороги Уляп – Тенгинская с мостовым переходом через реку Лаба, заложенного в мероприятиях подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 годы)», предусматривающей федеральное софинансирование.

Строительство автомобильной дороги Уляп - Тенгинская (с мостовым переходом через р. Лаба) в Республике Адыгея и Краснодарском крае.

Существующая транспортная связь административных районов северной части РА (Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского) с Краснодарским и Ставропольским краями, республикой Калмыкия и Астраханской областью осуществляются по трем мостовым переходам. В настоящее время ближайшие мостовые переходы через р. Лаба находятся: у г. Усть-Лабинск с выходом в Красногвардейский район, у г. Курганинска и г. Лабинска с выходом в Кошехабльский район Республики Адыгея.

Расстояние между мостами колеблется от 50 до 100 км. На севере республики между ближайшими мостами в Курганинске и Усть-Лабинске оно составляет более 100 км. В связи с этим транспортные связи осуществляются с большим перепробегом - 125 км.

Кроме того, в северной части Республики Адыгея проведены поисково-оценочные работы. Качество гравийнопесчаных пород довольно высокое, и по большинству показателей эти породы в природном виде, а также продукты их переработки (гравий, щебень, песок) могут использоваться в дорожном строительстве. Объем запасов составляет – 46348,9 тыс. м3 на площади 210,5 га.

В ближайшее время предполагается начать разработку этих крупных строительных карьеров и, соответственно, ожидается значительный вывоз с них материалов ПГС. Использование существующих мостов приведет к удорожанию себестоимости грузов в связи с перепробегом, и следовательно снижением их конкурентоспособности на строительном: рынке.

Строительство автомобильной дороги и мостового перехода через р. Лаба необходимо для:

- обеспечения кратчайшего расстояния для вывоза строительных материалов с карьеров Адыгеи в другие субъекты РФ;

- повышения экономического роста республики, за счет увеличения объемов перевозок и снижением их стоимости;

- улучшения экономических связей населенных пунктов района тяготения;

- обеспечения кратчайшего выхода для населенных пунктов районов Адыгеи на один из основных автодорожных маршрутов Южного федерального округа (ЮФО) Темрюк - Краснодар - Кропоткин - Ставрополь с выходом на Калмыкию и далее;

- сокращения протяжения между юго-восточными районами Краснодарского края, западных районов Ставропольского края с курортно-рекреационной зоной Адыгеи.

В программе развития транспортной системы до 2015 года предусматривается строительство дороги с параметрами 2 технической категорий  с 2010 г. по 2011 год со стоимостью 575,9 млн. руб. и вводом мощностей  6,2 км. и автодорожный мост через реку Лаба длиной 280,4 п.м.

Необходимо также подготовить обоснования для проектирования и строительства автомобильной дороги Бжедугхабль – Садовое – Верхненазаровское – Большесидоровское – Штурбино – Уляп. Строительство этой дороги вместе с автодорогой Уляп – Тенгинская и мостом через реку Лаба позволит связать автомобильную дорогу Энем – Адыгейск – Бжедугхабль, что имеет значение не только для развития транспортной системы Красногвардейского района, но и для двух субъектов федерации – Республики Адыгея и Краснодарского края. Красногвардейский район получит недостающую хордовую связь в южной части, а субъекты – более короткую связь с правобережьем Лабы и Кубани.

Данное мероприятие в организационном плане предполагает принятие соответствующего решения органами власти Республики Адыгея на основе представления органов местного самоуправления Красногвардейского района.

Стабилизационный сценарий предполагает строительство автодороги Еленовское – Пустосёлов, обходов хуторов Богурсуков и Саратовский.

Необходима подготовка обоснований для организации пересечений на аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения. Необходимо строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального значения Усть-Лабинск – Майкоп и автомобильной дороги регионального значения Красногвардейское – Уляп – Зарево.

За счет дорожных фондов предусматривается строительство автобусных остановок, площадок для отдыха и аварийно-вызывной связи. Строительство других сооружений сервиса предусматривается за счет средств инвесторов, включая частных. Исключение составляют АЗС и пункты питания на автодорогах с объемом движения, превышающим 5000 авт./сут., которые для получения дополнительной прибыли за счет высокой окупаемости вложений могут быть построены за счет средств дорожных фондов.

На автомобильной дороге федерального значения - устройство аварийно-вызывной связи, а также для обслуживания пользователей дорог в пути следования в придорожной полосе необходимо предусмотреть строительство комплексных объектов автомобильного сервиса (АЗС, пункты технического обслуживания и мойки автомобилей, площадки кратковременной остановки автомобилей).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования», рекомендуется использование придорожной полосы в коммерческих целях.

Оптимистический сценарий предполагает реконструкцию с повышением технической категории всех существующих на территории района автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог между населёнными пунктами, строительство обходов всех населённых пунктов, строительство дополнительной связи с правобережьем Лабы в районе х. Догужиев, строительство пересечений в разных уровнях на аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения.

## Инженерная инфраструктура.

Развитие инженерной инфраструктуры должно обеспечить высокий уровень благоустройства жилого фонда Красногвардейского района, а также полностью обеспечить потребности развивающейся промышленности и сельского хозяйства.

### Водоснабжение и водоотведение.

При инерционном сценарии развития при отсутствии мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и канализации будет увеличиваться процент износа сетей и оборудования, что приведёт к дальнейшему увеличению водопотерь, сброса неочищенных сточных вод в водоёмы. Эти процессы приведут к ухудшению экологической обстановки, увеличению заболеваемости населения, развитию опасных экзогенных геологических процессов.

В настоящем разделе определены прогнозируемые исходя из стабилизационного сценария развития экономики района показатели объёмов водопотребления и водоотведения.

Водоснабжение.

Среднесуточные (за год) нормы хозяйственно-питьевого водопотребления (числитель) и водоотведения (знаменатель) на одного жителя в л/сутки с учётом расхода воды в жилых и общественных зданиях, согласно СНиПу 2.04.02-84 , приводятся в нижеследующей таблице:

Расчёт необходимого объёма водопотребления применительно к каждому населённому пункту района приведён в таблице 12.1.

Табл. 12.1.

Расчёт объёма водопотребления по населённым пунктам

Красногвардейского района.

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | Объём потребляемой воды, л/сут. | Объём потребляемой воды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 2511600 | 916,734 |
| с. Красногвардейское | 2185000 | 797,525 |
| а. .Адамий | 310500 | 113,3325 |
| х.Чумаков | 16100 | 5,8765 |
| Белосельское с\п | 1196000 | 436,54 |
| с.Белое | 690000 | 251,85 |
| с.Преображенское | 299000 | 109,135 |
| с. Новосевастопольское | 207000 | 75,555 |
| х.Богорсуков | -- | -- |
| п. Мирный | -- | -- |
| х. Папенков | -- | -- |
| Большесидоровское с\п | 411700 | 150,2705 |
| с. Большесидоровское | 287500 | 104,9375 |
| а. Джамбичи | 124200 | 45,333 |
| Еленовское с/п | 722200 | 263,603 |
| с. Еленовское | 575000 | 209,875 |
| х.Саратовский | 138000 | 50,37 |
| х. Догужиев | 9200 | 3,358 |
| х. Пустоселов | -- | -- |
| Садовское с/п | 595700 | 217,4305 |
| с. Садовое | 276000 | 100,74 |
| а. Бжедугхабль | 195500 | 71,3575 |
| с. Верхненазаровское | 124200 | 45,333 |
| Уляпское с\п | 322000 | 117,53 |
| а. Уляп | 230000 | 83,95 |
| с. Штурбино | 92000 | 33,58 |
| Хатукайское с\п | 1173000 | 428,145 |
| а. Хатукай | 1150000 | 419,75 |
| п.Свободный | 23000 | 8,395 |
| п.Набережный | -- | -- |
| Всего по району | 6932200 | 2530,253 |

Нормы расходов воды для животноводства приняты в л/сутки, на 1 голову равны:

- крупный рогатый скот	100;

- куры				1;

- овцы, козы 			10;

- свиньи			15.

Таблица 12.2.

Среднесуточные расходы воды на нужды животноводства, м3/сут

| Наименование потребителей | Норма расхода воды, л/с. | Существующее положение | 2011 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | 100 | 664,8 | 731,2 | 804,3 |
| Свиньи | 15 | 59,16 | 68,03 | 74,84 |
| Птица | 1 | 68,93 | 82,72 | 95,12 |
| Итого |  | 792,89 | 881,95 | 974,26 |
| В год |  | 289404,9 | 321911,8 | 355604,9 |

Таким образом, расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды животноводства составят 2885,9 тыс. м3 в год. Дебит существующих водозаборных скважин обеспечит такое водопотребление.

Значительное водопотребление осуществляется из поверхностных источников на мелиорацию.

Расходы воды на производственные (технические) нужды промышленных предприятий определяются технологическим процессом каждого производства.

Ввиду непредставления большинством предприятий данных о существующем и перспективном водопотреблении, затруднительно определить реальную потребность в водных ресурсах.

Расчётные расходы воды на пожаротушение в населённых пунктах, промышленных предприятиях определяются на основании главы 2 СНиП 2.04.02-84 в проектах водоснабжения каждого объекта.

Хранение неприкосновенных пожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды, баках водонапорных башен и в пожарных водоёмах. На естественных и искусственных водоёмах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

В последние годы наметившаяся тенденция увеличения водопотребления жилищно-коммунальным сектором объясняется, прежде всего, износом водопроводных сетей и, вследствие этого, возросшими потерями при транспортировке воды к потребителю.

Поэтому для реализации стабилизационного сценария необходима реконструкция сетей и оборудования системы водоснабжения. Для уменьшения протяжённости водопроводных сетей необходима доразведка источников пресных вод и строительство новых водозаборов.

Необходимо техническое перевооружение сооружений водозаборов, внедрение новых систем очистки, организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Водоотведение.

На основании СНиП 2.04.03.85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» и расходы сточных вод соответствуют расходам водопотребления с учетом следующих понижающих коэффициентов:

жилая и общественная застройка (население):

в сельских населенных пунктах (села, деревни)			0,6;

промышленность							0,7;

прочие расходы 								0,7.

Табл. 12.3.

Расчёт объёма водоотведения по населённым пунктам

Красногвардейского района.

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | Объём сточных вод, л/сут. | Объём сточных вод, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 1506960 | 550,04 |
| с. Красногвардейское | 1311000 | 478,52 |
| а. .Адамий | 186300 | 68,00 |
| х.Чумаков | 9660 | 3,53 |
| Белосельское с\п | 717600 | 261,92 |
| с.Белое | 414000 | 151,11 |
| с.Преображенское | 179400 | 65,48 |
| с. Новосевастопольское | 124200 | 45,33 |
| х.Богорсуков | -- | -- |
| п. Мирный | -- | -- |
| х. Папенков | -- | -- |
| Большесидоровское с\п | 247020 | 90,16 |
| с. Большесидоровское | 172500 | 62,96 |
| а. Джамбичи | 74520 | 27,20 |
| Еленовское с/п | 433320 | 158,16 |
| с. Еленовское | 345000 | 125,93 |
| х.Саратовский | 82800 | 30,22 |
| х. Догужиев | 5520 | 2,01 |
| х. Пустоселов | -- | -- |
| Садовское с/п | 357420 | 130,46 |
| с. Садовое | 165600 | 60,44 |
| а. Бжедугхабль | 117300 | 42,81 |
| с. Верхненазаровское | 74520 | 27,20 |
| Уляпское с\п | 193200 | 70,52 |
| а. Уляп | 138000 | 50,37 |
| с. Штурбино | 55200 | 20,15 |
| Хатукайское с\п | 703800 | 256,89 |
| а. Хатукай | 690000 | 251,85 |
| п.Свободный | 13800 | 5,04 |
| п.Набережный | -- | -- |
| Всего по району | 4159320 | 1518,15 |

Объём сточных вод от промышленных предприятий определяются технологическим процессом каждого производства. Ввиду непредставления большинством предприятий данных о существующем и перспективном объёме сточных вод, затруднительно определить его перспективные объёмы.

Очистку стоков промышленных предприятий необходимо предусматривать на автономных очистных сооружениях, с максимально широким применением оборотного водоснабжения  и ресурсосберегающих технологий.

При устройстве систем водоотведения целесообразно применение локальных очистных сооружений для предприятий, объектов социальной сферы, группы жилых зданий. Это позволит избежать строительства протяжённых сетей канализации, что уменьшит строительные и эксплуатационные расходы. Размеры жилых групп, подключаемых к ЛОС, а также тип ЛОС необходимо определить на стадии разработки генеральных планов поселений.

Расходы и степень очистки сточных вод перед выпуском в водоемы устанавливаются исходя из СНиП 2.04.03.85 «Правила охраны поверхностных вод».

Рекомендуется использование доочищенных  стоков и очищенных сточных вод промпредприятий в оборотных системах водоснабжения и повторного использования сточных вод, а также для орошения. В процессе очистки сточных вод образуется значительное количество иловых осадков. Проблема утилизации иловых осадков может быть решена путем применения их  в качестве удобрения при выращивании технических культур и при посадке леса. Также возможно внедрение технологий, позволяющих перерабатывать остаток в искусственный грунт, применяющийся затем в дорожном строительстве, выполнении оснований и т.д. Навозная жижа в канализацию не принимается, а собирается в жижесборники, подвергается обработке и обеззараживанию и используется в качестве удобрения.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Все производственные и животноводческие сточные воды, не направляемые в бытовую централизованную или локальную канализацию, должны очищаться на самостоятельных сооружениях с обеспечением степени очистки, отвечающей всем требованиям. Очистка сточных вод во всех системах принимается полная биологическая, а при сбросе сточных вод в водоемы с незначительными расходами и повышенной загрязненностью с системами доочистки.

Канализационные стоки от инфекционных отделений учреждений здравоохранения собираются отдельно от остальных стоков, проходят первичное обеззараживание на территории учреждения с последующим вывозом на специализированный пункт утилизации.

Для дальнейшего развития системы канализации области необходимы:

- реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений;

- строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной очистки, как в жилом, так и в промышленных секторах;

- строительство канализационных сетей и очистных сооружений на объектах социальной сферы;

- строительство ливневой канализации – в первую очередь – в районном центре, затем в крупных населённых пунктах.

Оптимистический сценарий предполагает полную реконструкцию систем водоснабжения и канализации, 100%-ную замену ветхих сетей, строительство систем водоподготовки и канализационных очистных сооружений, оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

### Электроснабжение.

При инерционном сценарии развития потребление электроэнергии останется приблизительно на уровне существующих показателей. Снижение количества населения и спад производства дадут снижение потребления энергии.

В соответствии со стабилизационным сценарием развития по укрупнённым показателям потребления электроэнергии был произведён расчёт потребностей населения для всех населённых пунктов. Приведенные расчётные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В расчёте не учитывается потребление электроэнергии промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, так как данные по перспективным нагрузкам представлены не были.

Проектные нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на 1 человека в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89.

Таблица 12.4.

Расчётные коммунально-бытовые электрические нагрузки по Красногвардейскому району

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | Потребление электроэнергии населением, млн. кВт ч/год |
| --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 10,37 |
| с. Красногвардейское | 9,03 |
| а. .Адамий | 1,28 |
| х.Чумаков | 0,07 |
| Белосельское с\п | 4,94 |
| с.Белое | 2,85 |
| с.Преображенское | 1,24 |
| с. Новосевастопольское | 0,86 |
| х.Богорсуков | -- |
| п. Мирный | -- |
| х. Папенков | -- |
| Большесидоровское с\п | 1,70 |
| с. Большесидоровское | -- |
| а. Джамбичи | -- |
| Еленовское с/п | 2,98 |
| с. Еленовское | -- |
| х.Саратовский | -- |
| х. Догужиев | 0,04 |
| х. Пустоселов | -- |
| Садовское с/п | 2,46 |
| с. Садовое | 1,14 |
| а. Бжедугхабль | 0,81 |
| с. Верхненазаровское | 0,51 |
| Уляпское с\п | 1,33 |
| а. Уляп | 0,95 |
| с. Штурбино | 0,38 |
| Хатукайское с\п | 4,85 |
| а. Хатукай | 4,75 |
| п.Свободный | 0,10 |
| п.Набережный | -- |
| Всего по району | 28,63 |

Потребление электроэнергии в Красногвардейском районе в 2006 году составило 38,692 млн. кВт. час., из них 13,477 млн. кВт. час. – крупными и средними промпредприятиями, 15,477 млн. кВт. час. – жилищно-коммунальным сектором.

Таким образом, по прогнозу потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором увеличится почти в 2 раза.

Объём потребления электроэнергии промышленными и сельскохозяйственными предприятиями района спрогнозировать не представляется возможным ввиду отсутствия исходных данных.

Однако при стабилизационном сценарии развития начнётся внедрение энергосберегающих технологий, а также использование альтернативных источников энергии, эффективность применения которых доказана успешным опытом предприятий Краснодарского края.

Оптимистический сценарий развития потребует значительного увеличения объёмов потребления электроэнергии, что будет связано с увеличением численности жителей, уровня благоустройства жилищ, улучшением качества жизни, благоустройства территорий населённых пунктов, размещением на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Оптимистический сценарий предполагает обновление оборудования и сетей энергосистемы района, внедрение альтернативных источников энергии (на основе солнечной и ветровой).

### Газоснабжение.

При инерционном сценарии развития газификация населённых пунктов будет происходить прежними темпами и до конца расчётного срока не будут газифицированы не только малые населённые пункты, но и части населённых пунктов, в которые уже проведён газ. Уровень обеспеченности жилого фонда газом ненамного  увеличится и составит 60%.

В соответствии со стабилизационным сценарием развития в период первой очереди будут выполнены мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов и установке ШГРП, предусматриваемые в программе газификации регионов на 2008 -2010 годы.

Табл. 12.5.

Перечень объектов по Красногвардейскому району, предлагаемых для финансирования ООО «Межрегионгаз» в составе Программы газификации регионов Российской Федерации на 2008-2010 годы

| № п/п | Наименование газопровода (ГРС) | Давление, МПа | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Протяженность, км | Объем потребления, м.тн. м³ год | Характеристика потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковый газопровод в с. В.Назаровское от с.Садовое Красногвардейского района с установкой 2-х ШГРП | 0,6 | 159 | 4 | 6,5 | 0,5 | 589 |
| 2 | Межпоселковый газопровод к п.Набережный от АГРС а.Хатукай Красногвардейского района с установкой ШГРП | 0,6 | 80 | 4 | 5,0 | 0,09 | 107 |
| 3 | Межпоселковый газопровод к с.Новосевастопольское от АГРС а.Хатукай Красногвардейского района с установкой 2-х ШГРП | 0,6 | 159 | 4 | 6,8 | 0,3 | 875 |
| 4 | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.Хатукай к с.Еленовское Красногвардейского района | 0,6 | 219-159 | 6 | 13,3 | 1,5 | 2942 |
| 5 | Межпоселковый газопровод к с.Преображенское от с.Белое Красногвардейского района с установкой 2-х ШГРП | 0,6 | 159 | 4 | 6,2 | 0,5 | 1346 |

Данные мероприятия позволят газифицировать с. Верхне-Назаровское, с. Новосевастопольское, с. Преображенское, северную часть с. Еленовское, п. Набережный.

На расчётный срок предполагается газификация всех населённых пунктов и доведение уровня газификации жилого фонда до 75%.

Целесообразность газификации таких населённых пунктов как х. Богорсуков, п. Мирный, х. Папенков, х. Пустосёлов, п. Набережный должна определиться специальным проектом.

Оптимистический сценарий развития предполагает газификацию всех без исключения населённых пунктов района и доведение уровня газификации жилого фонда до 90%.

### Теплоснабжение.

Потребителями электроэнергии в районе являются промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

При инерционном сценарии развития износ оборудования существующих котельных продолжит увеличиваться, что повлечёт за собой увеличение теплопотерь и перерасход энергии. Использование оборудования, работающего на жидком и твёрдом топливе, приведёт к ухудшению экологической обстановки, загрязнению воздушного бассейна.

Стабилизационный сценарий развития предполагает реконструкцию и замену тепловых сетей, переоборудование источников теплоснабжения с заменой оборудования на современное, более экономичное, перевод источников теплоснабжения на экологичное топливо.

При реконструкции существующих и строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию.

Целесообразно применять блочные котельные с мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, солнечные батареи). Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Использование альтернативных  источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях Красногвардейского района с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Оптимистический сценарий предполагает значительный перевес доли альтернативных источников энергии в обеспечении теплом промышленных, сельскохозяйственных предприятий и жилищно-коммунального сектора. Значительное снижение вредных выбросов в атмосферу за счёт использования инновационных технологий.

### Связь.

Прогнозирование развития систем связи в настоящее время представляется затруднительным, так как высокая конкуренция на рынке услуг связи и темпы внедрения новых технологий провоцируют ускоренное развитие данной отрасли, регулируемое рыночными отношениями.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения города к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

В целях создания конкурентной среды на рынке стационарной проводной связи целесообразно привлечь для работы на территории района 1-2  независимых операторов проводной связи. Количество абонентов стационарной проводной связи к 2016 году может вырасти на 10-25% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшится  в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи. Предлагается до 2011 года установить в каждом населенном пункте универсальный таксофон,  обеспечивающий доступ к международной, междугородней и местной связи. Доведения уровня обеспеченности населения телефонной сетью до показателя 50 телефонных аппаратов на 100 семей (однако, широкое применение средств мобильной связи может замедлить темпы развития проводной связи).

Предполагается, что до 2010 года  охват населения района телевизионным вещанием 2-х и более программ достигнет  100%, и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств и ретрансляторов. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения населенных пунктов района.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50%  семей и 100% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к  2016 году. Необходимо открытие пунктов коллективного доступа к сети «Интернет» в с. Красногвардейском в первую очередь и административных центрах сельских поселений.

Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Необходимо выполнение следующих мероприятий:

- дальнейшее развитие получит оптико-волоконная связь, мобильные телесистемы, устойчивый приём сигнала для телевидения, внедрение новых передовых наукоемких технологий и оборудования;

- модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего оборудования на новое энергосберегающее;

- замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый волоконно-оптический кабель;

- повышение эффективности предоставления услуг связи;

- постоянное повышение квалификации кадров по эксплуатации современного оборудования.

### Санитарная очистка территории.

На территории Красногвардейского района отсутствуют специализированные предприятия и полигоны по утилизации твёрдых отходов. Существующие в районе свалки для утилизации отходов не отвечают условиям для хранения бытовых отходов. На территории расположены 11 санкционированных свалок и 60 несанкционированных. Однако ни те, ни другие не отвечают санитарным и экологическим нормам.

При инерционном сценарии развития будет продолжаться захламление и загрязнение земель твердыми отходами производства и потребления (ТОПП) приведет к повышению уровня бактериологического и химического загрязнения атмосферы, поверхностных и подземных вод, продуктов питания.

Увеличится количество вспышек инфекционных заболеваний, ухудшится эпидемиологическая обстановка.

Эстетические качества природной среды и брэнд «экологически чистые продукты» сельскохозяйственного производства может сильно пострадать.

При стабилизационном сценарии развития должна произойти ликвидация существующих санкционированных и несанкционированных свалок.

Должны быть проведены изыскания по размещению на территории района вместо необорудованных свалок современного полигона ТОПП, оснащенного мусоросортировочным комплексом (а в будущем - мусороперерабатывающим комплексом).

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет.

Для приблизительного расчёта необходимой площади территории для полигона твёрдых бытовых отходов принята норма накопления твёрдых бытовых отходов 300 кг на 1 чел. в год.

Следовательно, до 2026 года будет накоплено 211,64 тыс. тонн бытовых отходов.

Необходимая площадь территории для размещения полигона – около 6 га. Участок должен быть по форме близок к квадрату.

Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м (СНиП 2.07.01-89). Кроме того, размер санитарно-защитной зоны уточняется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Уменьшение зоны менее 500 м не допускается.

Перед проектированием заказчик с заинтересованными организациями (архитектурно-планировочным управлением, отделом по делам строительства и архитектуры, органами экологии и санэпиднадзора и гидрогеологической службой) определяет район, в котором осуществляется подбор участка для размещения полигона.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов. Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

На выбранном под полигон участке выполняется топографическая съемка, геологические, гидрогеологические изыскания и санитарные исследования. Для проектирования полигона необходимо иметь план всего участка в масштабе 1:1000 с горизонталями через 1 м. План участка хозяйственной зоны, инженерных сооружений и внешних коммуникаций составляется в масштабе 1:500 с горизонталями через 0,5 м (проект внешних сетей большой протяженности может выполняться в масштабе 1:1000).

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

В настоящее время происходит накопление 50000 м3 жидких отходов в год. При развитии систем канализации и строительстве очистных сооружений этот показатель будет снижаться.

При оптимистическом сценарии развития должно быть выполнено строительство современного полигона захоронения, сортировки и частичной переработки отходов, обслуживающего все населенные пункты («кустовая» утилизация отходов).

Будет организована система раздельного сбора бытового мусора населением и использование не менее 50% промышленных и бытовых отходов как вторичного сырья для производства товаров народного потребления.

Будет выполнена рекультивация земель, захламленных стихийными свалками.

### Инженерная защита территории.

Инженерная защита территорий - комплекс инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и др. процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий.

Опасными природными явлениями и  процессами на территории района, на предотвращение которых должны быть направлены мероприятия инженерной защиты, являются: оползни, просадка грунтов, переработка берегов, русловая эрозия, затопление, подтопление, почвенная эрозия.

При инерционном сценарии развития воздействие на территорию опасных геологических процессов будет усугубляться хозяйственной деятельностью. Отсутствие мониторинга за состоянием сооружений инженерной защиты приведёт к их постепенному разрушению.

Разрушаться будут конструкции зданий и сооружений, подверженные воздействию опасных геологических процессов. На территориях сельскохозяйственного назначения будет происходить засоление и заболачивание почв, что приведёт  к ухудшению качества сельскохозяйственных угодий, снижения их плодородия.

Стабилизационный сценарий предполагает выполнение мероприятий инженерной защиты различных уровней в соответствие с классификацией опасных геологических процессов на территории района.

В инженерной подготовке  территорий поселений (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта, и т.д.

Информация о выполненных мероприятиях по имеющейся ливневой канализации в населенных пунктах района и проектах, касающихся развития системы ливневой канализации отсутствует. Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

Защита территории от затопления и подтопления.

Техногенное подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселений района (как и для многих других городов, расположенных на надпойменных речных террасах). Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с городской территории);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменении физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления  территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают, в свою очередь, дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применение различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи „верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки; агролесомелиорацию.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод. Более конкретно с определением возможных мер, препятствующих поднятию уровня грунтовых вод, предложения рассматриваются при разработке генеральных планов поселений.

Для поселений района, расположенных в пойме рек Лаба, Кубань и Белая, особое значение имеет защита селитебных, промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования. Учитывая, что вся территория в поймах этих рек поймы находится в зоне затопления 1% паводка, необходимо осуществлять строительство в наиболее повышенных местах с применением различных мероприятий, препятствующих подтоплению (строительство дамб, обвалование, повышение планировочных отметок, строительство на сваях и т.п.).

Защита территории от оползней.

При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов;

- удерживающие сооружения;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

Строительство берегозащитных сооружений и осуществление мероприятий должны быть направлены на защиту коренного берега и (или) на сохранение и расширение существующих пляжей или образование искусственных пляжей.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований водопользования и пр.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

При строительстве зданий и сооружений в условиях просадочности грунтов следует предусматривать:

- планировочные мероприятия;

- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;

- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

- инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;

- водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания.

Оптимистический сценарий предполагает реализацию на территории всех проектных мероприятий инженерной защиты, организацию системы мониторинга и предупреждения возможных опасных процессов, а также их прогнозирование.

## Прогноз развития экологической ситуации.

### Опасные экзогенные геологические процессы.

Освоенные территории находятся под воздействием неблагоприятных экзогенных геологических процессов (ЭГП). Негативные последствия активизации ЭГП под прессом чрезмерной техногенной нагрузки проявляются в затоплении и подтоплении освоенных земель при паводках на реках, в разрушении берегов водохранилища и рек (абразия и боковая эрозия), в усилении воздушной и водной эрозии почвы.

В соответствии с инерционным сценарием развития на территории района будут происходить следующие процессы:

- подтопление и разрушение зданий и сооружений при паводках на реках;

- активизация эрозионных процессов: разрушение берегов рек и водохранилища, воздушная и водная эрозия почвенного покрова;

- засоление почвы при повышении уровня грунтовых вод, связанном с орошением в степной зоне;

- выделение значительных средств на устранение последствий ЭГП, отсутствие положительных результатов.

Стабилизационный сценарий предполагает:

- выполнение республиканской Программы по защите от негативных последствий активизации ЭГП;

- запрещение строительства зданий и сооружений в зоне затопления при паводках 5% обеспеченности;

- развитие сети геоэкологического мониторинга для прогнозирования активизации ЭГП, в первую очередь, на освоенных человеком территориях;

- инвентаризация всех инженерно-технических сооружений на речной сети;

- ликвидация дамб и плотин неинженерного типа на реках и ручьях;

- укрепление и наращивание дамб, защищающих села от наводнений;

- защита берегов рек в населенных пунктах от разрушения с помощью габионов и подпорных стенок;

- переселение жителей из зон, опасных по проявлениям ЭГП;

- оптимизация работы оросительных систем, применение систем капельного орошения;

- разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод в населенных пунктах.

Оптимистический сценарий предполагает:

- проведение комплекса мероприятий по минимизации ущерба от ЭГП по специальным программам, разработанным на научно-производственных полигонах;

- строительство эффективных инженерных сооружений для понижения уровня грунтовых вод, препятствующих развитию карста, водной эрозии, засолению ландшафтов, разрушению берегов, и других негативных проявлений ЭГП.

### Состояние воздушного бассейна.

На территории ситуацию с состоянием воздушного бассейна можно назвать удовлетворительной, так как в районе практически нет промышленных предприятий. Наиболее значительное загрязнение связано с выбросами автомобильного транспорта.

Однако в северной части района на состояние воздушного бассейна оказывают выбросы промышленных предприятий города Усть-Лабинска, что необходимо учитывать при освоении территории.

При развитии промышленных и сельскохозяйственных производств на территории района неизбежно увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия.

В соответствии с инерционным сценарием развития на территории района будут происходить следующие процессы:

- Увеличение суммарного выброса промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Стремительный рост суммы выбросов от автотранспорта – с удвоением через 10-15 лет;

- Повышение заболеваемости населения, обусловленное неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха;

- Рост потерь, связанных со снижением производительности труда, снижение уровня и продолжительности жизни населения.

Стабилизационный сценарий предполагает:

- Разработку программы поддержки «экологичных» промышленных предприятий с частичной компенсацией затрат на системы очистки отходящих газов и аэрозолей, на разработку и внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий;

- Перевод на газовое топливо всех котельных;

- Газификацию частного и муниципального транспорта, развитие сети газозаправочных станций;

- Установление жесткого вневедомственного контроля за выбросами предприятий и автотранспорта.

Оптимистический сценарий предполагает:

- Строительство новых предприятий только при условии сохранения величины предельно-допустимого суммарного выброса города или района;

- Использование нетрадиционных источников энергии (ветровой, солнечной);

- Применение каталитических и кислородосодержащих добавок в моторное топливо, улучшение свойств смазочных материалов и технических жидкостей для снижения токсичности выбросов автотранспорта;

- Внедрение альтернативных видов топлива;

- Расширение практики применения каталитических нейтрализаторов отработавших газов.

### Состояние водных ресурсов.

Важнейшая экологическая проблема для населения– неудовлетворительное качество водных ресурсов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений.

Многие сельские населённые пункты не имеют централизованного водоснабжения с водоподготовкой. Районный центр не имеет резерва питьевой воды на случай чрезвычайной ситуации. Достаточно остро стоит проблема износа водопроводных сетей и сооружений, при этом большая часть всего водопроводного хозяйства имеет предельный износ.

Проблема низкого качества питьевой воды обусловлена низким качеством систем водоподготовки, не обеспечивающих доведение качества воды до нормативных требований, ветхость водопроводных сетей или полное их отсутствие. Основным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды Республики Адыгея остаются очистные сооружения, неканализованные предприятия и жилые районы, ливневые неочищенные воды.

Отсутствие финансовых средств на предприятиях ЖКХ не позволяет внедрять передовые методы и технологии биологической и механической очистки; дополнительно вводить новые мощности, содержать необходимые штаты по обслуживанию очистных сооружений и контролю за качеством очистки.

Использование подземных вод требует дополнительных геологических изысканий (в том числе, по уточнению запасов подземных вод), средств для строительства водозаборов с водоохранными зонами, обновления или нового строительства разводящих водопроводных сетей.

В соответствии с инерционным сценарием развития на территории района будут происходить следующие процессы:

- Выход из строя водозаборов, водоводов, разрушение разводящих водопроводных сетей;

- Беспрерывное «латание дыр» и, как следствие - невозможность выполнить коренное обновление сетей и выделить деньги на развитие водоснабжения в сельских населенных пунктах;

- Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты;

- Загрязнение поверхностных вод и невозможность их использования в системах водоснабжения без длительной дорогостоящей очистки;

- Подача населению неочищенной воды, рост заболеваемости детей и взрослых, связанной с плохим качеством питьевой воды;

- Рост затрат на очистку воды и восстановление здоровья населения;

- -Вспышки заболеваний, связанных с плохим качеством питьевой воды, ослабление трудового потенциала.

Стабилизационный сценарий предполагает:

- Модернизацию и строительство новых систем обеззараживания воды (ультрафиолет, химическая подготовка без хлора) на станциях водоподготовки;

- Строительство водозаборов поверхностных или подземных пресных вод, оборудованные системами водоподготовки, во всех сельских населенных пунктах;

- Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей, обновление сетей на 15 – 20%;

- Строительство ливневой канализации в крупных населённых пунктах;

- Модернизация существующих и строительство новых ОСК;

- Строительство хозяйственной бытовой канализации и локальных очистных сооружений в населенных пунктах.

Оптимистический сценарий предполагает:

- Замена разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы;

- Очистка и обеззараживание питьевой воды по новым технологиям (без хлорирования);

- Проведение питьевой воды в каждый сельский дом;

- Очистка канализационных стоков до нормативных показателей (целевых, хозяйственно-питьевых или рыбохозяйственных);

- Прекращение сброса сточных вод в водные объекты от неканализованных предприятий;

- Строительство ливневой канализации в крупных населённых пунктах;

- Наличие хозяйственной бытовой канализации и локальных очистных сооружений во всех населенных пунктах;

- Широкое развитие на предприятиях систем оборотного водоснабжения.

### Состояние сельскохозяйственных земель.

Общее состояние сельскохозяйственных земель оцениватся как неблагополучное, что усугубляется истощительным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Развитие деградационных процессов связано с незавершенностью системы противоэрозионного обустройства агроландшафтов, неэффективным размещением полезащитных лесных полос, слабым внедрением почвозащитных технологий - безотвальная обработка, полосное размещение культур, увеличение доли культур сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.

В результате водной эрозии смывается почва, с которой теряется гумус. В составе сельхозугодий среднегумусные и тучные черноземы практически исчезли, уменьшились площади малогумусных черноземов и увеличились, соответственно, площади слабогумусных. Увеличивается площадь засоленных и дефлированных  земель, деградация и истощение почв выражается в уменьшении содержания гумуса в верхнем (пахотном) слое.

Отчетливо прослеживается тенденция к увеличению площадей переувлажненных и заболоченных почв (особенно в районах, прилегающих к Краснодарскому водохранилищу), что приводит к потере генетической принадлежности всех подтипов черноземов. С 1980 по 1990 годы удвоились площади земель, подверженных дефляции, в 1,25 раза увеличилась площади эродированных земель, более чем в два раза возросли площади подкисленных почв, а площади переувлажненных и уплотненных почв возросли более чем в шесть раз.

В соответствии с инерционным сценарием развития на территории района будет происходить снижение продуктивности сельхозугодий, выпадение из хозяйственного оборота больших массивов малопродуктивных угодий.

Стабилизационный сценарий предполагает:

- Снижение хозяйственной нагрузки на массивах истощенных и деградированных земель;

- Перевод малопродуктивных земель в залежь или мелиорируемые пастбища;

- Развитие защитного лесоразведения для стабилизации плодородия почв, создания благоприятного микроклимата в агроценозах и повышения урожайности сельскохозяйственных культур;

- Реконструкцию деградированных лесополос;

- Орошение сельхозугодий более эффективным «капельным» способом, что снижает опасность подтопления, заболачивания и засоления земель;

- -Применение действенных агротехнических приемов для предотвращения дегумификации почвы.

Оптимистический сценарий предполагает:

- Регулярное обследование земель сельскохозяйственного назначения;

- Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение состояния сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, и защиту почв от дефляции и засоления;

- Переход от химико-техногенной к адаптивной (приспособленной к природе) интенсификации сельскохозяйственного производства за счет сокращения затрат невосполнимых энергетических ресурсов (минеральные удобрения, пестициды, горючее и др.) и более полного использования восполнимых природных ресурсов.