Некоммерческое партнёрство

научно-проектная организация

«Южно-Российский градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 18-2007 Заказчик: Администрация Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Раздел I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Том 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Том 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Председатель Правления

НКП НПО ЮРГЦ		 					Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2008г.

Содержание:

Введение	4

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	11

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	14

1.	Административное деление района.	14

2.	Пространственная система.	14

Межселенное культурно-бытовое обслуживание.	15

Функциональное зонирование.	17

Зоны с особыми условиями использования территорий.	22

Земельный баланс.	24

3.	Демография и трудовые ресурсы.	30

Динамика численности населения.	30

Воспроизводство населения.	30

Половозрастная структура.	31

Миграция населения.	31

Этнический состав населения.	32

Прогноз развития демографической ситуации района.	32

4.	Экономика района	37

Общий анализ состояния экономики.	37

Рынок труда.	38

5.	Промышленность.	40

6.	Сельское хозяйство.	44

7.	Социальная сфера.	49

Уровень и качество жизни населения.	49

Здравоохранение.	50

Образование.	53

Физкультура и спорт.	57

8.	Жилищный фонд.	58

9.	Историко-культурное наследие.	61

10.	Рекреационный комплекс.	70

11.	Строительный комплекс.	71

Производство стройматериалов.	71

Подрядная деятельность.	71

Жилищное строительство.	72

12.	Транспортный комплекс.	73

Автомобильный транспорт и дорожный комплекс.	73

Безопасность движения.	81

Развитие транспортного комплекса.	81

Трубопроводный транспорт.	84

13.	Инженерная инфраструктура.	84

Водоснабжение и водоотведение.	85

Электроснабжение.	95

Газоснабжение.	97

Теплоснабжение.	98

Связь.	101

Санитарная очистка территории.	103

Инженерная защита территории.	105

14.	Защита территории от чрезвычайных ситуаций.	109

15.	Охрана окружающей среды.	109

Опасные экзогенные геологические процессы.	110

Воздушный бассейн.	111

Водные ресурсы.	112

Сельскохозяйственные земли.	113

16.	Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.	114

## Введение

Схема территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея разрабатывается некоммерческим партнёрством научно-проектной организацией «Южно-Российский градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 81 от 09.07.2007г.

Предыдущая работа, сходная по своим задачам, - схема районной планировки Республики Адыгея – была выполнена в 1979 г. институтом «Гипрогор» (Москва).

Основанием для разработки настоящей схемы послужили:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Программа градостроительного развития Республики Адыгея.

- Программа градостроительного развития Красногвардейского района на период 2007-2010 гг.

Для настоящей схемы территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2006г.

Первая очередь реализации схемы 		2011г.

Расчётный срок 					2016г.

В составе схемы также даны предложения на отдалённую перспективу – до 2026г.

Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Целью данного проекта является пространственная организация территории Красногвардейского района Республики Адыгея в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2016 года.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики Красногвардейского района Республики Адыгея;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- охрана объектов культурного наследия;

- развитие сферы отдыха и туризма.

Схема территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея разрабатывалась в соответствии с решениями Схемы территориального планирования Республики Адыгея, разработанной в 2007 году НКП НПО «ЮРГЦ» (г. Ростов-на-Дону), а также в увязке с материалами Схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанной в 2007 году институтом «Гипрогор» (г. Москва).

При подготовке проекта схемы территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Республики Адыгея, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией Красногвардейского района, данные собственных исследований состояния окружающей среды территории, проведённых сотрудниками НКП НПО «ЮРГЦ» совместно с НПП «Экологическая лаборатория», прочие источники.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных организаций. Проект Схемы не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Руководитель НКП НПО «ЮРГЦ»  - заслуженный архитектор РФ Ю.Н.Трухачёв, главный архитектор проекта – Е.Ю. Батунова.

Социально-экономические разделы проекта подготовлены ООО «Региональный градостроительный центр», Республика Адыгея, г. Майкоп.

Экологические разделы подготовлены НПП «Экологическая лаборатория», г. Ростов-на-Дону.

Существенную помощь при подготовке проекта оказал Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительсту. НКП НПО «ЮРГЦ» выражает особую благодарность Председателю Комитета – В.А Шопину и заместителю Председателя – А.Н. Ахматову.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование.

В ходе работы сотрудниками «ЮРГЦ» было проведено натурное обследование территории и рабочие встречи представителями администрации района. В ходе встреч обсуждались намерения администрации по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Авторский коллектив схемы территориального планирования:

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, председатель правления НКП НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН, профессор РААИ;

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта;

Приваленко Валерий Владимирович – главный научный сотрудник Южного регионального отделения Российской академии наук (РАН), главный специалист по экологии НКП НПО «Южно-Российский градостроительный центр», доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, профессор РГУ;

Тхагапсова Нафисет Хамедовна – автор социально-экономических разделов.

Устян Эдуард Карленович – главный архитектор Красногвардейского района Республики Адыгея.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТИОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
|  | Графические материалы схемы территориального планирования: |  |  |  |
| 3 | Схема 1. Границы поселений, входящих в состав муниципального района. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 4 | Схема 2. Границы земель различных категорий. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 5 | Схема 3. Границы территорий объектов культурного наследия. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 6 | Схема 4. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 7 | Схема 5. Границы территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 8 | Схема 6. Размещение объектов капитального строительства местного значения. | н/с |  | М 1:50 000 |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в текстовой форме: |  |  |  |
| 9 | Том I. Общие положения. | н/с |  |  |
| 10 | Том II. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории. | н/с |  |  |
| 11 | Том III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| 12 | Том IV. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| 13 | Том V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в графической форме: |  |  |  |
| 14 | Положение Красногвардейского района в составе Республики Адыгея. | н/с |  | М 1:200 000 |
| 15 | Современное использования территории муниципального района. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 16 | Ограничения использования территории. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 17 | Анализ комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:50 000 |
| 18 | Схема транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:50 000 |
| 19 | Схема инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:50 000 |
| 20 | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | н/с |  | М 1:50 000 |

Графическая часть проекта подготовлена архитекторами А.В. Шандулиной, Д.В. Чеботарёвым, при участии архитектора Микульчик В.А., техник-проектировщик Кривошлыков В.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», графического редактора «Corel Draw», «Photoshop».

При анализе территории использовались космические снимки.

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1.»

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью НКП НПО «ЮРГЦ».

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

## I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Главная цель территориального планирования:

Пространственная организация территории Красногвардейского муниципального района в целях обеспечения устойчивого развития территории до 2016 года.

Цели территориального планирования:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Создание условий для охраны объектов культурного наследия, развитие сферы отдыха и туризма.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для сокращения оттока экономически активного населения, а также для привлечения населения из менее развитых регионов,

- Сохранение площади пахотных и сельскохозяйственных земель.

- Развитие товарно-экономических связей со смежными территориями Республики и других субъектов РФ.

Задачи территориального планирования:

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей района полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории района.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций на территорию.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям  и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению района медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории района.

- Модернизация транспортной инфраструктуры района.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий электро- и газоснабжением.

- Решение вопроса утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов.

- Создание условий для защиты населения района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

## II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

## Административное деление района.

В составе района 7 муниципальных образований – сельских поселений, 23 сельских населённых пункта.

Табл.1.1.

Аминистративно-территориальные единицы

Красногвардейского района Республики Адыгея.

|  | Административно-территориальная единица | Центр муниципального образования | Территория, км2 на 1.01.2006 г. | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красногвардейский район | с. Красногвардейское | 725,52 | 23 |
| 1 | Белосельское сельское поселение | с. Белое | 114,62 | 6 |
| 2 | Большесидоровское сельское поселение | с. Большесидоровское | 75,01 | 2 |
| 3 | Еленовское сельское поселение | с. Еленовское | 107,23 | 4 |
| 4 | Красногвардейское сельское поселение | с. Красногвардейское | 240,18 | 3 |
| 5 | Садовое сельское поселение | с. Садовое | 59,03 | 3 |
| 6 | Уляпское сельское поселение | а. Уляп | 79,7 | 2 |
| 7 | Хатукайское сельское поселение | а. Хатукай | 49,76 | 3 |

В течение реализации проекта Схемы территориального планирования не предлагается изменение границ сельских поселений.

Необходимые мероприятия:

- Содействие в проведении работ по выносу границ сельских поселений в натуру, закрепление их на местности;

- Содействие в подготовке и утверждении проектов черты сельских поселений с последующим выносом в натуру.

Такие проекты целесообразно выполнять после разработки проектов генеральных планов поселений.

## Пространственная система.

Красногвардейский район располагается в равнинной части Республики Адыгея. Территория района вытянута в меридиональном направлении до 32 км, в широтном – до 60 км. Рельеф территории равнинный. Климат умеренно-континентальный. Посёлок Набережный Красногвардейского района является самой северной точкой Республики.

Плотность населения составляет 45,6 чел./кв. км, плотность сети населённых пунктов – 31,7 нас. п./1000 кв. км. Показатели плотности населения и сети населённых пунктов гораздо выше общероссийских показателей (8,4 чел./кв. км и 9,3 нас. п./1000 кв. км). Плотность сети населённых пунктов превышает и общереспубликанский (28,9 нас. п./1000 кв. км). Однако, плотность населения ниже общереспубликанского показателя (58,5 чел./кв. км). Это объясняется тем, что значительную часть территории района занимает акватория Краснодарского водохранилища.

Городских поселений на территории района нет, 100% населения являются сельскими жителями.

Район занимает площадь 725,52 км2,  что составляет 9,3% от площади территории всей Республики.

Главные природные и транспортные планировочные оси лучеобразно расходятся от градостроительной системы, сформированной на границе двух смежных субъектов федерации двумя центрами муниципальных районов Республики Адыгея и Краснодарского края и подчинёнными им населёнными пунктами. Градостроительная система Усть-Лабинск – Красногвардейское на территории Республики включает в себя населённые пункты: п. Свободный, п. Набережный, а. Хатукай, с. Красногвардейское и является главным планировочным узлом района.

Здесь фокусируются основные транспортные потоки, территория, находящаяся между этими пунктами, наиболее урбанизирована, здесь сосредоточена большая часть населения.

Усиление градостроительной системы Красногвардейское – Усть-Лабинск должно произойти за счёт подготовки программы взаимодействия смежных территорий в области сельского хозяйства, промышленности, рекреационной деятельности, транспорта, социокультурного обслуживания.

Основными мероприятиями по развитию пространственной системы района в соответствии со стабилизационным сценарием развития являются:

- Содействие в подготовке и согласование генеральных планов всех поселений;

- Содействие в подготовке правил землепользования и застройки на каждый населённый пункт;

- Подготовка программы взаимодействия с. Красногвардейского и г. Усть-Лабинска в области сельского хозяйства, промышленности, рекреационной деятельности, транспорта, социокультурного обслуживания.

### Межселенное культурно-бытовое обслуживание.

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

Под влиянием проводимой в течение долгого времени социально-экономической политики и территориального планирования в районе сформировалась в основных чертах система ступенчатого межселенного культурно-бытового обслуживания. Основой системы межселенного культурно-бытового обслуживания являются сложившиеся взаимосвязи опорных центров обслуживания населения и периферийных населённых пунктов. При формировании такой системы обслуживания основой становится периодичность посещения учреждений обслуживания жителями отдельных населённых пунктов.

Всего на территории выделяются две ступени обслуживания:

Первая ступень (поселенческий, или низовой уровень) состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Такими предприятиями являются объекты торговли, общественного питания, школы, детские сады, аптеки, учреждения здравоохранения амбулаторного типа (амбулатории, ФАПы).

Вторая ступень обслуживания населения (районный уровень) включает в себя учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при наличии большой численности обслуживаемого населения. Такими учреждениями являются учреждения здравоохранения стационарного типа, а также поликлиники, учреждения среднего специального образования, дома культуры, физкультурно-спортивные комплексы.

Центры первой ступени обслуживания населения расположены, как правило, в центрах сельских поселений. Определяющим фактором для отнесения населенного пункта к центру первой ступени является наличие в нём общеобразовательной школы и амбулатории (ФАПа), как основных объектов социокультурного обслуживания на селе. Ввиду того, что прочие объекты первичной ступени обслуживания (такие, как объекты торговли, общественного питания, аптеки) строятся и содержатся за счёт частных инвестиций, для целей данной работы не имеет значение описание и регулирование их строительства и параметры развития сети таких учреждений.

Центр второй ступени обслуживания совпадает с центром муниципального района, т.е. центром второй ступени обслуживания является село Красногвардейское.

В Красногвардейском районе обеспечено объектами социального значения 98,8% населения, из них в полной мере 9 371 человек (29,6%) населения, соответственно 69,2% обеспечены не в полной мере, 1,2% населения не обеспечено объектами социального значения (393 чел).

Таким образом,  в районе необходимо создать условия для удовлетворения потребностей населения района  в соответствии с социальными нормативами и республиканскими программами повышения уровня жизни и развития культуры, обеспечить всем жителям равноценные условия получения социальных благ и услуг.

Для этого  на расчетную перспективу необходимо провести следующие мероприятия.

- Строительство полного набора объектов социальной сферы, соответствующих уровню центров обслуживания (расчётный срок).

Культурно-бытовое обслуживание. Система мероприятий в области культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия района, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения. Для достижения поставленных целей и  нормативов обеспеченности населения объектами спорта необходимо строительство новых спортивных объектов, пропаганда развития спорта в детских учреждениях,  укрепление материально-технической базы существующих объектов культуры.  Для этого планируется:

- Строительство здания для отдела ЗАГС в с. Красногвардейское.

- Реконструкция районного ДК в с. Красногвардейское

- Реконструкция СДК в с. Белом.

- Строительство спортивных учреждений в а. Хатукай, с. Красногвардейское, а.Адамий, с.Преображенском, с Еленовское, с. Верхненазаровское.

### Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование, выполненное в проекте Схемы территориального планирования, отображает современное использование территории района (представлено на чертеже «Современное использование»).

Существующие функциональные зоны выделены на основе анализа современного использования территории, характера природопользования. Зоны приоритетного функционального использования выделены с учётом следующих факторов:

- фактического использования земли;

- положения элементов территории в общей пространственной системе района;

- градостроительной ценности территорий;

- ограничений использования, определяемых различными природными и техногенными факторами (ООПТ, объекты культурного наследия, неблагоприятные природные условия, экологические факторы).

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

На территории района выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов и производств. В первой группе (интенсивного градостроительного освоения) выделяются следующие зоны:

  - Территории сельских населённых пунктов;

  - Зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры.

Площадь земель, отнесённых к данной группе функциональных зон, составляет всего 6,8% от площади всей территории района.

Территории населённых пунктов выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы.

Во второй группе (сельскохозяйственного использования) выделяются зоны, характеризующие специализацию сельского хозяйства, что влияет на характер землепользования:

- Зоны сельскохозяйственного земледелия;

- Зоны орошаемых сельхозземель.

Зоны второй группы распространены на всей территории. Это самая обширная  функциональная зона, площадь которой составляет 62,2% площади всей территории.

Зоны сельскохозяйственного назначения выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы.

Значительное место в зонировании территорий принадлежит третьей группе (ограниченного хозяйственного). Эта группа включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры).

- Леса;

- Водные объекты с охранными зонами.

Третья группа зон занимает более 30% площади территории района.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Эти зоны выделяются в соответствие с действующим законодательством российской Федерации, а также республиканских правоустанавливающих документов, документов местного значения.

Зоны ограничений представлены на чертежах: «Границы территорий объектов культурного наследия. М 1:50 000», «Границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:50 000» утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Ограничения использования территории. М 1:50 000.» из материалов по обоснованию.

Предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

- зон развития населённых пунктов;

- зон развития элементов транспортной инфраструктуры;

- зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

- рекреационные зоны;

- пригородные рекреационные зоны;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Табл. 2.1.

Режимы использования территорий и приоритетные направления развития.

| Функциональные зоны |  | Приоритетные направления развития | Режимы использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие | Предлагаемые |  |  |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |  |  |  |
| Сельских населённых пунктов |  |  |  |
|  | Зоны развития населённых пунктов | - Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | - Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения или городского округа. |
| Добычи полезных ископаемых | Развития добывающей промышленности | - Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | - Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры |  | - Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | - Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры (в том числе трубопроводного транспорта) |  | - Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
|  | Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | - Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: - объектов электроснабжения, - объектов газоснабжения - автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. | - Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование; - Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного земледелия |  | - Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; - Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; - Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | - Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель; - Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; - Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны орошаемых сельхозземель |  | - Проведение мероприятий, направленных на восстановление и реконструкцию оросительных систем, внедрение новых технологий; - Создание системы мониторинга и сохранение орошаемых сельхозземель как особо ценных. |  |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |  |  |  |
| Леса |  | - Охрана и восстановление лесов; - Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты |  | - Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |
|  | Зоны рекреационного использования | - Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.). | - Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; - Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
|  | Пригородные рекреационные зоны | - Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. |  |
|  | Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | - Сохранение существующих объектов культурного наследия; - Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; - Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; - Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | - Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия |

### Зоны с особыми условиями использования территорий.

На территории Красногвардейского района находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м.). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны, ввиду того, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах района, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. Более подробно количество, характер и состояние использования объектов культурного наследия освещены в разделе 16 «Историко-культурное наследие».

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения питьевых вод и строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показаны на чертеже утверждаемой части проекта «Границы территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовое описание приводится в томе 5 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию.

На территории Красногвардейского района необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

### Земельный баланс.

Площадь района составляет 725,52 км2,  что составляет 9,3% от площади территории всей Республики.

Табл. 2.2.

Распределение земельного фонда Красногвардейского района

по муниципальным образованиям (сельским поселениям).

| Наименование поселения | Площадь, га | % от общей площади района |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель | 72552 | 100 |
| Белосельское сельское поселение | 11461,5 | 15,8 |
| Большесидоровское сельское поселение | 7501 | 10,3 |
| Еленовское сельское поселение | 10722,6 | 14,8 |
| Красногвардейское сельское поселение | 24017,6 | 33,1 |
| Садовое сельское поселение | 5903 | 8,1 |
| Уляпское сельское поселение | 7969,9 | 11 |
| Хатукайское сельское поселение | 4976,3 | 6,9 |

Земли на территории района представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений, земли промышленности, транспорта и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. На территории отсутствуют земли особо охраняемых природных территорий.

Табл. 2.3.

Распределение земельного фонда Красногвардейского района.

| Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель | 72552 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 45091 |
| Земли поселений | 4411 |
| Земли промышленности, транспорта и иного назначения | 488 |
| Земли лесного фонда | 3984 |
| Земли водного фонда | 18245 |
| Земли запаса | 333 |

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории района занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 62,2%, землями  лесного фонда – 5,5%, земли поселений занимают 6,1%, земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения - 0,7%, земли водного фонда – 25,1%, земли запаса – 0,5% земельного фонда района.

Рис.2.1.

Характеристика землепользования в

Красногвардейском районе

Отличительной особенностью территории Красногвардейского района является значительный процент площади земель, относящихся к категории водного фонда. Данная категория является второй по величине после земель сельскохозяйственного назначения. Большую часть данной категории земель составляют земли, занимаемые Краснодарским водохранилищем.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или  предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и  выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение  развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Основная направленность деятельности района – сельское хозяйство. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 45,1 тыс. га (62,2% от площади района и 13,1% от общей площади земель данной категории). Кроме того, в районе 6139 га орошаемых земель (24,6% от площади орошаемых земель всей Республики).

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также  земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в Республике Адыгея в составе земель сельскохозяйственного назначения создан  фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. Фонд перераспределения в Красногвардейском районе составил 4043 га.

Земли поселений.

В соответствии с действующим законодательством землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Черта поселений по республике установлена не повсеместно, поэтому учет земель данной категории осуществляется в основном по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки.

Площадь земель, отнесенных к данной категории по Красногвардейскому району, составила  4,411тыс. га или 6,1% земельного фонда района и 10,8% от площади данной категории по Республике Адыгея.

В состав земель, относимых к категории земель поселений, входят как сельскохозяйственные, так и не сельскохозяйственные угодья. Однако, сельскохозяйственные угодья в данной категории преобладают.

Из несельскохозяйственных угодий наиболее значительные площади в структуре земель поселений заняты застройкой.

В Красногвардейском районе присутствуют только земли сельских поселений, к которым отнесены территории хуторов, сёл, аулов, посёлков.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой поселений.

В Красногвардейском районе к данной категории отнесено 0,5 тыс. га, что составляет 0,7% территории района и 3,4% площади данной категории земель по республике.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На территории района отсутствуют.

Земли лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В Красногвардейском районе к данной категории отнесено 3,9 тыс. га, что составляет 5,5% территории района и 1,7% площади данной категории земель по республике.

Земли водного фонда.

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что  к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов,  а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. К этой категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания  водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

В Красногвардейском районе к данной категории отнесено 18,2 тыс. га, что составляет 25,2% территории района и 37,8% площади данной категории земель по республике. В основном, эта категория сформирована акваторией Краснодарского водохранилища.

Земли запаса.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

В Красногвардейском районе к данной категории отнесено 0,3 тыс. га, что составляет 0,46% территории района и 18,2% площади данной категории земель по республике.

Распределение земельного фонда по угодьям.

Сельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для  несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.

Табл.2.9.

Наличие сельскохозяйственных угодий в Красногвардейском районе.

| № | Сельскохозяйственные угодья | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | пашня | 34855 |
| 2 | многолетние насаждения | 719 |
| 3 | пастбища | 7628 |
| 4 | всего | 43202 |

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции

Земли под водными объектами, включая болота.

Наибольшее количество земель под водными объектами находится в категории земель водного фонда, однако значительная часть расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли застройки.

В эти угодья включены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Земли застройки присутствуют в основном, в категории земель поселений, промышленности и сельхозназначения.

Земли под дорогами.

В эти угодья включены земли, занятые автомобильными и железнодорожными магистралями, земли, расположенные в полосах отвода этих дорог, скотопрогоны, улицы, проезды, площади, иные пути  сообщения.

Большая часть земель под дорогами отнесена к категории земель поселений и к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Земли под  лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, присутствуют во всех категориях земель.

В Красногвардейском районе площади лесных угодий составляют 0,6 тыс. га, из них защитного значения – 0,5 тыс. га.

Необходимые мероприятия:

- Завершение формирования базы земельного кадастра;

- Разработка в рамках землеустройства схем и проектов охраны земель сельскохозяйственного назначения (Схемы природно-сельскохозяйственного районирования с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, проектов противоэрозионных мероприятий, проектов по созданию лесных полос и насаждений;

- - Разработка проектов перераспределения сельскохозяйственных угодий.

## Демография и трудовые ресурсы.

### Динамика численности населения.

Демографическая составляющая занимает особое место в вопросах  устойчивого и сбалансированного развития территорий, так как конечной целью  любого развития является человек и удовлетворение его потребностей.

За годы рыночных преобразований и социально-экономических кризисов численность  населения района  претерпела гораздо меньшие изменения, чем республика в целом.

Основным фактором стабилизации и даже некоторого повышения численности населения района все это время оставалась миграция населения, но  начиная с 2003 года миграционный прирост не в силах покрывать естественную убыль.  В период с 2003-2007 годы  население района сократилось на 0,9 тыс. чел, или 3%. Однако, в  сравнении с 1991 годом  на территории района проживает на 3,5 тыс. человек больше.

В целом, среднегодовые темпы сокращения численности за период с 2002 г.  в районе  составили -0,2 % .

### Воспроизводство населения.

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является  определяющим фактором изменения динамики численности. Как и в целом для республики, для района характерна длительная и выраженная естественная убыль населения, начало которой  уходит еще в 80-е гг., когда территория завершила  процесс демографического перехода, и начался процесс снижения рождаемости.

Коэффициент  рождаемости в районе за период с 1991 – 2007 гг. сократился с 13,9‰ до 10,3‰ соответственно. Значительную роль в снижении рождаемости, помимо изменения поло-возрастной структуры и репродуктивного поведения населения, сыграл социально-экономический кризис 90-х годов.

Несмотря на полное доминирование сельское образа жизни, показатели  рождаемости в Красногвардейском районе ниже, чем  показатели рождаемости для сельской местности  и даже ниже, чем по республике в целом

В репродуктивном возрасте находится 47% женщин района. Однако, под влиянием ряда факторов как социально-экономического, так и психологического характера, материнство в районе претерпело существенные изменения.

Помимо снижения рождаемости, неблагоприятным является фактор увеличения  смертности  в районе. Данная тенденция является  характерной чертой естественного движения практически  всех экономически  развитых стран мира. Однако в Адыгее увеличение смертности происходило на фоне снижения уровня и качества жизни населения и  уменьшения продолжительности жизни населения.

Красногвардейский район по показателям воспроизводства остается одним из самых проблемных в республике. Сложившаяся в районе демографическая модель воспроизводства населения  является реальной угрозой  развитию общества и выход района из состояния депопуляции возможен только при одновременном стимулировании рождаемости и снижении недопустимо высокого уровня смертности.

### Половозрастная структура.

Сложившаяся половозрастная структура населения является важнейшим показателем демографической ситуации  в районе.

В общей численности населения района преобладает женское население, доля которого  с 1989 года сократилась с 53,9% до 53,1% в 2002 году и 53,3% в 2007 г., что объясняется процессами сглаживанием резкой половой диспропорции населения, сложившейся после Второй Мировой Войны

Тенденция сглаживания половой диспропорции нашла отражение и в показателе  соотношения полов в районе. Если в 1989 году  в Красногвардейском муниципальном образовании на 1000 мужчин приходилось 1171 женщин, то к 2002 году данный показатель несколько снизился – до 1129, а в 2007 году составил 1140,0.

Весьма резко различается соотношение между мужчинами и женщинами по  основным возрастным категориям населения  района. Так, в возрастной категории младше трудоспособного и трудоспособного возраста отмечается преобладание мужского населения, 51,7% и 51,5% соответственно. В старшей возрастной группе напротив отмечается  полное доминирование женского населения.

Неблагоприятные сдвиги происходят  в возрастной структуре населения района. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привели к сокращению общей численности населения, и в том числе детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста и  усилению процесса демографического старения.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности  населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как в результате длительного снижения рождаемости усиливается демографическая нагрузка на трудоспособное население.

Если в 2002 году на 1000 работающих мужчин и женщин приходилось  896 человек неработающего населения, то к 2007 году данный показатель несколько снизился и  составил 761 человек на 1000 лиц в трудоспособном возрасте.

### Миграция населения.

Миграционная активность населения долгое время оставалась главным стабилизирующим фактором численности населения района.  Значительный приток населения в район наблюдался в начале 90-х годов. Однако эти миграции не могут служить индикатором социально-экономической привлекательности района, так как они носили стрессовый характер - население перемещалось из зон конфликтов в России и в странах СНГ и оседало в приграничных регионах или в сельской местности с более дешевым жильем.

За последние 10 лет интенсивность  миграционных потоков в районе снизилась до 683 прибывших и 433 убывших в 2006 году. Несмотря на сокращение численности прибывших  и выбывших  в районе, положительная направленность сальдо миграции сохраняется. Миграционный отток населения был зафиксирован в районе лишь в 2003 году.

В 2006 году миграционный прирост позволил компенсировать естественную убыль населения более чем на 90%.

### Этнический состав населения.

Для Красногвардейского района Адыгеи характерен неоднородный этнический состав населения, с преобладанием  русского населения (66,8% в 2002 году).

В 2002 году по сравнению с 1989 в районе уменьшилась доля двух основных этносов: русских и адыгейцев, соответственно с 74,2%  до 66,8%,  и с 19,3% до 18,3%.

Изменение этнического состава населения за межпереписной период связано с миграционными процессами. Их результатом стало появление в районе нового  этнического элемента -  курдов,  которые уже составляют 7,5% населения района, 50% населения с. Преображенское и 20,8% населения с. Белое.

В 2002 году по сравнению с 1989 в районе уменьшилась доля двух основных этносов: русских и адыгейцев, соответственно с 74,2%  до 66,8%,  и с 19,3% до 18,3%.

### Прогноз развития демографической ситуации района.

Расчет основных показателей демографической ситуации  Красногвардейского муниципального района проводился на основе представленного выше анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось  также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико – и политико – географическому положению региона, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Для перспективного расчета закрытого населения нами был выбран метод передвижки возрастов (компонентный метод), в основу которого были положены половозрастная структура населения района на 1.01.2007 год,  повозрастные показатели рождаемости  и смертности населения. 
Перемножение численности женщин той или иной возрастной группы на соответствующие возрастные показатели рождаемости (т.е. на среднее число рождений на 1000 женщин соответствующей детородной возрастной группы) позволило определить перспективную численность новорожденных детей. Такого рода расчеты производились по пятилетним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности, где аналогичные показатели также рассчитаны по пятилетним интервалам.  Полученная половозрастная структура  корректировалась с учетом миграции населения.

Изменение численности и половозрастного состава населения района прогнозировалось по трем сценариям:

- - инерционному,

- - стабилизационному,

- - оптимистическому.

Как наиболее вероятный для демографического развития рассматривается стабилизационный сценарий развития.  	Для изменения существующих моделей воспроизводства населения района необходимо помимо повышения уровня рождаемости, одновременное сокращение сверхвысоких показателей смертности в районе и усиление миграционного притока на территорию района.

Двумя составляющими будущих демографических тенденций района будут воспроизводственные и миграционные процессы.  Учитывая различную специфику, природу и объект управления  этих двух процессов, обоснованным является и разграничение мероприятий по ним.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в районе возможен при условиях роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо этого, необходимым условием стабилизационного сценария развития является оживление экономики района и выход из депрессивного состояния, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения. Оценочная численность населения Красногвардейского района  при стабилизационном сценарии развития к 2016 году составит 30,1 тыс. чел, а к 2026 году 29,2 тыс.чел. (таблица 3.1.).

Табл.3.1. Оценка численности населения Красногвардейского

муниципального района по стабилизационному

сценарию развития, тыс. чел

| 2006г. | 2016 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 30,9 | 30,1 | 29,2 |

Данный сценарий развития предусматривает повышение показателей рождаемости, уменьшение уровня смертности, особенно сверхсмертности мужского населения,  смену естественной убыли населения её естественным приростом, изменению модели воспроизводства населения.

Возможности, а отчасти и масштабы дальнейших  демографических изменений,  уже заложены в возрастно-половой и брачной структурах населения, сформировавшихся под влиянием прошлого демографического развития. В Красногвардейском районе сохраняющийся потенциал в возрастной структуре женщин репродуктивного возраста позволит к 2016 году увеличить  численность рождений  в районе (таблица).  Однако, учитывая консервативность демографических моделей воспроизводства, можно сказать, что основным источником сохранения численности населения  все-таки станет миграция(таблица 3.6.).

Табл. 3.6. Динамика численности  рожденных детей при

стабилизационном сценарии развития.

| Численность рожденных детей, чел | Стабилизационный сценарий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2011 | 2011-2016 | 2016-2021 | 2021-2026 |
| всего | 1725 | 1900 | 1750 | 1700 |
| мальчиков | 880 | 970 | 890 | 870 |
| девочек | 845 | 930 | 860 | 830 |

Возрастная структура населения к концу рассчитываемого периода начнет несколько улучшаться. Несмотря на снижение численности лиц в трудоспособном возрасте, и все продолжающиеся процессы старения населения, благоприятным фактором будет выступать некоторый рост доли лиц моложе трудоспособного возраста в возрастной структуре населения. К концу расчетного периода её удельный вес в возрастной структуре района будет составлять  19,2%(таблица 3.7.).

Табл.3.7.  Прогнозируема динамика возрастной

структуры населения  Красногвардейского   муниципального района, стабилизационный сценарий %

| Годы | Возрастные категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лица в детском возрасте | Лица в трудоспособном возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2004 | 22,7 | 53,4 | 23,9 |
| 2005 | 22,1 | 54,8 | 23,1 |
| 2006 | 20,6 | 56,8 | 22,5 |
| 2016 | 18,8 | 57,9 | 23,2 |
| 2026 | 19,2 | 55,6 | 25,1 |

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в районе та же увеличится до 720 человек в 2016 году и почти 800 в 2026 году, однако преобладание в структуре этого показателя детской демографической нагрузки выступает положительным фактором развития.

Самым благоприятным для района, но и в то же время, наиболее маловероятным является оптимистический прогноз развития населения района. Он   предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности достижением суммарного коэффициента рождаемости 2,2, что будет обеспечивать нормальное воспроизводство населения, снижение смертности минимум в 2,5 раза и значительного механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Последнее особенно важно, так как именно здесь кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения.

Численность населения района по данному сценарию развития к 2016 году составит 32,0 тыс.чел, а к 2026 увеличиться до 33,8 тыс.чел(таблица 3.8.).

Табл.3.8. Оценка численности населения Красногвардейского

муниципального района по оптимистическому сценарию развития, тыс. чел

| 2006г. | 2016 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 30,9 | 32,0 | 33,8 |

Численность рожденных детей в районе возрастет за счет резкого роста показателей рождаемости (таблица 3.9).

Табл.3.9.

Динамика численности  рожденных детей при оптимистическом сценарии развития.

| Численность рожденных детей,чел | Оптимистический сценарий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2011 | 2011-2016 | 2016-2021 | 2021-2026 |
| всего | 2250 | 2600 | 2500 | 2400 |
| мальчиков | 1150 | 1330 | 1280 | 1220 |
| девочек | 1100 | 1270 | 1220 | 1180 |

Вероятность реализации оптимизационного сценария развития демографических процессов в Красногвардейском районе на расчетную перспективу весьма призрачны. Даже при успешном решении многих социально-экономических проблем добиться соответствующих успехов в демографической сфере практически невозможно. Это связано с присущей ей консерватизмом, естественным процессом старения населения и соответствующим ростом смертности,  а также проблематичностью роста массового притока мигрантов.

В целом же, из предложенных сценариев развития территории наиболее реалистичным является стабилизационный сценарий.

Проведенный анализ  современного состояния  демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала района на расчетный период. Прогноз численности трудового населения также труден, и для его определения важное значения имеют показатели внутренней и внешней миграции населения. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики закрытого населения района, без учета миграционной составляющей.

Динамика численности трудового населения района напрямую зависит от последствий «демографической волны»: т.е. вступления в трудоспособный возраст многочисленного поколения рожденных в 80-е и выхода на пенсию  малочисленного поколения родившихся в военные годы. Через несколько лет в пенсионный возраст войдет многочисленное поколение послевоенного «бэби-бума», а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса, однако за счет  более высокой доле лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим. К 2016 году трудоспособное население сократиться лишь на 3,3%, а к 2026 – на 10%(таблица 3.10).

Табл. 3.10. Прогноз численности трудоспособного населения Красногвардейского района на расчетную перспективу, инерционный сценарий (без учета миграций), на начало года

| Возрастные категории | 2006г. | 2011г. |  | 2016г. |  | 2021г. |  | 2026г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | тыс. чел | в % к 2006г. | тыс. чел | в % к 2006г. | тыс. чел | в % к 2006г. | тыс. чел | в % к 2006г. |
| 15-19 | 2,7 | 2,2 | 81,4 | 1,8 | 66,6 | 1,7 | 63,0 | 1,6 | 59,3 |
| 20-24 | 2,1 | 2,7 | 128,6 | 2,1 | 100 | 1,8 | 85,7 | 1,7 | 80,9 |
| 25-29 | 2,0 | 2,1 | 105,0 | 2,7 | 135,0 | 2,1 | 105,0 | 1,8 | 90,0 |
| 30-34 | 1,9 | 2,0 | 105,2 | 2,0 | 105,2 | 2,6 | 136,8 | 2,1 | 110,5 |
| 35-39 | 2,0 | 1,9 | 95,0 | 1,9 | 95,0 | 2,0 | 100,0 | 2,5 | 125,0 |
| 40-44 | 2,3 | 1,9 | 82,6 | 1,8 | 78,2 | 1,8 | 78,3 | 1,9 | 82,6 |
| 45-49 | 2,2 | 2,2 | 100 | 1,8 | 81,8 | 1,8 | 81,8 | 1,8 | 81,8 |
| 50-54 | 2,3 | 2,2 | 95,6 | 2,1 | 91,3 | 1,8 | 78,3 | 1,7 | 7,9 |
| 55-59* | 0,7 | 0,8 | 114,3 | 1,0 | 142,0 | 0,9 | 128,5 | 0,7 | 100 |
| Всего | 17,5 | 18,0 | 102,8 | 17,1 | 97,7 | 16,5 | 94,2 | 15,8 | 90,2 |

* - без женщин

Избежать сокращение трудоспособного населения и соответственно снизить демографическую нагрузку на работающее население может только миграция на территорию района рабочей силы.

Осуществление политики по стимулированию рождаемости и укреплению семьи связывается с  такими наиболее распространенными мерами, как различные денежные пособия, выплачиваемые единовременно или ежемесячно. Помимо этого, к  данному комплексу мероприятий будут относиться: меры, направленные на охрану здоровья беременных женщин и новорожденных, снижения уровня смертности,  налоговые льготы т.д.

- Разработка комплекса мероприятий  по повышению рождаемости и укреплению института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни.

- Разработка комплекса мероприятий по  обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

## Экономика района

### Общий анализ состояния экономики.

Красногвардейский район представляет собой аграрно-индустриальный район Республики Адыгея. Экономическая система района направлена на полное и оптимальное использование имеющихся природных ресурсов, к основным видам которых относят агроклиматические ресурсы  и нерудные строительные материалы. Таким образом, Красногвардейский район в системе разделения труда республики характеризуется доминированием сельского хозяйства и отраслей АПК. Так же в районе получает развитие добывающая промышленность и промышленность строительных материалов. Экономико-географическое положение района в первую очередь характеризуется его несколько периферийным положением относительно основных транспортных выходов и коридоров.

Концентрируя около 7% населения, район производит до 0,2% объемов промышленного производства республики, около 13,4% объемов продукции сельского хозяйства, 0,9% объема предоставляемых платных услуг и около 1% выручки от товарооборота, по крупным и средним предприятиям.

Таким образом, Красногвардейский район занимает относительно скромное место в экономике республики. В  2005 году объем промышленного производства крупных и средних предприятий района составил 10 млн. рублей, что составляет лишь 14% объемов производства 1991 года, и 20,4% объемов производства 2000 года.

Экономика района в настоящее время представлена тремя секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Сельское хозяйство в районе является основой экономики района. Добывающая промышленность представлена природными строительными материалами, имеет преимущественно местное значение.

- вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика). В первую очередь в районе получают развитие  пищевая промышленности,  деревообрабатывающая промышленность и машиностроение.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

Инвестиционная привлекательность территории района остается невысокой. На долю района в 2005 году приходилось около 3% инвестиций республики. Однако размеры инвестиций в район растут: в 2000 году инвестиции в основной капитал составили 30,7 млн. руб., а в 2006 году уже 69,4 млн. руб., что больше в 2 раза.  Размер инвестиций на душу населения  в 2006 году в районе составлял 2,2 тыс. руб.  Наиболее привлекательными для инвесторов остаются сельское хозяйство (31,5% инвестиций), жилищное строительство (30,7%) и промышленность (24,1%).

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Красногвардейского района на расчетный период до 2016    года легли сходные современные и перспективные оценки обеспеченности природными ресурсами и масштабы их  использования, потенциал ресурсов рабочей силы, функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная обеспеченность, ретроспективный анализ развития экономических подсистем и др.

Наиболее вероятным и в целом приемлемым из возможных вариантов перспективного развития экономики Красногвардейского муниципального района является стабилизационный сценарий. Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим вариантами развития. Его показатели развития не следует понимать как среднеарифметические величины между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее как реалистические и разумные пределы роста экономики на расчетную перспективу.

Следует иметь в виду так же, что предстоящий научно-технический и технологический прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития. Поэтому комплекс прогнозов, предназначенных для выработки и реализации соответствующих мер и мероприятий по развитию экономики, должны периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с меняющимися перспективами.

### Рынок труда.

По  данным 2006 года численность трудоспособного населения  в районе составила 17527 человек, или 56,8% общей численности населения.

Численность экономически активного населения района на тот же период составляла 13600 человек, или 77,6% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте. Результатом долговременных процессов депопуляции и старения населения стало сокращение  численности трудоспособного контингента граждан,  Так, численность экономически активного населения района с 2000 по 2006 годы сократилось на 6,6%.

Количество безработных в районе на 2006 год составляло 338 человек,  а  уровень безработицы - 2,5%. Однако, в целом, уровень безработицы в районе ниже, чем в среднем по республике.

Отраслевая структура занятости населения района за годы рыночных преобразований претерпела изменения, которые продолжаются и сейчас. Увеличение численности занятых в сфере услуг является следствием экономических изменений в районе.  В структуре занятых в экономике устойчиво доминирует  сельскохозяйственный вид деятельности и занятость в бюджетной сфере, соответственно 32,7% и 33,3% общей численности работающих в экономике Удельный вес занятых в промышленности района за рассматриваемый период сократился с 10,8% в 2000 году, до 9,7% в 2006 году. В большей степени, сокращение числа занятых затронуло отрасли строительства и транспорта.

## Промышленность.

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) число учтенных хозяйствующих субъектов всех отраслей промышленности (предприятий, организаций, филиалов и других обособленных подразделений) на начало 2007 года составило в  Красногвардейском районе  24 единицы, что в процентном соотношении составляет лишь  2% от общего числа  по Республике.  Все учтенные хозяйствующие субъекты  в основном предприятия малого бизнеса.

Объем продукции, произведенной в районе в 2006 году составил  92,6 млн.рублей, а темпы роста 121%. Однако устойчивой положительной динамики увеличения объемов промышленной продукции в районе пока не наблюдается.

Экономика района характеризуется продолжающимся ростом доли малых предприятий в промышленном производстве. Анализ показал, что «скачкообразная» тенденция изменения объемов производства связана с работой крупных предприятий. В производстве продукции малыми предприятиями наметилась и сохраняется устойчивая тенденция к увеличению объемов выпуска продукции

На территории района работает два предприятия, которые относятся к категории крупных и средних (ООО «Комбикормовый завод «Красногвардейский» и ООО «Дорстройнеруд»). Объемы производства ООО «Комбикормовый завод «Красногвардейский» сильно зависят от колебания спроса на продукцию и  ситуацию в сельском хозяйстве.

Так же весьма неустойчива динамика развития ООО  «Дорстройнеруд». Предприятие занимается добычей и переработкой гравийно-песчаной смеси (ПГС) и основной причиной колебания объема производства является отсутствие заказов на поставку гравия основному потребителю и низкая ее конкурентоспособность.

Отраслевая структура промышленного производства района за годы рыночных преобразований претерпела серьезные изменения. Долгое время основой отрасли являлись предприятия пищевой промышленность (консервный завод). Кризис отрасли и спад спроса привел к возникновению  и развитию на территории района новых производств: промышленности строительных материалов, лесной, деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной.  В 2006 году пищевая промышленность района давала 56% объема промышленной продукции, промышленность строительных материалов 12,5%, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 5,9%. Доля пищевой промышленности  в экономике района продолжает снижаться, что во многом объясняется сложившейся экономической конъюнктурой и высокой конкуренцией со стороны предприятий Краснодарского края. На территории района работают 11 предприятий пищевой промышленности, который в 2006 году произвели продукции на 61,9 млн. рублей.  Основным видом производимой в районе продукции является масло растительное, производство которого стабильно растет и в 2006 году составило 2,4 т.т., хлебобулочные изделия (в 2006 году производство составило 1,1 т.т.), а также колбасные изделия, кондитерские изделия и консервы.

Удельный вес промышленности строительных материалов на территории  района вырос с 6,2% до 12,5% за период с 2001-2006 гг. В 2006 году отраслью было произведено продукции на 18,7 млн. рублей.  Помимо нерудных строительных материалов, объемы производства которых в 2006 году составляли 106 тыс. м3, в районе производится кирпич – в 2006 г. 334 тыс.шт.

Всплеск развития деревопереработки  в районе в 2003 году (18,6 млн. руб продукции), затем сменился спадом, и в 2006 году в отрасли было произведено продукции лишь на 5,5 млн.руб.

Примечательным является появление в районе в 2006 году новой отрасли промышленного производства – машиностроения и металлообработки, что связано с реконструкцией завода ООО «БДМ-АгроСервис», производящего сельхозорудия.

Для Красногвардейского района  характерна высокая территориальная концентрация промышленных мощностей в районном центре – с. Красногвардейское. На его территории расположено 17 малых предприятий (из 24) промышленности.

Прогноз показателей перспективного развития промышленного производства весьма сложная задача, что определяется рядом трудностей:

- всё еще сохраняющимся кризисным состоянием отдельных видов промышленного производства;

- резко выраженными колебаниями объемов производства отдельных видов продукции по годам;

- нечетко обозначенными тенденциями и направлениями развития ряда видов производств;

- трудно предсказуемым ростом цен на энергоносители, сырьевые материалы, транспортные услуги;

- конъюнктурными колебаниями цен и условий реализации производимой продукции на внутреннем, российском и мировом рынках и др.

Стабилизационный сценарий развития возможен при осуществлении преобразований в производственных силах, изменении методов управления, проведении государственной политики, направленной на развитие малого бизнеса.  Объем производства промышленной продукции в Красногвардейском районе  при стабилизационном сценарии развития к 2011 году  составит  149 млн. руб., а к 2016 году 240 млн. руб. (таблица 5.3.,5.4.).

Табл.5.3. Оценка объема промышленного производства Красногвардейского

муниципального района по стабилизационному

сценарию развития, млн.руб. (в действующих ценах 2006 г.)

| 2006г. | 2011 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 92,6 | 149,0 | 240,0 |

Данный сценарий развития предусматривает изменение среднегодовых темпов роста объемов производства продукции, при этом обеспечение устойчивого роста на уровне  10% в среднем за год. Возможности, а отчасти и масштабы дальнейших   изменений, заложены в проводимой районом и предприятиями экономической политике, направленной на осуществление мер по обновлению основных фондов, оснащению предприятий современными средствами производства, повышению конкурентоспособности продукции.

Табл.5.4. Прогнозируемая динамика объема производства

промышленной продукции по стабилизационному сценарию

( в действующих ценах 2006 г)

| Показатели | 2006г. |  | 2011 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % к 2006 | млн.руб. | % к 2006 | млн.руб. | % к 2006 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности, всего | 92,6 | 100 | 149,0 | 161 | 240,0 | 259 |
| в т.ч. по основным подразделам |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | 7,1 | 100 | 11,4 | 160,5 | 18,4 | 259,1 |
| Производство пищевых продуктов | 51,9 | 100 | 83,6 | 161,1 | 134,3 | 258,8 |
| Производство готовых металлических изделий | 6,2 | 100 | 10,0 | 161,3 | 16,1 | 259,6 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11,6 | 100 | 18,8 | 162,1 | 30,4 | 262,1 |

Основной задачей в промышленном производстве  является создание условий для сохранения и ускорения развития существующего промышленного комплекса  района. Для этого необходимо наращивать темпы роста объемов производства, наладить выпуск  конкурентоспособных товаров, пользующихся потребительским спросом, загрузить  простаивающие мощности и модернизировать действующие предприятия района.

Добыча полезных ископаемых.

По стабилизационному сценарию развития промышленности района значение добывающего сектора экономики возрастет. Красногвардейский район отличается запасами нерудных строительных материалов, на разработку которых и будет  направлено дальнейшее развитие отрасли. Общераспространенные неметаллические  полезные ископаемые в районе представлены песчано-гравийной смесью,  кирпичными и керамзитовыми глинами, стекольными песками.  Основная часть месторождений относится к категории мелких. Большая часть из них не разведана, по ним нет утвержденных запасов, хотя они эксплуатируются.  К категории больших в районе относиться только Большесидоровское месторождение песчано-гравийной смеси. К категории средних – Верхненазаровское  и месторождение Джамбичий.

Мероприятия, которые необходимо провести в данной отрасли:

- Утверждение запасов нерудных строительных материалов (первая очередь - расчётный срок).

- Строительство кирпичного завода  в с. Штурбино. (расчетный срок)

- Строительство кирпичного завода на базе Еленовского месторождения кирпичных глин. (расчетный срок)

- Перспективное освоение месторождения залежей песчано-гравийной смеси в районе х. Пустоселов

- Перспективное освоение месторождения  залежей песчано-гравийной смеси в районе х. Саратовский

- Перспективное освоение  залежей песчано-гравийной смеси Верхненазаовского месторождения.

- Перспективное освоение  залежей песчано-гравийной смеси Беляевского месторождения.

Пищевая промышленность.

Развитие пищевой промышленности будет всецело завить от уровня и динамики развития. Основной задачей при этом является  обеспечение  загрузки  производственных  мощностей  предприятий зерном и маслосеменами подсолнечника, мясом и другой  произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями  района продукцией.

Машиностроение и металлообработка.

- Реконструкция завода «БДМ-АгроСервис».

## Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является важнейшей и базовой сферой хозяйственного комплекса Красногвардейского района.

Красногвардейское муниципальное образование располагает благоприятными агроклиматическими, почвенными, растительными и водными ресурсами для развития сельского хозяйства: большой объем суммарной солнечной радиации, достигающей 117-120 ккал/см2 , длинный вегетационный период (230-240 дней), высокий уровень увлажнения (гидротермический коэффициент от 0,9), плодородные почвы  (луговые и черноземы).

В Красногвардейском муниципальном образовании сельскохозяйственные угодья составляют 43,2 тыс.га, или 59,6% общей площади района.  Основу сельскохозяйственных угодий составляет пашня, на долю которой по данным на начало 2005 г. приходилось около 80,6%. Сенокосы и пастбища, т.е. естественные кормовые угодья, занимают 17,5%, а многолетние насаждения – примерно 1,5%.

На территории Красногвардейского муниципального образования зарегистрировано 270 крестьянских фермерских хозяйства (по состоянию на начало 2007 года). В целом, на территории Красногвардейского района находится 7 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 270 крестьянских фермерских хозяйств, 4 акционерных обществ и  прочих сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм собственности, в распоряжении  которых находится 34,9 тыс.га. пашни, составляющей основу сельхозугодий района.

Общая площадь предоставляемых земельных участков в районе стабильно растет, так же как и средний размер земельного участка. В Красногвардейском районе средний размер участка (по крестьянским фермерским хозяйствам) в 2005 году был равен 50,4 га, что больше среднереспубликанского показателя в 34,8 га.

Объемы производства продукции сельского хозяйства в районе устойчиво растут. Стабильно растет удельный вес в производстве продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозорганизаций. Однако роль фермерских хозяйств в сельском хозяйстве района остается низкой, что не позволяет системе  производства сельхозпродукции выйти на качественно новый уровень.

В товарной структуре сельхозпроизводителей за рассматриваемый период также произошли изменения. В сельхозорганизациях и хозяйствах населения имела место  тенденция уменьшения удельного веса продукции животноводства. На его долю  приходится около 40% продукции. Обратная  тенденция наблюдается в крестьянских хозяйствах, где доля продукции животноводства возросла с 28,2% в 2002 году до 45% в 2006 году.

Перспективное развитие сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района определяется совокупностью факторов, среди которых особенно велика роль природно-ресурсного потенциала.

Настоящий  прогноз исходит из положения, что основная цель, стоящая перед аграрным сектором района на расчетную перспективу, - восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и устойчивое развитие. В числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- максимальное обеспечение потребностей района в продуктах питания местного производства;

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.

- укрепление позиций района на республиканском, общероссийском рынках реализации продукции отрасли.

Сельское хозяйство Красногвардейского муниципального района находится в сильной зависимости от колебаний природных условий и изменчивости многих социально-экономических факторов, вследствие чего прогноз его развития предусматривает три возможных варианта (сценария): низкий (инерционный), средний (стабилизационный) и высокий (оптимистический).

При разработке прогноза перспективного развития сельского хозяйства района учитывались современные и ретроспективные показатели масштабов и уровня развития растениеводства и животноводства, основные составляющие интенсификации отрасли, мировые и отечественные тенденции и технологические достижения в сельскохозяйственном производстве, ожидаемые сдвиги в рынках сбыта продукции и т.д.

Табл.6.1.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района по стабилизационному варианту (все категории хозяйств)

|  | Ед. изм. | 2006г. | 2011г. | 2016г. | 2016г. в% к 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь, всего | тыс. га.. | 29370 | 30615 | 31965 | 108,8 |
| в т.ч. | -//- |  |  |  |  |
| -зерновые и зернобобовые | -//- | 13908 | 14881 | 15922 | 114,5 |
| -технические | -//- | 11900 | 11936 | 11972 | 100,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -подсолнечник | -//- |  |  |  |  |
| -овощи и бахчевые | -//- | 118 | 120 | 132 | 111,9 |
| -картофель | -//- | 10 | 11 | 11 | 110,0 |
| -кормовые | -//- | 3427 | 3667 | 3928 | 114,6 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| -КРС | тыс. гол. | 6648 | 7312 | 8043 | 120,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -коровы | -//- | 4129 | 4501 | 4951 | 119,9 |
| -свиньи | -//- | 3944 | 4535 | 4989 | 126,5 |
| -птица | -//- | 68931 | 82717 | 95124 | 140,0 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| - зерновые и зернобобовые | тонн | 48517 | 63072 | 78840 | 162,5 |
| -семена подсолнечника | -//- | 14326 | 15759 | 18123 | 126,5 |
| -овощи | -//- | 5144 | 5916 | 6803 | 132,2 |
| -картофель | -//- | 5338 | 5605 | 5997 | 112,3 |
| -мясо (в живом весе) | -//- | 1807 | 1988 | 2286 | 126,5 |
| -молоко | -//- | 15359 | 16895 | 18585 | 121,0 |
| -яйцо | млн. шт. | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 125,8 |

Основным направлением развития растениеводства района должна стать его интенсификация. В то же время прогнозируются заметные различия в динамике посевных площадей по отдельным земледельческим культурам и их группам. Так, практически не изменится площадь возделывания картофеля, не имеющего здесь каких-либо конкурентных преимуществ. Поэтому увеличение объема производства картофеля намечается за счет роста урожайности.

Более динамичным представляется развитие овощеводства. Прогнозируемый всеми сценариями развития рост посевных площадей под овощными будет сопровождаться темпами их валового сбора за счет возрастающей урожайности. Рост посевных площадей под зерновыми культурами составит за весь расчетный период сравнительно небольшую величину – немногим более 16% - по оптимистическому сценарию. Однако валовой сбор даже по инерционному варианту к 2016 году увеличится почти в 1,2 раза, а по оптимистическому – примерно в 1,8 раза. Достижение этого возможно за счет роста урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения минеральных и органических удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д.

Приоритетным направлением развития растениеводства на расчетную перспективу должно стать и возделывание кормовых культур, посевные площади под которыми за годы рыночных преобразований резко уменьшились. Это совершенно неоправданно с позиций сбалансированного развития отрасли, и прежде всего, животноводства. Поэтому прогнозируются относительно высокие темпы увеличения посевных площадей под кормовыми видами земледельческих культур (на 14% к 2016 году по стабилизационному варианту). В первую очередь это относится к кормовым корнеплодам, силосным культурам и многолетним травам на сено.

Рост посевных площадей под зерновыми, овощными, кормовыми и отдельными видами технических культур не единственный и даже не основной путь решения проблемы динамического и устойчивого развития аграрного сектора района на расчетный период. Главное внимание должно быть уделено составляющим интенсификации производства, в частности:

- резкому укреплению материально-технической базы отрасли;

- развитию селекционного дела, семеноводству, внедрению высокоурожайных сортов земледельческих культур;

- восстановлению почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий;

- внедрению методов минимальной отработки почвы;

- углублению специализации и т.д.

Одной из наиболее перспективных отраслей развития животноводства района является рост поголовья свиней, относительно скороспелого  вида сельскохозяйственных животных. Для увеличения поголовья и продукции свиноводства  в районе планируется строительство крупного свинокомплекса в п. Саратовский.

Наиболее вероятным из отмеченных сценариев развития животноводства представляется стабилизационный вариант, по которому производство мяса (в живом весе)  в районе к 2016 году возрастет  в 1,26 раза в сравнении с 2006 годом, молока – в 1,2 раза, а яиц– примерно в 1,25 раза.

Одним из важнейших факторов, определяющим перспективное развитие аграрного сектора района, является потребительский спрос на основные виды продукции сельского хозяйства. Расчет потребности в отдельных видах сельскохозяйственной продукции для питания населения производился с учетом перспективной динамики прогнозируемой численности населения и норм потребления продуктов на душу населения, разработанных  МЧС России. Баланс валового производства и потребного для нужд района где объем продукции основных видов сельскохозяйственной продукции произведен на отчетный (2006год) и перспективный 2016 год.

Табл.6.2.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Красногвардейского муниципального района (по стабилизационному варианту развития)

| Виды продукции | Валовое производство, тонн | Потребность, тонн. | Избыток, дефицит (-), тонн. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 48515 |  |  |  |
| Овощи | 5144 | 1236 | 3908 | 416,2 |
| Картофель | 5338 | 3090,5 | 2247,5 | 172,2 |
| Мясо и мясопродукты | 1807 | 2008,5 | -201,5 | 90,0 |
| Молоко и молочные продукты | 15359 | 8034 | 7325 | 191,2 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,1 | 7,1 | -4 | 43,7 |
| 2016 г. |  |  |  |  |
| Зерно | 78840 |  |  |  |
| Овощи | 6803 | 2859,5 | 3943,5 | 237,9 |
| Картофель | 5997 | 3010 | 2987 | 199,2 |
| Мясо и мясопродукты | 2286 | 1956,5 | 3295 | 116,8 |
| Молоко и молочные продукты | 18585 | 7826 | 10759 | 237,5 |
| Яйцо, млн. шт. | 3,9 | 6,9 | -3 | 56,5 |

Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики района. Стабилизация и дальнейшее устойчивое развитие сельского хозяйства района должно сопровождаться решением важных задач, среди которых:

- обеспечение населения района продуктами питания,

- укрепление позиций сельскохозяйственной продукции района на региональном и общероссийском рынке,

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.

Основой растениеводческого комплекса района остается зерно. Возможность увеличения урожайности зерновых заложена в  соблюдении агротехнических приемов возделывания культур, агротехнических норм и требований. Помимо этого, эффективное развитие растениеводческой отрасли  в районе связывают с соблюдением севооборота, уменьшением посевных площадей подсолнечника и заменой этой культуры на другие масличные. Планируется увеличить посевы сои, иметь в севообороте многолетние травы, что позволит пополнить кормовую базу для животноводства и улучшит плодородие почв. Будут увеличены посевы кукурузы на зерно  с целью улучшения экономического положения хозяйств.  Большое значение будет придаваться использованию только сортового посевного и посадочного материала.

В животноводстве района основными задачами  является стабилизация поголовья, улучшение племенной работы, повышение продуктивности и улучшение кормопроизводства.

Одной из основных задач  в работе агрокомплекса района становится создание законченного производственного цикла  с производством, переработкой и  реализацией сельскохозяйственной продукции.

- Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских (фермерских)  хозяйств.

- Разработка комплекса мер, предусматривающего  ускоренный рост поголовья КРС.

- Разработка технической политики, распространение передового опыта использования тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. Развитие лизинговых программ.

- Строительство свинокомплекса в х. Саратовский.

- Завершение формирования социальной инфраструктуры села (расчётный срок – отдалённая перспектива).

- Выделение земельных участков для реализации жилищных программ на селе (первая очередь).

- Строительство жилья на селе (весь период).

- Развитие защитного лесоразведения для стабилизации плодородия почв, создания благоприятного микроклимата в агроценозах и повышения урожайности (весь период).

- Реконструкция деградированных лесополос (расчётный срок).

## Социальная сфера.

### Уровень и качество жизни населения.

Уровень жизни населения – основной показатель степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом  рынке, в  ценовой политике.

Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. Среднедушевой годовой доход населения Красногвардейского района в 2006 году составил 19278 рублей, и возрос по сравнению с 2005 годом на 30,7%.

Заработная плата продолжает оставаться основным источником дохода большей части населения территории. В 2006 году  средняя начисленная заработная плата населения Красногвардейского района составляла 4432,6 рублей, что составляет 70% средней заработной платы по республике.

Данная ситуация во многом объясняется сложившейся системой хозяйства. Основу экономики района составляет сельское хозяйство и отрасли АПК с более низкими заработками, чем в промышленности.

Стабилизационный сценарий развития будет иметь место при сохранении общих трендов, но ускоренном развитии отдельных отраслей, в частности тех, по которым уже действуют проекты государственной поддержки (национальные проекты). Будут увеличены темпы роста заработной платы, темпы строительства и ввода нового жилья, а также повышен уровень его благоустройства (таблица 7.1.).

Табл.7.1.

Сценарии прогнозируемого повышения уровня и

качества жизни населения Красногвардейского района по стабилизационному сценарию

| Показатели | 2006г. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная зарплата к 2006г., раз | 4432,6 | 4,5 |
| Жилищный фонд, тыс. м² | 767,7 | 875 |
| Средняя обеспеченность жильем, м²/чел. | 24,8 | 29,0 |
| Уровень благоустройства, % |  |  |
| -водопровод; | 34,3 | 60,0 |
| -канализация; | 34,3 | 60,0 |
| -горячее водоснабжение; | 26,9 | 50,0 |
| - центральное отопление; | 31,4 | 55,0 |
| - газификация | 59,8 | 75,0 |

При стабилизационном сценарии развития к 2016 году критериальные показатели социальной безопасности  общества будут приведены в приемлемую либо безопасную области.

### Здравоохранение.

Система здравоохранения Красногвардейского района включает в себя Красногвардейскую ЦРБ поликлинику, 3 станции скорой и неотложной помощи, 6 амбулаторий и  11 ФАП.

В системе здравоохранении района на конец 2005 года работало 58 врачей всех специальностей и 195 человек среднего медицинского персонала. Укомплектованность врачами ЛПУ  в районе составляет 47,9%., при этом, врачей, аттестованных  на квалификационную категорию в районе лишь 7,5%. Количество врачей  за последнее десятилетие практически не изменилось, а численность среднего медицинского персонала несколько сократилась.

Фактическая обеспеченность населения Красногвардейского района  врачами и средним медицинским персоналом намного ниже установленных государством социальных нормативов: 18,7 врачей на 10000 чел. населения, при социальном нормативе 41 врач на 10000 чел. населения и 62,8 человек  медицинского персонала на 10000 человек при установленном государством 114,3, и ниже показателей средних по Адыгеи. Укомплектованность  врачами лечебно-профилактических учреждений района составляет около 50%.

Мощность коечного фонда района составляет 247 койко-мест в ЦРБ с. Красногвардейское, в расчете на 10000 чел. населения  показатель равняется  79,5, что также не соответствует социальному норматива в 134,7 мест на 10000 чел. населения. Лишь мощность  амбулаторно-поликлинических учреждений района примерно равняется социальному нормативу и составляет 172,2 посещений в смену на 10000 чел. населения.

Таким образом, основной проблемой  в области здравоохранения в районе остается острая нехватка койко-мест, медицинских кадров и их квалификация. Увеличение посещений в смену и нагрузки на врачей автоматически влекут снижение получаемой медицинской помощи населением.

Техническое состояние зданий лечебных учреждений также неудовлетворительное. Более 50% из них  требуют капитального ремонта. Так, износ фондов зданий и сооружений стационара Красногвардейской ЦРБ, составляет 93,4%. Амбулатории с. Белое, с. Еленовское, и а. Уляп требуют срочного капитального ремонта, так как износ фондов  в них достигает 100%.

Неудовлетворительное развитие лечебно-профилактических учреждений сказывается на показателях заболеваемости населения. Так, в 2006 году заболеваемость населения с впервые установленным диагнозом равнялась 517,5, тогда как в 1997 году данный показатель равнялся 388,9.

Динамика уровня заболеваемость социальными болезнями в районе неоднозначна: если по сифилису отмечается значительное снижение показателей, то распространенность в районе таких заболеваний как алкоголизм и наркомания лишь увеличивается.

Уровень заболеваемости в районе сифилисом, алкоголизмом и алкогольными психозами, наркоманией превышает средние по республике показатели, а  сильные погодовые колебания показателей свидетельствуют о сохраняющихся проблемах в сфере здравоохранения.

Как и в целом для республики, для Красногвардейского района характерно снижение показателей смертности. Эффективность и устойчивость данного процесса во многом зависит как от общего повышения уровня жизни, так и от  более развитой структуры здравоохранения. В районе за 10-летний период наблюдается снижение младенческой смертности  с 22,4 случаев смерти на 1000 чел. населения до  6,0 случает в 2005 году Положительная динамика объясняется многими факторами: уменьшением нагрузки на учреждения родовспоможения, политикой поддержки материнства и детства. Ситуация с  младенческой смертностью в районе лучше, чем в республике в целом.

Дальнейшее развитие здравоохранения в Красногвардейском районе связано с решением основных проблем:

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- преодоление неукомплектованности  медицинскими кадрами и несоответствия обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом нормативам, установленными Правительством РФ;

- кратное снижение показателей смертности

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетный период Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в средне- или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены, а минимальные государственные социальные стандарты носят не целеопределяющий характер, а играют роль минимальной планки предоставляемых государством гарантий и могут быть использованы лишь как фиксированный минимальный уровень развития. (таблица 7.2.).

Табл.7.2. Прогнозный расчет перспективной потребности населения Красногвардейского района в медицинском персонале и объектах здравоохранения.

|  | 2006 |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое наличие | Нормативная потребность | Инерционный | Стабилиза ционный | Оптими стический |
| Врачи (чел.) | 58 | 126 | 118 | 124 | 131 |
| Средний медперсонал(чел) | 195 | 353 | 328 | 344 | 365 |
| Койко-места | 247 | 416 | 386 | 405 | 431 |
| из них больничных | 247 | 315 | 293 | 307 | 326 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в см.) | 535 | 560 | 521 | 546 | 580 |

Стабилизационный вариант развития предполагает достижение к 2016 году минимальных гарантированных социальных стандартов. Для этого, в районе необходимо расширение существующих мощностей Красногвардейской ЦРБ (на основе нормативов  объемов медицинской помощи, предусмотренных программой  государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации  бесплатной медицинской помощью). Необходимым условием расширения лечебных мощностей является  создание условий для привлечения в районе квалифицированного медицинского персонала и врачей, и достижение нормативов обеспеченности населения врачебной помощью.  В результате  улучшения материально-технической базы отрасли и уровня обслуживания будет достигнуто снижение показателей смертности в районе и уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.  Для этого необходима реконструкция изношенных зданий и фондов ЦРБ, с расширением имеющегося коечного фонда, реконструкция  зданий амбулаторий в  большинстве сельских советах, строительства нового здания амбулатории в а. Уляп.

Система мероприятий по развитию здравоохранения Красногвардейского района предусматривает: снижение уровня смертности  и заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, за счет  совершенствования системы профилактики и повышения общего уровня жизни населения; обновление и улучшение материально-технической базы; решение кадровой проблемы. Для удовлетворения потребности населения района в учреждениях здравоохранения планируется:

- Реконструкция и расширения здания ЦРБ Красногвардейского района.

- Реконструкция терапевтического отделения и пищеблока ЦРБ

- Реконструкция здания скорой помощи и  клинической лаборатории  ЦРБ

- Реконструкция здания поликлиники ЦРБ

- Реконструкция здания амбулатории в а.Адамий

- Строительство  здания  амбулатории в а.Уляп.

- Реконструкция здания амбулатории в с.Белом

- Реконструкция здания амбулатории в с. Еленовском.

- Строительство аптек в 20 населенных пунктах, в первую очередь а. Адамий, с Белое, с. Преображенское, с.Еленовское, а.Хатукай, а.Уляп, с.Садовое, с Верхне-Назаровское, с.Новосевастопольское.

### Образование.

Развитие отраслей образования является  одним из базовых показателей развития социальной сферы в республике.

Сеть образовательных учреждений в Красногвардейском районе представлена 15 детскими дошкольными учреждениями и 16 образовательными учреждениями.

В число дневных общеобразовательных учреждений входит специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии – Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида в с.Новосевастопольское, 1 начальная школа в с. Верхненазаровское, и 2 учреждения неполного среднего образования в а.Бжедугхабль и с.Преображенском.

В учреждениях образования работает 560 человек, из которых высшее образование имеют 70%.  В детских дошкольных учреждениях работает 86 человек, из которых 46%  имеют высшее образование, в общеобразовательных учреждениях работает 474 человека, из которых с высшим образованием более 75%.

Сеть детских дошкольных учреждений района с 1997 года сократилась на 2 учреждения, однако гораздо более сильное  сокращение претерпела численность детей в дошкольных образованиях, с 820 в 1991 году до 645 в 2006 году.

За последние 10 лет численность мест в детских дошкольных учреждениях все время превышала количество детей, что стало следствием снижения рождаемости в районе.

В районе из 100 детей соответствующего возраста  детские дошкольные учреждения посещает лишь 30, тогда как еще 5 лет назад ситуация была намного благоприятнее: 40 детей из 100 посещали детсад. Таким образом,  Красногвардейский район  характеризуется  низким охватом населения услугами дошкольного образования.

Однако, показатели функционирования  дошкольных образовательных учреждений  на территории района существенно различаются по  отдельным муниципальным образованиям.

Наибольшая нехватка мест наблюдается в Красногвардейском с/о, Еленовском с/о, Хатукайском с/о. Белосельский с/о напротив, характеризуется некоторым избытком мест.  В Садовском с/с на данный момент не функционирует ни одно детское дошкольное учреждение.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для района решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных учреждений со строительством дополнительных мощностей.

В разрезе поселений нехватка мест в детских дошкольных образованиях отмечается  в таких населенных пунктах как а.Хатукай, с.Еленовское, с.Белое, а. Бжедугхабль, с.Красногвардейское, с. Садовое.

Система общего  образования в районе представлена 17 учреждениями. Численность учреждений за последние время сократилась незначительно, зато численность обучающихся в них детей уменьшилась примерно на 30%. Характерно,  что данный процесс весьма интенсивно развивается  в настоящее время, что напрямую обусловлено сложившейся демографической обстановкой в районе.

К числу немногих положительных сдвигов в системе общего образования можно отнести некоторое уменьшение процента учеников, занимающихся во вторую смену.

Отрицательной тенденцией в районе является  тенденция уменьшения охвата населения образовательными услугами.

Существенный недостаток мест в школах отмечается в 4 крупных поселениях района.

Проблема нехватки  мест в общеобразовательных учреждениях таких муниципальных образования района, как с.Красногвардейское, с.Преображенское, с. Садовое, Хатукайский с/с в дальнейшем может еще более обострится.

Техническое состояние зданий отдельных школ характеризуется высокой изношенностью основных фондов. Учреждений высшего, среднего или начального профессионального образования на территории района нет.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в расчетный  временной период, можно отнести:

- Необходимость повышения  уровня качества предоставляемых образовательных услуг

- Необходимость повышения  охвата населения всеми видами  образовательными услугами.

- Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

- Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-техническая база.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние зданий и значительные территориальные диспропорции в загруженности существующих мощностей. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

В соответствие со стабилизационным сценарием демографического развития района, численность детей дошкольного возраста в районе к 2016 году увеличится до 2660 человек, а к 2026 году вновь снизиться вследствие демографической волны.

Дальнейшее развитие дошкольного образования в районе связано в первую очередь в ростом охвата  детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием. В настоящее время данный показатель низок, и составляет лишь около 30%, в то время как в республике в целом он составляет  58,3%. По национальному проекту «Образование» к 2010г. данный целевой показатель должен равняться 85% , однако даже при оптимистическом сценарии развития район не достигнет указанного ориентира (таблица 7.3.).

Табл.7.3.

Прогноз охвата детей дошкольного возраста (1-6 лет)

детским дошкольным образованием

|  | 2006 | 2011 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инерционный | стабилизационный | оптимистический | инерционный | стабилизационный | оптимистический |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | 2415 | 2305 | 2405 | 3100 | 2373 | 2660 | 3600 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, % | 28 | 32 | 40 | 45 | 35 | 50 | 55 |
| Количество детей в возрасте 1-6 лет, охваченных дошкольным образованием | 645 | 740 | 960 | 1400 | 830 | 1330 | 1980 |

Ожидаемое повышение рождаемости и охвата детей образованием поставит перед районом вопросы строительства детских садов. Принимая за основной сценарий развития стабилизационный можно утверждать, что к 2016 году  в районе количество мест в детских дошкольных учреждениях должно будет превышать существующий показатель примерно в 2 раза. Минимальный норматив потребности в  дошкольных образовательных учреждениях (40  мест на 100 детей в сельской местности)  в районе будет достигнут в 2011 году. Для этого необходимо строительство детского сада в а. Адамий, с Садовом и с.Красногвардейское и реконструкция (расширение) существующих детских садов, мощности которых не отвечают потребностям населения в а.Хатукай, а. Бжедугхабль, с.Красногвардейское.

Серьезные изменения в расчетный период будут наблюдаются и с системе общего образования района. В значительной мере они будут определяться уменьшением контингента  лиц  школьного возраста, о чем свидетельствует таблица 7.4.

Табл.7.4. Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста

(7-16 лет) Красногвардейского района по стабилизационному сценарию развития.

| Годы | Количество лиц школьного возраста, тыс. чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 5115 | 16,5 |
| 2011 | 4120 | 13,8 |
| 2016 | 3792 | 12,8 |
| 2026 | 3945 | 13,5 |

В структуре детей школьного возраста возрастет доля учеников начальных классов – это численно большие поколения рожденных в 2000-х годах, в период некоторого подъема рождаемости. В целом, сокращение численности детей школьного возраста на расчетный период уже заложено в возрастной структуре населении и является прямым следствием длительной депопуляции. Добиться относительного повышения контингента школьников удастся лишь во второй половине расчетного периода.

Уменьшение контингента школьников будет компенсироваться увеличением охвата детей общим образованием, за счет чего значительного уменьшения контингента школьников на расчетный период по стабилизационному сценарию развития не произойдет. Уровень охвата детей общим образованием повыситься в районе до 80% в 2011 году, и до 89% в 2016 году.

Таким образом, для решения проблемы оптимизации существующей сети образовательных учреждений, ликвидации сменности и переуплотненности в таких поселениях как с.Красногвардейское, с.Преображенское,  с.Садовое, а.Хатукай необходимо будет строительство новых и реконструкция имеющихся школ.

Система мероприятий по развитию образования в районе включает в себя рационализацию существующей образовательной сети с учетом достижения цели повышения охвата населения образовательными услугами, приведение в соответствие с нормативами и гигиеническими требованиями материально-технической базы,  повышения качества  и доступности получения образовательных услуг. Для удовлетворения населения района в объектах образования планируется:

- Реконструкция ДОУ «Родничок» в а. Хатукай. Корпус №2

- Реконструкция ДОУ в с.Садовом (группа при СОШ №5) «Тополек»

- Реконструкция ДОУ №15 «Ромашка» в с. Бжедугхабль

- Строительство ДОУ в а. Адамий

- Строительство ДОУ в с. Еленовском

- Строительство ДОУ в с. Красногвардейское

- Реконструкция ДОУ  «Ромашка» с. Белое.

- Строительство школы в с. Красногвардейском

- Строительство школы а. Джамбечий

- Реконструкция школы №2 с пристройкой спортзала в а. Хатукай

- Реконструкция школы №4 в с. Белом с пристройкой спортзала и бассейна

- Реконструкция школы №6 с.Еленовское с пристройкой нормативного спортзала и бассейна

- Реконструкция школы №14 с.Преображенское.

### Физкультура и спорт.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в Красногвардейском  муниципальном районе представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования.Основу сети спортивных учреждений образуют сооружения общеобразовательных учреждений (12 спортзалов общеобразовательных школ).

Большинство из означенных  спортивных объектов нуждается в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения Красногвардейского района.

Сеть учреждений культуры района насчитывает 17 учреждения культуры досугового типа, 19 общедоступных библиотек, 2 музеев.

За последние 10 лет количество культурно-досуговых учреждений сократилось на 1, а библиотек на 2. Данная тенденция во многом вызвана изменением образа жизни, появлением возможности использования новых информационных средств и другими факторами.

Сеть ДК охватывает практически все населенные пункты района. Отсутствует дом культуры только в с. Новосевастопольском с численностью населения 868 чел. Общая вместимость культурно-досуговых учреждений района составляет 4460 чел.

Сеть библиотек района представлена 17 сельскими, одной детской и одной районной библиотеками.

## Жилищный фонд.

Жилой фонд Красногвардейского района в 2006 году составил 767,7 м2, что больше, чем в 2004 году лишь на 2%.

Резкое уменьшение площади жилого фонда в районе в 2002 году объясняются последствиями наводнения. На сегодняшний день по сравнению с 2002 годом площадь жилого фонда в районе возросла на 29,2 м2 или  на 4%.

Средняя жилая площадь на человека составляет 24,8 м2/ чел, что является одним из лучших показателей обеспеченности жильем по республике Адыгея, и во многом объясняется характерными для сельской местности более просторными домами. Однако благоустройство жилого фонда района заметно уступает среднереспубликанским показателям.

В составе жилого фонда района преобладают каменные дома - 488 м2 , или 63,6%, при этом, остается большой доля саманных домов – 252,3 м2 или  32,8%, деревянные дома в районе занимают 27,4 м2 или 3,5% общей площади жилого фонда.

Табл. 8.1. Оборудование жилого фонда  Красногвардейского района

различного вида благоустройствами.

| Вид благоустройства | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2006 в % к 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопроводом | 32,6 | 33,9 | 34,2 | 34,4 | 34,3 | 105,2 |
| канализацией | 32,6 | 33,9 | 34,2 | 34,4 | 34,3 | 105,2 |
| центральным отоплением | 29,6 | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 31,4 | 106,8 |
| ваннами | 28,5 | 29,6 | 29,9 | 30,3 | - | - |
| газом | 58,6 | 60,5 | 60,6 | 60,6 | 59,8 | 102,0 |
| горячим водоснабжением | 25,2 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | - | - |

В 2006 году на территории района не было ввода в действие жилья. В 2005 году данный показатель составил 2,4 тыс. м2., снизившись по сравнению с предыдущим годом на 22,6%. Всплеск строительства в районе наблюдался в 2002-2003 гг., как ликвидация последствия наводнения 2002 года.

Таким образом, строительство нового жилья в районе нестабильно и сильно зависит от внешних факторов. Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать дальнейшему устойчивому развитию территории и снижать её привлекательность, что объясняет необходимость разработки и  проведения направленной жилищной политики в районе.

В Красногвардейском районе на данный момент самый высокий показатель обеспеченности населения жилой площадью, который составляет 24,3 м2/чел. В проекте Схемы территориального планирования Республики Адыгея выполнен расчёт жилобеспеченности в соответствии со стабилизационным сценарием.

Жилобеспеченность на расчётные периоды составит:

2015 г. = 25.0 м2 /чел.

2025 г. = 30.0 м2 /чел.

В Красногвардейском районе показатель жилобеспеченности находится практически на уровне, достижение которого в проекте СТП Республики Адыгея обозначено к 2015 году.

Однако, учитывая низкий уровень благоустройства жилого фонда Красногвардейского района в сравнении с другими муниципальными образованиями Республики, повышение уровня благоустройства на расчётный период становится более важной задачей.

Более выгодные стартовые позиции Красногвардейского района по обеспеченности населения жильём могли бы позволить выйти к расчётному сроку на показатель жилобеспеченности 29 м2/чел. по стабилизационному сценарию развития.

При этом необходимо будет построить около 110 тыс. м2 жилья за 10 лет (с учётом вывода ветхого жилья), что потребует выделения земельных участков под новое строительство (при строительстве традиционных для района жилых домов усадебного типа – порядка 100 га). В генеральных планах населённых пунктов необходимо проработать вопрос уплотнения существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённых пунктов с целью наиболее полного использования существующих резервов территории сёл. Освоение новых территорий за границами земель населённых пунктов необходимо свести к минимуму, так как земли, примыкающие к границам населённых пунктов, являются землями сельскохозяйственного назначения, перевод их в другую категорию, в соответствии с положениями статей Земельного кодекса РФ, должен производиться в исключительных случаях.

Существующие мощности предприятий стройиндустрии, а также мощности предприятий, планируемых к размещению на территории района, обеспечат строительство нерудными строительными материалами, а также стеновыми материалами (кирпич).

Радиусы доступности до столицы Республики и центра Краснодарского края позволят обеспечить доставку строительных материалов автомобильным транспортом, а также автомобильным в сочетании с железнодорожным (при использовании Усть-Лабинской железнодорожной станции).

Уровень благоустройства необходимо повысить до 50 - 60%. Наиболее благоприятно складывается ситуация с газификацией, что позволит значительно увеличить обеспеченность газом жилого фонда.

В таблице 8.2. приведены условные показатели площади жилого фонда по населённым пунктам на 2016 год в соответствии со стабилизационным сценарием развития.

Табл. 8.2.

Площадь жилого фонда на расчётный срок по стабилизационному сценарию развития по населённым пунктам (существующий + новое строительство).

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | 2016 (стабилизационный вариант) площадь жилого фонда, кв. м |
| --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 316680 |
| с. Красногвардейское | 275500 |
| а. .Адамий | 39150 |
| х.Чумаков | 2030 |
| Белосельское с\п | 150800 |
| с.Белое | 87000 |
| с.Преображенское | 37700 |
| с. Новосевастопольское | 26100 |
| х.Богорсуков | -- |
| п. Мирный | -- |
| х. Папенков | -- |
| Большесидоровское с\п | 51910 |
| с. Большесидоровское | 36250 |
| а. Джамбичи | 15660 |
| Еленовское с/п | 91060 |
| с. Еленовское | 72500 |
| х.Саратовский | 17400 |
| х. Догужиев | 1160 |
| х. Пустоселов | -- |
| Садовское с/п | 75110 |
| с. Садовое | 34800 |
| а. Бжедугхабль | 24650 |
| с. Верхненазаровское | 15660 |
| Уляпское с\п | 40600 |
| а. Уляп | 29000 |
| с. Штурбино | 11600 |
| Хатукайское с\п | 147900 |
| а. Хатукай | 145000 |
| п.Свободный | 2900 |
| п.Набережный | -- |
| Всего по району | 874060 |

## Историко-культурное наследие.

На территории Красногвардейского района Республики Адыгея располагается значительное количество объектов культурного наследия, которые представлены памятниками археологии, истории и искусства.

Общее количество объектов культурного наследия – 141, из них большая часть представлена объектами археологического наследия – 110. Расположены они, в основном, за пределами черт населённых пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения, тогда как памятники истории и искусства находятся, в большинстве случаев, в центральных частях поселений.

Объекты археологического наследия.

Памятники археологии представлены могильными курганами и курганными группами, датированными, в основном, III тыс. до н.э. XIV вв. н.э.

Наибольшее количество объектов археологического наследия выявлено на территории Красногвардейского (33), Уляпского (38) и Еленовского (32) сельских поселений. Помимо этого, 4 объекта выявлено в Садовском сельском поселении 1- в Хатукаевском.

Объекты археологического наследия в настоящий момент не имеют проектов зон охраны, отсутствует надлежащий контроль за использованием и сохранением объектов культурного наследия, в результате чего происходит разрушение и разграбление могильников.

Табл.9.1.

Перечень объектов археологического наследия

Красногвардейского района Республики Адыгея.

| № | Наименование памятника археологии | Датировка |  | Местонахождение памятника археологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красногвардейское с/п |  |  |  |  |
| 1 | Курганная группа «Красногвардейский-1» (2 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 3 км к юго-востоку от северной части с. Красногвардейское |
| 2 | Курганный могильник «Красногвардейский-2» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 2 км к юго-востоку от северной части с. Красногвардейское |
| 3 | Курганный могильник «Красногвардейский-3» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 1,75 км к юго-востоку от северной части с. Красногвардейское |
| 4 | Курганная группа «Красногвардейский-4» (2 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 1 км от северо-восточной окраины с. Красногвардейское |
| 5 | Курганная группа «Красногвардейский-5» (2 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 0,5 км к северо-востоку от северной части с. Красногвардейское |
| 6 | Курганный могильник « Красногвардейски й-6» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 0,5 км к северу от северной окраины с. Красногвардейское |
| 7 | Курганная группа «Красногвардейский-7» (2 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 0,5 км к северу от с. Красногвардейское |
| 8 | Курганный могильник «Красногвардейский-8» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 1 км к северо-востоку от северовосточного края с. Красногвардейское |
| 9 | Курганный могильник «Красногвардейский-9» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 0,3 км к востоку от восточного края с. Красногвардейское |
| 10 | Курганный могильник «Красногвардейский-10» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 0,75 км к востоку от с. Красногвардейское |
| 11 | Курганный могильник «Красногвардейский-11» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 1,25 км к востоку от с. Красногвардейское |
| 12 | Курганный могильник «Красногвардейский-12» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 0,5 км к востоку от центральной части с. Красногвардейское |
| 13 | Курганная группа «Красногвардейский-13» (2 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 1,5 км к востоку от с. Красногвардейское |
| 14 | Курганный могильник «Красногвардейский-14» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 1,75 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 15 | Курганная группа «Красногвардейский-15» (3 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | 1,25 км к юго-востоку от центральной части с. Красногвардейское |
| 16 | Курганный могильник «Красногвардейский-16» | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | 0,6 км к юго-востоку от центральной части с. Красногвардейское |
| 17 | Курганный могильник «Красногвардейский-17» |  | III тыс. до н.э XIV вв. н.э. | В 0,5 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 18 | Курганный могильник «Красногвардейский-18» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 0,3 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 19 | Курганный могильник «Красногвардейский-19» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 0,5 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 20 | Курганный могильник «Красногвардейский-20» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 0,1 км к юго-востоку от с. Красногвардейское, у автодороги |
| 21 | Курганный могильник «Красногвардейский-21» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,5 км к юго-востоку от юго-западной части с. Красногвардейское |
| 22 | Курганный могильник «Красногвардейский-22» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 0,3 км к востоку от южной окраины с. Красногвардейское |
| 23 | Курганный могильник «Красногвардейский-23» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,5 км к юго-востоку от южной окраины с. Красногвардейское |
| 24 | Курганный могильник «Красногвардейский-24» . |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1 км к югу от южной окраины с. Красногвардейское |
| 25 | Курганная группа «Красногвардейский-25» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,75 км к югу-юго-западу от с. Красногвардейское |
| 26 | Курганная группа «Красногвардейский-26» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,5 км к югу-юго-западу от с. Красногвардейское |
| 27 | Курганный могильник «Красногвардейски й-27» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,5 км к юго-западу от с. Красногвардейское |
| 28 | Курганный могильник «Красногвардейский-2 8» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3 км к югу-юго-западу от с. Красногвардейское |
| 29 | Курганный могильник «Красногвардейский-29» |  | III тыс. до н.э. . XIV вв. н.э. | В 2,5 км к югу-юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 30 | Курганный могильник «Красногвардейский-30» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 31 | Курганная группа «Красногвардейский-31» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,5 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 32 | Курганный могильник «Красногвардейский-32» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3,5 км к юго-востоку от с. Красногвардейское |
| 33 | Грунтовый могильник «Красногвардейский-1» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | с. Красногвардейское, территория больницы |
| Садовское с/п |  |  |  |  |
| 34 | Курганный могильник «Садовый-1» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3 км к северо-западу от с. Садовое |
| 35 | Курганная группа «Садовый-2» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 4,3 км от с. Садовое |
| 36 | Курганный могильник «Садовый-3» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 5 км к юго-западу от с. Садовое |
| 37 | Курганный могильник «Садовый-4» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 0,3 км к юго-востоку от с. Садовое |
| Уляпское с/п |  |  |  |  |
| 38 | Курганный могильник «Уляп-1» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | Северная часть а.. Уляп, территория больницы |
| 39 | Курганная группа «Уляп-2» (6 насыпей) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | Западная часть а. Уляп, усадьба по ул. Колхозной и Кузнечной |
| 40 | Курганная группа «Уляп-3» (9 насыпей) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | Южная часть а. Уляп |
| 41 | Курганная группа «Уляп-4» (5 насыпей) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,2 км к югу от а. Уляп |
| 42 | Курганный могильник «Уляп-5» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,5 км к югу от восточной части а. Уляп |
| 43 | Курганная группа «Уляп-6» (3 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 0,5 км к югу от а. Уляп |
| 44 | Курганный могильник «Уляп-7» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 0,8 км к югу от южной части а. Уляп |
| 45 | Курганная группа «Уляп-8» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 1,2 км к югу от а. Уляп |
| 46 | Курганная группа «Уляп-9» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 0,8 км от южного края а. Уляп |
| 47 | Курганная группа «Уляп-10» (4 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 1,3 км к югу от а. Уляп |
| 48 | Курганный могильник «Уляп-11» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 1 км к югу от а. Уляп |
| 49 | Курганная группа «Уляп-12» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 0,85 км к востоку от а. Уляп |
| 50 | Курганная группа «Уляп-13» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 0,8 км к востоку от а. Уляп |
| 51 | Курганная группа «Уляп-14» (3 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2 км к югу-юго-западу от а. Уляп |
| 52 | Курганный могильник «Уляп-15» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2 км к югу-юго-западу от а. Уляп |
| 53 | Курганная группа «Уляп-16» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3,5 км к югу от а. Уляп |
| 54 | Курганный могильник «Уляп-17» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3,7 км к югу от а. Уляп |
| 55 | Курганная группа «Уляп-18» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 2 км к юго-востоку от а. Уляп |
| 56 | Курганная группа «Уляп-19» (4 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,9 км к югу от а. Уляп |
| 57 | Курганная группа «Уляп-20» (3 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,9 км к югу от а. Уляп |
| 58 | Курганная группа «Уляп-21» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 0,55 км к Юго-западу от а. Уляп |
| 59 | Курганная группа «Уляп-22» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,5 км к юго-востоку от а. Уляп |
| 60 | Курганная группа «Уляп-23» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2 км к востоку от а. Уляп |
| 61 | Курганная группа «Уляп-24» (Знасыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 1,5 км к востоку-юго-востоку от а. Уляп |
| 62 | Курганная группа «Уляп-25» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3,5 км к югу-юго-востоку от а. Уляп |
| 63 | Курганная группа «Уляп-26» (5 насыпей) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,5 км к востоку от а. Уляп |
| 64 | Курганная группа «Уляп-27» (5 насыпей) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2 км к юго-востоку от а. Уляп |
| 65 | Курганная группа «Уляп-28» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,1 км к востоку от а. Уляп |
| 66 | Курганная группа «Уляп-29» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,6 км к востоку-юго-востоку от а. Уляп |
| 67 | Курганная группа «Уляп-30» (6 насыпей) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 1,5 км к юго-западу от а. Уляп |
| 68 | Курганный могильник «Уляп-31» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,5 км к юго-западу от а. Уляп |
| 69 | Курганный могильник «Уляп-32» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В центре аула, 2 км к востоку от а. Уляп |
| 70 | Курганный могильник «Уляп-33» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 2,5 км от а. Уляп |
| 71 | Курганный могильник «Уляп-34» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | 1,5 км к северу от а. Уляп, левая терраса р. Лабы |
| 72 | Грунтовый могильник «Уляп-1» |  | VI-V вв. до н.э. | В 1,5 км к востоку от а. Уляп |
| 73 | Грунтовый могильник «Уляп-2» |  | IV в. до н.э. | Восточная окраина а. Уляп |
| 74 | Грунтовый могильник «Уляп-3» |  | I-IV вв. н.э. | 1,5 км к северо-западу от а. Уляп |
| 75 | Городище «Уляп-1» |  | II-Ш вв. н.э. | Восточная окраина а. Уляп |
| 76 | Поселение «Уляп-1» |  | VII-VI вв. до н.э. | В 2,2 км к востоку от а. Уляп |
| Хатукаевское с/п |  |  |  |  |
| 77 | Курганная группа «Хатукай-1» (3 насыпи) | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. |  | В 2,5 км к югу от а. Хатукай |
| Еленовское с/п |  |  |  |  |
| 78 | Курганный могильник «Еленовский-1» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 2 км к юго-востоку от с. Еленовское |
| 79 | Курганная группа «Еленовский-2» (3 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | Восточная окраина с. Еленовское |
| 80 | Курганный могильник «Еленовский-3» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 0,13 км от восточного края с. Еленовское |
| 81 | Курганный могильник «Еленовский-4» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 0,8 км к юго-западу от восточного края с. Еленовское |
| 82 | Курганный могильник «Еленовский-5» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 2 км к юго-востоку от восточного края с. Еленовское |
| 83 | Курганный могильник «Еленовский-6» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 2 км к юго-западу от восточной части с. Еленовское |
| 84 | Курганная группа «Еленовский-7» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | 1,25 км к юго-западу от с. Еленовское |
| 85 | Курганная группа «Еленовский-8» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | 1,5 км к юго-западу от с. Еленовское |
| 86 | Курганный могильник «Еленовский-9» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | Юго-западный край с. Еленовское |
| 87 | Курганный могильник «Еленовский-10» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,75 км к юго-западу от с. Еленовское |
| 88 | Курганный могильник «Еленовский-11» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 2,25 км к юго-западу от с. Еленовское |
| 89 | Курганная группа «Еленовский-12» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к югу от с. Еленовское |
| 90 | Курганная группа «Еленовский-13» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к югу-юго-западу от центральной части с. Еленовское |
| 91 | Курганная группа «Еленовский-14» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к югу от центральной части с. Еленовское |
| 92 | Курганная группа «Еленовский-15» (3 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,25 км к югу от центральной части . с. Еленовское |
| 93 | Курганная группа «Еленовский-16» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | 1 км к югу от центральной части с. Еленовское |
| 94 | Курганная группа «Еленовский-17» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | 0,3 км к югу от центральной части с. Еленовское |
| 95 | Курганный могильник «Еленовский-18» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1 км к югу от центральной части с. Еленовское |
| 96 | Курганный могильник «Еленовский-19» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | У южного края с. Еленовское |
| 97 | Курганный могильник «Еленовский-20» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к юго-западу от с. Еленовское |
| 98 | Курганный, могильник «Еленовский-21» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 0,75 км к юго-западу от с. Еленовское |
| 99 | Курганная группа «Еленовский-22» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1 км к юго-западу от северо-западной части с. Еленовское |
| 100 | Курганный могильник «Еленовский-23» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к юго-западу от северозападной части с. Еленовское |
| 101 | Курганный могильник «Еленовский-24» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к югу от северо-западной части с. Еленовское |
| 102 | Курганный могильник «Еленовский-25» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 2,5 км к юго-западу от северозападной части с. Еленовское |
| 103 | Курганный могильник «Еленовский-26» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | У края северо-западной части с. Еленовское |
| 104 | Курганный могильник «Еленовский-27» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1 км к югу от западной части с. Еленовское, у полевого стана |
| 105 | Курганный могильник «Еленовский-28» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 0,75 км к югу от западной части с. Еленовское |
| 106 | Курганная группа «Еленовский-29» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | 0,5 км к югу от западной части с. Еленовское |
| 107 | Курганный могильник «Еленовский-30» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,6 км к югу от западной части с. Еленовское |
| 108 | Курганный могильник «Еленовский-3 1» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В западной части с. Еленовское, к северу от завода |
| 109 | Курганный могильник «Еленовский-32» |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 1,5 км к югу от западного края с. Еленовское |
| 110 | Курганная группа «Еленовский-33» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XV вв. н.э. | В 3 км к северу от северной части с. Еленовское |

Памятники искусства.

Памятники искусства на территории района представлены памятниками В.И. Ленину, Карлу Марксу, героям СССР Ищенко и Чучваге. Располагаются они, в основном, в центральных частях населённых пунктов, у зданий Домов Культуры.

Памятники находятся в 8-ми населённых пунктах района: с. Красногвардейском, с. Белом, с. Новосевастопольском., с. Преображенском, с. Большесидоровском, с. Садовом, а. Джамбичи и х. Догужиев.

Датированы эти памятники 50-ми – 60-ми годами прошлого века.

Памятники искусства также не имеют проектов зон охраны.

Табл.9.2.

Перечень памятников искусства

Красногвардейского района Республики Адыгея.

| № | Наименование памятника искусства | Датировка | Местонахождение памятника искусства |
| --- | --- | --- | --- |
| Красногвардейское с/п |  |  |  |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | 1956 год | с. Красногвардейское, парк культуры |
| Белосельское с/п |  |  |  |
| 2 | Памятник В.И. Ленину | 1968 год | с. Белое, у ДК |
| 3 | Памятник В.И. Ленину | 1965 год | с. Новосевастопольское, у ДК |
| 4 | Бюст Карла Маркса | 1965 год | с. Новосевастопольское, у ДК |
| 5 | Бюст Героя СССР И.И. Чучвага | 1966 год | с. Новосевастопольское, у административного здания |
| 6 | Памятник В.И. Ленину | 1968 год | с. Преображенское, у ДК |
| Большесидоровское с/п |  |  |  |
| 7 | Памятник В.И. Ленину | 1967 год | с. Большесидоровское, центр |
| 8 | Бюст Героя СССР Н.И. Ищенко | 1967 год | с. Большесидоровское, у ДК |
| 9 | Бюст В.И. Ленина | 1967 год | а. Джамбечий, у ДК |
| Садовское с/п |  |  |  |
| 10 | Памятник В.И. Ленину | 1968 год | с. Садовое, у ДК |
| Еленовское с/п |  |  |  |
| 11 | Памятник В.И. Ленину | 1967 год" | х. Догужиев, у ДК |

Памятники истории.

Памятники истории на территории района представлены памятниками героям Великой Отечественной Войны и Гражданской Войны. На территории района 21 памятник истории, расположенный в 12-ти населённых пунктах: с. Красногвардейском, с. Белом, с. Новосевастопольском., с. Преображенском, с. Большесидоровском, с. Садовом, а. Джамбичи, а. Бжедугхабль, с. Верхне-Назаровском, а. Уляп, с. Штурбино, п. Набережный.

Памятники выполнены в период с середины 60-х годов по 80-й год прошлого века. Памятники истории имеют большое значение для сохранения культуры, так как многие жители района принимали активное участие в войнах прошлого столетия, часть из них погибла. В период Великой Отечественной Войны территория района некоторое время находилась в оккупации.

Как и у всех остальных объектов культурного наследия, у памятников истории отсутствуют проекты охранных зон.

Табл.9.3.

Перечень памятников истории

Красногвардейского района Республики Адыгея.

| № | Наименование памятника истории | Датировка | Местонахождение памятника искусства |
| --- | --- | --- | --- |
| Красногвардейское с/п |  |  |  |
| 1 | Памятный знак погибшим землякам | 1941-1945 годы 1967 год | с. Красногвардейское, ул. Шоссейнная |
| 2 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в годы ВОВ | 1943 год 1965 год | с. Красногвардейское, кладбище |
| 3 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в годы ВОВ | 1943 год 1967 год | с. Красногвардейское, у ДК |
| 4 | Мемориальный ансамбль павшим в годы Гражданской и ВОВ | 1965 год | с. Красногвардейское, сквер |
| Белосельское с/п |  |  |  |
| 5 | Памятный знак погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ | 1967 год | с. Белое, у ДК |
| 6 | Памятник погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ | 1918-1920 годы 1941-1945 годы 1967 год, | с. Новосевастопольское, парк |
| 7 | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской и ВОВ | 1918-1920 годы 1941-1945 годы 1965 год | с. Новосевастопольское, кладбище |
| 8 | Памятник погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ | 1918-1920 годы 1941-1945 годы 1966 год | с. Преображенское, площадь |
| Большесидоровское с/п |  |  |  |
| 9 | Памятник погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | 19*41-1945 годы 1980 год | с. Большесидоровское, окраина |
| 10 | Памятник погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | 1941-1945 годы 1980 год | а. Джамбичи, у ДК |
| Садовское с/п |  |  |  |
| 11 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в годы ВОВ | 1943 год 1972 год | с. Садовое, кладбище |
| 12 | Могила И.И. Кибитченко | 1943 год 1967 год | с. Садовое, кладбище |
| 13 | Памятник павшим советским воинам, погибшим в годы ВОВ | 1941 -1945 годы 1967 год | с. Садовое, у ДК |
| 14 | Обелиск в честь воинов земляков, погибших в годы ВОВ | " 1941-1945 годы 1975 год | а. Бжедугхабль, у ДК |
| 15 | Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в годы ВОВ | 1941 -1945 годы 1980 год | с. Верхне-Назаровское, у ДК |
| 16 | Братская могила красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны | 1918-1920 годы 1962 год | с. Всрхне-Назаровское, кладбище |
| Уляпское с/п |  |  |  |
| 17 | Обелиск погибшим воинам в годы ВОВ | 1941-1945 годы 1969 год | а. Уляп, центр |
| 18 | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ | 1941-1945 годы 1980 год | а. Уляп, центр |
| 19 | Памятник павшим воинам-землякам | 1941-1945 годы 1967 год | с. Штурбино, у ДК |
| 20 | Братская могила двух неизвестных советских воинов, погибших в ВОВ | 1943 год 1966 год | с. Штурбино, кладбище |
| Хатукаевское с/п |  |  |  |
| 21 | Могила двух неизвестных советских воинов, погибших в годы ВОВ | 1943 го 1967 год | п. Набережный, кладбище |

В Красногвардейском районе работают 2 музея – районный музей в с. Красногвардейском и музей в ауле Джамбичи (Джамбечий).

Красногвардейский районный музей.

Музей в селе Красногвардейском занимает отдельное здание, площадь помещения - 120 м2. Количество посещений в 2006 году составило 3200 человек.

Музей в ауле Джамбичи (Джамбечий).

Музей в ауле Джамбичи (Джамбечий) также занимает отдельное здание, площадь помещения - 154 м2. Количество посещений в 2006 году составило 1600 человек.

Состояние помещений музеев не соответствует требованиям к условиям хранения музейных экспонатов – здания нуждаются в ремонте, в них не поддерживается необходимый микроклимат.

Музеи не оснащены современными средствами информационного обеспечения, что не позволяет вести учёт экспонатов должным образом. Требуется обновления и оформление экспозиции.

Сохранение объектов культурного наследие имеет очень важное значение в развитии градостроительной системы Красногвардейского района. Помимо непосредственно охранных мероприятий необходима популяризация объектов культурного наследия и включения их в рекреационную деятельность.

Мероприятия, необходимые для реализации стабилизационного сценария развития:

- Содействие оформлению в установленном порядке необходимой документации, определяющей правовой статус объектов культурного наследия (первая очередь);

- Проведение работ по выявлению наиболее ценных объектов культурного наследия (первая очередь);

- Содействие разработке проектов и установлению охранных зон объектов культурного наследия (первая очередь);

- Капитальный ремонт зданий и замена оборудования музеев, обеспечение их современными информационными средствами (расчётный срок);

- Создание электронной базы данных хранящихся в музее экспонатов (расчётный срок);

- Разработка программ экскурсионных маршрутов по территории района (расчётный срок);

- Подготовка обоснований для разработки проектов популяризации памятников в местах сосредоточения наиболее ценных археологических объектов с целью их обустройства, и включения в рекреационную деятельность.

## Рекреационный комплекс.

Красногвардейский район отличается невысоким рекреационным потенциалом. Равнинный ландшафт и растительность степной зоны не способствуют развитию рекреационной деятельности с привлечением отдыхающих извне.

Однако возможности для развития в данном направлении существуют.

На территории района есть живописные уголки в поймах рек Лабы, Белой, Кубани. Богатство территории водными ресурсами позволяет говорить об отдыхе на воде, рыбной ловле.

В настоящее время оборудованные и благоустроенные места для отдыха жителей в районе отсутствуют.

Небольшое количество лесных территорий района нуждается в строгой охране и уходе, так как эти участки должны стать рекреационными зонами для отдыха жителей района.

Большое значение имеет богатство территории объектами культурного наследия, особенно памятниками археологии и истории. Необходима популяризация объектов культурного наследия и включение их в рекреационную деятельность.

При стабилизационном сценарии будут определены территории, предназначенные для ведения на них рекреационной деятельности. Такие территории должны быть оборудованы, неотъемлемым условием является их регулярная уборка и благоустройство. Возможно платное использование. На таких территориях должны быть предоставлены возможности для различных видов отдыха как в летнее так и в зимнее время года. Застройка таких территорий для другого вида хозяйственного использования будет недопустима.

Небольшие расстояния позволят совместно использовать в рекреационной деятельности природные ландшафты и объекты культурного наследия.

Мероприятия по развитию рекреационного комплекса:

- Разработка проектов благоустройства зон отдыха на территории района (первая очередь);

- Подготовка обоснований для создания на территории района пригородной рекреационной зоны города Усть-Лабинска (первая очередь);

- Строительство гостиницы в с. Красногвардейском (первая очередь).

## Строительный комплекс.

### Производство стройматериалов.

На территории района работает предприятие, которое относится к категории крупных и средних - ООО «Дорстройнеруд».

Динамика развития ООО  «Дорстройнеруд» неустойчива. Предприятие занимается добычей и переработкой гравийно-песчаной смеси (ПГС) и основной причиной колебания объема производства является отсутствие заказов на поставку гравия основному потребителю и низкая ее конкурентоспособность.

Табл. 11.1.

Динамика производства промышленности строительных материалов Красногвардейского муниципального района, %

|  | 1995 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Промышленность строительных материалов |  | 6,2 | 12,6 | 10,9 | 10,1 | 12,4 | 12,5 |

Удельный вес промышленности строительных материалов на территории  района вырос с 6,2% до 12,5% за период с 2001-2006 гг. В 2006 году отраслью было произведено продукции на 18,7 млн. рублей.  Помимо нерудных строительных материалов, объемы производства которых в 2006 году составляли 106 тыс. м3, в районе производится кирпич – в 2006 г. 334 тыс.шт.

Деревообрабатывающая промышленность в настоящее время занимает весьма скромное место в структуре промышленного производства района.

### Подрядная деятельность.

На территории района зарегистрированы 5 строительных организаций.

Табл. 11.2.

Перечень строительных организаций на территории Красногвардейского района.

| № | Наименование | Местонахождения | Форма собственности | Доля федеральной собственности в уставном капитале, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУПДРСУ «Красногвардейский» | РА, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 115 | Государственная | 100 |
| 2 | ООО «Нарт» | РА.г.Майкоп, ул.Шовгенова, 315 | Долевая |  |
| 3 | ООО «Монолит» | РА а.Хатукай,ул.Полевая,90 | Долевая | - |
| 4 | ООО «Планета» | РА с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 6 | Долевая | - |
| 5 | ООО «Командор» | РА с.Красногвардейское, ул.Фестивальная | Долевая |  |

Данные о видах и объёмах деятельности данных предприятий представлены не были.

Стабилизационный сценарий развития предполагает строительство и развитие новых предприятий стройиндустрии, в основном связанных с добывающей промышленностью (добыча инертных строительных материалов) и производств на основе кирпично-черепичного сырья с возможностью расширения номенклатуры производимой продукции.

Для обеспечения строительными материалами, производство которых на территории отсутствует, необходима организация доставки из близлежащих центров строительной индустрии.

В соответствии со стабилизационным сценарием необходимо строительство порядка 11 тыс. м2 жилья ежегодно. Помимо жилья потребуется строительство объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры Строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет осуществляться, в основном, за счёт инвесторов. Однако необходимо наращивание мощностей строительных организаций для выполнения всех указанных объёмов работ.

### Жилищное строительство.

Мероприятиями районного уровня, способствующие развитию жилищного строительства:

- Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения (первая очередь);

- Содействие в подготовке топографо-геодезической съёмки для разработки градостроительной документации (первая очередь).

## Транспортный комплекс.

Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

Транспортная система района, при наличии ряда проблем в её организации, в основном справляется с указанной задачей.

Транспортная система района представлена только автомобильным транспортом. Здесь отсутствуют железнодорожные пути и авиаперевозки.

Ближайшая железнодорожная станция Усть-Лабинская обеспечивает доступ жителей района к городу Краснодару – крупному транспортному узлу.

### Автомобильный транспорт и дорожный комплекс.

Автотранспорт на территории района представлен сетью федеральных, территориальных и местных автодорог.

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных образований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены автодороги расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов.

На территории района 521,6 км автомобильных дорог общего пользования. Из них 29,9 км федеральных автодорог (5,7%), 166,7 км республиканских дорог (32%). Остальные дороги находятся в муниципальной собственности (325 км или 62,3%).

Рис.12.1.

Характеристика автомобильных дорог на территории

Красногвардейского района.

| № п/п | Наименование автодороги | Принадлежность | Протяженность,км | Категория | Тип покрытия |  |  |  | Мосты, шт/ п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальтобетон | черногравийное | гравийное | грунт |  |
| 1 | а/д Красногвардейское –Уляп -Зарево | ГУ "Дорожное агентство РА" | 35,219 | 23,619 км-III, 11,6 км- IV | 23,619 км | 11,6 км |  |  | 3/72,1 |
| 2 | а/д Энем – Адыгейск - Бжедугхабль | ГУ "Дорожное агентство РА" | 2,625 | III | 2,625 км |  |  |  |  |
| 3 | а/д Красногвардейское – Адамий - Чумаков | ГУ "Дорожное агентство РА" | 19,204 | IV | 9,504 км | 9,7 км |  |  |  |
| 4 | а/д Некрасовская - Хатукай | ГУ "Дорожное агентство РА" | 13,8 | II | 13,8 км |  |  |  | 1/34,58 |
| 5 | а/д Красногвардейское -Преображенское | ГУ "Дорожное агентство РА" | 5,8 | IV | 5,8 км |  |  |  |  |
| 6 | а/д Подъезд к В. Назаровскому | ГУ "Дорожное агентство РА" | 5 | IV |  | 5 км |  |  |  |
| 7 | а/д Подъезд к п. Мирный | ГУ "Дорожное агентство РА" | 7 | IV | 7 км |  |  |  |  |
| 8 | а/д Подъезд ко 2-ой бригаде к-за "Родина" | ГУ "Дорожное агентство РА" | 0,8 | IV | 0,8 км |  |  |  |  |
| 9 | а/д Подъезд к х. Лесной | ГУ "Дорожное агентство РА" | 0,9 | IV | 0,9 км |  |  |  |  |
| 10 | а/д Белое - Догужиев | ГУ "Дорожное агентство РА" | 15,4 | IV | 4,7 км | 7,5 км | 3,2 км |  | 1/28,95 |
| 11 | а/д Хатукай - Свободный | ГУ "Дорожное агентство РА" | 10,7 | IV | 6,7 км | 3,4 км | 0,6 км |  |  |
| 12 | а/д Н.Севастопольское - Кр.Хуторок | ГУ "Дорожное агентство РА" | 5 | IV |  | 2,7 км | 2,3 км |  |  |
| 13 | а/д Уляп -р.Лаба | ГУ "Дорожное агентство РА" | 1 | IV |  | 1 км |  |  |  |
| 14 | а/д Подъезд к с. Штурбино | ГУ "Дорожное агентство РА" | 1,2 | IV |  | 1,2 км |  |  |  |
| 15 | а/д Подъезд к а. Хатукай | ГУ "Дорожное агентство РА" | 2,9 | IV | 2,9 км |  |  |  |  |
| 16 | а/д Подъезд к а. Джамбичи | ГУ "Дорожное агентство РА" | 4,7 | IV | 3,3 км | 1,4 км |  |  |  |
| 17 | а/д Подъезд к х.Б.Сидоров | ГУ "Дорожное агентство РА" | 6,1 | IV |  | 6,1 км |  |  |  |
| 18 | а/д Подъезд к х. Пустоселов | ГУ "Дорожное агентство РА" | 7,3 | IV |  | 2 км | 5,3 км |  |  |
| 19 | а/д Гиагинская - Штурбино | ГУ "Дорожное агентство РА" | 4,227 | IV |  | 4,227 км |  |  |  |
| 20 | а/д Подъезд к а. Адамий | ГУ "Дорожное агентство РА" | 1,6 | IV | 0,55 км | 1 км | 0,05 км |  |  |
| 21 | а/д Подъезд к с. Красногвардейское | ГУ "Дорожное агентство РА" | 10,9 | IV | 9,5 км | 1,4 км |  |  |  |
| 22 | а/д Подъезд к с. Белое | ГУ "Дорожное агентство РА" | 0,7 | IV |  | 0,7 км |  |  |  |
| 23 | а/д Подъезд к х. Догужиев | ГУ "Дорожное агентство РА" | 1 | IV |  |  | 1 км |  |  |
| 24 | а/д Подъезд к карьеру Б.Сидоров | ГУ "Дорожное агентство РА" | 2,5 | IV |  | 1,7 км | 0,8 км |  |  |
| 25 | а/д Подъезд к п. Набережный | ГУ "Дорожное агентство РА" | 0,8 | IV | 0,8 км |  |  |  |  |
| 26 | а/д Подъезд к х. Пульхерово | ГУ "Дорожное агентство РА" | 0,8 | IV |  |  | 0,8 км |  |  |

Автомобильные дороги, находящиеся в республиканской собственности, находятся в удовлетворительном состоянии, относятся к IV технической категории.

Однако технические параметры отдельных дорог не соответствуют существующим размерам движения и нуждаются в улучшении. Особенно это несоответствие наблюдается на подавляющем протяжении федеральной дороги, на многих территориальных дорогах. Практически отсутствуют современные скоростные, многополосные магистрали, транспортные многоуровневые развязки в узлах.

На дорогах района имеются искусственные сооружения, габариты и нагрузки которых не соответствуют размерам движения. Имеет место прохождение дорог по малоприспособленным для пропуска транспортных потоков, узким улицам населенных пунктов.

Основа транспортной сети района – 2 автомобильные дороги, расходящиеся от районного центра, а также автомобильная дорога, образующая хордовую связь в центральной части территории.

Автодорога Кореновск – Усть-Лабинск – Майкоп.

Автомобильная дорога федерального значения пересекает территорию района в меридиональном направлении. На северном въезде на территорию района со стороны города Усть-Лабинска разсположен пост ГИБДД.

Автодорога Красногвардейское – Уляп – Зарево на участке км 0+000 до км 45 +740.

Автомобильная дорога Красногвардейское – Уляп – Зарево проходит параллельно границе Республики, проходящей по реке Лаба. Обеспечивает транспортное сообщение с центром муниципальных образований республики и обеспечивает сообщение Усть-Лабинского района и Курганинского района Краснодарского края. Дорога соединяет федеральную дорогу Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск и региональную дорогу Майкоп – Гиагинская - Псебай-Зеленчукская - Карачаевск. Существующая дорога имеет параметры 3 и 4 категорий и интенсивность составляет до 7000 авт./сут.

Автодорога Белое – Догужиев.

Образует дугу, идущую с запада к северу в центральной части района от восточной границы района с Краснодарским краем до границы с Краснодарским краем по реке Лаба. Протяжённость автодороги составляет 15,4 км.

Автодорога Красногвардейское – Адамий - Чумаков.

Автодорога проходит вдоль Краснодарского водохранлища, соединяя 3 населённых пункта. Протяжённость составляет 19,2 км.

Подъезд к хутору Пустосёлов.

Автодорога расположена в северной части района, идёт вдоль реки Лаба (граница с Краснодарским краем). Протяжённость составляет 7,3 км.

Все населённые пункты района имеют подъезд по автодорогам с твёрдым покрытием.

Не везде выполнены обходы населённых пунктов, что значительно снижает движение скорости автомобильного транспорта, увеличивает аварийную обстановку.

Объекты дорожного сервиса.

В объекты дорожного сервиса включены:

- автобусные остановки, площадки для отдыха и аварийно-вызывной связи;

- автозаправочные станции; пункты технического обслуживания и мойки автомобилей

- пункты питания и торговли;

- мотели, кемпинги.

Некоторые из существующих сооружений сервиса являются временными (контейнерные АЗС, пункты питания).

Рис.12.2.

Перечень объектов дорожного сервиса, расположенных на территории района.

| № п/п | Наименование дороги | Местоположение | Наименование инфраструктуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | слева | справа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Красногвардейское - Уляп - Зарево | 0+050 0+060 | Рынок | магазин |
|  |  | 0+350 |  | — |
|  |  | 9+270 |  | магазин |
|  |  | 26+800 | магазин | АЗС |
|  |  | 30+420 |  | АЗС |
|  |  | 30+630 |  | магазин |
|  |  | 3+830 | магазин |  |
|  |  | 3+940 | СТО |  |
|  |  | 4+180 | магазин |  |
|  |  | 5+140 | рынок |  |
|  |  | 5+170 |  | магазин |
|  |  | 5+180 |  | оптовая база |
|  |  | 5+200 | магазин | —■* |
|  |  | 5+280 |  | магазин |
|  |  | 5+320 |  | магазин |
|  |  | 5+320 |  | АЗС |
|  |  | 5+400 |  | магазин |
|  |  | 5+450 |  | склад |
|  |  | 5+480 |  | магазин |
|  |  | 5+600 |  | магазин |
|  |  | 5+610 |  | магазин |
|  |  | 5+790 |  | кафе |
|  |  | 5+880 | магазин | магазин |
|  |  | 6+500 |  | магазин |
|  |  | 6+790 | АЗС | -- |
|  |  | 16+620 |  | магазин |
|  |  | 19+620 | магазин | - |
| 3 | Белое - Догужиев | 0+550 | магазин |  |
|  |  | 0+650 | магазин | -- |
|  |  | 1+700 |  | АЗС |
|  |  | 6+050 | магазин |  |
|  |  | 6+130 |  | магазин |
|  |  | 10+610 |  | магазин |
|  |  | 10+620 |  | магазин |
|  |  | 12+050 |  | магазин |
|  |  | 12+700 |  | магазин |
| 4 | Некрасовская - Хатукай | 3+940 |  | шашлычная |
|  |  | 13+880 | -- | АЗС |
| 5 | Энеем - Адыгейск - Бжедугхабль | 78+340 | кафе |  |
|  |  | 78+380 | магазин |  |
| 6 | п/д к с.В-Назаровскому | 3+300 | магазин |  |
|  |  | 5+000 | магазин |  |
| 7 | п/д к с. Белому | 0+400 |  | кафе |
|  |  | 0+420 |  | магазин |
|  |  | 0+600 | рынок | магазин |
| 8 | п/д к а.Адамий | 0+700 |  | магазин |
| 9 | п/д к а.Хатукай | 1+400 | магазин |  |
|  |  | 1+450 | магазин |  |
|  |  | 1+700 | магазин | магазин |
|  |  | 2+400 | магазин | магазин |
| 10 | п/д к а.Джамбичи | 3+200 | магазин | магазин |
| 11 | п/д к с.Б-Сидоровскому | 3+850 | магазин |  |
|  |  | 3+870 | магазин |  |
|  |  | 3+900 | магазин |  |
|  |  | 4+300 |  | магазин |
|  |  | 5+000 |  | АЗС |
| 12 | Хатукай - Свободный | 1+050 | кафе |  |
|  |  | 1+100 | магазин |  |
| 13 | п/д к с.Красногвардейскому | 0+420 |  | магазин |
|  |  | 0+550 | магазин |  |
|  |  | 1+600 |  | магазин |
|  |  | 1+640 |  | магазин-пекарня |
|  |  | 1+720 |  | магазин |
|  |  | 1+760 |  | аптека |
|  |  | 1+910 | магазин |  |
|  |  | 1+930 | магазин |  |
|  |  | 2+100 |  | магазин |
|  |  | 2+500 |  | магазин |
|  |  | 2+530 | рынок | магазин |
|  |  | 2+550 | магазин |  |
|  |  | 3+850 | магазин |  |
|  |  | 4+000 |  | магазин |
|  |  | 4+100 | СТО |  |
|  |  | 4+550 |  | магазин |
|  |  | 5+200 |  | ЗАО «Юр-Ан» |
|  |  | 5+300 |  | банк |
|  |  | 6+200 | магазин |  |
|  |  | 7+050 | магазин |  |
|  |  | 7+100 |  | магазин |
|  |  | 7+850 |  | магазин |
|  |  | 8+150 |  | магазин |
| 14 | п/д ко 2-й бригаде к-за «Родина» | 0+120 | магазин |  |

Развитие транспортного комплекса района связано с развитием автодорожной инфраструктуры. Развитие других видов транспорта в расчётный период не предполагается.

Стабилизационный сценарий развития предполагает оптимизацию транспортной сети района с использованием бюджетов всех уровней. Прежде всего, это реконструкция автомобильных дорог федерального и республиканского значения, а также реализация строительства автомобильной дороги Уляп – Тенгинская с мостовым переходом через реку Лаба, заложенного в мероприятиях подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 годы)», предусматривающей федеральное софинансирование.

Строительство автомобильной дороги Уляп - Тенгинская (с мостовым переходом через р. Лаба) в Республике Адыгея и Краснодарском крае.

Существующая транспортная связь административных районов северной части РА (Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского) с Краснодарским и Ставропольским краями, республикой Калмыкия и Астраханской областью осуществляются по трем мостовым переходам. В настоящее время ближайшие мостовые переходы через р. Лаба находятся: у г. Усть-Лабинск с выходом в Красногвардейский район, у г. Курганинска и г. Лабинска с выходом в Кошехабльский район Республики Адыгея.

Расстояние между мостами колеблется от 50 до 100 км. На севере республики между ближайшими мостами в Курганинске и Усть-Лабинске оно составляет более 100 км. В связи с этим транспортные связи осуществляются с большим перепробегом - 125 км.

Кроме того, в северной части Республики Адыгея проведены поисково-оценочные работы. Качество гравийнопесчаных пород довольно высокое, и по большинству показателей эти породы в природном виде, а также продукты их переработки (гравий, щебень, песок) могут использоваться в дорожном строительстве. Объем запасов составляет – 46348,9 тыс. м3 на площади 210,5 га.

В ближайшее время предполагается начать разработку этих крупных строительных карьеров и, соответственно, ожидается значительный вывоз с них материалов ПГС. Использование существующих мостов приведет к удорожанию себестоимости грузов в связи с перепробегом, и следовательно снижением их конкурентоспособности на строительном: рынке.

Строительство автомобильной дороги и мостового перехода через р. Лаба необходимо для:

- обеспечения кратчайшего расстояния для вывоза строительных материалов с карьеров Адыгеи в другие субъекты РФ;

- повышения экономического роста республики, за счет увеличения объемов перевозок и снижением их стоимости;

- улучшения экономических связей населенных пунктов района тяготения;

- обеспечения кратчайшего выхода для населенных пунктов районов Адыгеи на один из основных автодорожных маршрутов Южного федерального округа (ЮФО) Темрюк - Краснодар - Кропоткин - Ставрополь с выходом на Калмыкию и далее;

- сокращения протяжения между юго-восточными районами Краснодарского края, западных районов Ставропольского края с курортно-рекреационной зоной Адыгеи.

В программе развития транспортной системы до 2015 года предусматривается строительство дороги с параметрами 2 технической категорий  с 2010 г. по 2011 год со стоимостью 575,9 млн. руб. и вводом мощностей  6,2 км. и автодорожный мост через реку Лаба длиной 280,4 п.м.

Необходимо также подготовить обоснования для проектирования и строительства автомобильной дороги Бжедугхабль – Садовое – Верхненазаровское – Большесидоровское – Штурбино – Уляп. Строительство этой дороги вместе с автодорогой Уляп – Тенгинская и мостом через реку Лаба позволит связать автомобильную дорогу Энем – Адыгейск – Бжедугхабль, что имеет значение не только для развития транспортной системы Красногвардейского района, но и для двух субъектов федерации – Республики Адыгея и Краснодарского края. Красногвардейский район получит недостающую хордовую связь в южной части, а субъекты – более короткую связь с правобережьем Лабы и Кубани.

Данное мероприятие в организационном плане предполагает принятие соответствующего решения органами власти Республики Адыгея на основе представления органов местного самоуправления Красногвардейского района.

Стабилизационный сценарий предполагает строительство автодороги Еленовское – Пустосёлов, обходов хуторов Богурсуков и Саратовский.

Необходима подготовка обоснований для организации пересечений на аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения. Необходимо строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального значения Усть-Лабинск – Майкоп и автомобильной дороги регионального значения Красногвардейское – Уляп – Зарево.

За счет дорожных фондов предусматривается строительство автобусных остановок, площадок для отдыха и аварийно-вызывной связи. Строительство других сооружений сервиса предусматривается за счет средств инвесторов, включая частных. Исключение составляют АЗС и пункты питания на автодорогах с объемом движения, превышающим 5000 авт./сут., которые для получения дополнительной прибыли за счет высокой окупаемости вложений могут быть построены за счет средств дорожных фондов.

На автомобильной дороге федерального значения - устройство аварийно-вызывной связи, а также для обслуживания пользователей дорог в пути следования в придорожной полосе необходимо предусмотреть строительство комплексных объектов автомобильного сервиса (АЗС, пункты технического обслуживания и мойки автомобилей, площадки кратковременной остановки автомобилей).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования», рекомендуется использование придорожной полосы в коммерческих целях.

### Безопасность движения.

Часть дорожных происшествий связана с необходимостью усовершенствования автодорожной инфраструктуры района. Это подтверждается тем, что существуют участки автомобильных дорог с повышенной аварийностью на них.

По данным ОГИБДД ОВД по Красногвардейскому району, наиболее аварийные места на территории муниципального образования выявлены на следующих участках:

1). По автодороге Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск:

- 52-й км (пересечение с подъездом к а. Бжедугхабль);

- 61-й км (пересечение с подъездом к с. Белое);

- 72-й км (пересечение с подъездом к с. Еленовское);

- 78-й км (пересечение с подъездом к а. Хатукай).

2). По автодороге Некрасовская – Хатукай:

- 4-й км (пересечение с подъездом к а. Хатукай).

### Развитие транспортного комплекса.

Стабилизационный сценарий развития предполагает оптимизацию транспортной сети района с использованием бюджетов всех уровней. Прежде всего, это реконструкция автомобильных дорог федерального и республиканского значения, а также реализация строительства автомобильной дороги Уляп – Тенгинская с мостовым переходом через реку Лаба, заложенного в мероприятиях подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 годы)», предусматривающей федеральное софинансирование.

Строительство автомобильной дороги Уляп - Тенгинская (с мостовым переходом через р. Лаба) в Республике Адыгея и Краснодарском крае.

Существующая транспортная связь административных районов северной части РА (Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского) с Краснодарским и Ставропольским краями, республикой Калмыкия и Астраханской областью осуществляются по трем мостовым переходам. В настоящее время ближайшие мостовые переходы через р. Лаба находятся: у г. Усть-Лабинск с выходом в Красногвардейский район, у г. Курганинска и г. Лабинска с выходом в Кошехабльский район Республики Адыгея.

Расстояние между мостами колеблется от 50 до 100 км. На севере республики между ближайшими мостами в Курганинске и Усть-Лабинске оно составляет более 100 км. В связи с этим транспортные связи осуществляются с большим перепробегом - 125 км.

Кроме того, в северной части Республики Адыгея проведены поисково-оценочные работы. Качество гравийнопесчаных пород довольно высокое, и по большинству показателей эти породы в природном виде, а также продукты их переработки (гравий, щебень, песок) могут использоваться в дорожном строительстве. Объем запасов составляет – 46348,9 тыс. м3 на площади 210,5 га.

В ближайшее время предполагается начать разработку этих крупных строительных карьеров и, соответственно, ожидается значительный вывоз с них материалов ПГС. Использование существующих мостов приведет к удорожанию себестоимости грузов в связи с перепробегом, и следовательно снижением их конкурентоспособности на строительном: рынке.

Строительство автомобильной дороги и мостового перехода через р. Лаба необходимо для:

- обеспечения кратчайшего расстояния для вывоза строительных материалов с карьеров Адыгеи в другие субъекты РФ;

- повышения экономического роста республики, за счет увеличения объемов перевозок и снижением их стоимости;

- улучшения экономических связей населенных пунктов района тяготения;

- обеспечения кратчайшего выхода для населенных пунктов районов Адыгеи на один из основных автодорожных маршрутов Южного федерального округа (ЮФО) Темрюк - Краснодар - Кропоткин - Ставрополь с выходом на Калмыкию и далее;

- сокращения протяжения между юго-восточными районами Краснодарского края, западных районов Ставропольского края с курортно-рекреационной зоной Адыгеи.

В программе развития транспортной системы до 2015 года предусматривается строительство дороги с параметрами 2 технической категорий  с 2010 г. по 2011 год со стоимостью 575,9 млн. руб. и вводом мощностей  6,2 км. и автодорожный мост через реку Лаба длиной 280,4 п.м.

Необходимо также подготовить обоснования для проектирования и строительства автомобильной дороги Бжедугхабль – Садовое – Верхненазаровское – Большесидоровское – Штурбино – Уляп. Строительство этой дороги вместе с автодорогой Уляп – Тенгинская и мостом через реку Лаба позволит связать автомобильную дорогу Энем – Адыгейск – Бжедугхабль, что имеет значение не только для развития транспортной системы Красногвардейского района, но и для двух субъектов федерации – Республики Адыгея и Краснодарского края. Красногвардейский район получит недостающую хордовую связь в южной части, а субъекты – более короткую связь с правобережьем Лабы и Кубани.

Данное мероприятие в организационном плане предполагает принятие соответствующего решения органами власти Республики Адыгея на основе представления органов местного самоуправления Красногвардейского района.

Стабилизационный сценарий предполагает строительство автодороги Еленовское – Пустосёлов, обходов хуторов Богурсуков и Саратовский.

Необходима подготовка обоснований для организации пересечений на аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения. Необходимо строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального значения Усть-Лабинск – Майкоп и автомобильной дороги регионального значения Красногвардейское – Уляп – Зарево.

За счет дорожных фондов предусматривается строительство автобусных остановок, площадок для отдыха и аварийно-вызывной связи. Строительство других сооружений сервиса предусматривается за счет средств инвесторов, включая частных. Исключение составляют АЗС и пункты питания на автодорогах с объемом движения, превышающим 5000 авт./сут., которые для получения дополнительной прибыли за счет высокой окупаемости вложений могут быть построены за счет средств дорожных фондов.

На автомобильной дороге федерального значения - устройство аварийно-вызывной связи, а также для обслуживания пользователей дорог в пути следования в придорожной полосе необходимо предусмотреть строительство комплексных объектов автомобильного сервиса (АЗС, пункты технического обслуживания и мойки автомобилей, площадки кратковременной остановки автомобилей).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования», рекомендуется использование придорожной полосы в коммерческих целях.

Развитие автодорожного комплекса Красногвардейского района включает в себя мероприятия федерального, республиканского и муниципального уровней. Однако вопросы развития транспортной сети необходимо решать в увязке и с участием интересов всех уровней.

- Строительство автомобильной дороги Уляп - Тенгинская (с мостовым переходом через р. Лаба) в Республике Адыгея и Краснодарском крае* (первая очередь);

- Подготовка обоснований для проектирования и строительства автомобильной дороги Бжедугхабль – Садовое – Верхненазаровское – Большесидоровское – Штурбино – Уляп;

- Строительство автодороги Еленовское – Пустосёлов;

- Строительство обходов хуторов Богурсуков и Саратовский;

- Реконструкция автодороги Хатукай – Усть-Лабинск.

- Подготовка обоснований для организации пересечений на аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения.

- Строительство объектов придорожного сервиса.

### Трубопроводный транспорт.

Нефтепроводы.

По территории района в южной его части проходит магистральный нефтепровод (между селом Штурбино и а. Уляп), эксплуатируемый ООО "Черномортранснефть".

Трубопроводный транспорт проходит транзитом и не задействован в экономике района. Однако он накладывает ограничения на градостроительную и хозяйственную деятельность.

Газопроводы.

Газопроводы на территории района обслуживаются ООО «Кубаньгазпром».

Строительство новых нефте- и газопроводов на территории Красногвардейского района Республики Адыгея не планируется.

## Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских поселений, промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных разделов в составе схемы территориального планирования является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем на территории района.

Развитие инженерной инфраструктуры должно обеспечить высокий уровень благоустройства жилого фонда Красногвардейского района, а также полностью обеспечить потребности развивающейся промышленности и сельского хозяйства.

В задачу данного проекта входит разработка принципиальных предложений по водоснабжению, канализации и теплоснабжению на территории Красногвардейского района, обеспечивающих эффективное функционирование его хозяйства, а именно:

- выявление потребности района в воде и предложения по развитию системы водоснабжения;

- разработка мероприятий по комплексному использованию водных ресурсов с учетом их экономичного расходования, охране от загрязнения и истощения;

- принципиальные предложения по теплоснабжению района;

- предложения по этапам газификации населённых пунктов района;

- выявление потребности района в электроэнергии.

Развитие инженерного обеспечения территории планируется путем реконструкции, капитального ремонта существующих инженерных систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию района.

### Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Населённые пункты района обеспечиваются питьевой водой из подземных источников.

За год осуществляется подъём 820 тыс. м3 воды, из них – большая часть – водозаборами и водозаборными скважинами, находящимися в муниципальной собственности.

В настоящее время в муниципальной собственности района находится 136,4 км водопроводных сетей, 25 водозаборов, 35 водозаборных скважин общим дебитом 20700 м3 в сутки. Объекты водоснабжения находятся в хозяйственном ведении 3-х муниципальных предприятий ЖКХ и в аренде у 1-ого частного предпринимателя.

Система водоснабжения района, имеющая износ от 50 до 90% , нуждается в реконструкции и дальнейшем развитии. Из 136,4 км водопроводных сетей 12 км требует срочной замены. Для обеспечения соответствующего качества водоснабжения населенных пунктов района необходима замена отдельных участков уличного водопровода на трубопроводы большего диаметра, строительство новых водозаборов и сетей водоснабжения.

Табл.13.1.

Сведения  о состоянии объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения находящегося в муниципальной собственности МУ «Красногвардейский район»

состоянию на 01.08.2006 г.

| Наименование территории | Фактическая подача воды тыс. м3/ год | Водозаборы |  |  | Водонапорные башни |  | Резервуары |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Количество скважин, шт. | Дебет, м3/сут. | Количество, шт. | Общий объём, мЗ | Количество, шт. | Общий объём, мЗ | Протяжённость, км | Год постройки | Степень износа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МП «Жилкомхоз» В том числе: | 580 | 11 | 16 | 9600 | 9 | 225 | 3 | 1250 | 55,5 |  | 1 |
| с. Красногвардейское | 430 | 6 | 10 | 6000 | 4 | 100 | 3 | 1250 | 19 13 1,3 2,8 | 1965-69г.г. 1973-80г.г. 1996г. 2003 г. | 100% 100% 30% 5% |
| а. Адамий | 70 | 1 | 1 | 600 | 1 | 25 | - | - | 7,1 | 1976г. | 77% |
| х.Чумаков | 4 | 1 | 1 | 600 | 1 | 25 | - | - | 1,3 | 1985 | 72% |
| с. Еленовское | 76 | 3 | 4 | 2400 | 3 | 75 | - | - | 8,5 1 2,5 | 1988-93г.г. 2003 г. | 48% 5% |
| МГЖ «УШ» | 77 | 5 | 6 | 3300 | 5 | 156 |  |  | 42 |  | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.Уляп | 55 | 1 | 2 | 1200 | 2 | 85 |  |  | 21 | 1992г. | 50% |
| С.Штурбино | 7 | 2 | 3 | 1500 | 2 | 52 |  |  | 13 | 1992 г. | 50% |
| А.Джамбичи | 15 | 1 | 1 | 600 | 1 | 18 |  |  | 8 |  |  |
| МУКИ «Хатукаевское» | 292 | 4 | 8 | 4800 | 4 | 60 |  |  | 21,6 |  | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хатукайский с/о | 292 | 4 | 8 | 4800 | 4 | 60 |  |  | 18,6 3 | 1968г. 2004г. | 90% 5% |
| Всего но предприятиям ЖКХ | 949 | 20 | 30 | 17700 | 18 | 440 | 3 | 1250 | 122,1 |  | 55% |
| Администрация Садового с/о |  | 1 | 1 | 600 | 1 | 25 |  |  | 3,3 |  | 60% |
| Администрация Бело- сельского с/о (ИП Антонов) |  | 4 | 4 | 2400 | 4 | 100 |  |  | 11 |  | 60% |
| Всего водоснабжение в муниципальной собственности МО «Красногвардейский район» |  | 25 | 35 | 20700 | 23 | 565 | 3 | 1250 | 136,4 |  | 55% |

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, предусматривается три зоны водоохраны.

В 1 пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды, с учётом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

Границы 2-го и 3-го пояса зон санитарной охраны вверх по течению реки устанавливаются исходя из пробега воды в срок до 3-х суток, боковые границы 2-го пояса шириной полосы 500м от уреза воды при летне- осенней межени, вниз по течению – не менее 250м, 3-го по водоразделу.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную защиту водозабора от загрязнения.

На существующих водозаборах организованы, в основном, зоны водоохраны 1-го пояса.

Среднесуточные (за год) нормы хозяйственно-питьевого водопотребления (числитель) и водоотведения (знаменатель) на одного жителя в л/сутки с учётом расхода воды в жилых и общественных зданиях, согласно СНиПу 2.04.02-84 , приводятся в нижеследующей таблице:

Расчёт необходимого объёма водопотребления применительно к каждому населённому пункту района приведён в таблице 13.2.

Табл. 13.2.

Расчёт объёма водопотребления по населённым пунктам

Красногвардейского района.

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | Объём потребляемой воды, л/сут. | Объём потребляемой воды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 2511600 | 916,734 |
| с. Красногвардейское | 2185000 | 797,525 |
| а. .Адамий | 310500 | 113,3325 |
| х.Чумаков | 16100 | 5,8765 |
| Белосельское с\п | 1196000 | 436,54 |
| с.Белое | 690000 | 251,85 |
| с.Преображенское | 299000 | 109,135 |
| с. Новосевастопольское | 207000 | 75,555 |
| х.Богорсуков | -- | -- |
| п. Мирный | -- | -- |
| х. Папенков | -- | -- |
| Большесидоровское с\п | 411700 | 150,2705 |
| с. Большесидоровское | 287500 | 104,9375 |
| а. Джамбичи | 124200 | 45,333 |
| Еленовское с/п | 722200 | 263,603 |
| с. Еленовское | 575000 | 209,875 |
| х.Саратовский | 138000 | 50,37 |
| х. Догужиев | 9200 | 3,358 |
| х. Пустоселов | -- | -- |
| Садовское с/п | 595700 | 217,4305 |
| с. Садовое | 276000 | 100,74 |
| а. Бжедугхабль | 195500 | 71,3575 |
| с. Верхненазаровское | 124200 | 45,333 |
| Уляпское с\п | 322000 | 117,53 |
| а. Уляп | 230000 | 83,95 |
| с. Штурбино | 92000 | 33,58 |
| Хатукайское с\п | 1173000 | 428,145 |
| а. Хатукай | 1150000 | 419,75 |
| п.Свободный | 23000 | 8,395 |
| п.Набережный | -- | -- |
| Всего по району | 6932200 | 2530,253 |

Нормы расходов воды для животноводства приняты в л/сутки, на 1 голову равны:

- крупный рогатый скот	100;

- куры				1;

- овцы, козы 			10;

- свиньи			15.

Таблица 13.3.

Среднесуточные расходы воды на нужды животноводства, м3/сут

| Наименование потребителей | Норма расхода воды, л/с. | Существующее положение | 2011 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | 100 | 664,8 | 731,2 | 804,3 |
| Свиньи | 15 | 59,16 | 68,03 | 74,84 |
| Птица | 1 | 68,93 | 82,72 | 95,12 |
| Итого |  | 792,89 | 881,95 | 974,26 |
| В год |  | 289404,9 | 321911,8 | 355604,9 |

Таким образом, расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды животноводства составят 2885,9 тыс. м3 в год. Дебит существующих водозаборных скважин обеспечит такое водопотребление.

Значительное водопотребление осуществляется из поверхностных источников на мелиорацию.

Расходы воды на производственные (технические) нужды промышленных предприятий определяются технологическим процессом каждого производства.

Ввиду непредставления большинством предприятий данных о существующем и перспективном водопотреблении, затруднительно определить реальную потребность в водных ресурсах.

Расчётные расходы воды на пожаротушение в населённых пунктах, промышленных предприятиях определяются на основании главы 2 СНиП 2.04.02-84 в проектах водоснабжения каждого объекта.

Хранение неприкосновенных пожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды, баках водонапорных башен и в пожарных водоёмах. На естественных и искусственных водоёмах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

В последние годы наметившаяся тенденция увеличения водопотребления жилищно-коммунальным сектором объясняется, прежде всего, износом водопроводных сетей и, вследствие этого, возросшими потерями при транспортировке воды к потребителю.

Поэтому для реализации стабилизационного сценария необходима реконструкция сетей и оборудования системы водоснабжения. Для уменьшения протяжённости водопроводных сетей необходима доразведка источников пресных вод и строительство новых водозаборов.

Необходимо техническое перевооружение сооружений водозаборов, внедрение новых систем очистки, организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Комплекс мероприятий по оказанию содействия муниципальным образованиям района в обеспечении населения качественной питьевой водой:

- Реконструкция и замена ветхих водопроводных сетей в с. Красногвардейском, а. Адамий, х. Чумаков (первая очередь);

- Строительство водозабора (скважина, башня, насосная) в юго-восточной части с. Красногвардейское (первая очередь);

- Реконструкция водозаборов в с. Красногвардейском, а. Адамий, х. Чумаков (первая очередь);

- Замена ветхих водопроводных сетей в с. Еленовском, с. Белом, с. Преображенском, а. Джамбичи, а. Уляп, а. Хатукай (первая очередь);

- Реконструкция водозаборов в а. Джамбичи, а. Уляп (первая очередь);

- Бурение семи новых скважин в с. Белом, с. Преображенском, с. Большесидоровском, с. Садовом, а. Джамбичи, а. Уляп, а. Бжедугхабль (первая очередь);

- Строительство водопровода в с. Еленовском (первая очередь);

- Строительство системы водоподготовки в с. Красногвардейском (первая очередь);

- Строительство и реконструкция водопроводных сетей и водозаборов, строительство систем водоподготовки во всех населённых пунктах (весь период);

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов (первая очередь – расчётный срок).

Табл. 13.4.

Реконструкция и строительство новых очистных сооружений, или замена их оборудования,

использование биологической очистки.

| Наименование населённых пунктов | Этапы освоения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2016 |
| Белосельское сельское поселение |  |  |
| село Белое- центр поселения |  |  |
| хутор Богурсуков |  |  |
| поселок Мирный |  |  |
| село Новосевастопольское |  |  |
| село Преображенское |  |  |
| хутор Папенков |  |  |
| Большесидоровское сельское поселение |  |  |
| село Большесидоровское - центр поселения |  |  |
| аул Джамбичи |  |  |
| Еленовское сельское поселения |  |  |
| село Еленовское- центр поселения |  |  |
| хутор Догужиев |  |  |
| хутор Саратовский |  |  |
| хутор Пустоселов |  |  |
| Красногвардейское сельское поселение |  |  |
| село Красногвардейское - центр поселения |  |  |
| аул Адамий |  |  |
| хутор Чумаков |  |  |
| Садовое сельское поселение |  |  |
| село Садовое– центр поселения |  |  |
| аул Бжедухабль |  |  |
| село Верхненазаровское |  |  |
| Уляпское сельское поселение |  |  |
| аул Уляп - центр поселения |  |  |
| село Штурбино |  |  |
| Хатукайское сельское поселение |  |  |
| аул Хатукай - центр поселения |  |  |
| поселок Набережный |  |  |
| поселок Свободный |  |  |

Водоотведение.

Канализацией обеспечены 34,3% жилого фонда Красногвардейского района.

Однако пропуск сточных вод по сетям канализации района составляет 38 тыс. м3 в год, что значительно меньше объёма воды, подаваемой по системам водопровода.

Сточные воды не проходят необходимую очистку.

На территории населённых пунктов отсутствует также ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

На основании СНиП 2.04.03.85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» и расходы сточных вод соответствуют расходам водопотребления с учетом следующих понижающих коэффициентов:

жилая и общественная застройка (население):

в сельских населенных пунктах (села, деревни)			0,6;

промышленность							0,7;

прочие расходы 								0,7.

Табл. 13.5.

Расчёт объёма водоотведения по населённым пунктам

Красногвардейского района.

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | Объём сточных вод, л/сут. | Объём сточных вод, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 1506960 | 550,04 |
| с. Красногвардейское | 1311000 | 478,52 |
| а. .Адамий | 186300 | 68,00 |
| х.Чумаков | 9660 | 3,53 |
| Белосельское с\п | 717600 | 261,92 |
| с.Белое | 414000 | 151,11 |
| с.Преображенское | 179400 | 65,48 |
| с. Новосевастопольское | 124200 | 45,33 |
| х.Богорсуков | -- | -- |
| п. Мирный | -- | -- |
| х. Папенков | -- | -- |
| Большесидоровское с\п | 247020 | 90,16 |
| с. Большесидоровское | 172500 | 62,96 |
| а. Джамбичи | 74520 | 27,20 |
| Еленовское с/п | 433320 | 158,16 |
| с. Еленовское | 345000 | 125,93 |
| х.Саратовский | 82800 | 30,22 |
| х. Догужиев | 5520 | 2,01 |
| х. Пустоселов | -- | -- |
| Садовское с/п | 357420 | 130,46 |
| с. Садовое | 165600 | 60,44 |
| а. Бжедугхабль | 117300 | 42,81 |
| с. Верхненазаровское | 74520 | 27,20 |
| Уляпское с\п | 193200 | 70,52 |
| а. Уляп | 138000 | 50,37 |
| с. Штурбино | 55200 | 20,15 |
| Хатукайское с\п | 703800 | 256,89 |
| а. Хатукай | 690000 | 251,85 |
| п.Свободный | 13800 | 5,04 |
| п.Набережный | -- | -- |
| Всего по району | 4159320 | 1518,15 |

Объём сточных вод от промышленных предприятий определяются технологическим процессом каждого производства. Ввиду непредставления большинством предприятий данных о существующем и перспективном объёме сточных вод, затруднительно определить его перспективные объёмы.

Очистку стоков промышленных предприятий необходимо предусматривать на автономных очистных сооружениях, с максимально широким применением оборотного водоснабжения  и ресурсосберегающих технологий.

При устройстве систем водоотведения целесообразно применение локальных очистных сооружений для предприятий, объектов социальной сферы, группы жилых зданий. Это позволит избежать строительства протяжённых сетей канализации, что уменьшит строительные и эксплуатационные расходы. Размеры жилых групп, подключаемых к ЛОС, а также тип ЛОС необходимо определить на стадии разработки генеральных планов поселений.

Расходы и степень очистки сточных вод перед выпуском в водоемы устанавливаются исходя из СНиП 2.04.03.85 «Правила охраны поверхностных вод».

Рекомендуется использование доочищенных  стоков и очищенных сточных вод промпредприятий в оборотных системах водоснабжения и повторного использования сточных вод, а также для орошения. В процессе очистки сточных вод образуется значительное количество иловых осадков. Проблема утилизации иловых осадков может быть решена путем применения их  в качестве удобрения при выращивании технических культур и при посадке леса. Также возможно внедрение технологий, позволяющих перерабатывать остаток в искусственный грунт, применяющийся затем в дорожном строительстве, выполнении оснований и т.д. Навозная жижа в канализацию не принимается, а собирается в жижесборники, подвергается обработке и обеззараживанию и используется в качестве удобрения.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Все производственные и животноводческие сточные воды, не направляемые в бытовую централизованную или локальную канализацию, должны очищаться на самостоятельных сооружениях с обеспечением степени очистки, отвечающей всем требованиям. Очистка сточных вод во всех системах принимается полная биологическая, а при сбросе сточных вод в водоемы с незначительными расходами и повышенной загрязненностью с системами доочистки.

Канализационные стоки от инфекционных отделений учреждений здравоохранения собираются отдельно от остальных стоков, проходят первичное обеззараживание на территории учреждения с последующим вывозом на специализированный пункт утилизации.

Для дальнейшего развития системы канализации области необходимы:

- реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений;

- строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной очистки, как в жилом, так и в промышленных секторах;

- строительство канализационных сетей и очистных сооружений на объектах социальной сферы;

- строительство ливневой канализации – в первую очередь – в районном центре, затем в крупных населённых пунктах.

Оказание содействия муниципальным образованиям района по развитию и модернизации системы водоотведения:

- Строительство канализационных очистных сооружений  в с. Красногвардейском, а. Хатукай (первая очередь);

- Строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной очистки, как в жилом, так и в промышленном секторах (первая очередь – расчётный срок);

- Реконструкция, модернизация и замена ветхих сетей и оборудования системы канализации (первая очередь – расчётный срок);

- Строительство и реконструкция сетей канализации и ЛОС объектов социальной сферы (первая очередь).

Табл. 13.6.

Устройство очистных сооружений канализации.

| Наименование |  | Этапы выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2016 |
| Белосельское сельское поселение |  |  |  |  |
| село Белое- центр поселения |  |  |  |  |
| хутор Богурсуков |  |  |  |  |
| поселок Мирный |  |  |  |  |
| село Новосевастопольское |  |  |  |  |
| село Преображенское |  |  |  |  |
| хутор Папенков |  |  |  |  |
| Большесидоровское сельское поселение |  |  |  |  |
| село Большесидоровское - центр поселения |  |  |  |  |
| аул Джамбичи |  |  |  |  |
| Еленовское сельское поселения |  |  |  |  |
| село Еленовское- центр поселения |  |  |  |  |
| хутор Догужиев |  |  |  |  |
| хутор Саратовский |  |  |  |  |
| хутор Пустоселов |  |  |  |  |
| Красногвардейское сельское поселение |  |  |  |  |
| село Красногвардейское - центр поселения |  |  |  |  |
| аул Адамий |  |  |  |  |
| хутор Чумаков |  |  |  |  |
| Садовое сельское поселение |  |  |  |  |
| село Садовое– центр поселения |  |  |  |  |
| аул Бжедухабль |  |  |  |  |
| село Верхненазаровское |  |  |  |  |
| Уляпское сельское поселение |  |  |  |  |
| аул Уляп - центр поселения |  |  |  |  |
| село Штурбино |  |  |  |  |
| Хатукайское сельское поселение |  |  |  |  |
| аул Хатукай - центр поселения |  |  |  |  |
| поселок Набережный |  |  |  |  |
| поселок Свободный |  |  |  |  |

### Электроснабжение.

Электроснабжение населённых пунктов района осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея (Подстанция ПС 220/110/35, расположенная на территории города Усть-Лабинска Краснодарского края).

На территории Красногвардейского района расположена 1 подстанция ПС 110/35/10 кВ в селе Еленовском.

Список подстанций, расположенных на территории района приведён в таблице 13.7.

Табл.13.7.

Характеристики электрических подстанций на территории Красногвардейского района.

| № п/п | Наименование п/ст | Местоположение | Напряжение, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еленовская | К югу от центральной части села Еленовского | 110/35/10 | 1х16 | 20 |
| 2 | Красногвардейская | Северо-восточная окраина села Красногвардейского | 35/10 | 2х4 | 30 |
| 3 | Белая | Северная окраина села Белое | 35/10 | 2х2,5 | 20 |
| 4 | Штурбино | Южная окраина села Штурбино | 35/10 | 1х1,6 | 5 |
| 5 | Новосевастопольская | Восточная окраина села Новосевастопольское | 35/10 | 1х1,8 | 30 |
| 6 | Хатукай | Северная окраина аула Хатукай | 35/10 | 1х2,5 | 10 |
| 7 | Карьерная | Между селом Садовым и аулом Бжедугхабль | 35/10 | 1х2,5 | 20 |

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ. Протяжённость электрических сетей 10 КВТ составляет 300 км; 0,4 КВТ - 470 км.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей района можно назвать удовлетворительным, т.к. процент износа относительно невысокий.

Потребление электроэнергии в Красногвардейском районе в 2006 году составило 38,692 млн. кВт. час., из них 13,477 млн. кВт. час. – крупными и средними промпредприятиями, 15,477 млн. кВт. час. – жилищно-коммунальным сектором.

В соответствии со стабилизационным сценарием развития по укрупнённым показателям потребления электроэнергии был произведён расчёт потребностей населения для всех населённых пунктов. Приведенные расчётные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В расчёте не учитывается потребление электроэнергии промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, так как данные по перспективным нагрузкам представлены не были.

Проектные нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на 1 человека в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89.

Таблица 13.8.

Расчётные коммунально-бытовые электрические нагрузки по Красногвардейскому району

| Наименование сельского поселения и населённого пункта | Потребление электроэнергии населением, млн. кВт ч/год |
| --- | --- |
| Красногвардейское с\п | 10,37 |
| с. Красногвардейское | 9,03 |
| а. .Адамий | 1,28 |
| х.Чумаков | 0,07 |
| Белосельское с\п | 4,94 |
| с.Белое | 2,85 |
| с.Преображенское | 1,24 |
| с. Новосевастопольское | 0,86 |
| х.Богорсуков | -- |
| п. Мирный | -- |
| х. Папенков | -- |
| Большесидоровское с\п | 1,70 |
| с. Большесидоровское | -- |
| а. Джамбичи | -- |
| Еленовское с/п | 2,98 |
| с. Еленовское | -- |
| х.Саратовский | -- |
| х. Догужиев | 0,04 |
| х. Пустоселов | -- |
| Садовское с/п | 2,46 |
| с. Садовое | 1,14 |
| а. Бжедугхабль | 0,81 |
| с. Верхненазаровское | 0,51 |
| Уляпское с\п | 1,33 |
| а. Уляп | 0,95 |
| с. Штурбино | 0,38 |
| Хатукайское с\п | 4,85 |
| а. Хатукай | 4,75 |
| п.Свободный | 0,10 |
| п.Набережный | -- |
| Всего по району | 28,63 |

Потребление электроэнергии в Красногвардейском районе в 2006 году составило 38,692 млн. кВт. час., из них 13,477 млн. кВт. час. – крупными и средними промпредприятиями, 15,477 млн. кВт. час. – жилищно-коммунальным сектором.

Таким образом, по прогнозу потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором увеличится почти в 2 раза.

Объём потребления электроэнергии промышленными и сельскохозяйственными предприятиями района спрогнозировать не представляется возможным ввиду отсутствия исходных данных.

Однако при стабилизационном сценарии развития начнётся внедрение энергосберегающих технологий, а также использование альтернативных источников энергии, эффективность применения которых доказана успешным опытом предприятий Краснодарского края.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Красногвардейского района включают в себя:

- Подготовка обоснований для выполнения мероприятий по модернизации и развития источников питания для реализации инвестиционных проектов на территории района, а также развития промышленного сектора, сельского хозяйства и строительного комплекса.

- Подготовка программы использования альтернативных источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района, а также в жилищно-коммунальном секторе.

### Газоснабжение.

Основным источником газоснабжения Красногвардейского района является природный газ, поставляемый по сети магистральных газопроводов: и по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

11 негазифицированных населённых пунктов и часть территорий населённых пунктов района, не обеспеченные  газоснабжением природным газом,  снабжаются сжиженным газом.

На 01.01.2007г. в районе газифицировано природным газом - 12 населенных пунктов из 23 (52,2%) и 6455 квартир из 10964 (58,9%). Процент газификации квартир, газифицированных населённых пунктов неоднороден и составляет от 12% до 97%.

В соответствии со стабилизационным сценарием развития в период первой очереди будут выполнены мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов и установке ШГРП, предусматриваемые в программе газификации регионов на 2008 -2010 годы.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения Красногвардейского района включают в себя:

- Строительство межпоселкового газопровода в с. В. Назаровское от с. Садовое с установкой 2-х ШГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода к п. Набережный от АГРС а.Хатукай с установкой ШГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода с.Новосевастопольское от АГРС а.Хатукай 2-х ШГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с.Хатукай к с.Еленовского;

- Строительство межпоселкового газопровода к с.Преображенское от с.Белое Красногвардейского района с установкой 2-х ШГРП;

- Газификация северной части с. Еленовское;

- Газификация с. Преображенское;

- Газификация с. Новосевастопольское;

- Газификация х. Чумаков;

- Газификация с. Верхненазаровское;

- Газификация х. Догужиев;

- Газификация п. Набережный, п. Мирный, х. Папенков, х. Пустосёлов, х. Богурсуков.

### Теплоснабжение.

В населённых пунктах Красногвардейского района централизованным отоплением, как правило, обеспечены объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы). 31,4% жилого фонда района также обеспечены центральным отоплением.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере  Красногвардейского района эксплуатируются 11 котельных, работающих на природном газе, обеспечивающих  теплоснабжение населения проживающего в многоквартирных жилых домах, бюджетные и другие учреждения и организации  в с. Красногвардейском, а. Хатукай и а. Адамий.

Полезный годовой отпуск теплоэнергии составляет – 13478 Гкал, расход природного газа – 2,7 млн. м3 в год.

Оборудование котельных и теплосетей на сегодня имеют износ более 70%, что приводит  к большим потерям теплоэнергии и перерасходу природного газа. Необходимая  модернизация и обновление котельных не проводится из-за отсутствия достаточных средств у предприятий ЖКХ. Всего в эксплуатации теплоснабжающих предприятий  используются  33 чугунных котла, которые физически изношены (износ составляет от 40 до 60%), морально устарели, имеют очень низкий коэффициент полезного действия.

Протяженность тепловых сетей по району составляет 8995 метров, имеющих средний износ трубопроводов более 50%, а это приводит к  значительным потерям теплоносителя (до 17 процентов) и  неоправданному  перерасходу топлива, электроэнергии, воды, увеличению эксплуатационных   затрат и  в конечном итоге, ведет к  удорожанию стоимости коммунальных услуг.

Стабилизационный сценарий развития предполагает реконструкцию и замену тепловых сетей, переоборудование источников теплоснабжения с заменой оборудования на современное, более экономичное, перевод источников теплоснабжения на экологичное топливо.

При реконструкции существующих и строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию.

Целесообразно применять блочные котельные с мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, солнечные батареи). Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Использование альтернативных  источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях Красногвардейского района с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Комплекс мероприятий, включённых в районную целевую программу «Развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Красногвардейского района» (реализация – первая очередь):

- Котельная к школе №11 с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное (Ишма-100, Сигнал-100). Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная ДДУ им. Крупской с. Красногвардейского. Замена циркуляционного насоса. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная «Центральная» с. Красногвардейского. Установка  подпиточного резервного насоса. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная администрации района ("РИК") с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Модернизация котельной почты по ул. Ленина, с. Красногвардейского. (в ред. Пост. МО №31 от 02.11.07г.)

- Устройство топочной к административному зданию МП «Жилкомхоз". с. Красногвардейского. (с экономичными котлами)

- Модернизация котельной в а. Адамий, к АСШ №3. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная к школе №1 с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная к ЦРБ. Замена котельного оборудования на современное, энергосберегающее и экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Модернизация котельных в а. Хатукай. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка химводочистки «Коплексон». Установка счётчика тепла на котёл. Установка счётчика воды.

- Газификация 10-ти котельных социальной сферы.

- Реконструкция и замена ветхих тепловых сетей:

  - В м/р Черёмушки» с. Красногвардейское (450 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - Теплосеть ЦРБ (770 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - В а. Адамий (180 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - В а.Хатукай внутренней чердачной теплосети в двух домах.

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения района необходима:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Красногвардейского района, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе.

### Связь.

Услуги связи населению района оказывают:

1. ОСП Красногвардейский почтамт филиал ГУП «Почта России», форма собственности - федеральная, включает в себя 16 отделений почтовой связи:

Табл.__.

Перечень отделений связи  Красногвардейского района.

| Наименование ОПС | Место нахождение |
| --- | --- |
| Адамий | а. Адамий |
| Белое | с. Белое |
| Бжедугхабль | а. Бжедугхабль |
| Большесидоровское | с. Большесидоровское |
| Верхненазаровское | с. Верхненазаровское |
| Джамбичи | а. Джамбичи |
| Еленовское | с. Еленовское |
| Новосевастопольское | с. Новосевастопольское |
| Красногвардейское-1 | с. Красногвардейское |
| Преображенское | с. Преображенское |
| Садовое | с. Садовое |
| Саратовское | с. Еленовское |
| Хатукай | а. Хатукай |
| Уляп | а. Уляп |
| Штурбино | с. Штурбино |

2. Красногвардейский расчетно-сервисный участок ОАО «Южная телекоммуникационная компания» Адыгейский филиал коммерческий узел электросвязи. Объём предоставленных в 2006 году услуг составил 7555,7 тыс. руб., в том числе населению 5449,3 тыс. руб.

3. Красногвардейский линейно-технический участок электросвязи ОАО «Южная телекоммуникационная компания» Адыгейский филиал технический узел электросвязи.

Красногвардейским линейно-техническим участком установлено 162 телефонных аппарата , 42 абонента подключены к сети «Интернет», 8 абонентов «Интернет» подключены по выделенной линии ADSL. В населенных пунктах Красногвардейского района : с. Красногвардейское в ОПС -1 (бывшее с . Ивановское), а. Хатукай в Отделении Почтовой связи открыты пункты коллективного доступа к сети «Интернет». В с. Красногвардейское , а. Хатукай , с. Б-Сидоров , с. Белое , а. Адамий , с. Садовое установлены междугородние таксофоны. Абоненты, приобретя карточку, могут самостоятельно звонить по России, дальнее и ближнее зарубежье.

Количество абонентов фиксированной телефонной связи по Красногвардейскому району — 3690, в том числе населения — 2582.

Уровень цифровизации телефонной связи составляет 29%.

В Красногвардейском районе 14 АТС, расположенных в 13 населенных пунктах. Общая монтированная емкость всех АТС — 5163 номера, задействованная емкость — 3690 номеров.

В с. Красногвардейском и а. Хатукай установлены цифровые АТС, в с. Красногвардейское, с. Белое, а.Адамий — квазиэлектронные АТС, в остальных 9-ти населенных пунктах — координатные АТС.

Плотность квартирных телефонов составляет 11,6 телефона на 100 жителей.

В Красногвардейском расчетно-сервисном участке нет пункта коллективного доступа к сети «Интернет». В 2007г. 100% общеобразовательных школ обеспечены доступом к сети «Интернет».

Местоположение радиоузла — с. Красногвардейское, ул. Ленина, 180. Обеспечение проводным радиовещанием — 6 населенных пунктов.

Прогнозирование развития систем связи в настоящее время представляется затруднительным, так как высокая конкуренция на рынке услуг связи и темпы внедрения новых технологий провоцируют ускоренное развитие данной отрасли, регулируемое рыночными отношениями.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения города к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

В целях создания конкурентной среды на рынке стационарной проводной связи целесообразно привлечь для работы на территории района 1-2  независимых операторов проводной связи. Количество абонентов стационарной проводной связи к 2016 году может вырасти на 10-25% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшится  в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи. Предлагается до 2011 года установить в каждом населенном пункте универсальный таксофон,  обеспечивающий доступ к международной, междугородней и местной связи. Доведения уровня обеспеченности населения телефонной сетью до показателя 50 телефонных аппаратов на 100 семей (однако, широкое применение средств мобильной связи может замедлить темпы развития проводной связи).

Предполагается, что до 2010 года  охват населения района телевизионным вещанием 2-х и более программ достигнет  100%, и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств и ретрансляторов. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения населенных пунктов района.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50%  семей и 100% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к  2016 году. Необходимо открытие пунктов коллективного доступа к сети «Интернет» в с. Красногвардейском в первую очередь и административных центрах сельских поселений.

Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Необходимо выполнение следующих мероприятий:

- дальнейшее развитие получит оптико-волоконная связь, мобильные телесистемы, устойчивый приём сигнала для телевидения, внедрение новых передовых наукоемких технологий и оборудования;

- модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего оборудования на новое энергосберегающее;

- замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый волоконно-оптический кабель;

- повышение эффективности предоставления услуг связи;

- постоянное повышение квалификации кадров по эксплуатации современного оборудования.

Задачей районного уровня является:

- Обеспечение прямого выхода в эфир для работы системы оповещения населения населенных пунктов района службам ГО и ЧС.

### Санитарная очистка территории.

Очень серьезной проблемой в районе остается утилизация и хранение отходов производства и потребления. Существующие в районе свалки для утилизации отходов не отвечают условиям для хранения бытовых отходов. На территории расположены 11 санкционированных свалок и 60 несанкционированных. Однако ни те ни другие не отвечают санитарным и экологическим нормам.

На свалках не ведется учет поступающих отходов и не осуществляется контроль за их сортировкой. В результате свалки района оказываются в числе чрезвычайно опасных объектов по степени негативного воздействия на окружающую среду.

На территории района отсутствуют полигоны ТБО, полигоны промышленных отходов всех классов опасности, мусоросжигательные заводы, мусороперерабатывающие заводы, шламонакопители, хвостохранилища, отвалы, терриконы, золошлакоотвалы и т.д.

Наибольший объём в структуре отходов занимают бытовые отходы. Причём показатели годового объёма накопления значительно выше нормативных. При отсутствии полигонов утилизации твёрдых бытовых отходов и непринятии действий в этом направлении данный факт повлечёт за собой значительное ухудшение экологической обстановки, вследствие загрязнения источников питьевой воды – развитие опасных заболеваний.

Должны быть проведены изыскания по размещению на территории района вместо необорудованных свалок современного полигона ТОПП, оснащенного мусоросортировочным комплексом (а в будущем - мусороперерабатывающим комплексом).

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет.

Для приблизительного расчёта необходимой площади территории для полигона твёрдых бытовых отходов принята норма накопления твёрдых бытовых отходов 300 кг на 1 чел. в год.

Следовательно, до 2026 года будет накоплено 211,64 тыс. тонн бытовых отходов.

Необходимая площадь территории для размещения полигона – около 6 га. Участок должен быть по форме близок к квадрату.

Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м (СНиП 2.07.01-89). Кроме того, размер санитарно-защитной зоны уточняется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Уменьшение зоны менее 500 м не допускается.

Перед проектированием заказчик с заинтересованными организациями (архитектурно-планировочным управлением, отделом по делам строительства и архитектуры, органами экологии и санэпиднадзора и гидрогеологической службой) определяет район, в котором осуществляется подбор участка для размещения полигона.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов. Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

На выбранном под полигон участке выполняется топографическая съемка, геологические, гидрогеологические изыскания и санитарные исследования. Для проектирования полигона необходимо иметь план всего участка в масштабе 1:1000 с горизонталями через 1 м. План участка хозяйственной зоны, инженерных сооружений и внешних коммуникаций составляется в масштабе 1:500 с горизонталями через 0,5 м (проект внешних сетей большой протяженности может выполняться в масштабе 1:1000).

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Главной задачей является ликвидация необорудованных свалок, в том числе несанкционированных и строительство современного полигона по утилизации отходов производства и потребления.

- Выбор участка для строительства полигона ТОПП;

- Выполнение топографической съёмки на выбранный участок;

- Проведение геологических, гидрогеологических изысканий и санитарных исследований на выбранной территории;

- Строительство современного полигона ТОПП, оснащенного мусоросортировочным комплексом;

- Разработка проекта и организация санитарно-защитной зоны полигона ТОПП;

- Разработка проекта мониторинга;

- Ликвидация необорудованных свалок на территории района;

- Рекультивация земель, занятых свалками;

- Организация раздельного сбора бытового мусора.

### Инженерная защита территории.

Стабилизационный сценарий предполагает выполнение мероприятий инженерной защиты различных уровней в соответствие с классификацией опасных геологических процессов на территории района.

В инженерной подготовке  территорий поселений (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта, и т.д.

Информация о выполненных мероприятиях по имеющейся ливневой канализации в населенных пунктах района и проектах, касающихся развития системы ливневой канализации отсутствует. Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

Защита территории от затопления и подтопления.

Техногенное подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселений района (как и для многих других городов, расположенных на надпойменных речных террасах). Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с городской территории);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменении физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления  территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают, в свою очередь, дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применение различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи „верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки; агролесомелиорацию.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод. Более конкретно с определением возможных мер, препятствующих поднятию уровня грунтовых вод, предложения рассматриваются при разработке генеральных планов поселений.

Для поселений района, расположенных в пойме рек Лаба, Кубань и Белая, особое значение имеет защита селитебных, промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования. Учитывая, что вся территория в поймах этих рек поймы находится в зоне затопления 1% паводка, необходимо осуществлять строительство в наиболее повышенных местах с применением различных мероприятий, препятствующих подтоплению (строительство дамб, обвалование, повышение планировочных отметок, строительство на сваях и т.п.).

Защита территории от оползней.

При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов;

- удерживающие сооружения;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

Строительство берегозащитных сооружений и осуществление мероприятий должны быть направлены на защиту коренного берега и (или) на сохранение и расширение существующих пляжей или образование искусственных пляжей.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований водопользования и пр.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

При строительстве зданий и сооружений в условиях просадочности грунтов следует предусматривать:

- планировочные мероприятия;

- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;

- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

- инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;

- водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания.

## Защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Описание чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Красногвардейского района Республики Адыгея приводится в томе 5 материалов по обоснованию «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Система мероприятий должна быть направлена на предупреждение и ликвидацию последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, вероятность возникновения которых существует на территории Красногвардейского района.

В числе этих мероприятий:

- Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного характера (первая очередь);

- Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС (первая очередь);

- Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных (расчётный срок);

- Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации (первая очередь);

- Строительство пожарных депо в а. Уляп и с.Белом (первая очередь).

## Охрана окружающей среды.

Стратегической целью экологической политики является оптимизация использования природных ресурсов для сохранения природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности района, увеличение хозяйственной ёмкости при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через систему направленных мероприятий.

Необходимыми условиями достижения цели являются:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

### Опасные экзогенные геологические процессы.

Освоенные территории находятся под воздействием неблагоприятных экзогенных геологических процессов (ЭГП). Негативные последствия активизации ЭГП под прессом чрезмерной техногенной нагрузки проявляются в затоплении и подтоплении освоенных земель при паводках на реках, в разрушении берегов водохранилища и рек (абразия и боковая эрозия), в усилении воздушной и водной эрозии почвы.

Стабилизационный сценарий развития предполагает:

- выполнение республиканской Программы по защите от негативных последствий активизации ЭГП;

- запрещение строительства зданий и сооружений в зоне затопления при паводках 5% обеспеченности;

- развитие сети геоэкологического мониторинга для прогнозирования активизации ЭГП, в первую очередь, на освоенных человеком территориях;

- инвентаризация всех инженерно-технических сооружений на речной сети;

- ликвидация дамб и плотин неинженерного типа на реках и ручьях;

- укрепление и наращивание дамб, защищающих села от наводнений;

- защита берегов рек в населенных пунктах от разрушения с помощью габионов и подпорных стенок;

- переселение жителей из зон, опасных по проявлениям ЭГП;

- оптимизация работы оросительных систем, применение систем капельного орошения;

- разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод в населенных пунктах.

Борьба с опасными экзогенными геологическими процессами.

Система мероприятий направлена на снижение степени воздействия опасных экзогенных геологических процессов на территории Красногвардейского района.

- Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (первая очередь);

- Оптимизация мелиоративных систем (расчётный срок);

- Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод (расчётный срок).

- Строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздействия подъема грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению (расчётный срок).

### Воздушный бассейн.

На территории ситуацию с состоянием воздушного бассейна можно назвать удовлетворительной, так как в районе практически нет промышленных предприятий. Наиболее значительное загрязнение связано с выбросами автомобильного транспорта.

При развитии промышленных и сельскохозяйственных производств на территории района неизбежно увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия.

Стабилизационный сценарий развития предполагает:

- Разработку программы поддержки «экологичных» промышленных предприятий с частичной компенсацией затрат на системы очистки отходящих газов и аэрозолей, на разработку и внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий;

- Перевод на газовое топливо всех котельных;

- Газификацию частного и муниципального транспорта, развитие сети газозаправочных станций;

- Установление жесткого вневедомственного контроля за выбросами предприятий и автотранспорта.

Охрана воздушного бассейна.

Система мероприятий направлена на компенсацию неизбежного при развитии промышленных и сельскохозяйственных производств на территории района увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия.

- Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок);

- Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности (первая очередь);

- Разработка программы перевода сельскохозяйственной техники на альтернативные виды топлива (расчётный срок);

- Организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (первая очередь).

### Водные ресурсы.

Важнейшая экологическая проблема для населения– неудовлетворительное качество водных ресурсов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений, загрязнение поверхностных и подземных источников пресных вод.

Стабилизационный сценарий предполагает:

- Модернизацию и строительство новых систем обеззараживания воды (ультрафиолет, химическая подготовка без хлора) на станциях водоподготовки;

- Строительство водозаборов поверхностных или подземных пресных вод, оборудованные системами водоподготовки, во всех сельских населенных пунктах;

- Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей, обновление сетей на 15 – 20%;

- Строительство ливневой канализации и крупных населённых пунктах;

- Модернизация существующих и строительство новых ОСК;

- Строительство хозяйственной бытовой канализации и локальных очистных сооружений в населенных пунктах.

Охрана водных ресурсов.

Система мероприятий направлена на решение важнейшей экологической проблемы для населения – неудовлетворительное качество водных ресурсов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений и защиту подземных и поверхностных источников пресных вод от загрязнения.

- Строительство и модернизация водопроводов в населённых пунктах (расчётный срок);

- Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов (первая очередь);

- Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений в селе Красногвардейском (расчётный срок).

### Сельскохозяйственные земли.

Общее состояние сельскохозяйственных земель оцениватся как неблагополучное, что усугубляется истощительным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Развитие деградационных процессов связано с незавершенностью системы противоэрозионного обустройства агроландшафтов, неэффективным размещением полезащитных лесных полос, слабым внедрением почвозащитных технологий - безотвальная обработка, полосное размещение культур, увеличение доли культур сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.

Улучшение состояния сельскохозяйственных земель.

Мероприятия направлены на ликвидацию негативных явлений, снижающих плодородие почв и ухудшающих их качественное состояние.

- Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель (первая очередь);

- Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель (первая очередь);

- Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, и защиту почв от дефляции и засоления (первая очередь – расчётный срок).

## Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.

| № | Наименование | Этапы реализации проектных мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2016 | 2026 |
| Административно-территориальное деление |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в проведении работ по выносу границ сельских поселений в натуру, закрепление их на местности |  |  |  |
| 2 | Содействие в подготовке и утверждении проектов черты сельских поселений с последующим выносом в натуру |  |  |  |
| Пространственная система |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в подготовке и согласование генеральных планов всех поселений |  |  |  |
| 2 | Содействие в подготовке правил землепользования и застройки на каждый населённый пункт |  |  |  |
| 3 | Подготовка программы взаимодействия с. Красногвардейского и г. Усть-Лабинска в области сельского хозяйства, промышленности, рекреационной деятельности, транспорта, социокультурного обслуживания |  |  |  |
| Межселенное культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| 1 | Строительство полного набора объектов социальной сферы, соответствующих уровню центров обслуживания |  |  |  |
| 2 | Строительство здания ЗАГС вс .Красногвардейское |  |  |  |
| 3 | Реконструкция районного ДК в с.Красногвардейское |  |  |  |
| 4 | Реконструкция СДК в с. Белое |  |  |  |
| 5 | Строительство спортивных учреждений в а. Хатукай, с. Красногвардейское, а.Адамий, с.Преображенском, с Еленовское, с. Верхненазаровское. |  |  |  |
| Зоны с особыми условиями использования |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию |  |  |  |
| Землепользование |  |  |  |  |
| 1 | Завершение формирования базы земельного кадастра |  |  |  |
| 2 | Разработка в рамках землеустройства схем и проектов охраны земель сельскохозяйственного назначения (Схемы природно-сельскохозяйственного районирования с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, проектов противоэрозионных мероприятий, проектов по созданию лесных полос и насаждений |  |  |  |
| 3 | Разработка проектов перераспределения сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| Демография |  |  |  |  |
| 1 | Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости, укреплению института семьи ; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни |  |  |  |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых ресурсов. |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение запасов нерудных строительных материалов на территории района |  |  |  |
| 2 | Строительство кирпичного завода с.Штурбино |  |  |  |
| 3 | Строительство кирпичного завода на базе Еленовского месторождения кирпичных глин |  |  |  |
| 4 | Перспективное освоение месторождения песчано-гравийной смеси в районе х.Пустоселов |  |  |  |
| 5 | Перспективное освоение месторождения песчано-гравийной смеси в районе х.Саратовский |  |  |  |
| 6 | Перспективное освоение залежей песчано-гравийной смеси Верхненазаровского месторождения |  |  |  |
| 7 | Перспективное освоение залежей песчано-гравийной смеси Беляевского месторождения |  |  |  |
| 8 | Реконструкция завода «БДМ-АгроСервис» |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 1 | Разработка комплекса мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских хозяйств |  |  |  |
| 2 | Строительство свинокомплекса в п. Саратовский |  |  |  |
| 3 | Развитие лизинговых программ. Разработка политики распространения передового опыта использования тракторов, комбайнов и сельхозмашин |  |  |  |
| 4 | Завершение формирования социальной инфраструктуры села |  |  |  |
| 5 | Выделение земельных участков для реализации жилищных программ на селе |  |  |  |
| 6 | Строительство жилья на селе |  |  |  |
| 7 | Перевод малопродуктивных земель в залежь или мелиорируемые пастбища |  |  |  |
| 8 | Развитие защитного лесоразведения для стабилизации плодородия почв, создания благоприятного микроклимата в агроценозах и повышения урожайности |  |  |  |
| 9 | Реконструкция деградированных лесополос |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и расширения здания ЦРБ Красногвардейского района |  |  |  |
| 2 | Реконструкция терапевтического отделения и пищеблока ЦРБ |  |  |  |
| 3 | Реконструкция здания скорой помощи и клинической лаборатории ЦРБ |  |  |  |
| 4 | Реконструкция здания поликлиники ЦРБ |  |  |  |
| 5 | Реконструкция здания амбулатории в а.Адамий |  |  |  |
| 6 | Строительство здания амбулатории в а.Уляп |  |  |  |
| 7 | Реконструкция здания амбулатории в с.Белом |  |  |  |
| 8 | Реконструкция здания амбулатории в с.Еленовском |  |  |  |
| 9 | Строительство аптек в 20 населенных пунктах, в первую очередь а. Адамий, с Белое, с. Преображенское, с.Еленовское, а.Хатукай, а.Уляп, с.Садовое, с Верхне-Назаровское, с.Новосевастопольское |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ДОУ «Родничок» в а.Хатукай, корпус 2 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ДОУ в с.Садовое ( группа при СОШ №5) «Тополек» |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ДОУ «Ромашка» в с.Бжедугхабль |  |  |  |
| 4 | Строительство ДОУ в а. Адамий |  |  |  |
| 5 | Строительство ДОУ в с.Еленовском |  |  |  |
| 6 | Строительство ДОУ в с.Красногвардейское |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ДОУ «Ромашка» в с.Белое |  |  |  |
| 8 | Строительство школы в с.Красногвардейское |  |  |  |
| 9 | Строительство школы а.Джамбечий |  |  |  |
| 10 | Реконструкция школы №2 с пристройкой спортзала а.Хатукай |  |  |  |
| 11 | Реконструкция школы №4 в с.Белом с пристройкой нормативного спортзала и бассейна |  |  |  |
| 12 | Реконструкция школы №6 в с. Еленовское с пристройкой нормативного спортзала и бассейна |  |  |  |
| 13 | Реконструкция школы № 14 в с Преображенском |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения |  |  |  |
| 2 | Содействие в подготовке топографо-геодезической съёмки для разработки градостроительной документации |  |  |  |
| Историко-культурное наследие |  |  |  |  |
| 1 | Содействие оформлению в установленном порядке необходимой документации, определяющей правовой статус объектов культурного наследия |  |  |  |
| 2 | Проведение работ по выявлению наиболее ценных объектов культурного наследия |  |  |  |
| 3 | Содействие разработке проектов и установлению охранных зон объектов культурного наследия |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт зданий и замена оборудования музеев, обеспечение их современными информационными средствами |  |  |  |
| 5 | Создание электронной базы данных хранящихся в музее экспонатов |  |  |  |
| 6 | Разработка программ экскурсионных маршрутов по территории района |  |  |  |
| 7 | Подготовка обоснований для разработки проектов популяризации памятников в местах сосредоточения наиболее ценных археологических объектов с целью их обустройства, и включения в рекреационную деятельность |  |  |  |
| Рекреационный комплекс |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов благоустройства зон отдыха на территории района |  |  |  |
| 2 | Подготовка обоснований для создания на территории района пригородной рекреационной зоны города Усть-Лабинска |  |  |  |
| 3 | Строительство гостиницы в с. Красногвардейском |  |  |  |
| Транспортный омплекс |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка обоснований для проектирования и строительства автомобильной дороги Бжедугхабль – Садовое – Верхненазаровское – Большесидоровское – Штурбино – Уляп |  |  |  |
| 2 | Строительство автодороги Еленовское – Пустосёлов |  |  |  |
| 3 | Строительство обходов хуторов Богурсуков и Саратовский |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги Хатукай – Усть-Лабинск |  |  |  |
| 5 | Подготовка обоснований для организации пересечений на аварийных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения |  |  |  |
| 6 | Строительство объектов придорожного сервиса |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и замена ветхих водопроводных сетей в с. Красногвардейском, а. Адамий, х. Чумаков |  |  |  |
| 2 | Строительство водозабора (скважина, башня, насосная) в юго-восточной части с. Красногвардейское |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водозаборов в с. Красногвардейском, а. Адамий, х. Чумаков |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих водопроводных сетей в с. Еленовском, с. Белом, с. Преображенском, а. Джамбичи, а. Уляп, а. Хатукай |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водозаборов в а. Джамбичи, а. Уляп |  |  |  |
| 6 | Бурение семи новых скважин в с. Белом, с. Преображенском, с. Большесидоровском, с. Садовом, а. Джамбичи, а. Уляп, а. Бжедугхабль |  |  |  |
| 7 | Строительство водопровода в с. Еленовском |  |  |  |
| 8 | Строительство системы водоподготовки в с. Красногвардейском |  |  |  |
| 9 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и водозаборов, строительство систем водоподготовки во всех населённых пунктах |  |  |  |
| 10 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Красногвардейском, а. Хатукай |  |  |  |
| 2 | Строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной очистки, как в жилом, так и в промышленном секторах |  |  |  |
| 3 | Реконструкция, модернизация и замена ветхих сетей и оборудования системы канализации |  |  |  |
| 4 | Строительство и реконструкция сетей канализации и ЛОС объектов социальной сферы |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка обоснований для выполнения мероприятий по модернизации и развития источников питания для реализации инвестиционных проектов на территории района, а также развития промышленного сектора, сельского хозяйства и строительного комплекса |  |  |  |
| 2 | Подготовка программы использования альтернативных источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района, а также в жилищно-коммунальном секторе |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода в с. В. Назаровское от с. Садовое с установкой 2-х ШГРП |  |  |  |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода к п. Набережный от АГРС а.Хатукай с установкой ШГРП |  |  |  |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода с.Новосевастопольское от АГРС а.Хатукай 2-х ШГРП |  |  |  |
| 4 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с.Хатукай к с.Еленовское |  |  |  |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода к с.Преображенское от с.Белое Красногвардейского района с установкой 2-х ШГРП |  |  |  |
| 6 | Газификация северной части с. Еленовское |  |  |  |
| 7 | Газификация с. Преображенское |  |  |  |
| 8 | Газификация с. Новосевастопольское |  |  |  |
| 9 | Газификация х. Чумаков |  |  |  |
| 10 | Газификация с. Верхненазаровское |  |  |  |
| 11 | Газификация х. Догужиев |  |  |  |
| 12 | Газификация п. Набережный, п. Мирный, х. Папенков, х. Пустосёлов, х. Богурсуков |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования котельной к школе №11 с. Красногвардейского |  |  |  |
| 2 | Замена оборудования котельной ДДУ им. Крупской с.Красногвардейского |  |  |  |
| 3 | Модернизация оборудования котельной «Центральная» с. Красногвардейского |  |  |  |
| 4 | Замена оборудования котельной администрации района ("РИК") с. Красногвардейского |  |  |  |
| 5 | Модернизация котельной почты по ул. Ленина, с. Красногвардейского |  |  |  |
| 6 | Модернизация котельной в а. Адамий, к АСШ №3 |  |  |  |
| 7 | Замена оборудования котельной к школе №1 с. Красногвардейского |  |  |  |
| 8 | Замена оборудования котельной к ЦРБ |  |  |  |
| 9 | Модернизация котельных в а. Хатукай |  |  |  |
| 10 | Газификация 10-ти котельных социальной сферы |  |  |  |
| 11 | Реконструкция и замена ветхих тепловых сетей |  |  |  |
| 12 | Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Красногвардейского района, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе |  |  |  |
| Связь |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение прямого выхода в эфир для работы системы оповещения населения населенных пунктов района службам ГО и ЧС |  |  |  |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выбор участка для строительства полигона ТОПП |  |  |  |
| 2 | Выполнение топографической съёмки на выбранный участок |  |  |  |
| 3 | Проведение геологических, гидрогеологических изысканий и санитарных исследований на выбранной территории |  |  |  |
| 4 | Строительство современного полигона ТОПП, оснащенного мусоросортировочным комплексом |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта и организация санитарно-защитной зоны полигона ТОПП |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта мониторинга |  |  |  |
| 7 | Ликвидация необорудованных свалок на территории района |  |  |  |
| 8 | Рекультивация земель, занятых свалками |  |  |  |
| 9 | Организация раздельного сбора бытового мусора |  |  |  |
| Защита территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1 | Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |
| 2 | Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС |  |  |  |
| 3 | Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных |  |  |  |
| 4 | Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации |  |  |  |
| 5 | Строительство пожарных депо в а. Уляп и с.Белом |  |  |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| Борьба с опасными экзогенными геологическими процессами |  |  |  |  |
| 1 | Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей |  |  |  |
| 2 | Оптимизация мелиоративных систем |  |  |  |
| 3 | Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод |  |  |  |
| 4 | Строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздействия подъема грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению |  |  |  |
| Охрана воздушного бассейна |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий |  |  |  |
| 2 | Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности |  |  |  |
| 3 | Разработка программы перевода сельскохозяйственной техники на альтернативные виды топлива |  |  |  |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
| Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и модернизация водопроводов в населённых пунктах |  |  |  |
| 2 | Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов |  |  |  |
| 3 | Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений в селе Красногвардейском |  |  |  |
| Улучшение состояния сельскохозяйственных земель |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель |  |  |  |
|  | Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель |  |  |  |
|  | Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, и защиту почв от дефляции и засоления |  |  |  |

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 1991г. (в ред. постановления Правительства от 11.04.06г. №209) «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»

 мероприятия, относящиеся к уровню субъекта Федерации.