Некоммерческое партнёрство

научно-проектная организация

«Южно-Российский градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 18-2007 Заказчик: Администрация Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Раздел III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

ТОМ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Председатель Правления

НКП НПО ЮРГЦ		 					Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2008г.

Содержание:

1.	Результаты анализа возможных последствий ЧС природного характера.	3

1.1.	Опасные геологические явления и процессы.	4

1.2.	Опасные гидрологические явления и процессы.	10

1.3.	Опасные метеорологические явления.	13

2.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	16

3.	Оценка риска воздействия ЧС.	25

4.	Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.	30

5.	Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций.	30

6.	Перечень использованных нормативных документов.	34

## Результаты анализа возможных последствий ЧС природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Полностью избежать стихийных бедствий пока не представляется возможным, так как природные стихийные процессы – неуправляемы. Но и здесь процедуры управлением риском позволяют ослабить или исключить вредное воздействие разрушительных природных факторов.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв ферм, вымывание из почв удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению грунтовых и поверхностных вод, повышая их агрессивность.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог привела к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природную геологическую среду оказывают техногенные факторы – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Инфильтрационно-гравитационные процессы, усугубленные техногенной нагрузкой и хозяйственной деятельностью населения аулов, хуторов и сел приводят к образованию по балкам локальных оползней и оврагов.

Одна из главных проблем предупреждения природных чрезвычайных ситуаций – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение, как органов власти, так и населения о приближающейся опасности. Очень важны и крайне необходимы работы по всемерной локализации стихийных бедствий с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи пострадавшим.

Снижение людских потерь и материального ущерба при стихийных бедствиях достигается путем высокой организованности, четких и продуманных мероприятий федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения, вследствие чего более эффективно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий ЧС.

Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Республика Адыгея располагается на территории, геолого-тектоническое строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера.

  - Опасные геологические явления и процессы.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории рассматриваемого района к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

- землетрясения;

- оползни;

- просадка лессовых пород;

- переработка берегов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 1.1.

Табл. 1.1. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясения | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. |
|  | Физичесикй | Электромагнитное поле |
| Оползень, обвал | Динамический Гравитационный | Сотрясение земной поверхности Смещение (движение) горных пород. Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |
| Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности Деформация грунтов |
| Переработка берегов | Гидродинамический Гравитационный | Удар волны Размывание, разрушение грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |

Землетрясения - это подземные удары (толчки) и колебания поверхности земли, вызванные естественными (глубинными тектоническими) процессами, происходящими в земной коре. Как правило, они охватывают обширные территории. При этом происходит разрыв (разлом) горных пород, часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи, электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. Это одно из наиболее страшных стихийных бедствий. Землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Территория Красногвардейского района отнесена к зоне с сейсмичностью 8 баллов по шкале Рихтера.

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо собственной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства грунта, качество строительства и другие.

В зависимости от интенсивности (по 12-бальной шкале Меркалли (MSK-64)) колебания грунта на поверхности землетрясения подразделяются на:

- слабые (I-III балла);

- умеренные (IV балла);

- сильные (V-VI баллов);

- очень сильные (VII баллов);

- разрушительные (VIII-X баллов);

- катастрофические (XI баллов);

- сильно катастрофические (XII баллов).

Краткая характеристика последствий землетрясений в зависимости от интенсивности, приведена в таблице 2.

Табл. 1.2.

Краткая характеристика последствий землетрясений в зависимости от интенсивности.

| Балл | Сила землетрясения | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Незаметное сотрясение почвы | Отмечается только сейсмическими приборами. |
| 2 | Очень слабые толчки | Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя. |
| 3 | Слабое | Ощущается лишь небольшой частью населения. |
| 4 | Умеренное | Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен |
| 5 | Довольно сильное | Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Трещины в оконных стёклах и штукатурке. Пробуждение спящих. |
| 6 | Сильное | Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются. |
| 7 | Очень сильное | Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетневые постройки остаются невредимыми. |
| 8 | Разрушительное | Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. |
| 9 | Опустошительное | Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся. |
| 10 | Уничтожающее | Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов. |
| 11 | Катастрофа | Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти совершенно разрушаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов. |
| 12 | Сильная катастрофа | Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает. |

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, на последующих стадиях разработки рабочих проектов должен быть увеличен.

Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо собственной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства грунта, качество строительства и другие.

Здания и типовые сооружения на территории населенных пунктов разделяются на две группы:

- без антисейсмических мероприятий;

- с антисейсмическими мероприятиями.

Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий по MМSK-86 разделяют на типы:

А 1 - Местные здания со стенами из местных строительных материалов: глинобитные без каркаса; саманные или из сырцового кирпича без фундамента;  выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной  (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п.

А 2 - Местные здания из самана или сырцового кирпича, с каменными, кирпичными или бетонными фундаментами; выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах; выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе; выполненные из кладки типа «мидис»; здания с деревянным каркасом с заполнением самана или глины, с тяжелыми земляными  или глиняными крышами; сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п.

Б - Местные здания с деревянными каркасами с заполнителями из самана или глины и легкими перекрытиями.

Б 1 - Типовые здания из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе; деревянные щитовые дома.

Б 2 - Сооружения из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе: сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.

В 1 - Типовые здания - железобетонные, каркасные крупнопанельные и армированные  крупноблочные дома.

В 2 – Сооружения - железобетонные сооружения: силосные и водонапорные башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п.

С 7 - Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов.

Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями по MМSK-86 разделяют на типы:

С 8 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов.

С 9 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов.

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, перекрытий,  покрытий и антисейсмических мероприятий.

Как показывают многолетние наблюдения, землетрясения интенсивностью до 6 баллов приводят, в основном, к слабым разрушениям зданий и сооружений, и только землетрясения с интенсивностью 7 баллов и более могут привести к средним и сильным разрушениям.

Характеристика разрушений зданий приводится ниже.

Слабые (легкие) повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий.

Средние (умеренные) повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждение несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий.

Сильные (тяжелые) повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные  повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

Опыт ликвидации последствий разрушительных землетрясений показал, что при проведении спасательных работ разбирается примерно 15 % завалов от общего объема.

При проектировании должны соблюдаться нормативные требования по незаваливаемой части дорог, обеспечивающие проезды для прохождения эвакуационного транспорта, пожарной и аварийно-спасательной техники в случае возможного обрушения здания или другой аварийной ситуации. В соответствии с методикой по расчету дальности разлетов обломков при высоте проектируемых 5-ти этажных зданий около 15 м дальность может составить около 4,5 м. Проезды в зонах землетрясений могут оказаться частично заваленными, на проезжей части могут оказаться отдельные отлетевшие обломки конструкций зданий.

Наиболее характерным повреждением дорог в зоне разрушений при землетрясении является образование трещин в дорожном полотне.

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС) обычно не превышает 6...8 аварий на 1 км2 разрушенной части населенного пункта.

К причинам, вызывающим повреждения КЭС относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие чего в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий, а также причины, связанные с разрушением вводов в наземные здания и повреждение КЭС обломками зданий.

Последствия от аварий на КЭС могут оказывать поражающие действия на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, отравление попавших в завалы газов, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможны затопления территорий вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов, а также ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Аварии на КЭС могут привести к прекращению снабжения зданий водой, электроэнергией и теплом.

Оползни - это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами (подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и подземными водами, систематическими толчками, неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами. Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, средних - несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и более. К быстрым смещениям относятся оползни-потоки, когда твердый материал смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Следует подчеркнуть, что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

На территории района оползневый процесс наблюдается вдоль берегов рек.

Просадка лессовых пород - Уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории района просадочные и просадочно-суффозионные процессы развиты очень широко и приурочены к лессовидным породам, распространенным на большей части равнинной территории Республики.

Переработка берегов - геологическое явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в береговой зоне морей (абразия), рек, озер, водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию.

Переработка берегов и формирование чаши водохранилищ представляет собой сложный процесс, заключающийся в том,  что под действием абразии, вызываемой волнами, берега водохранилищ разрушаются и вырабатывается новый профиль равновесия. Интенсивность размыва, прежде всего, определяется водопрочностью пород, слагающих берега, размером водохранилищ и характером преобладающих ветров.

На территории района эти процессы широко развиты как по берегам рек, так и водохранилищ, в большей степени по берегам Краснодарского водохранилища.

  - Опасные гидрологические явления и процессы.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Красногвардейского района к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- подтопления;

- русловая эрозия;

- наводнение, половодье, паводок.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 1.2.1.

Табл. 1.2.1. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Подтопление на территории Красногвардейского района обусловлено гидрологическим режимом рек и, в меньшей степени, выпадением атмосферных осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов возрастает влияние антропогенного фактора на развитие подтопления.

Особо выделяется в долине Кубани участок Краснодарского водохранилища. Подтопление на этом участке подчиняется искусственному режиму уровня водохранилища. Поднятие уровня воды на 1,5 м вызвало поднятие уровня грунтовых вод вдоль берегов водохранилища. Вокруг него подтапливается полоса шириной от 0,5 до 3 км.

Днища долин Лабы и Белой, имеющие ширину от 1 до 8 км, подвержены подтоплению до 70%. Подтопление в их поймах полностью зависит от гидрологического режима рек и проявляется в фазу половодья и сезона паводков.

Прочая часть территории описываемого района подтапливается в пределах пойм мелких рек: Гиаги, Псенафы и др., с увеличением пораженности вниз по течению.

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Вышедшей из берегов реке удается уносить прочь автомобили, разрушать жилые дома и другие строения. Различаются речные и морские наводнения. Речное наводнение - разлития реки, происходящие периодически (в результате таяния снега весной или долгих ливней) или эпизодически, в результате нагона воды с моря.

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

На территории Республики разрушительное наводнение произошло в 2002 году, когда произошёл катастрофический паводок на реках Белая, Лаба и Кубань. Наиболее пострадавшая территория – Красногвардейский район.

Наводнение может быть спровоцировано техногенными причинами – аварией на плотине (прорыве) Краснодарского водохранилища.

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней вода, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Затопление - это покрытие территории водой в период половодья или паводков.

Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин крупных рек, по которым, в основном, и развито затопление. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части: Кубани, Лабы, Белой. Реки же, не имеющие верховьев в горной части, такие, как Псенафа, Гиага, и др., затапливают обычно незначительные участки.

По р. Кубань, начиная с 1949 г пойма полностью не затапливается, во время паводков при высоких уровнях по отдельным понижениям (староречьям) проходит вода, частично покрывая понижения. Исключения составил катастрофический паводок 2002 года.

На р. Лаба пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья, слоем воды до 0,5 м, в понижениях до 1,5 м. Вода выходит из берегов иногда и  при больших осенних паводках, покрывая пойму на 1-2 дня. Наибольшие паводки были отмечены в 1939, 1944, 1982, 2002 годах.

На реке Белой пойма затапливается ежегодно на срок до 10-15 дней, во время наиболее сильных паводков вода выходит на 1-2 дня  на пониженные участки первой надпойменной террасы. Такие паводки наблюдались в 1936, 1945, 1970, 1981 гг.; это приводило к частичному затоплению населенных пунктов, расположенных на низком берегу р. Белой. Наибольшими были затопления в 1946 и 1970 и 2002 годах.

Табл. 1.2.2.

Сведения

о количестве населенных пунктов, важных объектов экономики, нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов федерального значения, линий электропередач и связи, которые могут оказаться в возможной зоне затопления

| Населенные пункты, попадающие в возможные зоны затопления, с указанием количества жилых домов и проживающего населения. | Объекты экономики | Нефтегазопроводы | Автомобильные и железные дороги, мосты федерального значения, линии электропередач и связи с указанием места расположения (протяженности) |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Чумаков – (44 жилых домов частного сектора, 179 человек); а. Адамий – (4 жилых домов частного сектора, 26 человек); а. Хатукай – (1222 жилых домов частного сектора, 4488 человек); а. Джамбичи - (88 жилых домов частного сектора, 381 человек); а. Догужиев – (62жилых домов частного сектора, 253 человека); х. Пустоселов – (61 жилых домов частного сектора, 30 человек); с. Большесидоровское - (8 жилых домов частного сектора, 30 человек) | а. Хатукай – ЗАО «Совхоз Хатукайский», СОШ № 2, детсады № 3, 5. Дома культуры №1, 2, МУП ЖКХ; а. Джамбичи – Дом культуры | Линии газоснабжения (а. Адамий, а. Хатукай. а. Джамбичи) – 3,2 км | Автомобильные дороги – 18,8 км; ЛЭП – 110 КВТ протяженностью – 2,7 км; водозабор (а. Хатукай) - 1; Трансформаторные подстанции - 15 |

Русловая эрозия - процесс разрушения горных пород водными потоками.

Наблюдается практически повсеместно.

  - Опасные метеорологические явления.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Красногвардейского района к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

  - сильный ветер, шторм, шквал, ураган;

  - пыльная буря;

  - сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

  - гололёд;

  - туман;

  - заморозок;

  - засуха;

  - гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 1.3.1.

Табл. 1.3.1. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разрушения) и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением.

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень, могут вызвать паводки рек. Может произойти резкий подъем уровня воды в горных реках и их притоках.

Паводки рек приходятся, в основном, на зимне-весенний период.

Высоты наиболее значительных паводков изменяются от 1,5...2,0 до 4,5 м. Средняя продолжительность паводков: от 5 до 10 суток.

Скорость течения воды в руслах рек в межпаводковые периоды не превышает 1 м/сек, а в паводки резко возрастает до 4...5 м/сек.

В результате подъема уровня воды выше критических отметок происходит разлив рек на пойму. В некоторых местах может быть подмыта и частично разрушена автодорога. В местах обрушения берегов могу пострадать опоры ЛЭП. Сильные снегопады образуют снежные заносы, высота снежного покрова более 20 см при количестве осадков 20 см и более за 12 часов. Наиболее опасный период январь-февраль.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени.

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Выпадение града связано, как правило:

с прохождением областей пониженного давления;

резкой неустойчивостью воздушных масс;

местными орографическими особенностями:

- в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных

- крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение числа дней с градом.

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длинной - десятки, а иногда и сотни километров - полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м2 падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см2, скорость падения - десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Красногвардейского района Республики Адыгея:

- чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электро- энергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте.

Табл. 2.1.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электро- энергетических системах и системах связи |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

На территории района 3 действующих объекта пищевой промышленности, использующих аммиак в аммиачных холодильных установках - АХОВ-3 степени опасности. Аммиачные холодильные установки кроме угрозы заражения людей в случае нарушения герметичности технологической линии несут угрозу взрыва (15-27% смеси паров аммиака с воздухом).

Кроме этого подвижными средствами по району осуществляются перевозки сжиженного газа в баллонах, ГСМ. Мельницы ЗАО  «Агротех», ЗАО «Легион», ЗАО комбикормовый завод «Красновгардейский» представляют угрозу взрыва при несоблюдении требований пожарной безопасности.

Полигон бытовых отходов представляет экологическую угрозу, так как не соответствует санитарным нормам.

Радиационно-опасных объектов на территории района нет.

Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Местоположение химически опасных объектов на территории Красногвардейского района:

- с. Красногвардейское, ул Мира №173 (ЗАО «Юр-Ан»2),

- с. Красногвардейское, ул. Первомайская № 22 (ЗАО «Сатурн»),

- а. Хатукай, ул. Мира № 23.

Опасным химическим веществом на данных объектах является аммиак в холодильных установках.

Опасное химическое вещество: химическое вещество, прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Аммиак - бесцветный газ, с резким запахом, взрывоопасен в смеси с кислородом и окислами азота. Зараженное облако распространяется в верхние слои атмосферы. При взаимодействии с влагой воздуха образует гидроокись аммония (нашатырный спирт).

ПДК в атмосферном воздухе (среднесуточная/макс.разовая)- 0,04/ 0,2 мг/м3;

ПДК в воздухе рабочей зоны - 20 мг/м3; ПДК в воде - 2 мг/л; ПК - 10 мг/м3.

Очаг   нестойкий,   быстродействующий.   Местность   обеззараживают распылением большого количества воды.

Средства и способы дегазации:

Водяная завеса (20 т воды на 1 т аммиака);

Обработка 1-20% раствором щавелевой кислоты и минеральными кислотами;

Средства индивидуальной защиты:

- ватно-марлевая повязка, смоченная 5% раствором уксусной, лимонной или борной кислот;

- респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД, противогаз марки КД, средства защиты кожи.

Клинические проявления отравления аммиаком:

Аммиак обладает раздражающим и прижигающим действием.

При действии низких концентраций вызывает конъюнктивит, ринит, головную боль, боли в груди, потливость. При воздействии высоких концентраций - химический ожог конъюнктивы и роговицы, ожог слизистых оболочек верхних дыхательных путей, ларингоспазм, токсический бронхит, через час может развиться токсический отек легких.

При попадании на кожу аммиака развивается химический ожог I-II степени с колликвационным некрозом.

Наиболее опасными по последствиям будут аварии при классе стабильности атмосферы - инверсия, при скорости ветра 1 м/с. В таких условиях зона распространения первичного облака при полном участии АХОВ (все содержимое контейнера) будет максимальна.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории Красногвардейского района относятся пожары и взрывы на крупных АЗС, емкостном оборудовании и сетях с природным газом.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым объектам относятся:

- Газонаполнительные станции;

- АГЗС и АЗС;

- Магистральные газопроводы и нефтепроводы

- Котельные.

Взрывоопасными веществами на предприятиях района являются нефтепродукты, бензин, дизтопливо, топочный мазут, газ.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

- при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

- при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью земли; огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Табл. 2.3.

Перечень пожаровзрывоопасных объектов на территории Красногвардейского района.

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Ведомственная принадлежность | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т) | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 класс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок МН «Тихорецк - Туапсе» | Г Новороссийск ул. Шесхарис,11 | ООО «Черноморск транснефть» | нефть |  |  |  |
| 5 класс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЗС | а/д Усть - Лабинск – Майкоп | ЗАО «Лидер» | нефтепродукт | 6 т. |  |  |
|  | АЗС ИП Набоков | с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 110 | ИП Набоков К.Х. | нефтепродукты | 230 м.куб. |  |  |
|  | АЗС | с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 1ж | ИП Кондратий В.Н. | нефтепродукты | 120 м.куб. заглуб. |  |  |
|  | АЗС № 28 | с. Красногвардейское, ул. Фестивальная,4 ул. Промышленная,26 | ООО «Лукойл-Юг-нефтепродукт» | нефтепродукты | 200 м.куб. |  |  |
|  | АЗС | с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н, тел. 5-22-82 | СПК «Родина» | нефтепродукты | 870 м.куб |  |  |
|  | АЗС | а. Хатукай, ул. Мира, б/н | ООО ТПК «Лаба» | нефтепродукты | 390 м.куб. |  |  |
|  | АЗС | а. Хатукай, автодорога Майкоп-Усть-Лабинск | ЗАО «Сатурн» | нефтепродукты | 279 м.куб. |  |  |
|  | АЗС | а. Хатукай, ул. Мира, 35 | СПК «Хатукайский | нефтепродукты | 392 м.куб. | не эксплуатируется |  |
|  | АГНКС | а. Хатукай, автодорога Усть-Лабинск-Майкоп | ИП «Хабохов Н.Н.» | сжиженный газ, пропан | 30 м.куб. |  |  |
|  | АЗС ИП Шаов | с. Белое, ул. Мира, 1А | ИП Шаов И.Н. | нефтепродукты | 320 м.куб. |  |  |
|  | АЗС | с. Преображенское, автодорога Майкоп-Красногвардейское | ИП Шартан А.А. | нефтепродукты | - |  |  |
|  | АЗС | а. Бжедугхабль, автодорога Майкоп-Кореновск | ООО «Союз ТМ» | нефтепродукты | 500 м.куб |  |  |
|  | АЗС | с. Садовое, л.Клубная, 4 | СПК «Садовое» | нефтепродукты | - | не эксплуатируется |  |
|  | АЗС | а. Уляп ул. Шоссейная,9, | ИП Бзагов К.Ф. | нефтепродукты | 500 м.куб |  |  |
|  | АЗС | с. Штурбино,ул. Красная,11 | ИП Долева А.Б. | нефтепродукты | - |  |  |
|  | АЗС | с. Большесидоровское, ул. Советская, б/н | ИП Кондратий В.Н. | нефтепродукты | 80 м.куб |  |  |
|  | АЗС | с. Большесидоровское, ул. Мира | СПК «Колхоз Ленина» | нефтепродукты | 525 м.куб. |  |  |
|  | АЗС | с. Еленовское, ул. Чкалова, 1 | СПК «Еленовское» | нефтепродукты | - | не эксплуатируется |  |

Транспортная авария: Авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасные грузы, перевозимые автомобильным транспортом по территории Красногвардейского района:

- перевозка хлора автотранспортом МП «Майкопводоканал»;

- перевозка сжиженного газа и ГСМ автотранспортом.

Хлор - газ желто-зеленого цвета, с резким запахом, негорючий. На свету при высокой температуре взаимодействует с водородом (взрыв). При этом образуется фосген. На воздухе с водяными парами образует белый туман.

ПДК - 0,9 - 8,7 мг/м3;

ПДК в воздухе рабочей зоны - 1,0 мг/м3;

ПДК в атмосферном воздухе - (среднесуточная/макс. разовая) - 0,03 /0,1

мг/м3.

Очаг нестойкий быстродействующий. Зараженное облако скапливается в низинах. Для осаждения его применяют распыление воды. Места разлива заливают известковой водой.

Средства и способы дегазации:

- распыление воды;

- для дегазации жидкого хлора применять известковое молоко, растворы соды и каустика (60-80% раствор при расходе 2 л/кг хлора);

- для нейтрализации газообразного хлора использовать 1-5% раствор едкого натра.

Средства индивидуальной защиты

- ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором гидрокарбоната натрия;

- противогаз марки А, В, Е, Г,

- средства защиты кожи.

Клинические проявления отравления хлором.

При воздействии невысоких концентраций возникает возбуждение, раздражение верхних дыхательных путей, жжение и резь в глазах, одышка, слезотечение, кашель, при высоких концентрациях - рефлекторное дыхание, а через 2-4 часа - токсический отек легких. При ожоге глаз развивается коагуляционный некроз.

Оборот (транспортировка, хранение, использование) всех АХОВ осуществляется в специальных емкостях (контейнерах). Аварии, связанные с контейнерами могут получить развитие по трем основным сценариям:

- Из-за взрыва, механического воздействия, переполнения, перегрева или падения с высоты контейнер с АХОВ разрывается, и все содержимое выливается на подстилающую поверхность. Происходит быстрое испарение ОХВ и образование волны первичного облака.

- При значительных повреждениях (трещинах, свищах, срывах нижнего вентиля) в нижней части контейнера большая часть АХОВ выливается. Происходит образование первичного и вторичного (вызванного испарением жидкости с подстилающей поверхности) облаков.

- При значительных повреждениях, в верхней (паровой) части контейнера происходит быстрый выброс парообразного АХОВ (первичное облако) и достаточно медленный дальнейший выброс, связанный с подводом тепла к ОХВ из окружающей среды через стенку контейнера.

Очевидно, максимальные негативные последствия проявятся в полной мере при развитии ЧС по первому сценарию. При этом ограничивающим критерием распространения облака ОХВ в значительной степени будет являться метеорологическая обстановка на момент аварии.

На территории района расположен гидродинамическиопасный объект –Краснодарское водохранилище.

## Оценка риска воздействия ЧС.

Табл. 3.1.

Показатели  риска  природных чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота нас-тупления ЧС при возник-новении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. чел | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1 Землетрясения, балл | 7-8 8-9 более 9 | 10-6 10-9 | 10-6 10-9 | 390 390 | 20/32 20/32 | 6-8 32 | 70 20000 | 700 32000 | 14 млн. 2 млрд. |
| 2. Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Оползни, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 10-4 | 10-5 | 390 | 20 | 32 | - | 20 | 300 тыс |
| 7. Бури, м/с | >32 | 10-4 | 10-5 | 390 | 20 | 32 | - | 20 | 300 тыс |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Град, мм | 20-31 | 10-3 | 10-3 | 6 | 2-3 | 1-3 | - | 1-8 | 140 тыс |
| 10. Цунами, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Наводнения, м | >5 | 10-3 | 10-3 |  | 6 | 6200 | - | 4500 | 150 млн |
| 12. Подтопления, м | >5 | 10-2 | 10-2 |  | 3 | 110 | - | 43 | 700 тыс. |
| 13. Пожары природные, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Табл. 3.2.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Виды и воз-можное количество вещества, учас-твующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС год -1 | Показатель приемлемого риска, год--1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | с.Красногвардейское: ул Мира №173 1.ЗАО «Юр-Ан»2; ул. Первомайская № 22 2.ЗАО «Сатурн» а.Хатукай ул. Мира № 23 | Аммиак в холодильной установке 0,4 Аммиак в холодильной установке 0,3 Аммиак в холодильной установке 5 | 10--3 10-3 10-3 | 10-3 10-3 10-3 | 0,028 0,0168 0,32 | 0,5 0,1 0,95 | 100 20 | 400 80 | 300тыс. 200 тыс. 700 тыс |
| 2. Чрезвычайные ситуации электро- энергетических системах и системах связи | Майкопские городские электрические сети Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» | крупных подстанций-3, линий электросетей-478км | 10-2 | 10-2 | 300 | 179 700 | - | 12 (в леч.учр.) | 7,8млн |
| 3. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | МП «Майкопводоканал» МП «Майкопские тепловые сети» | вода питьевая 120 тыс м3/с тепло для 143 200 чел | 10-2 10-2 | 10-2 10-2 | 54 54 | 162 000 143 200 | - 4 | - 50 (зимой при т- 250 | 4,6млн 16.0 млн |
| 4. Чрезвычайные ситуации на транспорте | Перевозка хлора автотранспортом МП «Майкопводоканал» и ж/д транспортом Перевозка сжиженного газа и ГСМ авто-и ж/д транспортом | хлор в контейнерах-0,85/42т хлор в баллонах-0,07/42т до 5/900т газа до 6/1100т ГСМ | 10-2 | 10-2 | 35,25/1,92 | 2860 | 216 | 2160 | 26.7 млн |

Табл. 3.3.

Показатели  риска  биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

| Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого- социальных ЧС за последние 10 лет | Время последней биолого-социальной ЧС | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемий |  | Эпизоотий |  |  |  | эпифитотий |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных,чел | Число погибших,чел | Число получающих инвалидность, чел | Число больных с/х жи-вотных (по видам). гол | Пало (число голов) | Вынуждено убито (число голов) | Площадь поражаемых культур | Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс.га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Эпизоотии | паратиф, сибирская язва, коровье бешенство, листериоз,пастерилез,колибак-териоз, ящур. | МО «Красногвардейский район» | - | 1.а..Джамбичий Сибирская язва КРС 06.1978г.; 2.с.Еленовское бешенство собаки 21.02.1980 г.; 3.с.Новосевастопольское Туберкулез КРС 29.02.1988 г. 4.х.Верхненазаровское ящур 22.01.1977г. | - - - - | - - - - | - - - - | 1 1 990 - | - 1 - - | 1 - 880 - | - - - - | - - - - | 2000 руб. 500 руб. 1млн. 200тыс. |
| 2.Эпифитотии | септориоз, ржавчина бурая, мучнистая роса, фитофтора |  | три | На полях района | - | - | - | - | - | - | Озимая пшеница 8 га. томаты 33 га. | Озимая пшеница 8 га. томаты 33 га. | ущерб |

В результате произведенных расчетов установлено, что наиболее вероятными на территории района являются чрезвычайные ситуации локального и муниципального класса (до 10 и 50 чел пострадавших соответственно и с материальным ущербом до 100 и 500 тыс. руб. соответственно). Частота возникновения чрезвычайных ситуаций локального и муниципального уровня - 1 раз в 2-3 года по статистике России.

В районе аварий техногенного характера за последние 5 лет не зарегистрировано. Основной риск возникновения ЧС техногенного характера – на химически опасных, взрывопожароопасных объектах.

Из химически опасных объектов наибольшую опасность представляют объекты использующие аммиак.

Из транспортных ЧС наибольшую реальную угрозу представляет перевозка хлора и аммиака автомобильным транспортом до объектов экономики закачки и откачки аммиака.

Существует большая вероятность возникновения пожаров на взрывопожароопасных объектах (1 раз в 3-5 лет).

Из ЧС на коммунально-энергетических сетях – опоры линий электропередач.

Из природных ЧС – паводки на р. Белая, Кубань, Лаба  реализация которых за последние 5 лет участилась  (2002 г; 2003 г; 2004 г – один, два раз в год).

Существует вероятность возникновения эпидемий дизентерии, холеры, лептоспироза и сибирской язвы (1 раз в 4-5 лет).

Вероятность разрушительных землетрясений мала (1 раз в 100 лет), однако при строительстве новых жилых и производственных зданий необходимо  строить в сейсмоустойчивом исполнении до 10 баллов.

Износ производственного оборудования и основных сетей жизнеобеспечения подошел к критической отметке и представляет угрозу увеличения частоты чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Необходимы работы по реконструкции коммунально–энергетических сетей и технологических линий с АХОВ.

Для наиболее опасного сценария развития ЧС ( аварии на химически опасных объектах, при транспортировании аммиака,  землетрясения, паводки на реках Кубань, Лаба,  Белая,  Псенафа, Гиага , пожары и взрывы на крупных АЗС, емкостном оборудовании и сетях с природным газом) необходима оценка целесообразности мер и неотложные меры по уменьшению риска возникновения техногенных аварий,  жесткий контроль за достаточностью мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально- опасных объектах и сетях жизнеобеспечения, берегоукрепительные работы на гидротехнических объектах, сейсмостойкое строительство.

Для наиболее вероятных ЧС (локальные и муниципальные ЧС на потенциально-опасных объектах, землетрясения силой до 8 баллов, подтопления населенных пунктов при паводках, пожары локального характера на пожароопасных объектах, террористические акты, ограниченные эпидемии дизентерии, лептоспироза, гепатита) необходима плановая система предупредительных мер по уменьшению риска возникновения ЧС.

## Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.

- Разработка распорядительных и организационных документов, правовых и экономических мер по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Прогнозирование ЧС техногенного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска, зонирование территории города в зависимости от опасности возникновения ЧС;

- Ведение учета потенциально- опасных объектов;

- Периодическое обновление паспорта безопасности;

- Осуществление целевых программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Согласование заданий на подготовку градостроительной, проектно-сметной документации, согласование мест размещения объектов строительства;

- Обеспечение готовности к действиям органов управления сил и средств города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Подготовка населения к действиям в условиях ЧС;

- Страхование рисков ответственности для природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

- Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- Создание резервов финансовых и материальных средств на случай чрезвычайных ситуаций;

- Осуществление надзора и контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Осуществление взаимодействия с вышестоящими органами Республики Адыгея, федеральными структурами на территории района по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

## Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций.

Полностью избежать природных ЧС пока не представляется возможным, так как природные стихийные процессы неуправляемы. Но процедуры управлением риском позволяют ослабить или исключить вредное воздействие разрушительных природных факторов.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Комплекс мер по инженерной защите населения и территорий, осуществляемых должностными лицами и органами управления РСЧС, продолжает оставаться приоритетным направлением противодействия ЧС природного характера. Ведущая роль по-прежнему принадлежит возведению новых и реконструкции (ремонту) существующих инженерно-технических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от поражающих факторов, вызываемых стихийными бедствиями.

Все опасные природные явления не существуют порознь. Часто одно явление провоцирует другое. Их активность усиливается за счет сейсмической деятельности, а также за счёт хозяйственной деятельности и увеличения антропогенной нагрузки.

- Для разработки системы защиты территории от опасных природных явлений необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением территории.  Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

- Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

- Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

- Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

- При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

- Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

- Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

- Все мероприятия должны обеспечивать сохранение ландшафтов, исторических объектов и памятников.

- Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. В случае, когда сооружения и мероприятия защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

- Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

- Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

Виды защитных мероприятий.

Защитные мероприятия включают в себя несколько составляющих:

- мониторинг (наблюдение);

- прогнозирование;

- предупреждение опасного процесса;

- обеспечение защиты инженерно-техническими мероприятиями.

Мониторинг.

Мониторинг геологической среды является составной частью мониторинга окружающей природной среды (экологического мониторинга) и реализуется через специализированную систему наблюдений — Единую государственную систему экологического мониторинга (ЕГСЭМ), порядок функционирования которой определяется соответствующим Положением, утвержденным Правительством России.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС, для обеспечения безопасности населения и объектов экономики страны в природных ЧС.

Уполномоченные органы по проведению мониторинга и прогнозированию ОГЯ осуществляют наблюдение, сбор, обработку, обобщение, накопление, хранение и распространение информации на объектовом (локальном), местном, территориальном (региональном) и федеральном уровнях, а для мониторинга землетрясений и экзогенных процессов, соответственно, на глобальном уровне и на уровне элементарных форм проявления экзогенных геологических процессов.

Прогнозирование.

Данные наблюдений за состоянием геологической среды позволяют строить прогнозы возможности проявления опасного явления на конкретной территории. Изыскательские работы и прогноз времени проявления опасных процессов способствуют организации хозяйственной деятельности в районах и недопущению попадания людей на опасные в определенный момент времени территории. На основе прогнозов составляются карты и схемы территорий, которые должны постоянно дополняться и обновляться. Вовремя выданный прогноз опасности, который доведен до сведения всех местных жителей и временных посетителей, приносит больше пользы, чем любые спасательные работы. Он не может оградить сооружение, но обеспечивает эвакуацию в безопасное место людей и той части имущества, которую можно вывезти с опасного участка.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Существующее множество методов наблюдения (от наземных экспресс-методов до аэрокосмической фотосъемки) необходимо применять комплексно, что позволит делать прогнозы активизации опасных природных процессов с высокой степенью оправдываемости.

Предупреждение опасных явлений и защита от них.

К методам предупреждения опасных природных явлений и защите от них относятся различные организационные и инженерно-технические мероприятия. Это – создание системы информационного обеспечения (своевременное оповещение о возможной опасности), организация служб по предотвращению опасных явлений, строительство инженерных сооружений, выполнение конструктивных и других мероприятий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей должны установить или предоставить участки для установки в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации, а также предоставлять имеющиеся технические средства массовой информации и время для распространения соответствующей информации.

## Перечень использованных нормативных документов.

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

- СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.