ООО «Новые технологии»

| Арх.№______________ | Заказ: № ________________________ Заказчик: Администрация МО «Садовское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МО «САДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Пояснительная записка

ТОМ I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Директор

ООО «Новые технологии»	 				   А.В. Хордин

г. Майкоп

2011 г.

ООО «Новые технологии»

Заказчик:       Администрация

МО «Садовское сельское поселение»

Красногвардейского района Республики Адыгея

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МО «САДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Пояснительная записка

Том I

Материалы по обоснованию

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Директор |  | А.В. Хордин |
| --- | --- | --- |
| ГАП |  | М.А.Шевченко |
| Ведущий специалист |  | Н.Е. Выблова |
| Ведущий специалист |  | К.С. Кузьмина |

г. Майкоп

Структура проекта генерального плана в части установления границ населенных пунктов МО «Садовское сельское поселение»

Красногвардейского района Республики Адыгея

| Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Том 1. Пояснительная записка. | - Цели и задачи территориального планирования. - Мероприятия по территориальному планированию с указанием на последовательность их исполнения. |
| Графическая часть | - Карта (схема) границ населённых пунктов. - Карта (схема) границ функциональных зон. - Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия. |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |  |
| Том 2. Пояснительная записка. | - Анализ существующего положения. - Обоснование вариантов решения задач территориального планирования - Перечень мероприятий по территориальному планированию. - Обоснование предложений по территориальному планированию. Этапы их реализации. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Графическая часть | - Карта (схема) существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав. Схема границ земель различных категорий. |

Графические материалы генерального плана  разработаны с использованием ГИС КБ Панорама «Карта 2011».

При анализе территории использовались космические снимки, ортофотопланы.

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Open Office.org. Professional. 2.0.1»

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «Новые технологии».

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

Содержание пояснительной записки том1:

| Обозначение | Содержание | Страницы |
| --- | --- | --- |
| ГП.МО | - МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
|  | 1. Введение | 2 |
|  | 2. Общие сведения о МО «Садовское сельское поселение» | 5 |
|  | 2.1 Краткая историческая справка | 6 |
|  | 3. Основные цели и задачи Генерального плана | 13 |
|  | 4. Комплексный градостроительный анализ территории | 15 |
|  | 4.1 Природные условия и ресурсы | 15 |
|  | 4.2 Эколого-градостроительная оценка территории | 21 |
|  | 4.2.1 Состояние воздушного бассейна | 22 |
|  | 4.2.2 Санитарно-гигиеническая оценка состояния почв | 27 |
|  | 4.2.3 Шумовой режим | 28 |
|  | 4.2.4 Радиационная обстановка | 28 |
|  | 4.3 Анализ планировочной ситуации | 29 |
|  | 4.3.1 Современное использование территории | 29 |
|  | 4.3.2 Объекты культурного наследия | 30 |
|  | 4.3.3 Система планировочных ограничений | 32 |
|  | 4.4 Социально-экономические факторы | 35 |
|  | 4.4.1 Экономико-географическое положение и факторы развития | 35 |
|  | 4.4.2 Демографическая ситуация | 37 |
|  | 4.4.3 Экономическая база развития | 39 |
|  | 4.4.4 Рынок труда, сфера занятости | 43 |
|  | - 4.4.5 Состояние существующего жилищного фонда | 45 |
|  | - 4.4.6 Социальная сфера | 46 |
|  | - 4.4.7 Образование | 52 |
|  | - 4.4.8 Здравоохранение | 53 |
|  | - 4.4.9 Культура | 53 |
|  | - 4.4.10 Физкультура и спорт | 54 |
|  | 4.5 Состояние транспортной инфраструктуры | 55 |
|  | 4.5.1 Железнодорожный транспорт | 56 |
|  | 4.5.2 Внешние автомобильные дороги | 56 |
|  | 4.5.3 Уличная сеть и транспортное обслуживание | 57 |
|  | 4.6 Уровень развития инженерного обеспечения | 57 |
|  | - 4.7 Выводы комплексного градостроительного анализа территории. Территориальные ресурсы МО «Садовское сельское поселение» | 58 |
|  | 5. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития. Основные направления социально-экономического развития | 61 |
|  | 5.1 Население | 62 |
|  | 6. Стратегия направления градостроительного развития | 71 |
|  | 6.1 Концепция градостроительного развития МО «Садовское сельское поселение». | 71 |
|  | - 6.2 Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды | 73 |
|  | - 6.3 Проектное функциональное зонирование территории. Мероприятия по оптимизации функционального зонирования | 74 |
|  | 6.4 Перспективное развитие территории (за расчетный срок) | 77 |
|  | 6.5 Зоны ограничений на использование территорий | 79 |
|  | 6.5.1 Охрана культурного наследия. Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия и исторических территорий. | 79 |
|  | 7 Градостроительные мероприятия Генерального плана | 81 |
|  | - 7.1 Градостроительные мероприятия обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения | 81 |
|  | - 7.1.1 Общие положения | 81 |
|  | - 7.1.2 Пешеходные пути | 82 |
|  | - 7.1.3 Автостоянки личного транспорта | 84 |
|  | - 7.2 Развитие инженерной инфраструктуры | 85 |
|  | - 7.2.1 Водоснабжение | 85 |
|  | - 7.2.1.1 Современное состояние | 85 |
|  | - 7.2.1.2 Проектные решения | 87 |
|  | - 7.2.2 Канализация бытовая | 88 |
|  | - 7.2.2.1 Существующее положение | 88 |
|  | - 7.2.3 Теплоснабжение | 88 |
|  | - 7.2.3.1 Существующее положение | 88 |
|  | - 7.2.4 Газоснабжение | 90 |
|  | - 7.2.4.1 Общие положения | 90 |
|  | - 7.2.4.2 Современное состояние системы газоснабжения | 90 |
|  | - 7.2.5 Электроснабжение | 95 |
|  | - 7.2.6 Инфраструктура связи | 95 |
|  | - 7.2.6.1 Связь | 95 |
|  | - 7.2.6.2 Радиофикация и телевизионная сеть | 96 |
|  | - 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 97 |
|  | - 8.1 Охрана земельных ресурсов | 97 |
|  | - 8.1.1 Охрана и рациональное использование почвенного слоя | 99 |
|  | - 8.2 Охрана атмосферного воздуха | 101 |
|  | 8.2.1 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | 102 |
|  | - 8.2.2 Экономическая эффективность проектируемых объектов и мероприятий | 102 |
|  | - 8.3 Мероприятия по защите от шума и вибраций | 103 |
|  | - 8.4 Защита от воздействия электромагнитных полей | 105 |
|  | - 8.5 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения | 107 |
|  | - 8.5.1 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод | 107 |
|  | - 8.5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод | 108 |
|  | - 8.6 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления | 110 |
|  | - 8.7 Выводы | 112 |
|  | - 9 .Основные факторы риска возникновения природного и техногенного характера. Мероприятия по предупреждению и защита от чрезвычайных ситуаций | 113 |
|  | - 9.1 Определение потенциальных опасностей на территории МО «Садовское сельское поселение» | 114 |
|  | - 9.2 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера | 114 |
|  | - 9.3 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 132 |
|  | - 9.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | 137 |
|  | - 9.5 Мероприятия по улучшению биолого–социальной обстановки | 140 |
|  | - 10. Описание границ населенных пунктов | 144 |
|  | - 10.1 Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов | 145 |
|  | - Описание границ населенных пунктов | 145 |
|  | - 10.2.1 Описание существующей границы населенного пункта села Садовое | 145 |
|  | - 10.2.2 Описание существующей границы населенного пункта аула Бжедугхабль | 146 |
|  | - 10.2.3 Описание существующей границы населенного пункта села Верхненазаровское | 147 |
|  | - 11. Основные технико-экономические показатели | 149 |
|  | - 12. Приложение | 154 |
|  | - Приложение А. Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Садовское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея (на 10 лист.) |  |

1. Введение

Генеральный план муниципального образования «Садовское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея разработан по заказу администрации муниципального образования согласно муниципальному контракту в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку проекта Генерального плана.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе и поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Одним из документов территориального планирования муниципальных образований является Генеральный план поселения. Генеральный план определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков.

Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией сельского поселения и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана МО «Садовское сельское поселение» определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). Материалы по обоснованию Генерального плана МО «Садовское сельское» включают в себя:

1)	комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования с целью определения потенциала для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, оценка актуальности ранее разработанной проектной документации;

2)	стратегические направления градостроительного развития муниципального образования с целью определения основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития, в том числе функционально-планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий;

3)	градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам и этапы их реализации, комплекс первоочередных мероприятий;

Проект выполнен на электронной растровой топографической съемке, предоставленной Комитетом архитектуры и градостроительства Республики Адыгея.

Проект разработан в учреждении Республики Адыгея ООО «Новые технологии» при участии при организационном участии специалистов администрации МО «Садовское сельское поселение», Красногвардейского района.

В проекте использованы исходные данные, предоставленные администрациями Красногвардейского района, Садовского сельского поселения и Комитетом Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией муниципального образования и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана и содержание обосновывающих материалов к проекту Генерального плана МО «Садовское сельское поселение» определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.   Общие сведения о муниципальном образовании

«Садовское сельское поселение»

Муниципальное образование «Садовское  сельское поселение» расположено в юго-западной части  Красногвардейского района Республики Адыгея, с восточной стороны  поселение граничит с МО «Большесидоровское сельское поселение» Республики Адыгея,  с северной стороны -  с с. Белым, с южной стороны – с Белореченским районом Краснодарского края.

На территории сельского поселения расположены 3 населенных пункта - село Садовое – административный центр сельского поселения, общей площадью 181,32 га, с населением 1259 человек, село Верхненазаровское, аул Бжедугхабль.

Общая площадь МО «Садовского сельского поселения» составляет 5903 га.

Территория жилой и общественной застройки села Садового занимает 219,04га.

Существующая планировка выражена сеткой улиц, которая разрезает территорию поселка на кварталы площадью  правильной и неправильной формы.

В центральной части села сложился общественный центр, где размещены административные и культурно-бытовые учреждения.

Существующий жилой фонд представлен, в основном, одноэтажными жилыми домами усадебного типа.

- 2.1   Краткая историческая справка

Республика Адыгея расположена на живописных северных склонах Кавказского хребта, спускающихся к плодородной Прикубанской равнине. Это одна из самых молодых республик в РФ (1991 г) и с самого начала ее автономии земли Красногвардейского района входили в состав ее территории.

Район был образован на землях Черкессии. Именно сюда, после окончания Кавказской войны потянулись жители Курской, Полтавской и других губерний. Купив у дворян Абанговых и Богдановых земли, переселенцы основали село Николаевское. Аналогично были образованы и другие населенные пункты, кроме ранее существовавших аулов.

Территориальное устройство района прошло несколько этапов.

Началом явилось образование 27 июля 1922 года Черкесской (Адыгейской) автономной области, территория которой для удобства управления была разбита на 3 округа (Псекупский, Фарсский, Ширванский). Основная часть населенных пунктов района вошла в состав Ширванского округа с центром в ауле Адамий.

5 августа 1924 года решением райисполкома область была разделена на 5 районов, а 2 сентября 1924 года облисполком утвердил своим решением конкретную районную сеть. Одним из вновь образованных районов стал Преображенский с центром в с. Преображенском. На территории района было образовано 7 сельских Советов, 45 хуторов, одно село, 6 селений, аулов 5, 2 коммуны с числом дворов 5515, населением 26856 человек: 13 366 мужчин и 13 490 женщин. Предприятия отсутствовали, значилось 12 мелких, таких как мельница, кузница, маслобойня.

Согласно постановлению Адыгейского облисполкома от 07.02.1929 г происходит укрупнение районов, вместо пяти образовано три: Красногвардейский с центром в селе Николаевском, Шовгеновском и Псекупском. Район получил свое название Красногвардейский в честь первых красногвардейских отрядов, созданных в селе Николаевском для защиты Советской власти, провозглашенной в декабре 1917 г в районе в числе трех волостей: Филинновской, Николаевской и Рязанской.

10 апреля 1936 года постановлением ВЦИК к Адыгейской Автономной области присоединились город Майкоп, Гиагинский и Ханский районы. Центром области стал город Майкоп.

Происходили еще многие изменения в административном  территориальном делении районов, но Красногвардейский район оставался всегда, и центр его оставался неизменно в с. Николаевском.

С 11 ноября 1961 года Указом Правительства РСФСР с. Николаевское было переименовано в с. Красногвардейское.

После окончания русско-турецкой войны началось заселение царским правительством земель адыгов. Аулов осталось мало: Хатукай, Адамий, Джамбичи, Бжедугхабль. Жители аулов, где сейчас находится село Белое, перебрались в Турцию и разъехались по другим крупным аулам.

В ауле Бжедугхабль поселились греки. На площади возвышались две церкви: магометанская – мечеть и христианская. Аул основан в 1871г.,основали выходцы из бжедугских селений Габукай, Понежукай, Пшикуйхабль, Кунчукохабль и др.. Инициатором переселения с левого на правый берег Белой был князь Татлустан Ахеджаков, которому принадлежал недалеко от будущего поселения участок земли в 1140 десятин. Большую группу первопоселенцев составили также черкесские греки-урумы (семьи Девтеровых, Демтировых, Серафимовых и Костановых), до того проживавшие в ауле Хаджихабль (князей Хаджимуковых), из-за наплыва русских переселенцев преобразованном в село Новомихайловское. Также среди первопоселенцев аула были несколько семейств горских армян-черкесогаев из Армянского аула (Армавир): Аслановы, Хачадуровы, Хазаровы, Черачевы, Киркоровы. Их появление на данной территории исследователи связывают с Бороко Аслановым - отставным военным из черкесогаев, получившим недалеко от Бжедугхабля участок земли и основавшим здесь поселение своего имени. По данным "Памятной книжки Кубанской области" к концу 1875 года в Бжедугхабле насчитывалось 1000 жителей; 191 двор; 2 общественных здания; 3 кузницы; 4 лавки и 1 хлебный магазин. Имелись мечеть и медресе. В конце 1880-х. в национальном составе аула произошли существенные изменения. Из-за разрушительного наводнения на р. Белой его покинула часть переселенцев - бжедугов. С этого времени в численном отношении начинают преобладать греки-урумы, которые с 1885 года были причислены Ставропольской епархией к приходу соседнего села Филипповки.

В середине 1870-х. на юртовых и частновладельческих землях аула возникли поселения русских переселенцев из центральных губерний России и Украины (хутора Богарсуков, Богомолов, Верхне-Назаров, Нижне-Назаров, Черногоркин(1874г.) и др.). Жители этих хуторов при переписях нередко учитывались как население аула. На 1894 год в ауле насчитывалось 396 коренных жителей и 4685 русских.

В 1880 году аул стал первым из горских аулов в пределах нынешней Адыгеи, где было организовано светское учебное заведение, которое просуществовало, впрочем, недолго; постоянное училище с 3-х. летним курсом появилось в 1890г..

Накануне революции, к 1916 году, в ауле насчитывалось 571 коренных жителей и 1447 иногородних.

К революционным событиям большинство аульчан отнеслось сочуственно, и 10 декабря (по стар. стилю) в Бжедугхабле провозглашена советская власть и создан первый аульский (волостной) ревком. Многие всупили в формировавшуюся на территории Майкопского отдела Филипповскую революционную армию. Бжедугхабльский отряд входил в состав Рязанской роты Филипповской армии. Некоторые из аульчан участвовали и на стороне белых. В марте 1920 года на территории Майкопского отдела была окончательно установлена власть большевиков. В бжедугхабле был организован ревком, а в 1921 - сельсовет (председатель - Г.А. Костанов). После образования в июле 1922 году Черкесской (Адыгейской) АО аул включен в состав Ширванского округа с центром в а. Адамий. С августа 1922 по сентябрь 1924 года он административно входил в Джамбичиевскую волость Фарсского округа ААО. 2 сентября 1924 года Адыгоблисполком утвердил новое административно-территориальное деление области, в соответствии с которым учреждался Преображенский район, а в составе последнего - Бжедугхабльский сельсовет(включавший также хутора Черногоркин, Богомолов, Богарсуков, Верхне-Назаров, Нижне-Назаров и село Садовое, возникшее в 1921). В 1923г. в ауле была организована селскохозяйственная коммуна им. III Интернационала. К концу 20-х. годов в Бжедугхабле имелись начальная школа, библиотека, 2 ликпункта, изба-читальня, школа кройки и шитья, школа крестьянской молодежи (с 1927г.), аульская школа (преобразованная в 1926 году в 4-летнюю). По данным за 1926 год население аула насчитывало 661 человека; в х. Черногоркин, постепенно сливавшемся с аулом в одно поселение, проживало 223 человека.

Мероприятия по коллективизации начались в ауле в 1929 году, результатом чего стало образование колхоза им. Ворошилова и колхоза "Свой труд" хутора Черногоркин, вскоре объединившихся с сохранением первого названия (председатель - И.И. Девтеров). Еще в начале 20-х. годов после очередного сильного наводнения на р. Белой часть коренного населения покинула аул, и, после его окончательного слияния с х. Черногоркин, в структуре населения стали преобладать представители русской национальности. В 1929г. вместо Преображенского района образован Красногвардейский. Бжедугхабльский сельсовет был упразднен, а вместо него создан Верхненазаровский сельсовет. 13 сентября 1937 года из его состава выделен Садовый сельсовет, в который входил а. Бжедугхабль.

Во время ВОВ около 170 бжедугхабльцев было призвано в армию и тыловые части, из них погибло 97. Различных боевых наград были удостоены И.П. Серафимов, Н.А. Берзегов, Х.Х. Берзегов, С.К. Хачадуров, А.В. Хазаров, П.П. Литвиненко, Н.И. Кардовский, Д.К. Костанов, П.Н. Нестеренко, С. Аркелов, В. Девтеров, Х. Асланов и другие.

В 1954 году колхоз им. Ворошилова был объединен с колхозом села Садового в колхоз "Дружба", его материальная часть была отнесена к 1-й. бригаде нового хозяйства. В 60-е. годы аул был полностью подключен к государственной энергосистеме. В 1965 году был построен детсад. В 1970 году - ДК, при котором действуют коллективы: вокальный "Родные напевы", танцевальный "Ритм", сольного пения "Радуга", детский "Умелые руки", спортивно-оздоровительная секция "Аэробика", казачий ансамбль "Юрок" (руководитель Ю.А. Романченко). В ауле имеется библиотека с фондом около 6800 книг. Бжедугхабльская общеобразовательная школа № 12 в настоящее время является неполной и дает девятилетнее образование. Ее выпускники для получение полного среднего образования посещают Садовскую среднюю школу. В 1986-87 годах было возведено новое здание средней школы.

В настоящее время, несмотря на сложное экономическое положение, в ауле продолжают функционировать отделение связи, торговые точки, медпункт, учреждения образования и культуры. По состоянию на декабрь 2001 года национальный состав аула распределялся так: из 909 жителей 457 - русские, 256 - курды, 79 - армяне, 55 - адыгейцы, 22 - украинцы, 16 - греки и представители других национальностей. Сохраняются следующие коренные фамилии: Вововнуковы (5 семей) и Берзеговы (1 семья) - адыгейского проискождения; Костановы (8 семей), Демтировы (3 семьи), Девтеровы (2 семьи) - греко-урумского происхождения; Аслановы (3 семьи), Хачадуровы (2 семьи), Хазаровы (2 семьи) - черкесогайского происхождения. Кроме того проживают адыгейцы Мамхеговы, Чесебиевы, Нашховы, поселившиеся в советское время.

По материалам:

Из истории населенных пунктов республики Адыгея. Выпуск II. - Майкоп: ГУРИПП "Адыгея", 2005г.

Русскоязычное население появилось в конце XIX века из свободных крестьян Курской и Саратовской губернии Центральной России. 15 семей Курской области 20.02.1882 г оформили купчую на покупку 488 десятин земли. Земли располагались севернее аула Адамий. Несколько раньше в 1878г отставные и запасные военные из разных деревень Курской области купили 588 десятин. 3 августа 1884 года крестьяне получили разрешение на название новых поселений – селение Николаевское, Ивановское и Пустоселов из Еленовского сельсовета.

Царским указом земля на Кавказе продавалась армейским чиновникам и их семьям, участвующим и не участвующим в Русско-турецкой войне. В письме 13 декабря 1873 г из Тифлисской канцелярии сообщено подполковнику по армейской пехоте при Главном интендантском управлении Николаю Дмитриевичу Де Коваль № 3778, что ему отведен участок между рекой Кубанью и болотом Тщик на плантации № 10-233 десятины, из них 150 десятин – удобной земли.

3 апреля 1873 года генерал-майору в отставке Михаилу Посыпкину в г. Курмышин сообщили о выделенных ему по левой стороне Кубани близ болота Тщик 843 десятины, из которой 200 десятин удобной земли.

Подобные письма извещали в Тифлисе вдове статского советника Никольского, подполковнику из запасных войск Киселеву в Пятигорск, во Владикавказ статскому советнику Терпусову, протоиерею Богомолову Никите о выделении земли на Кавказе из плантаций № 8-10 не более 200 десятин удобной (ГАКК, Ф 574, т. 1д. 741, л. 1121).

Так на территории Красногвардейского района появились хутора Терпугов, Богомолов, Киселев, Посыпкин и другие по фамилиям их владельцев.

В 1930 г. постановлением Адыгейского облисполкома было намечено на базе перерабатывающего предприятия совхоза в ауле Хатукай построить консервный завод и маслозавод № 39 по переработке семян подсолнечника.

В 1929-1930 гг. почти в каждом хуторе, селении и ауле образовались колхозы, до 1959 г. их было 41 и 1 совхоз им. Микояна в а. Хатукай. В 1930 г в числе первых в области была организована Красногвардейская машинотракторная станция в а. Адамий, в 1931 г – Саратовская МТС, которые обслуживали колхозы техникой в проведении сельскохозяйственных работ.

На 1 января 1935 г. числилось 12 промышленных предприятий, из них - МТС (а. Адамий), ремонтная мастерская (совхоз «Хатукайский»), лесозавод Куртынский, артель им. Хакурате в с. Белом по изготовлению матов и корзин из лозы, завод по переработке лубочных культур на х. Литвинове, засолочный пункт в х. Литвинове, маслозавод № 39 в с. Николаевском, Белом и х. Тихоновском.

Урожайность зерновых в среднем планировалось по колхозам от 10 до 13 центнеров с гектара в 1941 г.

В 1953 г. произошло укрупнение колхозов - на базе 41 колхоза и 1 совхоза создано 7 колхозов и 1 совхоз. Малые хутора объединялись в более крупные села, которых в 1975 г. стало: 9 сел, 5 аулов, 6 хуторов и 5 поселков с числом жителей 26686.

Урожайность с/х культур резко выросла (39ц/га – 1985 г), колхозы «Родина» и «Россия» - 50-60 ц/га пшеницы.

Ниже приводится историческая справка по населённым пунктам входящим в состав муниципального образования «Садовское сельское поселение» табл. 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование населенного пункта | Год образования |
| --- | --- |
| Село Садовое | 1921 |
| аул Бжедухабль | 1871 |
| Село Верхненазаровское | 1884 |

- 3.  Основные цели и задачи Генерального плана

Целью проекта является определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов  в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей стратегией развития муниципального района и Республики Адыгея.

Основными задачами проекта являются:

- проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и  Республики Адыгея;

-  установление границ населенных пунктов поселения.

- создание действенного инструмента управления  развитием территории в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

- пространственная организация территории преемственность развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки

- развитие социальной сферы, реконструкция жилищного фонда;

- охрана объектов культурного наследия, развитие туристического комплекса;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 4.  Комплексный градостроительный анализ территории

- 4.1.  Природные условия и ресурсы

Характеристика рельефа (орогидрография)

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы.

Климат

Климат района проектирования умеренно-теплый с достаточным количеством осадков (до 540-857 мм).

Весна наступает в конце февраля – в начале марта и сопровождается выпадением большого количества осадков и значительными колебаниями температуры.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

Преобладающими ветрами являются ветры восточных и северо-восточных направлений.

Район проектирования расположен в зоне умеренного увлажнения, о чем говорит количество месячных и годовых осадков в мм. Для характеристики климата использованы многолетние данные метеорологической станции Усть-Лабинск, приведённые в табл. 4.1.1- Среднее годовое количество осадков.

Таблица  4.1.1  Среднее годовое количество осадков

| Наимено-вание метео-станции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Холод-ный период XI-III | Теплый период IV-X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усть-Лабинск | 38 | 40 | 38 | 43 | 57 | 65 | 61 | 47 | 47 | 40 | 31 | 56 | 223 | 360 | 583 |
| Осадков за дистанционный период выпадает в среднем 300-400 мм. Годовое количество осадков колеблется от 550 до 600 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наимено-вание метеоста-нции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 2,7 | +1,5 | +4,3 | +10,4 | +16,6 | +20,2 | 23,2 | 22,8 | +17,4 | +13 | +5 | 0 | +10,6 |
| Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура которого составляет – 2,7°, а самым жарким – июль со средней месячной температурой 23,2°. Годовая температура воздуха +10,6о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика средней месячной и годовой температуры воздуха приводится в таблице 4.1.2 - температурный режим района.

Таблица 4.1.2  Температурный режим района.

Максимум температуры воздуха достигает 40°С. В таблице 4.1.3 приведены данные о максимальной температуре воздуха в районе проектирования.

Таблица 4.1.3

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 18 | 22 | 29 | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 29 | 29 | 19 | 40 |

В таблице 4.1.4 приведены данные о среднем из абсолютных минимумов температуры воздуха.

Таблица 4.1.4

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | -17 | -16 | -10 | -1 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 0 | -7 | -14 | -12 |

Снежный покров впервые появляется в первой декаде декабря; он характеризуется крайней неустойчивостью.

Наличие большого числа дней с оттепелями (65-70 дн.) способствует неоднократному разрушению снежного покрова и мелкому накоплению его высоты.

Сходит снежный покров окончательно в середине марта.

Со снежным покровом в среднем бывает 40-50 дней в году. В феврале происходит постепенное нарастание температуры, а в конце февраля – начале марта отмечается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям.

В середине марта происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5°С, в середине апреля – через 10°С.

В то же время начинается безморозный период, однако, в отдельные годы, в связи с возвратом холодов, заморозки могут наблюдаться даже в первой декаде мая.

Продолжается безморозный период до третьей декады октября месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

В первой декаде мая наступает лето.

Дней со средней суточной температурой большей или равной 20°С насчитывается около 65.

Преобладающими ветрами являются ветра восточных и северо-восточный направлений.

Грунтовые условия и почвы

Территория Красногвардейского района Адыгеи располагается в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы.

Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа  местности и колеблется в пределах 2,9-3,4 м. от поверхности земли. Общий уклон зеркала грунтовых вод направлен к водохранилищу. Максимальные уровни грунтовых вод могут подниматься на 2-2,5 м выше обычных. Воды обычно безнапорные. Источником питания являются атмосферные осадки и переток воды из реки во время паводков.

Уровень воды в колодцах с. Красногвардейского имеет прямую зависимость от режима Краснодарского водохранилища - в паводковое время вода в колодцах поднимается на 2,0-2,5 м.

По химическому составу грунтовые воды являются не агрессивной средой по отношению к бетонам всех видов.

Геолого-литологическое строение района в целом по имеющимся данным представляется следующим:

1. С поверхности до глубины – 6,0-7,0 м залегают суглинки средней и тяжелой разности, в основном макропористые, часть - известняковые, маловлажные. До глубины 0,7-1,6 м-гумусированные. Суглинки в большинстве случаев просадочны по всей своей мощности (1 тип грунтовых условий), величина относительной просадочности при нагрузке замачивания 3,0 кг/см2 иногда достигает 0,096.

2. На глубине около 6,0 м в суглинках повышается содержание песка, и они постепенно переходят в мелкозернистые пылеватые пески. С глубиной зернистость песков увеличивается, появляется примесь гравия и гальки и с глубины около 9,0 м грунт можно классифицировать как гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

Территорию района проектирования занимают западные предкавказские выщелоченные черноземы. Черноземы на этой площади выщелочены не полностью, на глубине 125-130 см встречаются углекислые соли, глубже они представлены гнездами белоглазки.

Выщелоченные черноземы имеют до 6% гумуса, плотное сложение, небольшую водопроницаемость. Эти почвы имеют плотное сложение  и водопроницаемость их невелика. Во время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства.  При высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти физические недостатки выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев.

- Сейсмичность

Согласно СНиП II -7-81 «Строительство в сейсмических районах» с учетом изменения №5 территория отнесена к населенному пункту с указанием следующей расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы Мск -64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности: А 7 баллов (10%), В -8 баллов (5%) и С -9 баллов (1%). Степень сейсмической опасности А,В,С соответствует вероятности 10%, 5%, и 1% превышения сейсмической интенсивности 7, 8, 9 баллов в каждом из пунктов в течении 50 лет. При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках 7, 8, и 9 баллов следует соблюдать требования СНиП 2 7-81* с учетом изменения №5. Интенсивность сейсмических воздействий для района (населенного пункта) нормами предусмотрена на трех уровнях (карта А, карта В, карта С) в зависимости от категории ответственности объекта строительства. Классификация зданий и сооружений по ответственности установлена Рекомендациями Российской академии наук по применению карт общего сейсмического районирования территории РФ. Для определения категории ответственности конкретного здания и сооружения необходимо руководствоваться территориальным  строительным нормативным документом. Развитие опасных геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений.

- Земельные ресурсы

В соответствии с данными статистической отчетности общая площадь земель муниципального образования в установленных границах на 1 января 2011 года составила  5903 га.

Распределение земельного фонда муниципального образования (в границе населенных пунктов) по категориям в таблице 4.1.1.3

Таблица 4.1.1.3

|  | Наименование категорий земель | Площадь земель в га | в % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | - | - |
| 2. | Земли населенных пунктов | 611,71 | 10,35 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения | 19,88 | 0,34 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 0 | 0 |
|  | Итого земель сельского поселения | 5903 | 100,00 |

Площади земель подсчитаны согласно данным земельного кадастра. Эти данные обязательно должны быть уточнены после проведения инвентаризации земель в разрезе Красногвардейского муниципального района и  МО «Садовское поселение».

- Флора и фауна

Фауна представлена такими видами животных, как кабаны, дикие козы, барсуки, песцы. По берегам рек встречаются норка и выдра. Из хищников: шакалы, волки, иногда встречаются ласки.

По всей территории водятся: черепахи, ящерицы, змеи, ужи, ежи, землеройки, кроты. Из грызунов – зайцы, белки, мыши, крысы, летучие мыши.

В лесах по всей территории поселения обитают такие птицы, как кукушки, сойки, иволги, дрозды, трясогузки, скворцы, ласточки, жаворонки, дубоносы, щеглы, удоды, филины. По берегам рек селятся золотистые щурки, стрижи, а в самой реке водятся такие породы рыб, как усач, головань, красноперка, плотва.

- 4.2  Эколого-градостроительная оценка территории

Экологический фактор является одним из наиболее важных, так как именно от него во многих случаях зависит здоровье, и самочувствие людей, он является определяющим, конструирующим проектное решение. Выбор площадок для размещения строительства, анализ направления их территориального развития в решающей степени следует ориентировать на оценку и прогноз экологической ситуации с учетом многочисленных природных и техногенных факторов, ее составляющих в данное время и в перспективе. Базовыми факторами, определяющими условия проживания населения, являются:

- экологическое состояние воздушного бассейна;

- загрязнение почв;

- загрязнение поверхностных вод;

- уровень шума вблизи жилых кварталов;

- радиационный фон.

Превышение нормативов или наличие отдельных неблагоприятных факторов рассматривается как проблемная ситуация.

- 4.2.1  Состояние воздушного бассейна

Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных факторов окружающей среды, характеризующими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В период эксплуатации объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются загрязнения от автотранспорта, АЗС, АГЗС, ГРП, ШРП, котельных и существующих промышленных предприятий. Уровень загрязнения (вредности) атмосферного воздуха промышленными предприятиями определяется на основании результатов расчета концентрации загрязняющих веществ выбросов от стационарных источников.

Качество и безопасность атмосферного воздуха зависит от работы и эффективности очистки вредных выбросов очистными сооружениями, размещенных на территории промышленных и коммунальных объектов.

В таблицах 4.2.1.1. и 4.2.1.2 приведены результаты снеговой съемки на территории Адыгеи.

Красногвардейский район на этой карте показан как район с невысокой пылевой нагрузкой – до 100 кг/км2 в сутки, ниже техногенная нагрузка только в горных районах Адыгеи.

Пересчет массы твердофазных выпадений на концентрацию пыли в воздухе можно произвести по формуле В.М.Хвата (1990):

С = 100 Ро /2,566 р

где С - концентрация пыли в воздухе (мг/м3);

р - плотность частиц аэрозолей, в среднем 2 г/см3,

Ро - атмохимическая нагрузка (мг/м2 в сутки).

Среднесуточная концентрация пыли в воздухе не должна превышать 0,15 мг/м3, а максимальная разовая концентрация - 0,5 мг/м3. По нашим данным, зимой 2006 года на территории Красногвардейского района интенсивность выпадения пыли не превышала 100 кг/км2 в сутки. Среднесуточная концентрация пыли в воздухе при этом была равна:

С = 100*0,001/(2,566*2) = 0,025 мг/м3.

Следовательно, среднесуточная концентрация пыли в воздухе в Красногвардейском районе в зимний период составляла 0,2 ПДК.

В теплый период в степном Красногвардейском районе пылевая нагрузка может возрастать за счет дефляционной, дорожной и строительной пыли (Приваленко, 2003).

Таблица 4.2.1.1

Пылевая нагрузка зимой 2006 года, кг/км2 в сутки.

| №№ | Место отбора проб снега | Нерастворимая Неорганическая пыль | Нераствори-мые органические соединения | Растворимые соли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садовое | 27 | 39 | 10 |

Таблица  4.2.1.2

Валовое содержание микроэлементов в зимних атмосферных выпадениях, мг/кг

| № | Mn | Ni | Co | V | Cr | Cu | Pb | Zn | Sn | Sr | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 600 | 60 | 20 | 60 | 150 | 40 | 15 | 200 | 3 | 100 | 300 |
| 11 | 800 | 60 | 20 | 50 | 150 | 30 | 10 | 150 | 3 | 100 | 300 |
| 12 | 800 | 50 | 15 | 50 | 100 | 40 | 15 | 100 | 3 | 100 | 400 |
| 30 | 500 | 40 | 20 | 20 | 150 | 20 | 30 | 60 | 2 | 150 | 300 |
| 45 | 800 | 80 | 20 | 60 | 150 | 30 | 30 | 200 | 8 | 150 | 200 |
| 46 | 500 | 40 | 10 | 50 | 80 | 20 | 10 | 150 | 3 | 150 | 200 |

Твердофазные атмосферные выпадения разделяются на нерастворимую неорганическую пыль и нерастворимые органические соединения, растворимые соли определяются в снеговой воде. Рассматривая компонентный состав пыли, отметим явное доминирование нерастворимой неорганической пыли над органическими соединениями. Зимой масса выпадающих из атмосферы растворимых солей сопоставима с массой нерастворимых соединений, а в отдельных случаях даже превышает суммарную массу неорганической пыли и органики.

В теплый период года доля органических соединений в твердофазных нерастворимых выпадениях из атмосферы значительно возрастает за счет органики биогенного генезиса - пыльца высших растений, споры, микроорганизмы, продукты их разложения, и т.д.

Индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых металлов. В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в районе исследований, зафиксированы в аномальных концентрациях цинк, медь, свинец, хром, серебро, стронций, барий, но эти аномалии слабоконтрастны, и сходны с аномалиями в городских ландшафтах низкого и среднего уровня загрязнения (Приваленко, 1997, 2003).

Усилением дефляционных процессов в теплый период объясняется уменьшение доли техногенной составляющей, поэтому концентрация большей части тяжелых металлов в атмосферной пыли летом несколько ниже, чем зимой. Напротив, концентрация стронция и бария – спутников строительной индустрии – в этот период значительно возрастет.

Анализируя химический состав снеговой воды, следует отметить преобладание гидрокарбонатов и солей кальция. Концентрация химических соединений в снеговой воде или в воде из атмохимических ловушек является косвенным показателем загрязнения атмосферы окислами серы, углерода, азота, аммиаком и другими летучими органическими и неорганическими веществами. На урбанизированных территориях отмечается повышенное, в сравнении с фоном, содержание гидрокарбонатов и сульфатов в жидкой фазе снеговых проб и в воде из летних атмохимических ловушек, что может свидетельствовать о локальном загрязнении атмосферы оксидами серы и углерода. Соединения тяжелых металлов в растворимой форме обнаружены в незначительных количествах, не представляющих угрозы для окружающих ландшафтов.

В целом, результаты атмохимических исследований «Экологической лаборатории» свидетельствуют о незначительном техногенном загрязнении атмосферы на территории Красногвардейского района Республики Адыгея.

Табл. 4.2.1.3

Химический состав снеговой воды (мг/л).

| № | Жесть | pH | Минерал. | НСО3- | Cl- | SO4-2 | NO3- | Ca+2 | Mg+2 | Na++K+ | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,7 | 7,4 | 52,3 | 16,2 | 9,1 | 9,8 | 2,2 | 13,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 |
| 11 | 2,9 | 7,1 | 57,4 | 12,7 | 10,3 | 16,2 | 1,6 | 6,4 | 2,4 | 7,8 | 0,0 |
| 12 | 2,6 | 7,2 | 51,3 | 18,3 | 5,3 | 13,4 | 0,4 | 5,7 | 2,2 | 6,0 | 0,0 |
| 30 | 3,0 | 6,9 | 58,4 | 12,2 | 10,6 | 14,1 | 3,5 | 6,0 | 0,6 | 11,4 | 0,0 |
| 45 | 3,4 | 6,9 | 66,4 | 24,4 | 9,5 | 13,2 | 1,2 | 6,1 | 3,4 | 8,6 | 0,0 |
| 46 | 2,7 | 7,2 | 53,5 | 20,1 | 5,3 | 12,5 | 0,9 | 9,5 | 1,2 | 4,0 | 0,0 |

Примечание: по сведениям Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» мероприятия по выносу или перепрофилированию вредных производств не проводились и не планировались.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики производятся в основном без очистки. Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых котлом или другим устройством в единицу времени, зависит от состава топлива, вида, режима работы и состояния оборудования и множества других факторов.

Летом к промышленным и автотранспортным выбросам добавляются строительные пыли и дефляционный материал, поднимаемый в воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе на порядок выше, чем зимой

Загрязнение воздушного бассейна выбросами от автотранспорта носит инфраструктурный характер в соответствии с имеющейся сетью автотранспортных коммуникаций и дорог. Население, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное влияние таких токсических веществ, как азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, и др.

Мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в поселении, проводятся недостаточно, автотранспорт не оснащается нейтрализаторами, не реализованы мероприятия по оснащению имеющихся предприятий высокоэффективными очистными сооружениями.

4.2.2   Санитарно-гигиеническая оценка состояния почв

Одной из наиболее важных проблем поселка является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории МО «Садовское сельское поселение» отсутствует свалка для утилизации твердых бытовых отходов. При этом накопления ТБО составляют более 1900 м3 в год. Отсутствуют контейнерные площадки, оборудованные в соответствии с техническими требованиями (твердым покрытием и ограждением) для сбора и временного хранения ТБО. Не решены вопросы сбора и удаления крупногабаритных отходов, в результате чего образуются многочисленные несанкционированные свалки.

На территории МО «Садовское сельское поселение» размещены 7 кладбищ  (2 кладбища село садовое, 2 кладбища село Верхненазаровское, 3 кладбища аул Бжедухабль). На всех кладбищах имеются ограждения, дорожки между участками не имеют твердого покрытия, не оборудована контейнерная площадка для сбора и временного хранения ТБО.

- 4.2.3   Шумовой режим

В поселении стационарные источники шума расположены в промзоне.

Автотранспортное шумовое загрязнение в пределах нормативов. Анализ шумовых характеристик транспортного потока показал, что уровни звука зависят от интенсивности движения, удельного веса грузового и общественного транспорта, характера застройки примагистральной территории и скорости движения. Наиболее шумными участками являются улицы с большой интенсивностью движения, которые относятся к главным улицам и федеральной трассе.

- 4.2.4   Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории муниципального образования стабильна.

Радиационная обстановка на территории МО «Садовского сельского поселения» в норме.

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего изотопы радона и продукты его распада, содержащееся в воздухе жилых помещений.

Анализ данных исследований воды питьевой показывает, что превышения уровня вмешательства по содержанию природных радионуклидов ни на одном объекте не обнаружено.

Гамма-фон на территории поселка стабилен и определяется природными источниками. Техногенных источников радиоактивного загрязнения и зон с повышенным уровнем гамма-фона за счет природных аномалий на территории поселения нет.

- 4.3   Анализ планировочной ситуации

- 4.3.1   Современное использование территории

Территория муниципального образования «Садовское сельское поселение» расположена в центральной части Республики Адыгея и включает в себя территории следующих населенных пунктов: село Садовое,  село Верхненазаровское, аул Бжедугхабль. Общая площадь муниципального образования составляет 5903 га.

Планировочная структура села Садовое, центра муниципального образования «Садовское сельское поселение», сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется квартальной застройкой и соответствующей сеткой улиц. Направление улиц определилось горно-долинными ветрами.

С учетом преимущественного функционального использования территория с. Садовое разделена на жилые, административно-деловые, транспортной инфраструктуры и иные зоны.

Архитектурно-планировочным центром с. Садовое является жилая застройка.

Застройка центральной части поселка представлена жилыми домами 1-3 этажей и объектами общественно-делового назначения разного уровня значения. Здесь расположены Администрация муниципального образования МО «Садовское сельское поселение», школа, детский сад, ФАП.

Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

- 4.3.2  Объекты культурного наследия

Адыгея отличается от других регионов не только своим природным разнообразием, но и многовековой историей: дольмены, менгиры, курганы, а также огромное культурное наследие адыгов - легенды, обычаи, народные промыслы, агрикультура.

Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия республики Адыгеи предоставлен сводный список объектов культурного наследия местного значения, стоящих на государственной охране объектов культурного наследия на территории муниципального образования, который представлен ниже.

Объекты археологического наследия.

Памятники археологии представлены могильными курганами и курганными группами, датированными, в основном, III тыс. до н.э. XIV вв. н.э.

Табл. 4.3.2.1.

Перечень объектов археологического наследия

| № | Наименование памятника археологии | Датировка |  | Местонахождение памятника археологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганный могильник «Садовый-1» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 3 км к северо-западу от с. Садовое |
| 2 | Курганная группа «Садовый-2» (2 насыпи) |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 4,3 км от с. Садовое |
| 3 | Курганный могильник «Садовый-3» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 5 км к юго-западу от с. Садовое |
| 4 | Курганный могильник «Садовый-4» |  | III тыс. до н.э. XIV вв. н.э. | В 0,3 км к юго-востоку от с. Садовое |

Памятники искусства.

Табл. 4.3.2.2.

Перечень памятников искусства

| № | Наименование памятника искусства | Датировка | Местонахождение памятника искусства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | 1968 год | с. Садовое, у ДК |

Памятники истории.

Памятники выполнены в период с середины 60-х годов по 80-й год прошлого века. Памятники истории имеют большое значение для сохранения культуры, так как многие жители района принимали активное участие в войнах прошлого столетия, часть из них погибла. В период Великой Отечественной Войны территория района некоторое время находилась в оккупации.

Табл. 4.3.2.3.

Перечень памятников истории

| № | Наименование памятника истории | Датировка | Местонахождение памятника искусства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в годы ВОВ | 1943 год 1972 год | с. Садовое, кладбище |
| 2 | Могила И.И. Кибитченко | 1943 год 1967 год | с. Садовое, кладбище |
| 3 | Памятник павшим советским воинам, погибшим в годы ВОВ | 1941 -1945 годы 1967 год | с. Садовое, у ДК |
| 4 | Обелиск в честь воинов земляков, погибших в годы ВОВ | " 1941-1945 годы 1975 год | а. Бжедугхабль, у ДК |
| 5 | Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в годы ВОВ | 1941 -1945 годы 1980 год | с. Верхненазаровское, у ДК |
| 6 | Братская могила красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны | 1918-1920 годы 1962 год | с. Верхненазаровское, кладбище |

- 4.3.3  Система планировочных ограничений

По своему характеру планировочные ограничения могут разделяться по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим; экологическим ограничениям и ограничениям и особенностям в планировочной организации территории с учетом охраны объектов историко-архитектурного и культурного наследия. Для указанных факторов планировочных ограничений устанавливаются режимы градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативами и законодательно установленными положениями.

Санитарно-гигиенические  и  экологические  ограничения

К санитарно-гигиеническим и экологическим ограничениям можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- санитарные разрывы для автомагистралей;

- охранные зоны (трубопроводов, ЛЭП и пр. объектов инженерной инфраструктуры);

- зона санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- зоны охраны памятников истории и культуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов.

При анализе существующего положения источников воздействия – основных предприятий и объектов, оказывающих химическое, физическое и биологическое воздействие на среду обитания населения определены санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером санитарно-защитной зоны, в которой не допускается размещение жилой застройки.

Для поддержания водных объектов в состоянии соответствующем экологическим требованиям для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для реки Белой (длина реки 8,5 км) – в размере 100 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса.

Особенности и ограничения в планировочной  организации  территории поселения с учетом охраны объектов культурного  наследия (памятников  истории и культуры).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его среде и на сопряженной с ним территории должны устанавливаться зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, которые устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и ФЗ №73-ФЗ от 25 06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно письму Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея 125 от 23.03.2009г. устанавливаются временные границы зон охраны:

- для сохранения памятников истории и искусства – 60 м от границ памятника по всему его периметру.

- для сохранения памятников архитектуры – 100 м от границ памятника по всему его периметру.

- для сохранения памятников археологии –  от 25 м до 50 м от границ памятника по всему его периметру (в зависимости от типа памятника).

Также следует учитывать, что на территории МО «Садовское сельское поселение» могут находиться невыявленные объекты археологического наследия. В случае их обнаружения необходимо проинформировать Управление.

4.4  Социально-экономические факторы

- 4.4.1  Экономико-географическое положение и факторы развития

В 2000 г. при учреждении федеральных округов, Республика Адыгея вошла в состав Южного федерального округа с центром в Ростове-на-Дону. Периферийное положение сочетается с относительно выгодным транспортно - географическим положением региона, полностью окруженного территорией одного из крупнейших по экономическому потенциалу регионов страны – Краснодарского края.

Столица Адыгеи – г. Майкоп, расположен в центральной части республики, является важным промышленным, транспортным, образовательным и культурным центром республики. Майкоп имеет прямое авиационное и железнодорожное сообщение с регионами Южного федерального округа и центральной частью страны, г. Москвой, автомобильное сообщение с центром Южного федерального округа г.Ростов-на-Дону, черноморскими портами, городами Туапсе и Сочи. Транспортная связь Майкопа с районами республики осуществляется за счет автомобильных трасс Майкоп - Краснодар, Майкоп - Карачаевск, Майкоп - Усть-Лабинск, Майкоп - Кошехабль и Майкоп - Гузерипль.

Важная роль в транспортном комплексе Адыгеи принадлежит железнодорожному транспорту. В 1910 г. построена железнодорожная ветка от ст. Белореченска до г. Майкопа, а в 1930 г. она продлена до Хаджоха. Ответвление Белореченск – Хаджох является тупиковым.

Село Садовое является центром МО «Садовское сельское поселение» и расположен в районе 25-минутной доступности до районного центра, имеет автомобильное сообщение.

Численность населения МО «Садовское сельское поселение» составляет 2,754 тыс. чел.

Относительно развитым и преимущественно узкоспециализированным в Республике являются воздушный транспорт. Размещенный в г. Майкопе гражданский аэропорт получил в 1997 году статус международного.

Автодорога республиканского значения связывает в меридиональном направлении северную и южную части Адыгеи и проходит через территорию муниципального образования МО «Садовское сельское поселение». Направление на юг в Майкопском районе Республики является тупиковым. Одной из главных транспортных планировочных осей Республики являются направления проходящие через а. Бжедугхабль.

Хатукай – Красногвардейское – Бжедугхабль - Ханская – Майкоп – Тульский – Каменномостский – Даховская – Хамышки – Гузерипль.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории муниципального образования, являются:

- благоприятные природно-климатические условия;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, промышленность, добыча полезных ископаемых;

- размещение муниципального образования в зоне 2 – 2,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края

г. Краснодара;

По целому ряду составляющих экономико-географического положения, имеется предпосылки для развития МО «Садовское сельское поселение».

- 4.4.2  Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация  в муниципальном образовании, как и в республике Адыгея и в России в целом является прямым следствием общесистемного кризиса в стране, развернувшегося в переходный период. Снижение уровня жизни в 1991 – 2000 гг.  в условиях социальной незащищенности привело к негативным последствиям. Ухудшение демографической ситуации началось в 90-х годах и продолжилось и в 2000-х годах.

Основным компонентом, определяющим рост численности населения, является миграционный прирост и в настоящий момент миграция является единственным источником пополнения численности населения. Интенсивный миграционный обмен идет с Краснодарским краем. Практически, столько же, выезжают на постоянное жительство в край.

Возрастная структура населения отчетливо выражает её кризисный характер. Главной особенностью возрастной структуры населения является сокращение населения моложе трудоспособного возраста, их меньше чем лиц старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения.

Таблица 4.4.2.4  Динамика возрастной структуры населения (% к общей численности населения на начало года)

| Возрастные группы населения | 2011 |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 23,82 |
| Население трудоспособного возраста | 62,09 |
| Старше трудоспособного возраста | 14,09 |

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Муниципальное образование МО «Садовское сельское поселение», входящее в Республику Адыгея, относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой.

2. Для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

- 4.4.3   Экономическая база развития

Республика Адыгея занимает относительно скромное место в социально-экономическом потенциале страны. Занимая 0,04% территории Российской Федерации и концентрируя около 0,3% ее населения, регион представлен примерно 0,1% объема ВРП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, 0,2% численности занятых в экономике и стоимости основных фондов, 0,3% валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.

Промышленный комплекс является одним из базовых секторов экономики, обеспечивая занятость активного населения и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Основной задачей промышленной политики среднесрочной перспективы является сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на внутреннем рынке.

На территории МО «Садовское сельское поселение» функционирует завод ООО «Кирпичный завод с. Садовое» (производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины.

Развитие торговли – один из факторов рыночной экономики.

В поселении зарегистрировано 30 предпринимателей.

Основная часть малых предприятий МО «Садовское сельское поселение» занята розничной торговлей.

За счет увеличения организованной торговли отрасль приобретает все более цивилизованный вид. Жители и гости поселка предпочитают делать покупки в хороших, удобных магазинах, оснащенных современным торговым оборудованием.

Однако внемагазинные формы продажи товаров продолжают играть определенную роль в обеспечении населения товарами. Социальная значимость рынков поселка на сегодняшний день еще очевидна. Потребительский спрос частично удовлетворяется за счет реализации товаров на рынке.

Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие потребительского рынка на территории муниципального образования:

1.	недостаток финансовых средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг;

2.	недостаточный платежеспособный спрос населения;

3.	недостаток работников массовых профессий;

4.	низкий уровень образования работников сферы торговли и общественного питания;

5.	текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в организациях потребительского рынка и сферы услуг.

На втором месте оказание платных услуг.

Аграрный сектор обеспечивает решение задач продовольственной безопасности, что имеет важное значение для обеспечения населения экологически безопасными продуктами питания.

В сельском хозяйстве имеются большие проблемы. Это низкая энерговооруженность и изношенность техники, сохраняется диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и энергоносители, удобрения, гербициды.

Туристический комплекс. Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе.

МО «Садовское сельское поселение» отличается невысоким рекреационным потенциалом. Равнинный ландшафт и растительность степной зоны не способствуют развитию рекреационной деятельности с привлечением отдыхающих извне.

Однако возможности для развития в данном направлении существуют.

На территории района есть живописные уголки в поймах реки Белой. Богатство территории водными ресурсами позволяет говорить об отдыхе на воде, рыбной ловле.

В настоящее время оборудованные и благоустроенные места для отдыха жителей в районе отсутствуют.

Небольшое количество лесных территорий района нуждается в строгой охране и уходе, так как эти участки должны стать рекреационными зонами для отдыха жителей района.

Большое значение имеет богатство территории объектами культурного наследия. Необходима популяризация объектов культурного наследия и включение их в рекреационную деятельность.

В Схеме территориального планирования определены существующие узлы в пределах Республики Адыгея, которые характеризуются высоким уровнем коммерческой и иной деятельности, и которые носят рекреационный и сельский характер. Уровень развития туристической инфраструктуры в каждом из населенных пунктов разный, также как и виды туристической инфраструктуры и предоставляемые услуги.

Бальнеологические ресурсы республики Адыгея представлены минеральными водами. Наибольшее практическое значение имеют термальные воды в районе Майкопа и пос. Тульского.

Программой отдыха предусматривается обучение туристическим навыкам, туристические прогулки и экскурсии. С детьми работают опытные инструкторы по туризму. Возможна организация комбинированного отдыха с выездом на несколько дней в горы, на Черноморское побережье, а также организация лечения минеральными водами.

К положительным факторам (выявленным и проанализированным в Схеме территориального планирования)  развития туристического комплекса относятся:

- большой спектр уникальных природных и культурных туристических ресурсов;

- возможность выхода на море;

- сеть внутренних дорог, обеспечивающая доступ к разнообразным природным и культурным ресурсам;

К проблемам можно отнести:

- ограничения доступа авиатранспортом, связанные со стоимостью рейса и расстоянием от основных рынков - источников;

- низкое понимание курорта со стороны потребителей - ментальный барьер, ассоциируемый с трудностями путешествия в Россию и Адыгею;

- высокий уровень безработицы в межсезонье;

- места проживания в основном устаревшие, в том числе и морально, и нуждаются в обновлении и модернизации, увеличения ёмкости, чтобы обеспечить растущие сегменты;

- прекращение государственного субсидирования (система профсоюзов), низкий уровень наполняемости;

- сезонность, связанная с привязкой к внутреннему рынку - источнику туристов;

- отсутствие комплексной международной маркетинговой стратегии на федеральном уровне;

- международный рынок имеет скудное представление о спектре туристического продукта Адыгеи;

- требуется повышение квалификации, совершенствование умений и навыков во всех аспектах туризма - качество услуг; маркетинг; исследование рынка; управление бизнесом.

Строительство. Объемы строительных работ в основном определяются инвестиционной активностью. С начала развития рыночных отношений и до 1998 года в условиях разразившегося экономического кризиса наблюдался резкий спад инвестиционной активности. Некоторый рост строительства жилых домов в начале 2000-х годов сменился затем обвальным сокращением в 2003 и особенно в 2004 годах и последовавшем затем ростом в 2005 году.

В зависимости от назначения объектов, строительство делится на жилищное, промышленное, транспортное и сельскохозяйственное. В структуре введенных в эксплуатацию зданий по их количеству, общей площади и объему доминируют объекты жилого назначения.

- 4.4.4   Рынок труда, сфера занятости

Количество экономически активного населения 1710 человек.

Доходная часть бюджета МО «Садовское сельское поселение» на 70% состоит из налога на доходы физических лиц. Поэтому увеличение занятости населения, помощь в создании новых рабочих мест является одной из главных задач бюджетной и социальной политики муниципального образования «Садовское сельское поселение»

Уровень зарегистрированной безработицы по поселению в 2011 году 0,5 %.

На развитие рынка труда оказывают воздействие следующие факторы:

- сохранение тенденции превышения предложений рабочей силы над спросом,

- недостаточный спрос на рабочую силу при ее дефиците на рынках труда района по причине несоответствия профессиональной структуры спроса и предложений, низкой трудовой мобильности населения,

- сохранение высокого уровня неэффективной занятости, которая обусловлена значительными размерами морального и физического износа оборудования, низкими качественными характеристиками рабочих мест, низкой ценой труда, наличием теневого бизнеса,

- недостаточным уровнем малого бизнеса,

- сохранением низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев и др.), обусловленной ужесточением требований работодателей.

Сокращение численности зарегистрированной безработицы произойдет как за счет дальнейшей легализации скрытой занятости, так и за счет увеличения числа граждан, занимающейся индивидуальной трудовой деятельностью.

Большие изменения за годы рыночных преобразований произошли в структуре занятых в экономике по формам собственности. Постоянно увеличивается численность и удельный вес занятых на предприятиях и организациях с частной формой собственности. Столь же быстрыми темпами уменьшается численность занятых в организациях, учреждениях и предприятиях государственной и муниципальной собственности, за исключением аппарата управления. Безработица является одной из сложнейших социально-экономических проблем на данном этапе ее развития, особенно если исходить из того, что число безработных с начала рыночных преобразований увеличилось и продолжает расти в последние годы.

За последнее десятилетие произошли существенные сдвиги и в отраслевой структуре численности, занятых в экономике. Резко уменьшилась численность занятых в промышленном производстве. Уменьшение удельного веса занятых в сфере материального производства и соответствующее увеличение в сфере услуг рассматривается как положительное явление. Но в условиях Республики оно связано не с ростом производительности труда в промышленном секторе, а с консервацией производственных мощностей или банкротством и закрытием ряда предприятий.

- 4.4.5   Состояние существующего жилищного фонда

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд муниципального образования на 01.01. 2011 года составил 62,46 тыс. кв м общей площади, в том числе 832 индивидуальных дома. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя составляет 22,68 кв. м общей площади. Жилая застройка  представлена в основном индивидуальными жилыми домами с земельными участками.

Около 90% жилого фонда расположено в индивидуальных жилых домах с земельными участками.

Благоустройство жилищного фонда является одним из важных показателей качества жизни и характеризуется следующими цифрами:

- централизованным водоснабжением – 0,07%,

- природным газом – 51%.

В МО «Садовское сельское поселение» реализуется комплекс мер государственной поддержки  в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Проблемы:

- не сформирован рынок доступного жилья;

- не ведется объемное жилищное строительство, в том числе и социального жилья.

- 4.4.6  Социальная сфера

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально - технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы нормативы СНиП 2.07.01.89* Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах» Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами обслуживания, но уровень обеспеченности их жителей различен. В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами

Нормативная потребность и современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по муниципальному образованию представлена в таблице 4.4.6.1.

Таблица 4.4.6.1

Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания муниципального образования МО «Садовское сельское поселение»

Существующее население:2,754 тыс. чел.

| Наименование учреждений |  | Ед. измерения | Норма СНиП | Общая вмести-мость по расчету | Емкость существующих учреждений | Уровень обеспечен-ности % |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  | мест | 56 46 общего типа | 591 485 (общего типа | 50 | 45,7% 55,7% |  | Расчетный норматив определен согласно возрастной структуре населения по сельскому поселению |
| Общеобразовательные школы |  | уч-ся | 136 101 (по факту) | 1436 1081 | 300 | 80% |  |  |
| Внешкольные учреждения |  | мест | 12% от общего кол-ва школьников | 174 129 |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры, ФАП | пос./см. |  | 18,1 | 191 | 15 |  | 40% |  |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место на 1 тыс. чел. |  | 3 | 32 | - |  | - |  |
| Аптеки | объект |  | 1 на 6,2 тыс. чел. | 2 | - |  | - |  |
| Станции скорой медицинской помощи |  |  | 1 машина на 10 тыс. чел. | 2 | - |  | - |  |
| Пункт детского питания | порции |  | 4 на 1 реб. до 1 года | 512 | - |  | - |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га |  | 0,2 | 2,11 | 1 |  | 20% | Распоряже-ние Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» Согласно Распоряжения |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. |  | 80* 350** | 844,8 3696 | - |  | - | * норма и нормативная потребность определена согласно СНиП 2.07.01-89* ** норма и нормативная потребность определена согласно Распоряжения Правительства РФ от19.10.1999 N 1683-р |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. |  | 20* 75** | 211 | 0 |  | 0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга |  | зрит. мест. | 70 | 739 | 280 |  | 60% | Нормативная потребность определена согласно Распоряжения Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 |
| Библиотеки |  | тыс. томов | 4,5 | 47,52 | 11 |  | 70% | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Кинотеатры |  | мест | 35 | 369 |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, всего |  | м2 торг. площ. | 280 | 2956,8 | 500 |  | 100% | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| в том числе: - продоволь-ственных товаров |  |  | 100 | 1056 |  |  |  |  |
| - непродоволь-ственных товаров |  |  | 180 | 1900,8 |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 422 | 90 |  | 100% |  |
| Рыночные комплексы |  | м2 торг. площ. на 1 тыс. чел. | 24 | 253 | - |  | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  | раб. мест на 1 тыс. чел. | 9 | 95 | - |  | - |  |
| Предприятия коммунального и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные |  | кг сухого белья в смену | 120 | 1267,2 | - |  | - | Нормативная потребность определена по нормам СНИП 2.07.01-89* |
| Химчистки |  | кг вещей в смену | 11,4 | 120,4 | - |  | - |  |
| Бани |  | мест на 1 тыс. чел. | 5 | 53 | - |  | - |  |
| Гостиницы |  | мест на 1 тыс. чел. | 6 | 63 | - |  | - |  |

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена некоторыми видами обслуживания, но уровень обеспеченности их жителей различен в сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами.

- 4.4.7   Образование

Сеть образовательных учреждений МО «Садовское сельское поселение» составляют 2 дошкольных образовательных учреждения (ДОУ) с числом мест 50, 3 общеобразовательных учреждений (ОУ) с количеством учащихся 380.

В общеобразовательных учреждениях села Садовое обучается 240 учащихся, обучение проводится в две смены. В общеобразовательных учреждениях аула Бжедугхабль- 100 учащихся, села Верхненазаровское- 40 учащихся.

В образовательных учреждениях МОУ СОШ №5 и ОУ СОШ № 12 имеется 2 спортивных зала и 2 спортивных площадки, что сказывается на эффективности образовательного процесса.

- 4.4.8   Здравоохранение

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического развития региона. Лечебные учреждения обеспечивают оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения входят 3 ФАПа (все населенные пункты).

Вместе с тем, ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим комплексом проблем:

- недостаточное финансирование отрасли создает дисбаланс между гарантированным и фактическим объемом оказываемой населению медицинской помощи;

- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами.

- 4.4.9   Культура

На территории МО «Садовское сельское поселение» расположено 6 учреждений культуры, из них: 3 Дом культуры (с. Садовое, аул Бжедугхабль, село Верхненазаровское), 3 библиотеки при ДК – с. Садовое  на 5 тыс. томов ,

с. Верхненазаровское- 3 тыс. томов, а. Бжедугхабль- 3 тыс. томов.

Работа учреждений культуры муниципального образования МО «Садовское сельское поселение» в последние годы направлена на повышение эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для населения.

Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры. В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально – технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

По-прежнему в особом внимании нуждается культурно–досуговая деятельность.

В организации массового отдыха населения есть также проблемы. С развитием инфраструктуры села, необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха населения и обустройство их необходимым оборудованием.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

Необходимо осуществление непрерывного мониторинга технического состояния памятников истории и культуры, их реставрации.

- 4.4.10    Физкультура и спорт

Рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация МО «Садовское сельское поселение» определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На территории МО «Садовское сельское поселение» имеется 1 футбольное поле, расположенное в с. Садовом.

Важнейшей составляющей физкультурно-спортивной работы по месту жительства является состояние материально-спортивной базы дворовых территорий.

Однако решить проблему обеспеченности муниципального образования современными плоскостными спортивными сооружениями за счет только бюджета МО «Садовское сельское поселение» невозможно. Необходимо обеспечить создание соответствующих экономических и правовых условий для привлечения к строительству внебюджетных источников финансирования.

- 4.5   Состояние транспортной инфраструктуры

Транспорт не только обеспечивает потребности населения, но и образует «каркас» территории, является важнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития муниципальных образований и Республики в целом.

Транспортная система МО «Садовское сельское поселение» включает автомобильный транспорт.

4.5.1    Железнодорожный транспорт

Железнодорожная ветка по  МО «Садовское сельское поселение» не проходит.

Ближайшая железнодорожная станция Усть-Лабинская обеспечивает доступ жителей района к городу Краснодару – крупному транспортному узлу.

4.5.2    Внешние автомобильные дороги

Автомобильные дороги, находящиеся в республиканской собственности, находятся в удовлетворительном состоянии, относятся к IV технической категории.

Однако технические параметры отдельных дорог не соответствуют существующим размерам движения и нуждаются в улучшении. Особенно это несоответствие наблюдается на подавляющем протяжении федеральной дороги, на многих территориальных дорогах. Практически отсутствуют современные скоростные, многополосные магистрали, транспортные многоуровневые развязки в узлах.

На дорогах имеются искусственные сооружения, габариты и нагрузки которых не соответствуют размерам движения. Имеет место прохождение дорог по малоприспособленным для пропуска транспортных потоков, узким улицам населенных пунктов.

Автомобильная дорога федерального значения пересекает территорию поселения.

Автодорога Кореновск – Усть-Лабинск – Майкоп.

4.5.3    Уличная сеть и транспортное обслуживание

Главной улицей с. Садовое МО «Садовское сельское поселение» является 
ул. Красная, въезд в село со стороны автодороги  федерального значения по ул. Клубной.

Преимущественно движение легкового и общественного транспорта в виде междугородних автобусов, следующих транзитом  через с. Садовое и аул Бжедугхабль.   Имеются остановки общественного транспорта.

4.6   Уровень развития инженерного обеспечения

Основополагающим фактором улучшения качества жизни является повышение устойчивости работы инженерных систем жизнеобеспечения. Прежде всего, это задача развития и обеспечения содержания в технически исправном состоянии инженерных сетей и сооружений; бесперебойное обеспечение жителей, организаций и учреждений водой, теплом; устойчивое электро- и газоснабжение.

Уровень обеспеченности инженерными коммуникациями определен наличием  на каждом участке сетей водоснабжения, бытовой канализации, газоснабжения, централизованных сетей теплоснабжения, электроснабжения, а также степенью надежности работы этих сетей, степенью износа сетей.

Благоустройство жилищного фонда характеризуется следующими цифрами:

	централизованным водопроводом –0,07%;

	централизованным газом –51%.

Центральным водопроводом обеспечена только школа в с. Садовое.

Обеспеченность населения питьевой водой гарантированного качества относится к числу важнейших факторов охраны здоровья населения.

Источниками водоснабжения МО «Садовское сельское поселение» являются в основном местные колодцы, а также водозабор, расположенный в с. Садовое. Существующие водопроводные сети (700 м) характеризуются изношенностью и аварийностью (70-80%) из них требуют замены 43% сетей.

Жилая застройка индивидуальными жилыми домами обеспечивается в основном теплом от местных источников тепла, работающих на газовом топливе.

4.7   Выводы комплексного градостроительного анализа территории.

По комплексу природных, геополитических, экономико-градостроительных и планировочно-территориальных факторов МО «Садовское сельское поселение» имеет достаточно высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К положительным факторам определяющим перспективное развитие поселения относятся:

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие на прилегающей территории уникальных природных комплексов;

- размещение муниципального образования в зоне 2 – 2,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края г. Краснодара;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, промышленность, добыча полезных ископаемых, туристический кластер. Промышленный комплекс является одним из важных секторов экономики МО «Садовское сельское поселение».  В поселении функционирует кирпичный завод.

- средняя обеспеченность жильем составила в 2011 году 22,68 м2/чел;

- урбанизированный ландшафт в целом обладает живописным сочетанием выразительного рельефа, водных поверхностей, озелененных пространств и это обуславливает высокий природно-градостроительный потенциал перспективного развития;

- транспортная структура поселка имеет возможности для реконструкции и дальнейшего развития, согласно современным требованиям организации надежных и кратчайших по времени транспортных связей между различными частями муниципального образования;

- наличие территорий свободных от застройки в пределах установленной границы поселка и муниципального образования и возможность реконструкции сложившихся территорий рассматриваются как важный положительный фактор для дальнейшего качественного преобразования территорий.

К основным проблемным факторам современного состояния относятся:

- недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий

- изношенность инженерных сетей;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- расчлененность территории реками;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры;

- неблагоустроенность прибрежных территорий р. Белой.

На территории МО «Садовское сельское поселение» имеются неблагоприятные инженерно-геологические  и природно-техногенные условия, влияющие на ведение градостроительной деятельности:

- на территории муниципального образования не проведены берегоукрепительные работы.

5.  Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. Основные  направления  социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития республики  в целом до 2025 года разработана как основополагающий документ, определяющий направления и механизмы перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, предполагающему сочетание динамичного экономического роста с гармоничным развитием социальной сферы, эффективным и бережным использованием уникального природно-ресурсного потенциала региона в интересах настоящего и будущих поколений. Целью разработки Стратегии является формирование организационно-управленческих основ для перехода к инновационному типу развития и новому качеству экономического роста. Основа экономической базы муниципального образования – многоотраслевая промышленность и аграрный сектор – являются главными составляющими экономического потенциала. Кроме этого наличие свободных трудовых ресурсов также можно отнести к составляющим экономического потенциала.

Основными направлениями  социально – экономического развития муниципального образования МО «Садовское сельское поселение» являются:

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- развитие промышленного  комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие аграрного сектора;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- развитие туризма;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры:

- обеспечение населения поселения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса.

- 5.1  Население

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании МО «Садовское сельское» показал следующее:

1.	муниципальное образование «Садовское сельское поселение» входящее в Красногвардейский муниципальный район и с центром в с. Садовое, относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой;

2.	для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения;

3.	неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

Являясь неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, долгосрочного планирования социального и экономического развития исследуемой территории, демографические прогнозы позволяют определить на перспективу численность, как всего населения, так и население отдельных половозрастных групп, что особенно важно с точки зрения социального планирования, решения проблем обеспечения трудовыми ресурсами, дальнейшего воспроизводства населения, разработки мероприятий по повышению материального благосостояния населения и т.д.

В составе Схемы территориального планирования Республики Адыгея даны предложения на отдалённую перспективу – до 2025г.

Схемой были рассмотрены три варианта развития событий:

Инерционный 		 (сохранение существующего портфеля ресурсов)

Стабилизационный	 (восстановление ресурсного портфеля)

Оптимистический 		 (новый портфель ресурсов)

В основу расчета основных показателей демографической ситуации были положены представленные материалы анализа сложившихся в последние десятилетия состояния процессов воспроизводства населения региона, сдвигов в его половой структуре, развития внешних миграционных процессов, внутрирегионального территориального перераспределения и другие факторы, непосредственно влияющие на динамику численности населения и другие его демографические, этнические и социальные показатели.

Перспективные расчеты численности населения строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Из возможных методов перспективных расчетов населения были использован так называемый способ передвижки возрастов. Существенное влияние на демографические процессы оказывают внешние миграции населения. В перспективных расчетах они учтены в стабилизационном и оптимизационном сценариях демографического развития.

Инерционный сценарий развития демографических процессов в Республике Адыгея имеет достаточно высокую вероятность при условии сохранения сложившейся в последнее время тенденций консервации многих из составляющих современного социально-экономического кризиса. По этому сценарию численность населения региона и подавляющего большинства его структурных подразделений систематически будет сокращаться. Произведенные расчеты демонстрируют весьма заметные негативные сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения региона. Так, хотя доля детей (0-15 лет) за расчетный период до 2025 года останется практически неизменной (около 17 ‰), но их количество уменьшится почти на 13 %, или на 10 тыс. человек. В то же время количественно, и, особенно, относительно, возрастет удельный вес лиц в пенсионном возрасте (с 22,2% в 2006 году - до 25,7% в 2025 году). Наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте (53,9 % в 1991 году, 56,0 % в 2000 году и 59,9 % в 2005 году) после 2006 года будет неизбежно уменьшаться, и к 2025 году составит около 57,1 %.

Оптимистический  сценарий развития демографических процессов в регионе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и сокращении смертности до уровня, обеспечивающего положительный естественный прирост. Вместе с тем данный сценарий предусматривает и увеличение механического притока населения или хотя бы его на уровне существующего.

Вероятность развития оптимистического сценария в регионе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной  и производственных сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и сокращению смертности, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения региона и его административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения,

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в регионе рассматривается как промежуточный между инерционным и оптимистическим.

В целом же, стабилизационный сценарий развития демографических процессов предусматривает лишь некоторое улучшение основных показателей социально-экономической системы региона, но в гораздо меньшей степени будет сопровождаться улучшением ситуации в более консервативной демографической  системе. В частности, не претерпит существенных изменений или в лучшем случае увеличится на сравнительно небольшую величину численность населения региона. Все три варианта развития демографических процессов приведут к увеличению доли городского населения в регионе.

Самым благоприятным для республики и для всех административно-территориальных образований, является оптимистический вариант. Его реализация возможна при возврате к положительному сальдо воспроизводства населения (что практически недостижимо) и главное при достижении крупномасштабного притока мигрантов.

Возрастная структура населения  в Схеме  представлена только по инерционному варианту.

Прогнозная возрастная структура населения (инерционный вариант).

Таблица  5.1.2

| Возрастные группы населения | Современное состояние |  | 1 вариант прогноза (инерционный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Садовское сельское поселение» | Республика |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 23,82 | 17,0% | 17,2% |
| Население трудоспособного возраста | 62,09 | 60,8% | 57,1% |
| Старше трудоспособного возраста | 14,09 | 22,3% | 25,7% |

Главными факторами современного и прогнозируемого на перспективу сокращения числа жителей республики являются предельно низкий уровень рождаемости и непомерно высокий коэффициент смертности, имеющих к тому же тенденцию к дальнейшему ухудшению по инерционному сценарию развития. Отрицательное сальдо естественного движения населения сохраниться и при стабилизационном и даже оптимистическом сценариях развития, но естественная убыль населения по ним может быть в какой-то степени компенсирована возможным миграционным притоком из других регионов России и из-за рубежа.

Схема разрабатывалась до разработки «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.», где также были рассмотрены три основных варианта разработки сценарных условий социально-экономического развития республики.

Инерционный отражает развитие экономики в условиях сохранения инфраструктурных ограничений, замедления роста темпов производства продукции по основным секторам экономики. По инерционному сценарию численность населения будет неуклонно снижаться (и наибольшими темпами будет снижаться население в трудоспособном возрасте). Население моложе трудоспособного возраста сначала будет увеличиваться, но после 2023 года также будет меньше уровня 2008 года. Население старше трудоспособного возраста  будет постепенно возрастать.

Оптимистический вариант предполагает реализацию мероприятий по обеспечению опережающих темпов роста основных отраслей экономики. Численность населения будет сокращаться, но в меньшей мере и достигнет к 2025 году 92 % от уровня 2008 года. Численность населения в трудоспособном возрасте снизится, а численность населения моложе трудоспособного возраста в течение прогнозного периода будет постепенно увеличиваться, а затем начнет сокращаться. Меры по повышению продолжительности жизни и сокращение смертности приведут к более интенсивному росту населения в возрасте старше трудоспособного.

Инновационный вариант предполагает комплексную реализацию мероприятий по переходу на инновационную модель развития и ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности и осуществление ряда крупных инфраструктурных проектов, реализацию потенциала республики в виде развития туризма, предприятий переработки, строительства. Общая численность населения снизиться на 2,4%. Численность населения в трудоспособном возрасте будет интенсивно снижаться, а население моложе трудоспособного активно будет увеличиваться и стабилизируется на уровне 106,4%. Численность старше трудоспособного возраста будет неуклонно расти на протяжении прогнозного периода и достигнет 112,4 % от уровня 2008 года.

Прогноз изменения половозрастной структуры населения республики Адыгея  по «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025г.» представлен в таблице 5.1.3

Таблица 5.1.3

| Возрастные группы населения | Современное состояние |  | 1 вариант прогноза (инерци-онный) | 2 вариант прогноза (оптимис-тический) | 3 вариант прогноза (иннова-ционный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Садовское сельское поселение» | Республика |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 23,82 | 17,0% | 18,1% | 18,4% | 18,5% |
| Население трудоспособного возраста | 62,09 | 60,8% | 55,9% | 55,7% | 55,9% |
| Старше трудоспособного возраста | 14,09 | 22,3% | 26% | 25,9% | 25,6% |

По всем трем сценариям будет происходить  увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население. В качестве основного сценария социально-экономического развития Республики Адыгея предлагается третий (инновационный) вариант прогноза. Перспективная динамика численности населения на расчетную перспективу будет сопровождаться существенными территориальными различиями: при всех вариантах развития меньшим спадом или большим ростом числа жителей будут выделяться населенные пункты и районы, расположенные вблизи крупных городов – Краснодара и Майкопа.

Майкоп – важный административный, промышленный и культурный центр республики – укрепит свои позиции в перспективной численности населения региона. На расчетный перспективный срок сохраниться тяготение северной части республики к Краснодару, а центральной и южной – к Майкопу. На перспективу возлагаются большие надежды на миграционный приток, внутренние и внешние миграции, рассматриваемый как объективная неизбежность с целью избежания дальнейшей депопуляции, хотя это в свою очередь может сопровождаться и рядом возможных серьезных проблем.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

- семейная политика, стимулирование рождаемости;

- молодежная политика;

- здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей;

- культура;

- последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;

- доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения;

- сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов  в пользу наиболее уязвимых групп населения;

- предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов;

- обеспечение занятости населения через решение проблемы дефицита качества трудовых ресурсов (создание более эффективной кардинально отличающейся от ранее существовавшей системы среднего профессионального образования, повышение квалификации труда);

- создание новых рабочих мест, проведения инвестиционной политики стимулирующее более полное использование имеющихся рабочих мест;

- проведение взвешенной миграционной политики;

- создание условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, стимулирование рождаемости. (включая материальную помощь при рождении ребенка).

Меры социально-демографической политики, принимаемые в последнее время Правительством РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости.

- 6  Стратегические направления градостроительного развития

- 6.1  Концепция  градостроительного  развития  МО «Садовское сельское поселение»

Предлагаемая градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Садовское сельское поселение» учитывает положения предыдущего Генерального плана и базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории поселения – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель.

К основным факторам, осложняющим и ограничивающим перспективное развитие муниципального образования относятся:

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, отсутствие необходимых путепроводов и мостов, транспортных развязок;

- размещение отдельных предприятий и учреждений в жилой застройке, имеющих значительные санитарно-защитные зоны, и осложнение тем самым экологической ситуации в поселке, что приводит к ухудшению условий проживания населения и требует выноса этих предприятий (учреждений) или переселение жителей с территорий санитарно-защитных зон;

- наличие объектов культурного наследия, имеющих статус памятников местного значения;

- размыв, обрушение склонов, и изменение береговой полосы рек, вследствие отсутствия берегоукрепление на значительной протяженности береговой полосы, неблагоустроенность значительной части прибрежных территорий;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- близкое залегание грунтовых вод вызывающее подтопление отдельных участков территории муниципального образования;

- прохождение по территории МО «Садовское сельское поселение» магистральных газопроводов высокого давления;

- расчлененность территории МО «Садовское сельское поселение» реками.

Все эти факторы были учтены в процессе работы над Генеральным планом МО «Садовское сельское поселение».

Природный каркас муниципального образования, представляет собой экосистему из водных объектов (р. Белая), зеленых насаждений вдоль балок, прудов.

В местах жилой застройки, где не предполагается вынос предприятий с занимаемых территорий, предлагаются несколько вариантов улучшения экологической обстановки:

- перепрофилирование предприятий и учреждений с целью изменения класса вредности или формирование на их базе производственно-деловых зон;

- проведение экологонаправленных мероприятий на предприятиях по уменьшению вредных выбросов;

- создание и благоустройство озелененных санитарно-защитных зон от предприятий;

- вынос жилой застройки из санитарно – защитных зон этих предприятий.

Для улучшения экологической обстановки в МО «Садовское сельское поселение» проектом также предлагается наметить ряд важных планировочных мероприятий, основными из которых являются:

- организация озелененных санитарно-защитных зон вдоль основных и главных улиц и вдоль автотрассы;

- строительство берегоукреплений по берегам рек;

- строительство закрытых сетей ливневой канализации и очистных сооружений перед сбросом очищенных стоков в открытые водоемы.

Планируется  вывозить бытовые отходы на полигон ТБО возле с. Еленовского Красногвардейского района.

- 6.2  Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды

1.	Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2.	Реорганизация береговой зоны: комплексное благоустройство и озеленение, формирование набережной реки, природоохранные мероприятия по организации прибрежной защитной полосы рек.

3.	Сохранение и развитие структуры сложившегося центра, системы общественных центров в населенных пунктах муниципального образования.

4.	Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды.

5.	Сбалансированность реконструктивных мероприятий в существующей застройке и освоения новых территорий.

Реконструкция должна носить продуманный, сбалансированный характер. Реконструкции должен, прежде всего, подлежать аварийный и ветхий фонд.

6.	Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование природного каркаса:

- зеленые насаждения общего пользования: парков, скверов, бульваров; лесопарков, зон отдыха, и туризма, спортивных комплексов и сооружений;

- озеленение трасс транспортных коммуникаций.

- 6.3  Проектное функциональное зонирование территории.

Мероприятия по оптимизации функционального зонирования

Градостроительная деятельность согласно Градостроительному кодексу РФ наряду с другими видами, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование определяет условия использования, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Генеральный план, это документ долгосрочного стратегического планирования. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и населенных пунктов в него входящих, особенности использования существующих земель.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане муниципального образования МО «Садовское сельское поселение» на территории населенных пунктов относятся:

- жилые зоны – зоны застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки много и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов высшего и среднего профессионального образования, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- промышленные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения – зеленые насаждения общего пользования: парки, скверы, бульвары; лесопарки, зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны военных объектов и иных режимных территорий;

- зоны специального назначения – кладбища;

- зоны прочих территорий – озеленение специального назначения, прочие территории.

При разработке предложений по проектному функциональному зонированию территорий в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования территорий;

- реконструкция и модернизация территорий

- развитие системы общественных центров;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

- 6.4  3оны ограничений на использование территорий

В проекте на соответствующих чертежах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К основным зонам регламентированного градостроительного  использования территории можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей и пр.);

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны памятников истории и культуры.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться особые условия без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться особые условия только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов – устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств. и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и  уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65). Водоохранная зона рек составляет 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

6.5 Зоны ограничений на использование территорий

- 6.5.1   Охрана культурного наследия. Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия и исторических территорий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ одним из основных принципов градостроительной деятельности должно быть ее осуществление «…с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий». В поселениях, имеющих памятники истории и культуры, устанавливаются зоны охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектам историко-культурного наследия, или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность. Границы территорий и зон охраны  памятников истории и культуры определяются и утверждаются в порядке, установленным законодательством об охране объектов культурного наследия, и отображаются как обязательные к руководству в градостроительной документации, в том числе, в градостроительных регламентах.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны культурного наследия, которые определяется Проектом зон охраны культурного наследия (ст.34. часть 1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73 –ФЗ 2002 г.).

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразного использования.

В соответствие с законодательством Российской Федерации зоны ограничений  по условиям охраны объектов культурного наследия могут устанавливаться только путем переноса их из Проектов зон охраны объектов культурного наследия,

Учитывая объективные причины их отсутствия, согласно письму Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея устанавливаются временные границы зон охраны (см. раздел 4.3.3.2).

- 7  Градостроительные мероприятия  Генерального плана

7.1  Градостроительные  мероприятия  обеспечивающие  формирование среды  жизнедеятельности с учетом  потребности  инвалидов и маломобильных  групп  населения

- 7.1.1  Общие  положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово–бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети Физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

- 7.1.2  Пешеходные  пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами-колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. Запроектированные подземные переходы должны быть устроены с пандусами. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижении следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными, с наименьшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха колеблется от 100 до 500 метров, рекомендуется через каждые 150-200 м на пешеходных улицах и аллеях организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и стоянкам такси. Предельная длина пешего пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100-200 м в условиях поселковой застройки и сокращаться до 30-60 м в парках и зеленых зонах. Площадки должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

- 7.1.3   Автостоянки личного  транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин. Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001 г.п.3.12.. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5 х5,0 м внутренние размеры гаража не менее 3,5 х 6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой, принятой в международной практике. Автомобильные стоянки для инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях – не далее 100 метров.

- 7.2  Развитие  инженерной  инфраструктуры

7.2.1  Водоснабжение

- 7.2.1.1  Современное состояние

Источником водоснабжения с. Садовое является водозабор, расположенный в разных районах  поселения.

Система водоснабжения поселка - централизованная.

Материал труб существующей водопроводной сети – чугун, сталь, асбестоцемент, полипропилен. Диаметры разводящей водопроводной сети 150-50мм.

Существующие зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений  соответствуют санитарным требованиям.

Табл. 7.2.1.1.1.

Сведения  о состоянии объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения находящегося в муниципальной собственности

| Наименование территории | Фактическая подача воды тыс. м3/ год | Водозаборы |  |  | Водонапорные башни |  | Резервуары |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Количество скважин, шт. | Дебет, м3/сут. | Количество, шт. | Общий объём, мЗ | Количество, шт. | Общий объём, мЗ | Протяжённость, км | Год постройки | Степень износа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Админи-страция Садового с/п |  | 1 | 1 | 600 | 1 | 25 |  |  | 3,3 |  | 60% |

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, предусматривается три зоны водоохраны.

В 1 пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды, с учётом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную защиту водозабора от загрязнения.

На существующих водозаборах организованы, в основном, зоны водоохраны 1-го пояса.

- 7.2.1.2  Проектные решения

Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,15.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды.

Расходы воды для полива зеленых насаждений общего пользования и посадок на приусадебных участках приняты по СНиП 2.04.02-84*. Принимаем полив через день в часы минимального водопотребления.

Магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов. На существующей сети запроектирована прокладка дополнительных линий для ее закольцовки.

Сети водопровода предусматриваются из напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001.

На сетях водопроводов необходимо провести работы по ремонту и промывке водопроводных сетей, замене труб, исчерпавших сроки эксплуатации, закольцовку существующей сети, ремонт или замену недействующих пожарных гидрантов.

Полив покрытий проездов и  зеленых насаждений общественного пользования производится поливочными машинами, полив зеленых насаждений на приусадебных участках – от водопроводной сети.

- 7.2.2  Канализация бытовая

- 7.2.2.1  Существующее положение

Объекты социальной сферы  для сбора и очистки  бытовых стоков оснащены простейшими канализационными  сооружениями - фильтрующими  колодцами и  выгребными ямами.

На территории населённых пунктов отсутствует также ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

- 7.2.3  Теплоснабжение

- 7.2.3.1   Существующее положение

Существующая жилая капитальная застройка, общественные здания поселения обеспечиваются теплом, в основном, от муниципальных котельных.

Температура теплоносителя от котельных – 95-700С.

Теплоснабжение существующих промпредприятий осуществляется от собственных ведомственных котельных.

Теплоснабжение школ осуществляется от собственных котельных, работающих в селе Садовское и ауле Бжедугхабль на газовом топливе,  в селе Верхненазаровском  на твердом топливе.

Теплоснабжение существующих промпредприятий осуществляется от собственных ведомственных котельных.

Теплоснабжение существующей усадебной застройки  осуществляется от местных источников тепла на газовом  и твердом топливе.

- 7.2.4 Газоснабжение

- 7.2.4.1  Общие положения

Раздел газоснабжения выполнен в соответствие с «Правилами безопасности систем газораспределения и газоснабжения» ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, «Правил охраны газораспределительных систем».

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения поселка и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

•	поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

•	использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

•	замена существующих ГРП на ШРП;

•	строительство новых и замена изношенных газопроводов;

•	организация учета расхода газа у потребителя.

- 7.2.4 2  Современное состояние системы газоснабжения

Источник газоснабжения

Газоснабжение Садовского сельского поселения осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления 1 категории  Р=1.2 МПа Ду300.

Табл.7.2.4.2.1

Сведения  о газификации

| Наименование населённых пунктов | Общая протяжённость газопроводов, км | Кол-во квартир | Из них газиф-х прир. газом | % газификации | Уровень газификации % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Садовое | 21,17 | 391 | 244 | 31,59 | 62,4 |
| а. Бжедугхабль | 15,37 | 286 | 87 | 30,42 | 55,28 |
| с. Верхненазаровское | - | 162 | - | - | 0 |

Негазифицированный населённый пункт- с. Верхненазаровское.

Существующая жилая капитальная застройка и общественные здания Садовского сельского поселения обеспечиваются теплом в основном от муниципальных отопительных котельных, работающих на природном газе.

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Отопление жилых домов индивидуального пользования осуществляется от индивидуальных источников тепла, которые подключены к сетям низкого давления.

В малоэтажной застройке природный газ низкого давления используется в газовых плитах для приготовления пищи при централизованном отоплении и горячем водоснабжении.

Трассировка газопроводов высокого и низкого давления выполнена исходя из условий застройки и планировки районов.

В Садовском сельском поселении предусмотрена следующая защита стальных газопроводов от коррозии:

- покрытие наружной поверхности газопровода битумной противокоррозионной изоляцией;

- применена электрохимзащита,  установлены катодные станции.

В черте Садовского сельского поселения проходит магистральный газопровод.

Газовые сети

Схема газоснабжения Садовского сельского поселения устарела и не соответствует современному положению.

Подача природного газа к потребителям осуществляется, в основном, по подземным газопроводам.

По сведениям службы эксплуатации состояние распределительных газовых сетей, в основном – удовлетворительное.

Выводы по существующему положению:

1. Схема газоснабжения Садовского сельского поселения в целом в удовлетворительном состоянии.

2. Заменить устаревшие станции катодной защиты

Предложения по газоснабжению

На последующих стадиях проектирования выполняются проверочные гидравлические расчеты существующих газовых сетей и расчеты диаметров проектируемых газопроводов на пропускную способность расходов газа существующих, строящихся и перспективных потребителей.

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается от существующих, с реконструкцией при необходимости, и  новых котельных с  установкой ШРП с узлом учета расхода газа.

Теплоснабжение перспективных одиночных  объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых источников тепла с присоединением к сетям высокого давления с установкой ШРП.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки–  от    автономных автоматических газовых водонагревателей с присоединением к сетям низкого давления.

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из стальных труб, а газопроводы  низкого давления непосредственно к потребителям, надземными – на стойках и по фасадам из стальных труб.

Диаметры газопроводов определены по номограммам в СП 42-101-2003 (приложение Б), исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа, создания при максимально допустимых потерях давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Выводы:

1.  Для обеспечения эффективной работы системы газоснабжения поселка и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

•	поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

•	использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

•	строительство новых и замена изношенных газопроводов;

•	организация учета расхода газа у потребителя.

3. Рекомендуемый вид прокладки проектируемых газовых сетей – подземный с использованием стальных труб, с минимальным заглублением от поверхности земли до верха трубы -  1,2÷1,4м.

4. Газоснабжение нового строительства, предлагается от двух ШРП высокого давления  с присоединением к существующим газопроводам высокого давления.

5. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из стальных труб, а газопроводы  низкого давления непосредственно к потребителям, надземными – на стойках и по фасадам из стальных труб.

6. Развитие системы газоснабжения предлагается осуществить с применением                 новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации,                  максимальной энергоэффективностью систем, экономии  топлива, экологической                   безопасности.

- 7.2.5   Электроснабжение

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям высокого (21.63 км) и низкого давления (45,65 км).

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей можно назвать удовлетворительным, т.к. процент износа относительно невысокий.

- 7.2.6  Инфраструктура связи

- 7.2.6.1  Связь

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающей в себя телефонную связь общего пользования и существующих АТС. Абонентов -20.

Система построения телефонной сети- шкафная. Магистральная телефонная сеть проложена в кабельной канализации.

Предусматривается замена устаревшего существующего оборудования координатных АТС на современное цифровое оборудование. Соединение проектируемых АТС с существующими выполнить с помощью оптико-волоконных кабелей.

- 7.2.6.2  Радиофикация и телевизионная сеть

Радиофикацию вновь вводимых объектов поселения выполнить от существующей радиотрансляционной сети. Основные направления развития телевизионной сети предусматривают увеличение передаваемых эфирных программ, а также кабельного и спутникового TV, качественное улучшение приема передаваемых программ.

8.    Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта выполнен в соответствии с Пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» к СНиП 11-01-95, СНиП 11-101-95, основными законодательными актами и нормативными документами, регламентирующими требования в области охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Перечень основных законодательных актов:

- Федеральный Закон РФ ФЗ-7 от 10.01.02 «Об охране окружающей среды» (ред. 30.12.08);

- Федеральный Закон РФ ФЗ-96 от 04.05.99 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 30.12.08);

- Федеральный Закон РФ ФЗ-89 от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления» (ред. 30.12.08);

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г.;

- Федеральный Закон РФ ФЗ-190 от 29.12.04 Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. 30.12.08).

Данная стадия проектирования в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (гл.5 ст.28) относится к градостроительной документации

- 8.1   Охрана земельных ресурсов

Земли района работ относятся к категории земель поселений.

Мероприятиями по охране земельных ресурсов в настоящем проекте являются:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов;

- строительство закрытых сетей бытовой канализации;

- строительство очистных сооружений канализации;

- строительство закрытых сетей дождевой канализации;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках в открытые водоёмы;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения;

- движение транспорта и техники осуществляется строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- пневмоочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок (при строительстве новых объектов);

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- хлорированная вода после промывки и обеззараживания внешних сетей водоснабжения во время профилактических и ремонтных работ отводится в специальные резервуары и вывозится в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией г/п специальными передвижными средствами (при эксплуатации объектов);

- установка мусоросборников на период строительства и эксплуатации объектов на площадках с твердым покрытием;

- своевременный вывоз мусора в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией с/п;

- озеленение;

- полив зеленых насаждений поливочными машинами и очищенной водой после очистных сооружений поверхностного стока (при эксплуатации объектов).

Строительные работы необходимо производить в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, что позволит избежать техногенных и экзогенных нарушений грунта.

- 8.1.1   Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. В данном проекте снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

Ведомость на снятие почвенного слоя с территории земельного отвода с указанием мощности и объема снимаемых почв и дальности перемещения представлена в таблице 8.1.1.1.

Таблица 8.1.1.1  Сводная ведомость снятия почвенного слоя с территории застройки

| Площадь отвода (Sг/п) (га) | № ареала залега-ния почв на карто-схеме | Коорди-наты снимаемого слоя на карто-схеме | Площадь снятия почвен-ного слоя (га) | Мощ-ность снимаемого почвен-ного слоя (м) | Объем снимаемого почвенного слоя почвы (тыс.м3) | Расстояние перемещения снимаемого слоя в резерв (км) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107,7* | - | - | 22,34** | 0,43 | 7,47 | 1 | - |
|  | - | - |  |  | 11,26 | 5 | - |
|  | - | - |  |  | 74,55 | 10 | - |
|  | - | - |  |  | 2,77 | 15 | - |

*  - площадь проектируемой территории

** - площадь, предлагаемая под строительство жилых и общественных зданий и устройство дорог.

- 8.2   Охрана атмосферного воздуха

.

На основании закона «Об охране атмосферного воздуха» руководство заводов обязано:

- обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух.

8.2.1   Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Расстояния от границ зоны санитарной охраны до жилых зданий, участков детских учреждений, школ, учреждений здравоохранения следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8.2.2   Экономическая эффективность проектируемых объектов и мероприятий

Эколого-экономическую оценку работ можно выразить через ущерб за выбросы ЗВ в атмосферу. Размер ущерба за выбросы, сбросы и размещение отходов определен в соответствии с Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (Утв. Минприроды РФ 26.01.93 г.) по формуле:

П = ∑ Сhi * Mi (руб.), при Мi < Mhi, где

i – вид загрязняющего вещества;

Сhi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мi – расчетный выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Mhi – предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т).

Учитывая, что при эксплуатации принимается работа объекта в режиме номинальной нагрузки, соответствующей максимальным выбросам, сбросам и размещению отходов по утвержденным нормам ПДВ Мi берется равным Мhi.

Сhi = Hбhi * Кэ * Кинд, где

Hбhi – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го вещества (руб./т),

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы (1,6 для Республики Адыгея). Применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных пунктов.

Кинд – федеральный коэффициент индексации платы за загрязнение природной среды, принимаемый равным 1,79 и 1,46.

Коэффициенты Hбhi, Кэ и Кинд принимаются согласно Постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 12.06.2003 года № 344 и от 01.07.2005 года №410.

- 8.3   Мероприятия по защите от шума и вибраций

Шумовые или вибрационные воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Основными мероприятиями по снижению шума от автотранспорта является магистрализация уличной сети и организация движения, позволяющие сконцентрировать транспортные потоки по основным магистралям и избежать большого числа перекрестков.

Через а. Бжедугхабль проходит трасса федерального значения. Проектом генерального плана предлагается размещение проектируемой жилой застройки на расстоянии не менее 90 м от трассы. Вдоль трассы предусмотрено санитарно-защитное озеленение.

Допустимые уровни звукового давления, допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки принимаются по таблице 8.3.1  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Таблица 8.3.1       Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки

| Наименование территории | Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, LA, дБА | Максималь-ный уро-вень звука, LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к зданиям школ, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайона и групп жилых домов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

В целях шумопоглощения проектом предусмотрено озеленение вдоль улиц и остекление окон домов стеклопакетами заводского изготовления, обеспечивающими достаточное шумопоглощение. Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА.

- 8.4   Защита от воздействия электромагнитных полей

Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитной зоны (C33) электромагнитных излучателей необходимо руководствоваться «Временными санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами» № 2963-84.

При размещении радиотелевизионных и радиолокационных станций уровень электромагнитной энергии в жилой застройке, а также на территории, предназначенной для перспективного градостроительного освоения в районах действующих радиолокационных станций, при круглосуточном непрерывном излучении и при импульсном излучении не должен превышать установленных санитарных нормативов.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников - электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50Гц.

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся линии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для ВЛ 35 кВ – 15 м.

Среди коллективных мер защиты на первый план выступает ряд предварительных мероприятий, проводимых на этапах проектирования энергопередающих устройств. Это недопущение размещения жилой застройки в непосредственной близости от ЛЭП, где уровни интенсивности ЭП превышают предельно допустимые для населения, определение зон недопустимого пребывания населения, а также предупреждение их случайного попадания в эти зоны.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного излучения ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижении напряженности электрического излучения в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

В пределах санитарно-защитной зоны ЛЭП запрещается:

•  размещать жилые и общественные здания и сооружения;

•  устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

•  размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

•  производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда. На приусадебных участках или других местах пребывания людей напряженность поля промышленной частоты может быть снижена путем установления защитных экранов, например это железобетонные, металлические заборы, тросовые экраны, деревья или кустарники высотой не менее 2 м.

Одним из немаловажных мероприятий по защите населения от ЭМИ является организация специальных проходов для людей, транспортной техники под высоковольтными линиями электропередач.

- 8.5   Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

- 8.5.1   Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Загрязняющие вещества в водные объекты от проектируемого объекта могут поступать через выпуски сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций, с осадками из атмосферы, при смыве минеральных веществ с территории и т.п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников вносит сброс сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных вод - приемника стоков зависит от наличия и технических характеристик применяемых очистных сооружений.

На территории Садовского сельского поселения протекают река Белая.

Питание рек смешанное, основным источником питания являются атмосферные осадки, дающие до 90% годового стока.

Подъем уровня обычно начинается в марте-апреле – это начало весеннего па-водка. Максимальный подъем уровня воды отмечается в мае-июне, после чего до сентября идет постепенный спад воды. В октябре наступает осенний паводок, после чего уровень быстро снижается до зимнего половодья.

На р. Белой расположен ряд населенных пунктов, колхозы, совхозы, леспромхозы и предприятия, которые сбрасывают в нее неочищенные сточные воды. Расположенные вблизи реки навозохранилища, свалки и неорганизованные места водопоя и купания животных являются также причиной ее загрязнения, особенно в паводковый период, когда по данным ФГУЗ ЦГиЭ в Республике Адыгея, значительно ухудшаются физико-химические и бактериальные показатели воды.

Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки и как следствие – ее заболачиваемость. Река практически потеряла свою естественную способность к самоочищению.

- 8.5.2   Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при эксплуатации проектируемых объектов аналогичны мероприятиям по охране земельных ресурсов (п.8.1).

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений. В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для рек– в размере 100 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса;

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ФЗ №74 ст.65).

Минимальная ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас с/х животных и организация для них летних лагерей.

- 8.6   Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

В настоящее время одной из наиболее важных проблем Садовского сельского является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории Садовского сельского поселения отсутствует свалка для утилизации твердых бытовых отходов. При этом накопление ТБО составляет более 1900 м3 в год. Отсутствуют контейнерные площадки, оборудованные в соответствии с гигиеническими требованиями (с твердым покрытием и ограждением) для сбора и временного хранения ТБО. Не решены вопросы сбора и удаления крупногабаритных отходов, в результате чего образуются многочисленные свалки.

Для сбора твердых бытовых отходов около проектируемых жилых и общественных зданий должны быть установлены металлические контейнеры объемом 0,75 м3.

Твердые бытовые отходы:

- должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением;

- площадка должны располагаться не ближе 25 м от жилья;

- вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

- в жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Не допускается:

- переполнение контейнеров;

- поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности;

- использование ТБО на подсыпку дорог и стройплощадок;

- сжигание ТБО на пром. площадках, особенно вблизи жилых домов;

- хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.

Люминесцентные лампы должны накапливаться в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с кафельным ровным полом (или с металлическим полом), в специальных контейнерах (желательно металлических). Не допускается:

- хранение ламп под открытым небом и на грунтовой поверхности;

- хранение ламп без тары и в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

- передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов.

В случае боя ртутьсодержащих ламп осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой. Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материала неамальгирующего и неадсорбирующего ртуть (винипласт). Использованные ртутьсодержащие лампы должны вывозиться на спецпредприятия для демеркуризации.

- 8.7   Выводы

Проектом предусмотрены необходимые санитарно-защитные, охранные и водоохранные зоны.

- 9. Основные факторы риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.

«Построить культуру предупреждения бедствий нелегко. Цену предупреждения бедствий мы  оплачиваем сейчас, в то время как выгоду от этого мы получим только в далёком будущем. Более того, выгоды не ощутимы, поскольку бедствия эти не произошли». (Кофе Аннан, Генеральный Секретарь ООН).

Основные цели:

1. Понимание риска и последующее его уменьшение до допустимого уровня;

2. Готовность территории в случае ЧС ликвидировать бедствие в кратчайшие сроки собственными силами и средствами;

3. Устойчивая безопасность урбанизированных и производственных территорий путем заблаговременного территориального планирования и надежного строительства (реализация инженерного подхода).

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности и безопасности функционирования территории в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенных аварий и катастроф.

9.1 Определение потенциальных опасностей на территории МО «Садовское сельское поселение»

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут быть:

•	 Негативные природные явления:

- инженерно – геологические процессы и явления;

- метеорологические явления-

- пожарная опасность

•	Аварии на потенциально опасных объектах

•	Аварии на транспорте

•	Радиационная опасность

•	Биолого – социальные опасности

- 9.2  Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности поселения, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Метеорологические явления:

  - крупный град – диаметр градин  от 20 до 30 мм;

  - сильные  ливневые осадки;

  - сильный гололед

  - грозы;

  - сильный ветер (ураган);

2. Инженерно – геологические:

- оползни

- речная эрозия, подработка берегов

- землетрясения до 8 баллов;

4. Пожарная опасность:

- техногенные пожары в жилой зоне.

Защита от затоплений паводковыми водами и подтопления дождевыми и талыми склоновыми водами

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реке, прорыв плотин и ограждающих дамб и т. п.).

Наводнение причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения необходимо проведение заблаговременного краткосрочного прогнозирования возможных последствий наводнения (за 12 – 15 дней до наступления предсказываемого явления).

Гидрографическая сеть Садовского сельского  поселения представлена рекой Белой и малыми реками.

Паводок формируется за счет снегового питания и дождей. Пик половодья обычно проходится на конец мая - начало июня. Ливневые дожди, таяние снегов в горах в весенне-летний период способствуют паводку на малых реках.

Мероприятия и предложения по защите:

Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения проводится заблаговременное краткосрочное прогнозирование возможных последствий наводнения.

Под краткосрочным прогнозом следует понимать составление гидрологического прогноза характера и последствий наводнения не более чем за 12-15 дней до наступления предсказываемого явления.

На основе данных возможной обстановки в зоне затопления должна быть создана группировка сил ликвидации последствий наводнения, способная:

- провести разведку зоны затопления; провести спасение пострадавшего населения;

- организовать строительство пунктов посадки и высадки пострадавшего населения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных дорог;

- организовать восстановление поврежденных и строительство (оборудование) новых мостов;

- организовать восстановление поврежденных и строительство новых защитных дамб;

- организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий связи;

- организовать спасение выжившего и захоронение погибшего скота.

Для выполнения вышеизложенных задач в зоне  возможного затопления в  Садовском сельском  поселении  созданы формирования для проведения спасательных работ и определены стационарные пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зоны затопления.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

Основные рекомендации по снижению негативного воздействия ЭГП на населенные пункты и хозяйственные объекты:

- Размещение любых проектируемых объектов и эксплуатация существующих сооружений в оползневой зоне должны осуществляться на основе стационарного изучения характера и интенсивности развития эрозионных и оползневых процессов , а также на прогнозе дальнейшего развития этого процесса для обоснования  и проектирования защитных мероприятий. Для этого в пределах выявления причин возникновения оползневых смещений, изучения их динамики и определения противооползневых мероприятий необходимо возобновление в полном объеме работы специальных постов со специалистами оползневых станций, в задачу которых входит контроль: за колебанием уровней воды в дренажных сооружениях, в буровых скважинах, реках и балках; за режимом  подземных вод; скоростью и направлением оползневых смещений, выпадением и стоком атмосферных осадков. На основании анализа результатов проведенных наблюдений выявляются оползневые районы и выполняются противооползневые работы на тех участках, где зафиксировано смещение пород.

- Своевременное устранение всех искусственных факторов, способствующих интенсивной переработке берегов, подтоплению и образованию оползней, особенно в пределах застроенных территорий (подрезка склонов, неконтролируемый сброс талых и дождевых вод в овраги и балки с бортами, сложенными рыхлыми, неустойчивыми породами, систематические утечки из водонесущих коммуникаций и т.д.).

- Запрещение распашки оползневых склонов, интенсивного выпаса скота, вырубки деревьев, подрезки склонов, запрещение взрывных работ вблизи оползневых склонов.

- Упорядочение стока поверхностных ливневых и хозяйственно-бытовых вод, устройство дренажных каналов; запрещение искусственного обводнения и увлажнения пород на склонах, строительство у подошвы склонов прудов, водохранилищ и других гидротехнических сооружений.

- На участках интенсивной переработки берегов, где имеется угроза разрушения жилья, промышленных объектов и сооружений, проведение берегоукрепительных работ.

- При застройке тип грунта должен быть определен на основании специальных инженерно – геологических изысканий на каждой площадке. При освоении этих территории необходимо строго соблюдать строительный режим.

- При строительном освоении площадок, на которых возможны оползни, необходимо провести изыскания по устойчивости склонов.

Мероприятия по защите территории от экстремальных метеорологических явлений

На проектируемой территории возможно  усиление ветра.

В зависимости от степени разрушения зданий на основании данных, приведенных выше в табличной форме, определяются потери населения, согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение №4.

Таблица  9.2.1  Прогноз степени разрушения зданий и сооружений

| Номер по порядку | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Степень разрушения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость ветра, м/с | Характеристика степени разрушения в зависимости от скорости ветра |
| 1 | Малоэтажные здания и сооружения в жилой застройке | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-40 | Разрушение кровли, большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах |
| 2 | Многоэтажная застройка | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных элементов зданий, заполнений оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-35 | Разрушение кровли; большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных заполнений, появление трещин в стенах |
| 3 | Сооружения павильонного типа | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие сгибы, падение кровельных элементов или падение отдельных частей |
| 4 | Открытые плоскостные сооружения | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений, части оборудования, падение отдельных частей ограждающих конструкций |
| 5 | Легкие складские навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений, падение кровельных элементов, падение отдельных частей, возможен срыв навесов зданий |
| 6 | Открытые распределительные устройства (110КВ) | 20-25 | Деформация отдельных деталей, электропроводки, изоляторов, приборов автоматики |
|  |  | 25-35 | Повреждение оборудования, обрыв проводов и рычагов управления, разрушение изоляторов |
| 7 | Трубопроводы наземные | 35-45 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП |
| 8 | Воздушные линии электропередач | 25-30 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение и провисание сети линии электропередач |
|  |  | 30-45 | Разрыв сети, сильные повреждения арматуры, падение и деформация опор |
| 9 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП и провисание сети линии связи |
|  |  | 25-35 | Разрыв сети, падение и деформация опор, повреждение КИП |

На основании данных по степени разрушения, приведенных в методических указаниях,  людские потери могут составить (определяются методом интерполирования):при слабых разрушениях (при скорости ветра 25 м/с): общие потери – 4,8%, безвозвратные – 0%,  санитарные – 4,8% ( от общего числа населения в зоне ЧС).

При средних разрушениях (при скорости ветра 35 м/с,)  - общие – 20,5%, безвозвратные – 5,5%, санитарные - 15% .

При крупном граде – диаметр градин 20-40 мм (частота наступления ЧС – 10-3 ), размер зоны стихийного бедствия может составить1000 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.

Выпадение града приводит к поразительным разрушениям. «Градовые дорожки» достигают в длину 50-60км, в ширину – 10км, но обычно они в 5-10раз меньше. Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

При сильном гололеде – отложение на проводах диаметром 20 мм и более образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный налипанием снега и намерзанием капель воды на различных поверхностях. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С, особенно при температуре +10С - +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4кг на 1м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Мероприятия по защите

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

В Республике создана территориальная система централизованного оповещения населения республики, которая  находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и речевой  информации и обеспечивает автоматизированное включение оконечных средств оповещения. Организационно-технический принцип построения территориальной системы централизованного оповещения населения состоит в том, что сигналы оповещения по аппаратуре оповещения передаются во все районы республики: на узлы связи и районные отделы внутренних дел. Технической основой территориальной системы централизованного оповещения населения республики является аппаратура оповещения П-160, электросирены, а также сети связи и проводного вещания.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, государственная телерадиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Оповещение сельского населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Прекращают работу на открытой местности и высоте. Сводят до минимума выход транспорта на маршрут.

При получении угрожающего прогноза приводят в готовность силы и средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ.

В России разработаны методы определения градоопасных облаков и созданы службы борьбы с градом. Опасные облака «Расстреливают» снарядами, снаряженными специальными химическими веществами. Население заблаговременно оповещается о приближении градоопасных облаков.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений. Жители и сотрудники общественных учреждений должны по телефону подать сигнал тревоги в пожарную часть, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения и обесточить оборудование.

При утечке газа пользование открытым огнем во время и после стихийного бедствия может вызвать взрыв, поэтому необходимо проветрить помещение и прекратить утечку газа. Пользоваться электрическими приборами можно только после того, будут просушены и проверены.

Мероприятия по молниезащите

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к заземлителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлителей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5м, с разносом 5м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы заземлителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

Металлические корпуса ванн должны иметь соединения с трубами водопровода для выравнивания потенциала между водопроводной трубой и корпусом ванны при неисправности электропроводки (см. сантехнический раздел).

При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и за-земление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных ка-белей.

Защита от природных пожаров

Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникают и распространяются пожары.

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при которым горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25км/час).

На территории Садовского сельского поселения  располагаются леса лесфонда. Леса  имеют высокое рекреационное, эстетическое значение и достаточно часто посещаются гражданами. Леса относятся к 3-4 классу пожарной опасности по лесорастительным условиям. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем в лесу, выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов.

Мероприятия и предложения по защите

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие меры:

-   противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, устройство противопожарных разрывов;

- создание систем предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

До начала пожароопасного периода разрабатывается оперативный план борьбы с лесными пожарами в зоне деятельности лесхоза. Имеющаяся противопожарная техника и оборудование полностью подготовлены к работе.

Локализация и тушение лесных пожаров осуществляется силами, средствами и в порядке, определенными оперативным планом тушения лесных пожаров.

В числе иных мер по обеспечению пожарной безопасности лесов особое внимание следует уделить лесопожарной пропаганде и мероприятиям по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В рамках организации и ведения лесопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке в лесах.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров включают в себя;

- регулирование состава древостоев при проектировании и проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий;

- уборка из насаждений сухостойных и суховершинных деревьев;

- создание системы противопожарных барьеров;

- устройство достаточно разветвленной сети лесных дорог;

- устройство пожарных водоемов.

Сейсмическая опасность

Во всем мире главной природной угрозой, как наиболее разрушительной и непредсказуемой, считается землетрясения, а в качестве основного объекта  риска рассматриваются урбанизированные территории. Особое внимание уделяется таким объектам риска внутри поселений, как национальные и культурные ценности, больницы, школы, инженерное обеспечение здания управления, а также объекты потенциально опасные и технически сложные. Развитие урбанизации, деградации окружающей среды ускоряют процессы ущербообразования и  рост риска бедствий.

Ежегодный анализ стихийных бедствий, осуществляемый по всему миру страховой компанией “Munich Re”  наглядно свидетельствует о стабильно растущем  риске стихийных бедствий, в первую очередь, для территорий населенных пунктов. Такая тенденция сохраняется для всех стран, независимо от степени природной опасности (в т.ч. сейсмичности) и напрямую обусловлена уязвимостью объектов риска. В связи с этим возникает необходимость заблаговременной оценки сейсмического риска, обязательного учета риска и  мероприятий по его регулированию при перспективном социально-экономическом развитии и территориальном планировании.

Сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР  - 97  представлено в виде трех отдельных карт, которые и отражают повторяемость землетрясений возможной интенсивности один раз в 500, 1000 и 10000 лет. Они получили соответственно названия: ОСР-97-А (для общего строительства); ОСР-97-В (для строительства опасных объектов) и ОСР-97-С (для строительства особо опасных объектов, типа атомных станций).

Интенсивность сейсмического воздействия предусмотрена на трех уровнях  и отражает вероятность возможного превышения указанных на карте значений сейсмической активности:

- карта А (10%) – сейсмическая опасность для объектов массового строительства – 7баллов,

- карта В  (5%) –  сейсмическая опасность для объектов повышенной ответственности – 8 баллов,

- карта С  (1%) – сейсмическая опасность для особо ответственных   объектов  - 9 баллов (в течении 50 лет).

Указанный показатель относиться к участкам с грунтами  II категории по сейсмическим свойствам. Неблагоприятные особенности геологического строения площадки строительства, сложенной грунтами III категории учитывается повышением интенсивности сейсмичности на 1 балл, начиная с 6 баллов и выше (изменения №5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических поселениях»).

Территория Республики Адыгея имеет сложное тектоническое строение, ее пересекают крупные сейсмологические разломы и тектонические структуры как интенсивно растущие, так и интенсивно прогибающиеся. Северо-Западная часть республики: Тахтамукайский, Теучежский и западная половина Красногвардейского районов расположена в Западно-Кубанском прогибе, испытывающем интенсивное прогибание. Северная и Северо - Восточная часть республики: восточная часть Красногвардейского, Шовгеновский и Кошехабльский районы расположены в Восточно-Кубанском предгорном прогибе, испытывающем умеренное прогибание. Красногвардейский, северная часть Майкопского поселения, до ст. Абадзехской и г. Майкоп находятся в пределах Майкопского (Адыгейского) выступа - внешней зоны предгорий, на данном этапе вовлечены в поднятие. Южная часть Майкопского поселения находится на западном склоне Центрального Кавказа, испытывающем устойчивое поднятие.

В соответствии с Временной схемой сейсмического районирования Северного Кавказа, утвержденной Российской Академией наук, территория республики отнесена к зоне 7-8-9 бальной активности.

Наиболее опасными по данным Государственной компании "Кубаньгеология" в сейсмическом отношении являются четыре зоны, приуроченные к крупным разломам. Первая зона - приурочена к Краснодарскому диагональному разлому, вторая зона приурочена к Белореченскому разлому, третья зона приурочена к Кошехабльскому разлому и четвертая зона приурочена к пересечению Краснодарского и Сочинского разломов.

Мероприятия и предложения по защите

Вероятность разрушительных землетрясений на проектируемой территории мала. Однако при проектировании и строительстве зданий и сооружений следует соблюдать требования СНиП 2 7-81* с учетом изменения №5 и  руководствоваться территориальными  строительными нормативными документами.

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий . Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

При этом необходимо отметить, что важный вклад в количество спасенных людей несут предельно сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тяжелые травматические повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через 3 суток - 60 %, а через 6 суток - 95 %. Данная статистика свидетельствует о необходимости проведения спасательных работ по извлечению людей из завалов как можно быстрее. Даже при массовых разрушениях спасательные работы необходимо завершить в течение 5 суток.

Исходя из вышесказанного, для эффективной организации аварийно – спасательных и других неотложных работ (АСДНР) необходимо сразу после воздействия землетрясения оценить объем возможных разрушений, определить состав сил и средств, необходимых для проведения спасательных работ в нормативно отведенные сроки, приступить к их вводу в районы выполнения задач. Затем, по мере поступления данных разведки, уточнить потребное количество сил и средств.

Мониторинг геологической среды, как основа сейсмологических наблюдений на территории Республики Адыгея, осуществляется в общей сети системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений Краснодарского края и России в целом. В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Федеральной системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений", для решения задач среднесрочного и краткосрочного прогноза землетрясений,  планируется строительство и введение в общую сеть сейсмологических наблюдений 2-х постов с наблюдательными скважинами на территории Республики Адыгея и  8 постов на территории Краснодарского края. Это позволит своевременно получать прогнозы возможных землетрясений, оперативно определять место, время происходящих землетрясений, обеспечивать органы исполнительной власти информацией о землетрясениях и возможных последствиях.

- 9.3   Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;(№ 116 – ФЗ).

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварии на потенциально – опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

- аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО);

- аварии на транспорте;

- аварии  на электро- энергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Зоны ЧС на опасных объектах.

Развитие промышленности характеризуется ростом применения опасных технологий.

На территории поселения размещены АЗС – пожароопасные объекты. Наиболее опасным сценарием развития ЧС с нефтепродуктами и сжиженными углеводородами является : полная разгерметизация емкости -→ выброс опасного вещества в окружающую среду → испарение вещества→формирование облака ТВС → дрейф облака по направлению ветра  → взрывное превращение с образованием воздушной ударной волны. Наиболее вероятный сценарий развития ЧС: частичная разгерметизация емкости →пролив небольшого количества опасного вещества → возгорания опасного вещества → пожар разлития.

Размеры зоны вероятной ЧС при аварии на АЗС - 10 м2.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнут при транспортировке баллонов сжиженного газа. Риски дорожно – транспортных ЧС возникают при нарушении правил дорожного движения.

Мероприятия по защите от ЧС на потенциально-опасных объектах на территории поселения

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молниезащита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7

- основные требования противопожарной безопасности предприятия;

- распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

- пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

- методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

- дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

- требования безопасности при хранении нефтепродуктов.

Неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в ПЛАС, сводит к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций. При возникновении ЧС все работы по перекачки нефтепродуктов прекращаются. Все автоцистерны выводятся с территории на безопасное расстояние . Выводятся все сотрудники, не участвующие в тушении пожара. Место аварии ограждается. Предупреждаются сотрудники соседних предприятий.

План ликвидации аварии на газопроводных сетях  предусматривает следующие действия:

- диспетчер обеспечивает локализацию места аварии, информирует руководство, организует сбор аварийной бригады;

- аварийная бригада немедленно прибывает на место и действует согласно перечню распределения обязанностей.

Для обеспечения наружного пожаротушения  предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаровзрывоопасные предприятия имеют пожарные водоемы.

Для обеспечения  безаварийной работы коммунальных  систем жизнеобеспечения проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и модернизация существующих сетей  и строительство новых. При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территориях.

Радиационная опасность.

Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.

Мероприятия  по  устойчивости  функционирования  поселения в  чрезвычайных  ситуациях.

Мероприятия по снижению риска и защиты населения в условиях ЧС включают:

- ограничение создания новых опасных производств – потенциальных источников ЧС, не связанных с обеспечением жизнедеятельности территории Садовского сельского поселения и РА;

- исключение перевозок через  урбанизированные территории взрывопожароопасных грузов и АХОВ;

- подземное или заглубленное размещение коммунально–энергетических сетей (газопроводов, кабелей энергоснабжения, систем тепло- и водоснабжения);

- проведение опрессовки трубопроводов и замены дефектных участков на тепломагистралях и гидравлических испытаний водяных тепловых сетей;

- замены изношенных труб;

- оснащение аварийно – восстановительных бригад новой специальной техникой для ликвидации аварий на коммунально–энергетических сетях;

- обучение всех категорий рабочих и служащих объектов экономики правилам поведения в возможных ЧС на ХОО:

- совершенствование и повышение эффективной противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности;

- дальнейшее совершенствование системы оповещения;

- создание и своевременное обновление резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

- 9.4   Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В данном проекте  генерального плана поселения учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), размещаются, в основном,  в промзоне.  На предприятиях разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.

В проекте приведен перечень мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий  и локализации их последствий на газопроводах и объектах, использующие в качестве топлива природный газ. Газопроводы являются опасными производственными объектами, проектирование, строительство и эксплуатация которых  должны осуществляться в соответствии  с требованиями" Общих  правил промышленной безопасности  для  организаций, осуществляющих деятельность  в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ОПО). ОПО, для обеспечения безопасной  эксплуатации, оснащаются  запорной арматурой и другим оборудованием, имеющие сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на их применения.

Промпредприятия, использующие и хранящие пожаро- и взрывоопасные вещества, имеют лицензии на эксплуатацию, сертификаты соответствия технологического оборудования требованиям  промбезопасности, планы локализации аварий и защиты персонала и планы по предотвращению проникновения на объекты посторонних лиц.

Противопожарное  водоснабжение Садовского сельского  поселения.

Схема водоснабжения поселения должна быть принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной (в соответствии с Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Наружное  противопожарное водоснабжение предусматривается  от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, установленными  на сети через 150м; внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов на сети внутреннего водопровода.

Магистральные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Размещение подразделений пожарной охраны.

Территории поселения  расположена  пожарная часть ПЧ 7 ЦУС ФПС по РА на 2 машины. В соответствии   с федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (статья 76. «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах») дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений   должна обеспечивать условие: время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать10 минут.  В Садовском сельском поселении обеспечивается данное требование. Развитие транспортной сети  обеспечит беспрепятственное движение пожарных машин по территории поселения.

Действия населения по защите от пожаров: На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться  таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. У каждого жилого строения в индивидуальном частном секторе должна быть установлена емкость (бочка) с водой или огнетушитель. Указанные строения должны иметь приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле – лестницу, доходящую до конька крыши.

При пожаре необходимо немедленно покинуть здание. Для эвакуации необходимо использовать основные и запасные выходы и лестницы.

В начале пожара следует его потушить, используя любые средства. Систему энергоснабжения тушить водой нельзя (необходимо ее обесточить). При невозможности потушить пожар следует эвакуироваться. Опасно входить в зону задымления при видимости менее 10 м.

При повреждении здания взрывом входить в него следует с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий. После выноса людей из зоны разрушений и пожаров следует немедленно оказать им первую медицинскую помощь (реанимация, покой, тепло).

- 9.5 Мероприятия по улучшению  биолого–социальной обстановки

Биолого–социальные опасности.

Для населения Садовского сельского поселения остаются опасными в плане возможности возникновения вспышек и эпидемий следующие заболевания: острые кишечные инфекции, ОРВИ, грипп.    На  территории  существует угроза природно – очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний  - холеры, туляремии, сибирской язвы, лептоспироза. Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем проектируемой территории.  Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов.

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории.

В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на все без исключения компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Улучшение биолого – социальной обстановки

Противохолерные мероприятия  включают систему мер, направленных на   своевременного выявления случаев заболевания, обнаружение холерных вибрионов в объектах окружающей среды.

Лептоспирозы – группа острых природноочаговых, зоонозных инфекций. Источник инфекции в природе циркулирует в популяции грызунов, насекомоядных и других диких животных. В синантропных очагах резервуаром инфекций служат различные домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собаки и пр.), а также синантропные грызуны – крысы и мыши. Механизмы заражения лептоспирозом человека и животных происходят при купании в естественных и искусственных водоемах, при контакте с инфицированной почвой и растительностью через поврежденную кожу и слизистые. Для предупреждения лептоспироза проводятся широкие дератизационные мероприятия. Осуществляется санитарная охрана водоисточников, вводятся ограничения для купания в водоемах, загрязненных сельскохозяйственными животными. Для повышения иммунитета населения производится вакцинация поливалентными убитыми вакцинами.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно–очаговых инфекций напрямую зависит от санитарно – гигиенического состояния территории. В связи с этим, должно быть предусмотрено строительство очистных канализационных сооружений и сетей в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и утилизацию бытовых и животноводческих отходов.

Наряду с природно–очаговыми инфекциями опасность представляют и социально-обусловленные инфекции: ВИЧ, туберкулез и др.

Эпизоотическая обстановка на проектируемой территории остается стабильной.

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой  и его загрязнение – мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека и его окружающую среду. В системе социально - гигиенического мониторинга оценке качества атмосферного воздуха уделяется пристальное внимание как одному их важнейших звеньев в цепи следственно – причинных связей между неблагоприятными факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения. Высокий уровень выбросов обусловлен растущим уровнем автомобилизации.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на проектируемой территории генпланом предусмотрено:

- организация санитарно-защитных зон;

- озеленение и санитарно-защитных зон селитебных территорий.

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне

- перераспределение транспортных потоков;

- создание и усиление систем озеленения вокруг транспортных узлов;

- разработка системы градостроительных и архитектурно – планировочных мероприятий.

Оценка качества воды централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения на здоровье населения. Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам.

Загрязнение питьевой воды обуславливает рост заболеваемости населения, этимологически связанной с неудовлетворительным качеством воды по санитарно – химическим показателям. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из приоритетных направлений в сфере улучшения социально –биологической обстановки на территории. Должны быть предусмотрены решения (строительство и модернизация водопроводных систем, совершенствования технологических процессов водоподготовки, строительство очистных сооружений сточных вод), которые должны сочетаться с рациональным использованием и охраной водных ресурсов водосборных бассейнов.

- 10.  Описание границ населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы муниципального образования «Садовское сельское поселение» установлены Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 г. N 281 «О наделении муниципального образования «Красногвардейский район» статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли природных территорий,  земли водного фонда, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

На территории поселения есть также земли водного фонда, к которым относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иного назначения. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

- 10.1 Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, не возникло необходимости изменения границ земель населенных пунктов.

  - Описание границ населенных пунктов

- 10.2.1 Описание существующей границы населенного пункта села Садовое

Каталог координат поворотных точек существующей границы населенного пункта  села Садовое

| Номер точки |  | Х |  | У | Номер точки |  |  | Х |  | У |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 476086.460 |  | 2198685.456 |  |  | 21 | 473734.775 |  | 2198668.108 |  |  |
| 2 | 475998.101 |  | 2198504.411 |  |  | 22 | 473734.832 |  | 2198668.333 |  |  |
| 3 | 475985.981 |  | 2198466.703 |  |  | 23 | 473811.052 |  | 2198885.528 |  |  |
| 4 | 475844.577 |  | 2198286.244 |  |  | 24 | 473949.762 |  | 2199152.176 |  |  |
| 5 | 475823.029 |  | 2198233.723 |  |  | 25 | 474062.885 |  | 2199410.743 |  |  |
| 6 | 475829.763 |  | 2198178.508 |  |  | 26 | 474087.949 |  | 2199473.952 |  |  |
| 7 | 475673.545 |  | 2197891.660 |  |  | 27 | 474641.969 |  | 2199476.732 |  |  |
| 8 | 475674.892 |  | 2197848.565 |  |  | 28 | 474756.439 |  | 2199483.465 |  |  |
| 9 | 475647.958 |  | 2197806.817 |  |  | 29 | 474817.040 |  | 2199445.758 |  |  |
| 10 | 475560.70 |  | 2197869.487 |  |  | 30 | 474985.142 |  | 2199339.523 |  |  |
| 11 | 475506.553 |  | 2197754.296 |  |  | 31 | 475166.660 |  | 2199224.811 |  |  |
| 12 | 475176.611 |  | 2197894.353 |  |  | 32 | 475145.636 |  | 2199185.844 |  |  |
| 13 | 475070.221 |  | 2197961.689 |  |  | 33 | 475241.253 |  | 2199123.895 |  |  |
| 14 | 475028.757 |  | 2197880.800 |  |  | 34 | 475253.373 |  | 2199140.056 |  |  |
| 15 | 474766.689 |  | 2197982.476 |  |  | 35 | 475483.660 |  | 2199005.385 |  |  |
| 16 | 474686.560 |  | 2198148.794 |  |  | 36 | 475559.075 |  | 2198983.838 |  |  |
| 17 | 474450.737 |  | 2198302.405 |  |  | 37 | 475778.588 |  | 2198837.047 |  |  |
| 18 | 474314.719 |  | 2198408.795 |  |  | 38 | 475880.938 |  | 2198803.379 |  |  |
| 19 | 474205.636 |  | 2198426.302 |  |  | 39 | 476086.460 |  | 2198685.456 |  |  |
| 20 | 473967.269 |  | 2198540.772 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10.2.2 Описание существующей границы населенного пункта аул Бжедугхабль

Каталог координат поворотных точек существующей границы населенного пункта  аул Бжедугхабль

| Номер точки | Х |  | У |  | Номер точки |  | Х |  | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472278.501 | 2199865.930 |  | 27 |  | 471723.658 |  | 2199088.881 |  |
| 2 | 472201.739 | 2199906.331 |  | 28 |  | 471725.005 |  | 2198956.904 |  |
| 3 | 471947.212 | 2199987.133 |  | 29 |  | 471692.684 |  | 2198837.047 |  |
| 4 | 471803.114 | 2200042.348 |  | 30 |  | 471807.154 |  | 2198710.457 |  |
| 5 | 471588.988 | 2200121.804 |  | 31 |  | 471920.277 |  | 2198702.376 |  |
| 6 | 471566.094 | 2199954.812 |  | 32 |  | 471979.532 |  | 2198715.843 |  |
| 7 | 471494.719 | 2199969.626 |  | 33 |  | 472197.699 |  | 2198632.348 |  |
| 8 | 471409.876 | 2200007.334 |  | 34 |  | 472402.398 |  | 2198543.465 |  |
| 9 | 471323.687 | 2200101.603 |  | 35 |  | 472464.346 |  | 2198625.614 |  |
| 10 | 471284.633 | 2200113.724 |  | 36 |  | 472893.945 |  | 2198511.144 |  |
| 11 | 471132.455 | 2200218.767 |  | 37 |  | 472996.295 |  | 2198710.457 |  |
| 12 | 471071.853 | 2200220.113 |  | 38 |  | 473104.031 |  | 2198656.588 |  |
| 13 | 471016.638 | 2200086.789 |  | 39 |  | 473245.435 |  | 2198628.308 |  |
| 14 | 470958.730 | 2199966.933 |  | 40 |  | 473297.957 |  | 2198783.179 |  |
| 15 | 470978.930 | 2199868.623 |  | 41 |  | 472994.948 |  | 2198859.941 |  |
| 16 | 470918.329 | 2199758.193 |  | 42 |  | 473073.057 |  | 2199095.614 |  |
| 17 | 470997.784 | 2199715.099 |  | 43 |  | 472930.306 |  | 2199136.016 |  |
| 18 | 471269.819 | 2199534.640 |  | 44 |  | 472955.894 |  | 2199235.672 |  |
| 19 | 471307.527 | 2199521.173 |  | 45 |  | 472724.260 |  | 2199300.314 |  |
| 20 | 471432.770 | 2199569.655 |  | 46 |  | 472659.619 |  | 2199386.503 |  |
| 21 | 471486.638 | 2199529.253 |  | 47 |  | 472588.243 |  | 2199408.050 |  |
| 22 | 471520.306 | 2199557.534 |  | 48 |  | 472438.759 |  | 2199461.918 |  |
| 23 | 471548.587 | 2199531.947 |  | 49 |  | 472520.908 |  | 2199612.749 |  |
| 24 | 471529.733 | 2199444.411 |  | 50 |  | 472382.567 |  | 2199698.233 |  |
| 25 | 471610.535 | 2199335.328 |  | 51 |  | 472235.406 |  | 2199789.168 |  |
| 26 | 471673.561 | 2199204.697 |  | 52 |  | 472278.501 |  | 2199865.930 |  |

10.2.3  Описание существующей границы населенного пункта село Верхненазаровское

Каталог координат поворотных точек существующей границы населенного пункта  село Верхненазаровское

| Номер точки | Х | У |  | Номер точки |  | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 475946.926 2202197.751 476075.536 2202246.904 476244.548 2202151.288 476171.826 2202040.186 476415.849 2201805.186 476435.780 2201786.331 476548.903 2201770.171 476656.640 2201737.850 476804.777 2201693.409 476853.259 2201709.569 476903.087 2201693.409 477022.944 2201861.747 477056.611 2201962.749 476636.439 2202436.790 476270.809 2202695.358 476264.075 2202761.346 476078.230 2202895.343 475854.916 2203009.753 475832.456 2203021.260 475767.814 2203050.888 475740.880 2203002.406 475607.556 2203087.249 475627.757 2203147.850 475561.768 2203196.332 475332.709 2203342.699 475210.838 2203348.612 475208.719 2203350.467 475143.497 2203390.709 475207.062 2203508.142 475095.016 2203554.065 |  | 31 |  | 475061.887 2203488.884 474998.861 2203525.784 474949.186 2203513.173 474957.098 2203530.315 474664.863 2203666.332 474766.539 2203875.071 474563.859 2203951.160 474616.381 2204090.544 474495.178 2204130.946 474413.702 2204153.839 474330.879 2204180.774 474226.510 2204215.115 474173.315 2204070.344 474094.533 2204097.951 474000.937 2203840.057 473983.430 2203737.707 474080.393 2203658.252 474263.545 2203632.664 474182.742 2203485.873 474348.387 2203366.017 474470.937 2203309.455 474372.628 2203159.971 474728.158 2202949.885 474975.952 2202811.174 475219.705 2202715.558 475277.614 2202774.813 475574.293 2202611.592 475711.253 2202505.472 475913.258 2202388.309 475946.926 2202197.751 |  |  |
| 2 |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 60 |  |  |  |  |

11.   Основные  технико-экономические  показатели

| Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние (на 1.01.2011) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель муниципального образования в установленных границах | га | 5903 |
|  | из общей площади земель: |  |  |
|  | земли населенных пунктов | га | 611,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - жилых зон | га | 518,6 |
|  | из них: |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с земельными участками | га | 518,6 |
|  | - общественно-деловые зоны | га | 44,4 |
|  | - производственные зоны | га | 12,3 |
|  | - зоны инженерных и транспортных инфраструктур | га | 3,74 |
|  | - рекреационные зоны | га | 25,32 |
|  | из них: |  |  |
|  | - зоны специального назначения (кладбища) | га | 3,84 |
|  | - зоны размещения военных объектов | га | - |
| 1.2 | Из общей площади населенных пунктов – территории общего пользования | га | 0,5 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения муниципального образования с учетом сельских населенных пунктов | тыс.чел | 2754 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел | 17 |
|  | - прирост | чел | 42 |
|  | - убыль | чел | 25 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | % | 23,82 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 62,09 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 14,09 |
| 2.4 | Численность занятого населения- всего | чел / % от населения | 1710 62,09 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади квартир | 62460* |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |
|  | - водопроводом | % | 0,07 |
|  | - горячим водоснабжением | % | - |
|  | - канализацией | % | - |
|  | - природным газом | % | 51 |
|  | -центральным отоплением | % | - |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 22,68 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения - всего | мест | 50 |
|  | на 1000 чел. | мест |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 380 |
| 4.3 | Больницы - всего | коек | - |
| 4.4 | ФАП- всего | посещ / смену | 15 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |
|  | Клубы или учреждения клубного типа - всего | мест | 280 |
| 4.6 | Физкультурно - спортивные сооружения (спортивные залы) - всего | м. кв. площади пола | - |
| 4.7 | Бассейны крытые и открытые - всего | м.кв. зеркала воды | - |
| 4.8 | Предприятия торговли - всего | м2 торг.пл. | 500 |
|  | на 1000чел | м2 торг.пл. |  |
| 4.9 | Предприятия общественного питания - всего | пос.мест | 90 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - |
| 4.11 | Рыночные комплексы | м2 торг.пл. | - |
| 4.12 | Гостиницы | мест | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения | объект | - |
| 4.13 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 8,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - автобус | км | 8,4 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог всего | км | 40,8 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - федерального значения | км |  |
|  | - главные улицы | км | 18,4 |
|  | - основные улицы | км | 14,0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием) | км | 5,0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единц | - |
| 5.5 | Грузовая ж/д станция | единц | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автом. | 450 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут. | 250 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | тыс.куб.м/сут. |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 250 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 10 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. | - |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м/сут. | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс.куб.м/сут. | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | Очистные сооружения отсутствуют |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт. | 800 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок, ТП | кВА |  |
| 6.3.3 | Протяженность воздушных линий | км | 67,28 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Мвт | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Мвт | - |
| 6.4.2 | Производительность муниципальных источников теплоснабжения | Мвт | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 51% |
| 6.5.2 | #### Потребление газа - всего | М3/час | 9000 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 41,13 |
| 6.6 | Связь |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Шт. | 20 |
| 6.7 | Инженерная подготовка |  |  |
| 6.7.1 | Из общей площади земель населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории) | га | 14,0 |
| 6.7.2 | Защита территории от подтопления | га | 8,5 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | м3/год | 1900* |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | Едениц/тыс.т.год | - |
| 6.8.4 | Усовершенствованные свалки | га |  |
| 6.8.5 | Общая площадь свалок в том числе и стихийных | га | 2,0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 5,2 |

12. Приложение

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке генерального плана в части установления границ населенных пунктов муниципального образования

«Садовское сельское поселение»

| 1. Вид документации территориального планирования. | Генеральный план в части установления границ населенных пунктов МО «Садовское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея |
| --- | --- |
| 2. Заказчик. | Администрация МО «Садовское сельское поселение» |
| 3. Исполнитель | ООО «Новые технологии» |
| 4. Основание для разработки документа территориального планирования. | Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.04г.; Закон Республики Адыгея от 24.07.2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности», постановление главы МО «Садовское сельское поселение» от 17.03.2011 г № 40 «О подготовке генерального плана в части установления границ населенных пунктов муниципального образования «Садовское сельское поселение» |
| 5. Объект территориального планирования и его основные характеристики | Муниципальное образование «Садовское сельское поселение» расположено в юго-западной части Красногвардейского района Республики Адыгея, с восточной стороны поселение граничит с МО «Большесидоровское сельское поселение» Республики Адыгея, с северной стороны - с с. Белым, с южной стороны – с Белореченским районом Краснодарского края. На территории сельского поселения расположены 3 населённых пункта – село Садовое - административный центр сельского поселения, общей площадью 181,32 га, с населением 1259 человек. Общая площадь МО «Садовского сельского поселения» составляет 5903 га. |
| 6. Материалы, предоставляемые Заказчиком. | Перечень объектов хозяйственной деятельности (промышленных, научных, сельскохозяйственных производственных центров, коммунальных и прочих) с предоставлением документально оформленных границ населенных пунктов и земель по категориям землепользования. Границы участков земельных отводов под различные виды строительства. Планы существующих и строящихся сетей и сооружений тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, связи, геологическую карту. Исходные данные по социально-экономическому развитию, включая целевые программы социально-экономического развития, инженерному и транспортному обеспечению (по анкетам разработчика). Картографическая основа в растровом формате для разработки графической части генерального плана поселения на территорию М 1: 10 000 и площадью населенных пунктов поселения с учетом перспективной застройки М 1: 2000. |
| 7. Цель и задачи проекта. | Целью проекта является определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, во взаимосвязи с общей стратегией развития муниципального района и Республики Адыгея. Основными задачами проекта являются: - Проведение комплексной оценки природно-климатических, экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных условий с учетом местоположения поселения в структуре муниципального района и Республики Адыгея. - Установление границ населенных пунктов поселения. |
| 8. Этапы проектирования | Согласно календарному плану (форма приведена в приложении к техническому заданию), подготавливаемому Исполнителем, подписанному обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта. |
| 9. Основные требования к составу проекта генерального плана Проект генерального плана поселения состоит из текстовой (пояснительная записка) и графической (карты (схемы)) частей. Материалы проекта делятся на утверждаемую часть и обосновывающие материалы. - Содержание текстовой части генерального плана поселения. № п/п; Наименование раздела; Содержание. Материалы утверждаемой части проекта. 1.; Положения о территориальном планировании; Цели и задачи территориального планирования. Перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения.. Материалы по обоснованию. 1.; Анализ существующего положения.; Анализ состояния территории поселения по четырём подсистемам – экономика, социальная сфера, экология, пространство, комплексная оценка развития, выявление проблем, направлений развития поселения.. 2.; Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.; Описание вариантов решений по выбранным сценариям развития для всех разделов, выбор оптимального варианта.. 3.; Обоснование предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию.; Описание решений по основному варианту. Перечень мероприятий по каждому разделу, определённых в основном варианте.. 4.; Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.; Описание чрезвычайных ситуаций на территории в соответствии с классификацией, определённой нормативными документами. Текстовая часть увязана с графическими материалами.. В зависимости от размера и сложности территории поселения, от наличия различных планировочных факторов, текстовая часть может изменять состав разделов, объём. - Содержание графической части генерального плана поселения. № п/п; Наименование схемы.; Масштаб; Содержание схемы. Материалы утверждаемой части проекта. 1; Карта (схема) границ населённого пункта; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.п. 1-2, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) постановлении Правительства РФ от 18.08.2008г. № 618, письме Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 07.04.2008г.№ ВК/1646@ применительно к территории населенного пункта.. 2; Карта (схема) границ функциональных зон; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.5, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 3; Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.6, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 4; Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.7, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 5; Карта (схема) транспортной инфраструктуры; 1:2 000; Отображает информацию, указанную в п.2, ч.3, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно к территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования.. Материалы по обоснованию проекта. 6; Схема современного использования территории. (Опорный план).; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.1, ч.10, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. 7; Карта (схема) ограничений использования территорий; 1:10 000 - 1:25 000; Отображает информацию, указанную в п.2, ч.10, ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) применительно ко всей территории муниципального образования.. - Примечания: - карты (схемы) для разработки графической части генерального плана поселения изготавливаются путем перевода картографической основы в растровом формате в векторный объектный формат и должны включать в себя следующие элементы содержания (слои): - объекты гидрографии и гидротехнических сооружений; - кварталы, здания, строения, их части и долговременные ограждения; - улицы и проезды в населенных пунктах и автодорожная сеть для межселенных территорий; - объекты административного деления всех уровней; - объекты промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры; - растительный покров; - объекты железнодорожной сети; - - на одной карте (схеме) могут быть показаны материалы карт (схем) 1 и 2; 3,4 и 7; 5; 6 - количество карт (схем) определяется в каждом проекте индивидуально, что связано с учётом специфики определённой территории; - помимо обязательных карт (схем) в составе проекта могут быть выполнены дополнительно специальные поясняющие карты (схемы) материалов по обоснованию (например, развития рекреации и др.); - в составе генплана сельского поселения выполнить раздел «Охрана окружающей среды»... 10. Требования к качеству; Исполнитель должен обеспечить своевременное и качественное решение вопросов, относящихся к выполнению работ. Генеральный план должен быть выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г N 190-ФЗ, Законом Республики Адыгея от 24.07.2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности»; а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства. Приоритеты градостроительного развития поселения определяются с учетом интересов жителей сельского поселения и соседних поселений. При этом необходимо обеспечивать учет взаимоувязанных и согласованных градостроительных решений по территориальному развитию сельского поселения с системой расселения муниципального района, формированию систем транспорта, инженерной инфраструктуры, размещению объектов коммунального назначения, обеспечивающих потребности населения, природоохранных мероприятий и защите от неблагоприятных техногенных воздействий. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Республики Адыгея, схеме территориального планирования муниципального района, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.. 11. Согласование проекта генерального плана.; Исполнитель за свой счет устраняет возможные замечания, поступившие при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, согласований, проводимых в соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 09.06.2008г. № 62 и Градостроительным кодексом Российской Федерации.. 12. Требования к количеству экземпляров, передаваемых заказчику и формату электронных копий.; По результатам работы Исполнитель представляет Муниципальному заказчику проект генерального плана поселения в составе пояснительной записки, подписанной руководителем разработчика и авторами, а также графических материалов, отпечатанных на цветном плоттере. Проект генерального плана (текстовая и графическая части) выполняется и передается муниципальному заказчику в шести экземплярах на бумажных носителях и в шести экземплярах на CD/DVD-ROM в векторном объектном формате *.dxf, *.shp, и *.mid/*.mif с использованием ГИС систем. Также необходимо выполнить и передать по 1 экземпляру: - графическую часть в виде демонстрационного материала на бумажных носителях; - текстовую и графическую части открытого пользования для проведения публичных слушаний.. 13. Срок предоставления гарантий качества работ.; Не менее трех лет.. |